#### MODELOS DE CALIDAD DE AGUAS

##### MODELOS DE MEZCLA COMPLETA

por: Jorge Castillo G.

1.- Modelos de mezcla completa

Permiten simular el comportamiento de lagos, embalses, lagunas y estanques, secciones de ríos en modelos generalizados.

Efecto observado:  Desfase y amortiguamiento. Cambios rápidos en el tiempo de una función de entrada salen suavizados y desfasados con respecto a la entrada.

Concentración

Tiempo

Concentración

Tiempo

Hipótesis:

Los contaminantes que entran al sistema se mezclan instantánea y uniformemente en todo el volumen, de modo que no se producen distribuciones especiales de concentración.

#### ECUACIÓN GENERAL

Balance de masas en el sistema:

V, C

Qs

Qe

W = Qe·Ca

#### C

Si existe una reacción dentro del sistema cuya velocidad en términos de masa por unidad de tiempo corresponde a la denominada reacción de primer orden, que establece que la velocidad con que disminuye la concentración de una sustancia es proporcional a la concentración existente en cada  instante, es decir,

dMdt = −VKC

dMdt = ddt VC = V dcdt+ C dVdt = QeCa−QsC−VKC dVdt = Qe−QsLa ecuación general queda:

de donde se desprende que

dCdt+QeV+KC = QeCaV = WV

El efecto de la degradación es equivalente a reducir el tiempo de retención.  Equivale a reducir el volumen solamente?  Como se entiende?

El fenómeno de mezcla completa no se da como tal en la naturaleza, excepto en pequeñas unidades de tratamiento; sin embargo, la única implicancia efectiva de la hipótesis adoptada es que la concentración es uniforme en el volumen de agua, de modo que es válido suponer que la calidad efluente es igual a la calidad que hay dentro del sistema.  Existen muchos sistemas en que se produce una distribución aproximadamente uniforme de concentraciones en el volumen, debido a:

- variaciones de la entrada de contaminantes son lentas en el tiempo

- la entrada de contaminantes se realiza en forma distribuida en el perímetro del cuerpo de agua

- existe un buen grado de mezcla asociado a alguna de las condiciones anteriores.

#### EJEMPLOS DE APLICACIÓN

i)	Volumen constante y descarga nula, a partir de  t  =  to

dCdt+(QV+K)C = 0 para t>to

Solución:

C(t)=C0e−(QV+K)(t−t0)

para t  t0

En el gráfico siguiente se presenta la forma como varía la concentración en el tiempo para una situación en que C0 = 80 mg/l en t0 = 0.

ii)	Volumen constante y degradación de primer orden, incorporación de W (constante) a partir de  t  =  to

Ecuación:

dCdt+(QV+K)C = WV Ut−to

U (t-to)  =  función escalón, definida como

U t = 1 si t ≥ 0

Solución:

C = COe−(QV+K)t−to+WQ1+Kθ[1−e−(QV+K)t−to]

Siendo  el tiempo de retención  =  volumen /caudal

En el gráfico se muestra la variación de concentración para C0= 0 en t0=0 y concentración de equilibrio de 80 mg/l

El término

WQ1+kθ

Correspondía la concentración de equilibrio, es decir aquella que se obtiene cuando la velocidad de entrada de contaminantes equilibra exactamente a la pérdida por degradación.

En el equilibrio:

K,V, Ceq

W

Q

Ceq

W = KVCeq+QCeq = Ceq KV+Q

de donde

Ceq = WKV+Q = WQ1+Kθ

iii)	Descarga periódica

W = Wt = W+ΔW sen ω t−δ ω = 2πTSolución:

Ct = COe−(QV+K)t+WQ1+Kθ(1−e−(QV+K)t)+

ΔWV(1θ+K)2+ω2 [sen(ω(t−δ)−arctg ω1θ+K)+

sen (ωδ+arctgω1θ+K) e−( 1θ+K) t]

desfase:

arctg ω1θ+K

en términos de ángulo (radianes) o

T2π arctg ω1θ+K

en términos de tiempo.

A continuación se presenta un ejemplo de en que la concentración media en la entrada es de 90,91 mg/l , la concentración inicial en el reactor es de 0 mg/l, el período es de 12 horas, y el desfase entre la entrada y la salida resulta de 5,71 horas.

iv) Solución general para volumen constante

Ecuación:

dCdt+ QV+K C = WVC t = COe−1θ+Kt+e−1θ+KtotWuV e1θ+Kudu

C (t)	=	CO	+	CW

v) Principio de superposición

C  (t)  =  CO	+   CW

Si  W  =  W1  +  W2    entonces, por la aditividad de la integración

C  (t)  =  Co  +  CW1   +   CW2

Ejemplo:

tiempo

tiempo

carga

concentración

vi) Reactor de volumen variable

Ecuación:

dCdt+QV+KC = WV

Solución general:

C t = e−PCO+0tWVePdu

en que

p = 1θ+Kdu

Ejemplo, embalse que se llena

vii) Resolución por diferencias finitas

Ecuación:

dCdt+QV+KC=WV

a) Ci+1 − CiΔt+1θi+KCi=Caθi Ci+1=Caθi−1θi+K Ci Δt+CiEsquema explícito

b) Ci+1−Ci−12Δt=Caθi−1θi+KCiEsquema implícito

TIEMPO

ti-1         ti          ti+1

Ci-1

Ci+1

Ci

Sistema de ecuaciones incluye una ecuación por punto más dos ecuaciones de borde