5.3.4.	Proposición de una ecuación general para describir el comportamiento de una sustancia en el agua.

Previo al desarrollo analítico mismo es necesario hacer una breve descripción de dos fenómenos que constituyen los mecanismos básicos de transporte en el agua.  Ellos son la difusión turbulenta y el flujo advectivo.

5.3.4.1	Difusión turbulenta.  Consiste en el transporte de una sustancia de un punto a otro por arrastre directo con las partículas de agua, sin que haya un flujo neto de este elemento.  Para ilustrar este fenómeno se puede considerar la situación que aparece en la figura 5.2.  En ella aparecen dos recipientes, A y B

#### Figura 5-2

Esquema del transporte de una sustancia por difusión turbulenta.

x,Con concentraciones diferentes (de cualquier sustancia)  C1 y C2 respectivamente, en el instante t.  Ambos recipientes están conectados como se indica, existiendo un flujo de A hacia B igual al de B hacia A e igual a q.  Es obvio que, aunque no existe un flujo neto de agua, la sustancia C está pasando de A  a  B (si C1 > C2) a una velocidad  (C1 (t) – C2 (t) )q.  En forma análoga si en el agua existe turbulencia y hay una distribución de concentración C

Nd =−ε∇C x, t ......... 17(    , t), la sustancia C tiende a moverse desde los puntos donde está más concentrada hacia los lugares en que se encuentra más diluída.  Este transporte es mayor cuanto mayor es la diferencia de concentraciones (representada por C1 – C2) y mientras mayor sea la turbulencia (representada por q).  La expresión analítica del transporte por difusión turbulenta corresponde a la ley de Fick  (3)  que establece :

Nd

x, t∇Cx,tεEn esta ecuación,      representa el flujo de la sustancia  C  expresado como cantidad de sustancia por unidad de superficie y tiempo ; C (   ,  ) es la distribución espacio temporal de concentración en el agua  ;              es su gradiente ;       se puede considerar constante y se denomina coeficiente de difusión turbulenta, que en su forma más general tiene forma matricial expresando la posibilidad de que exista anisotropía :

ε = εX 0 00 εY 0

εX = εY = εZ = ε

Si existe isotropía basta hacer

La ley de Fick fué enunciada inicialmente para describir el transporte por difusión molecular, es decir, aquel originado por el movimiento browniano de las moléculas.  Sin embargo, este fenómeno y la difusión turbulenta son en esencia los mismos y de ahí que la ley pueda ser aplicada indiferentemente para cada uno de ellos o para ambos simultáneamente.

x, t

Ux, tCx, t5.3.4.2. Flujo advectivo.  La distribución de concentraciones C        de una sustancia puede ser alterada por el movimiento del agua (no de tipo turbulento) al arrastrarla consigo.  Si           	representa la distribución de velocidades netas en el agua y si            representa la distribución de concentraciones, el flujo advectivo queda dado por :

N a =Cx, t ⋅Ux, t .............. 19

Debe observarse que el fenómeno de la difusión turbulenta es en esencia el caso particular del flujo advectivo en que no existe un traspaso neto de agua.

x, t

5.3.4.3.  Derivación de la ecuación.  Sea  C           la distribución de concentraciones en el agua con respecto a un sistema fijo.  Sea  V un volumen de agua de tamaño y forma arbitrarias pero fijo en el espacio, y  S  la superficie que lo límita, orientada hacia afuera como se indica en la figura 5-3.

##### Fígura 5-3

Balance de la sustancia  C  en el volumen fijo.

El contenido total de la sustancia  C,  en el volumen,  en el instante  t, está dado por el contenido inicial en el instante  t = tO  más el flujo neto a través de su superficie limitante más la variación por “fuentes” y “sumideros” en su interior.  Se entiende por esto último a la variación que experimenta la sustancia  en un punto alterando su cantidad total, sin que haya flujo a través de las paredes de un volumen cerrado que le rodee (por ejemplo, descomposición química, inactivación, etc).  Expresando estos mecanismos por  F  (en unidades de sustancia por unidad de volumen y de tiempo) se puede escribir :

V C x, t dV=VC x, tO dV+SNd+NasdS dt + VFdV dt ............ 20

El primer miembro representa el contenido total de la sustancia  C  en cada instante  t  en el interior del volumen.

El primer término del segundo miembro es la cantidad existente en  V  en el instante  t = tO.

El segundo término del segundo miembro representa la cantidad de sustancia incorporada o extrída del volumen entre  tO  y  t.

SNd+Na⋅ dS

La integral representa el flujo de sustancia a través de la superficie  S  o velocidad de incorporación o extracción.  El total de ésta está dado por su integral con respecto al tiempo.

El tercer término corresponde a la variación de sustancia en el interior del volumen por las “fuentes” y “sumideros”  (F positivo y negativo respectivamente).

Aplicando el teorema de Gauss  (8)  a la integral de superficie se puede expresar ésta como una integral sobre el volumen  V :

SNd+Na ⋅ dS =V∇⋅ Nd+Na dV ..... 21

Sustituyendo esta expresión en la ecuación  [20], introduciendo las integrales con respecto al tiempo dentro de las de volumen y ordenando convenientemente se obtiene :

∇C x, t−C x, tO+∇ ⋅ Nd+Na−F dtdV=0 .... 22

Nd y NaLa arbitrariedad del volumen escogido implica que en la expresión  |22| el integrando debe ser nulo.  Sustituyendo                  por sus expresiones se obtiene :

Cx,t=C x,tO+∇⋅ε∇C−∇⋅UC+F dt ..... 23

O bien, derivando con respecto al tiempo :

∂C∂t=∇⋅ε∇C−∇⋅UC+F .......... 24

∇⋅UC=C∇⋅U+U⋅∇C

∇⋅U=0Finalmente, dado que                                             y dado que por la incompresibilidad del agua se puede escribir  (9)             , la expresión   [24] se reduce a

∂C∂t=∇⋅ε∇C−U⋅UC+F .......... 25

O bien

∂C∂t=ε∇2C−U⋅∇C+F .......... 25−a

Para el caso en que existe isotropía:

Las ecuaciones  [25] y [25-a] son suficientemente generales para poder derivar de ellas soluciones que representen la distribución en el espacio y en el tiempo de cualquier sustancia, conservativa o no.  También pueden ser aplicadas al estudio del comportamiento de una sustancia en un medio acuático de cualquier naturaleza, ya sean aguas subterráneas, superficiales detenidas o en movimiento.  A continuación se muestra como de estas actuaciones que pueden derivar los diversos modelos existentes para estudiar el balance de oxígeno en cursos superficiales.