INN – Norma Chilena Oficial

Construcción : Sobrecargas de Nieve 	NCh431.Of77

PREAMBULO

El Instituto Nacional de Normalizaci6n, INN, es el organismo,que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro.de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante ésos organismos.

La norma NCh431 ha sido preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización y en su estudio participaron los organismos y las personas naturales siguientes:

Arze y Reciné y Asociados			Ellas Arze

Empresa Nacional de Electricidad S.A.	Edgardo Marcuson

Sergio Radrigan

Francisco Verni

Instituto Chileno del Acero, ICHA		Jorge Espinoza

Hector San Martín

Instituto Nacional de Normalización,

INN							Guillermo Voullitme

Ministerio de Obras Públicas,

Dirección de Arquitectura			Alberto Apara

Universidad Técnica del Estado, UTE		Edgardo MArcuson

Esta norma se estudió para actualizar la norma NCh431.Of65.

Esta noma anula y reemplaza la norma NCh431.Of65 declarada Oficial de la República de Chile por Decreto Nº 385 del 15 de Marzo de 1965, del Ministerio de Obras Públicas.

Los Anexos no forman parte del cuerpo de la norma.

Esta norma ha sido aprobada por el H. Consejo del Instituto Nacional de Normalización en sesión efectuada el 15 de Julio de 1977.

Esta norma ha sido declarada Norma Chilena Oficial de la República de Chile por Decreto Nº1669, de fecha 15 de Noviembre de 1977 del Ministerio de Obras Públicas.

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Esta norma establece los valores mínimos de las sobrecargas de nieve que deben emplearse en los cálculos estructurales de las construcciones ubicadas en el territorio nacional excluido el territorio antártico nacional.

1.2 Esta norma se aplicará en los cálculos estructurales de todas las construcciones que puedan quedar expuestas a cargas de nieve.

2 REFERENCIAS

NCh427	Calculo de construcciones de acero.

3 TERMINOLOGIA

3.1 sobrecarga de nieve (n): sobrecarga que se emplea en los cálculos de estabilidad y que se obtiene de la sobrecarga basica de nieve (n0)

3.2 sobrecarga basica de nieve (n0) : sobrecarga de nieve que se determina por medición directa del espesor de nieve caída sobre superficie horizontal y del peso específico de ella con aplicación de métodos estadísticos y cuyos valores se indican en tabla 2.

4 REQUISITOS

4.1 Sobrecarga de nieve uniformemente repartida.

4.1.1 En techos con una inclinación menor o igual a 30º con respecto a la horizontal la sobrecarga de nieve es igual a la sobrecarga basica de nieve indicada en 4.4.1. Debe considerarse uniformemente repartida sobre la proyección horizontal de la superficie.

4.1.2 En superficies con una inclinación al respecto de la horizontal en que no existen obstáculos que impiden el deslizamiento de la nieve, la sobrecarga se determina por la formula:

n=K⋅n0=1−α−30º40º⋅n0

y se considera uniformemente repartida sobre la proyección horizontal de la superficie.

Los valores del coeficiente K=1−α−30º40º se indican en la tabla 1.

TABLA 1 - Valores del coeficienteK.

|  | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0º a 30º | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30º | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,78 |
| 40º | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,53 |
| 50º | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 |
| 60º | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 70º a 90º | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Sobrecarga de nieve desuniformemente repartida.

4.2.1 La posibilidad de cargas de nieve desuniformes deberá considerarse en los calculos. En tal caso las estructuras deben verificarse considerando que una parte de la superficie soporta una sobrecarga de nieve igual a n/2 y la restante una sobrecarga igual a cero.

4.3 Sobrecarga de nieve de aoumulación.

4.3.1 La posibilidad de acumulación de nieve debe considerarse en los cálculos.

4.4 Sobrecarga básica de nieve.

4.4.1 Las sobrecargas básicas minimas de nieve (n0) se indican en la tabla 2 en función de la latitud geográfica y altitud del lugar.

Sin embargo, el proyectista estructural debera verificar las condiciones reales de nieve caída en el lugar donde se ubicará la estructura, en base a estadísticas u otras informaciones fidedignas correspondientes a un periodo de observación no menor a 10 años.

TABLA 2 - Sobrecargas básicas mínimas de nieve en kN/m2 (kgf/m2)(1)

| Altitud (m) | Latitud geográfica (Sur) del lugar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17-26 | 26-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 | 42-48 | 48-55 |
| 0 a 300 | 0 | 0 | 0,25(25) (2) | 0,25(25) (2) | 0,25(25) (2) | 0,25(25) | 0,50(50) |
| 300 a 600 | 0 | 0 | 0,25(25) | 0,25(25) | 0,25(25) | 0,25(25) | 1,25(125) |
| 600 a 800 | 0 | 0,25(25) | 0,50(50) | 0,75(75) | 0,75(75) | 0,50(50) | 1,25(125) |
| 800 a 1000 | 0 | 0,25(25) | 0,75(75) | 1,00(100) | 1,00(100) | 1,00(100) | 1,25(125) |
| 1000 a 1250 | 0 | 0,25(25) | 1,00(100) | 1,50(150) | 1,50(150) | 1,50(150) | - |
| 1250 a 1500 | 0 | 0,25(25) | 2,00(200) | 3,00(300) | 3,00(300) | 2,00(200) | - |
| 1500 a 1750 | 0 | 0,25(25) | 3,00(300) | 4,50(450) | 4,50(450) | 3,00(300) | - |
| 1750 a 2000 | 0 | 0,50(50) | 4,00(400) | 6,00(600) | 6,00(600) | - | - |
| 2000 a 2500 | x | 1,00(100) | 5,00(500) | 7,00(700) | - | - | - |
| 2500 a 3000 | x | 2,00(200) | 6,00(600) | - | - | - | - |
| Sobre 3000 | x | 3,00(300) | 7,00(700) | - | - | - | - |

(1) 1 kN = 100 kgf

(2) En el litoral no se considerar carga de nieve.

(x) No hay informaciones.

(-) Esas altitudes no se presentan en esas latitudes.

4.4.2 Para los efectos de la aplicación de la sobrecarga de nieve esta se comparará con la sobrecarga normal de cálculo para techos establecida en la Ordenanza General sobre las Construcciones y Urbanización o a las normas oficiales que puedan reemplazarla en el futuro, adoptándose el valor mayor.

4.4.3 En zonas cordilleranas y del extremo sur del territorio nacional en que nieva todos o casi todos los años, y en todos los lugares para los cuales el n0 indicado en la tabla 2 es mayor a 0,25 kN/m2 (25 kgf/m2) la sobrecarga de nieve se considerará normal.

ANEXO A. - Coordenadas geográficas y altitudes de algunas ciudades y lugares del pais.

| Ciudad o lugar | Coordenadas geográficas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latitud |  | Longitud |  | Altitud |
|  | grados | minutos | grados | minutos | m |
| Visviri | 17 | 36 | 69 | 30 | 4700 |
| Arica | 18 | 28 | 70 | 20 | 19 |
| Iquique | 20 | 13 | 70 | 10 | 13 |
| Pintados | 20 | 37 | 69 | 39 | 1233 |
| TocoPilla | 22 | 06 | 70 | 13 | 16 |
| Calama | 22 | 27 | 68 | 55 | 2259 |
| Mejillones | 23 | 06 | 70 | 27 | 0 |
| Baquedano | 23 | 20 | 69 | 50 | 1027 |
| Antofagasta | 23 | 40 | 70 | 25 | 12 |
| Socompa | 24 | 27 | 68 | 19 | 3876 |
| Taltal | 25 | 26 | 70 | 35 | 14 |
| Chañaral | 26 | 20 | 70 | 39 | 13 |
| Pueblo Hundido | 26 | 26 | 70 | 00 | 787 |
| Potrerillos | 26 | 39 | 69 | 27 | 2880 |
| Salvador | 26 | 15 | 69 | 37 | 2250 |
| Caldera | 27 | 04 | 70 | 49 | 19 |
| Copiapo | 27 | 22 | 70 | 22 | 381 |
| Huasco | 28 | 27 | 71 | 13 | 11 |
| Vallenar | 28 | 35 | 70 | 46 | 381 |
| Domeyko | 28 | 58 | 70 | 54 | 777 |
| Coquimbo | 29 | 57 | 71 | 21 | 11 |
| La Serena | 29 | 54 | 71 | 15 | 132 |
| Rivadavia | 29 | 58 | 70 | 35 | 618 |
| Vicufía | 30 | 02 | 70 | 43 | 611 |
| Ovalle | 30 | 36 | 71 | 12 | 213 |
| Illapel | 31 | 38 | 71 | 10 | 310 |
| Los Vilos | 31 | 56 | 71 | 30 | 10 |
| Petorca | 32 | 15 | 70 | 58 | 501 |
| Cabildo | 32 | 23 | 71 | 05 | 181 |
| La Ligua | 32 | 59 | 71 | 04 | 71 |
| San Felipe | 32 | 45 | 70 | 44 | 637 |
| Los Andes | 32 | 51 | 70 | 36 | 816 |
| La Calera | 32 | 48 | 71 | 13 | 217 |
| Portillo | 32 | 50 | 70 | 07 | 2885 |
| Llay-Llay | 32 | 50 | 70 | 59 | 385 |
| Quillota | 32 | 49 | 71 | 16 | 118 |
| Quilpue | 33 | 03 | 71 | 27 | 104 |
| Valparaiso | 33 | 01 | 71 | 38 | 4 |
| Limache | 33 | 01 | 71 | 18 | 120 |
| Colina | 33 | 12 | 70 | 37 | 909 |
| Casablanca | 33 | 20 | 71 | 25 | 259 |
| Curacaví | 33 | 25 | 71 | 10 | 200 |
| Santiago | 33 | 27 | 70 | 40 | 558 |
| Farellones | 33 | 21 | 70 | 20 | 2240 |
| Puente Alto | 33 | 35 | 70 | 30 | 692 |
| San Bernardo | 33 | 36 | 70 | 43 | 574 |
| San Antonio | 33 | 35 | 71 | 38 | 9 |
| Melipilla | 33 | 42 | 71 | 15 | 164 |
| Talagante | 33 | 43 | 71 | lS | 334 |
| San José de Maipo | 33 | 40 | 70 | 22 | 961 |
| Volcan | 33 | 52 | 70 | 10 | 1419 |
| Sewell | 34 | 05 | 70 | 22 | 2132 |
| Rancagua | 34 | 10 | 70 | 45 | 500 |
| San Fernando | 34 | 36 | 71 | 00 | 339 |
| Curicó | 34 | 59 | 71 | 16 | 208 |
| Constitucion | 35 | 20 | 72 | 26 | 7 |
| Talca | 35 | 25 | 71 | 40 | 110 |
| San Javier | 35 | 35 | 71 | 44 | 110 |
| Cipreses | 35 | 47 | 70 | 48 | 905 |
| Linares | 35 | 51 | 71 | 36 | 154 |
| Cauquenes | 35 | 59 | 72 | 20 | 144 |
| Parral | 36 | 07 | 71 | 50 | 171 |
| Cobquecura | 36 | 10 | 72 | 49 | 0 |
| Termas Catillo | 36 | 16 | 71 | 34 | 350 |
| Chillan | 36 | 36 | 72 | 08 | 118 |
| Torne | 36 | 37 | 72 | 57 | 4 |
| Talcahuano | 36 | 43 | 73 | 07 | 4 |
| Penco | 36 | 44 | 72 | 59 | 7 |
| Recinto | 36 | 48 | 71 | 44 | 800 |
| Concepción | 36 | 50 | 73 | 04 | 13 |
| Termas Chillan | 36 | 57 | 71 | 33 | 1723 |
| Coronel | 37 | 57 | 73 | 10 | 5 |
| Monte Aguila | 37 | 04 | 72 | 27 | 113 |
| Yumbel | 37 | 05 | 72 | 34 | 90 |
| Lota | 37 | 05 | 73 | 10 | 0 |
| San Rosendo | 37 | 15 | 72 | 43 | 46 |
| Polcura | 37 | 18 | 71 | 44 | 460 |
| Los Angeles | 37 | 28 | 72 | 22 | 134 |
| Lago Laja | 37 | 29 | 71 | 17 | 1380 |
| Lebu | 37 | 37 | 73 | 41 | 3 |
| Santa Barbara | 37 | 40 | 72 | 01 | 225 |
| Mulchén | 37 | 43 | 72 | 16 | 128 |
| Angol | 37 | 47 | 72 | 43 | 74 |
| Cafilete | 37 | 48 | 73 | 25 | 25 |
| Los Sauces | 37 | 58 | 72 | 50 | 112 |
| Victoria | 38 | 13 | 72 | 21 | 346 |
| Traiguén | 38 | 14 | 72 | 41 | 177 |
| Curacautín | 38 | 26 | 71 | 54 | 521 |
| Lonquimay | 38 | 34 | 71 | 24 | 914 |
| Cherquenco | 38 | 41 | 72 | 01 | 526 |
| Carahue | 38 | 42 | 73 | 10 | 10 |
| Temuco | 38 | 44 | 72 | 37 | 114 |
| Freire | 38 | 57 | 72 | 38 | 104 |
| Tolten | 39 | 11 | 73 | 14 | 5 |
| Pucón | 39 | 16 | 71 | 58 | 230 |
| Antilhue | 39 | 47 | 72 | 58 | 15 |
| Valdivia | 39 | 49 | 73 | 15 | 12 |
| Corral | 39 | 53 | 73 | 26 | 0 |
| Llifen | 40 | 12 | 72 | 13 | 125 |
| La Union | 40 | 18 | 73 | 06 | 24 |
| Rio Bueno | 40 | 19 | 73 | 15 | 55 |
| Bahía Mansa | 40 | 33 | 73 | 46 | 0 |
| Osorno | 40 | 35 | 73 | 09 | 32 |
| Puyehue | 48 | 40 | 72 | 10 | 314 |
| Antillanca | 40 | 44 | 72 | 11 | 988 |
| Petrohue | 41 | 04 | 71 | 50 | 770 |
| Ensenada | 41 | 12 | 72 | 33 | 61 |
| Pto. Varas | 41 | 19 | 72 | 59 | 66 |
| Rali1n | 41 | 25 | 72 | 15 | 0 |
| Puerto Montt | 41 | 28 | 72 | 57 | 5 |
| Maullín | 41 | 38 | 73 | 36 | 0 |
| Ancud | 41 | 52 | 73 | 50 | 30 |
| Achao | 42 | 28 | 73 | 30 | 0 |
| Futalelfu | 43 | 10 | 71 | 52 | 330 |
| Castro | 43 | 29 | 73 | 46 | 30 |
| Melinka | 43 | 53 | 73 | 43 | 0 |
| Aysén | 45 | 24 | 72 | 39 | 10 |
| Coyhaique | 45 | 28 | 71 | 32 | 771 |
| Balmaceda | 45 | 55 | 71 | 45 | 520 |
| Chile Chico | 46 | 32 | 71 | 46 | 326 |
| Puerto Eden | 49 | 08 | 74 | 29 | 0 |
| Guarello | 50 | 24 | 75 | 23 | 0 |
| Puerto Natales | 51 | 40 | 72 | 29 | 0 |
| Evangelistas | 52 | 22 | 75 | 08 | 0 |
| Pta. Arenas | 53 | 10 | 70 | 55 | 10 |
| Porvenir | 53 | 17 | 70 | 21 | 21 |
| Dosolacion | 54 | 47 | 71 | 37 | 0 |
| Pto. Williams | 54 | 57 | 67 | 39 | 8 |
| Navarino | 55 | 10 | 67 | 30 | 8 |

ANEXO B

B1 Determinación de la sobrecarga básica de nieve para zonas y altitudes para las cuales la tabla 2 no las indica.

Bl.1 Para las zonas y altitudes para las cuales la tabla 2 no indica valores, la sobrecarga básica de nieve se podrá obtener por el procedimiento siguiente:

a) si no existe ninguna información sobre alturas y masa específica de la nieve caída en el lugar, deberán determinarse los valores en la primera ocasión propicia para ello. La sobrecarga básica se determinara por la relación:

n0=γ⋅h (kN/m2)

en que:

h = es la altura de la nieve calda; y

 = la masa especifica de la misma.

b) en el caso que existan informaciones de varios años o se realicen mediciones en varios años la sobrecarga básica de nieve se obtiene como media aritmética

n0=h1γ1+h2γ2+⋯+hiγii

B1.2 La masa especifica de la nieve recién caída se considerará igual a 1,25 kN/m2.