DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS - CARGAS PERMANENTES

NORMA CHILENA OFICIAL – NCh 1537 Of.86

1 ALCANCE

1.1.	Esta norma establece las bases para determinar las cargas permanentes y los valores mínimos de las sobrecargas de uso normales que deben considerarse en el diseño de edificios.

2 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de esta norma son aplicables a los edificios o partes de edificios que tienen los usos siguientes. bibliotecas, bodegas , cárceles , escuelas , estacionamientos, fábricas , hospitales, hoteles, iglesias, oficinas, teatros, tiendas y viviendas.

3. TERMINOLOGIA

3.1.	carga permanente: acción cuya variación en el tiempo es despreciable en relación a sus valores medios o aquella para la cual la variación tiende a un valor constante; por ejemplo, peso de los elementos estructurales, instalaciones, recubrimientos, terminaciones, rellenos, pavimentos, empujes de tierra y líquidos, etc.

3.2.	muro: pared destinada a resistir cargas verticales y/o horizontales.

3.3.	tabique, partición: pared destinada a separar espacios sin fines estructurales.

CARGAS PERMANENTES

4.1 Peso de los elementos incorporados.

4.1.1 La masa de un material se calcula de acuerdo con los valores indicados en los anexos A y B.

4.1.2 La carga permanente expresada en newton es igual a la masa en kg multiplicada por 9,806 65; para los efectos prácticos puede adoptarse el factor 10.

4.1.3 El peso de los tabiques fijos indicados en los planos de estructuras debe incluirse en la carga permanente.

4.2 Tabiques móviles.

Los tabiques móviles y a futuro se tomarán en cuenta como carga equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado, igual al 33% del peso por metro lineal de tabique terminado, con un mínimo de 1 kPa, salvo que la sobrecarga de uso correspondiente sea igual o superior a 4 kPa, en cuyo caso no se requiere considerar el peso de estos tabiques.

4.3 Pesos y empujes de tierras

Las cargas causadas por las tierras y los líquidos retenidos, y por la presión y subpresión (empuje vertical) de las aguas subterráneas, deben ser consideradas en el diseño de las estructuras como cargas permanentes.

ANEXO A

Densidades (densidades de masa) de alimentos, combustibles, fertilizantes, líquidos, metales, minerales y materiales de construcción, etc., utilizables para la determinación de cargas permanentes y sobrecargas de uso.

ALIMENTOS		kg/m3

Arroz, en sacos	930

Azúcar, en barriles	690

Azúcar, en cajones	817

Azúcar, a granel	950

Bebidas embotelladas, en cajones estibados	850

Cacao	561

Café tostado, en sacos	530

Café verde, en sacos	625

Carne y productos cárneos	720

Cerveza en botellas, encajonadas	600

Conservas de todo tipo	800

Dátiles, en cajones	880

Frejoles, en sacos	640

Fruta fresca, suelta	450

Fruta fresca, en cajas	350

Harina, en sacos	590

Harina, suelta	600

Higos, en cajones	1185

Leche condensada, cajones	800

Licores embotellados, cajones	850

Licores, en barriles	610

mantequilla, en barriles	550

margarina, en cajones	700

margarina, en barriles	550

Melaza, miel, en barriles	770

Mercaderías embotelladas, en cajones	930

Pescado en barriles o cajones	800

Sal común, en sacos	1120

Sal común, granulada, apilada	770

Sebo, grasa	930

Sémola	550

Té, en cajones	400

Vino embotellado, cajones	850

Vino en barriles	610

COMBUSTIBLES

Líquidos

Aceite de creosota	1100

Bencina	737

Kerosene	865

Petróleo, Bunkeroil	1000

Petróleo, crudo	1000

Petróleo, diesel	1000

Sólidos

Carbón, antracita	1554

Carbón, antracita, apilado	753 - 920

Carbón, lignita	1250

Carbón, lignita, apilado	640 - 865

Carbón, de leña, pino	368

Carbón, de leña, encina	530

Carbón, de leña, apilado	160 - 224

Carbón cake	1200

Carbón cake, apilado	368 - 573

Carbón, turba, seca	753

Carbón, turba, &pilada	320 - 417

Carboncillo	700

Carboncillo, apilado	160 - 225

Briquetas de carbón, a granel	800

Briquetas de carbón, estibadas	1300

FERTILIZANTES

Carbonato de calcio	1500

Fertilizante comercial	1200

Fosfato	1500

Fosfato Thomas (escoria), en sacos	1900

Fosfato Thomas (escoria), a granel	2200

Guano en capas hasta 1 , 5 m	600

Guano en capas hasta 3,0 m	1000

LÍQUIDOS VARIOS

Aceites vegetales	390

Aceites minerales, lubricantes	913

Aceite de trementina	900

Acido muriático 40%.	1200

Acido nítrico 91%	1500

Acido sulfúrico 87%	1794

Acido sulfúrico 30%	1400

Agua 4 ºC	1000

Agua 100 ºC	960

Agua de mar	1025

Agua en forma de nieve fresca	125

Agua en forma de hielo	900

Alcohol 100%	785

Alquitrán, líquido	1200

Anilina	1000

Benzol	900

Cerveza	1000

Glicerina	1250

Leche líquida	1000

mercurio	13600

soda 66%	1700

vino	1000

METALES Y ALEACIONES

Acero laminado	7850

Aluminio, fundido martillado	2643

Antimonio	6620

Bario	2195

Bismuto	9780

Bronce	8154

Cadmio	8650

Cobalto	8710

Cobre, fundido, laminado	8907

Estaño, fundido, martillado	7353

Fierro fundido .	7210

Fierro fundido, Spiegelesisen	7200

Ferro - silicio	7000

Latón, fundido, laminado	8555

Magnesio, aleaciones	9797

Manganeso	7610

Mercurio	13600

Metal Monel	8907

Molibdeno	13550

Níquel	9051

Oro, fundido, martillado	19304

Plata, fundida, martillada	10510

Platino, fundido, martillado	21307

Plomo	11374

Tungsteno	19000

vanadio	5600

Zinc, fundido, laminado	7050

MINERALES Y ROCAS

Andesita	2647 - 2690

Apatita	3204

Arcilla esquistosa, pizarra	2804

Arenisca	2355

Asbesto	2450

MINERALES Y ROCAS

Barita	4500

Basalto	2950

Bauxita	2550

Bórax	1746

Calcita	2710

Caliza, mármol	2645

Casiterita	6680

Cuarzo, pedernal	2645

Diorita, dolerita	3000

Dolomita	2900

Feldespato, ortoclasa	2550

Galena	7450

Gneis	2550

Granito, sienita	2800

Hematita	5210

Hematita, trozos	2565 - 2885

Hematita	2085 - 2565

Hornblenda	3000

Limonita	3800

Magnesita	3000

Magnetita	5050

Mineral de Zn	4055

Pirita	4200

Pirolusita	4150

Pómez natural	641

Porfirita	2755

Talco, esteatita	2710

Tiza	2195

Uraninita	6500 - 9700

Uranita	2420 - 3810

Yeso, alabastro	2550

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Primarios

Arena húmeda	1800

Arena seca	1700

Cal calcinada, en trozos	700

Cal calcinada y apagada, molida	700

Cal hidráulica, calcinada, en trozos	1200

Cal hidráulica, calcinada apagada, molida	1200

Caliza molida	1600

Cemento molido, Klincker de cemento	1700

Cemento en sacos	1500

Escorias y cenizas	1000

Grava y arena húmedas	1850

Grava y arena secas	1750

Espuma de lava en trozos: naturalmente húmeda	1000

Espuma de lava en trozos: naturalmente húmeda y molida	1500

Ladrillo hecho a mano	1400

Ladrillo hecho a máquina	1700

Ladrillo sílico - calcáreo	1800

Ladrillo molido	1500

Tierra de infusorios	250

Yeso molido	1500

Elaborados

Albañilería de ladrillo hecho a mano	1600

Albañilería de ladrillo hecho a máquina	1800

Albañilería de ladrillo hueco	1300

Hormigón sin armar	2400

Hormigón armado	2500

Hormigón de piedra pómez	1600

Hormigón escoria de carbón	1700

Mampostería de sillares - granito, sienita gneis	2640

Mampostería de sillares - caliza, mármol	2560

Mampostería de sillares - arenisca	2240

Mampostería de piedra seca - granito, sienita gneis	2080

Mampostería de piedra seca - caliza, mármol	2000

Mampostería de piedra seca - arenisca	1760

Mampostería de hormigón :

Cemento, piedra, arena	2310

Cemento, escorias, arena	2080

Cemento, ceniza, arena	1600

Morteros:

Mortero de cemento	2000

Mortero de cal o yeso	1750

Maderas

Americanas (contenido de humedad 15-20%):

Abeto Douglas	513

Abeto Oriental	400

Abeto blanco y rugoso	133

Alamo	480

Arce duro	690

Arce blanco	530

Castaño	657

Cedro, blanco y colorado	352

Ciprés	480

Encina y roble	865

Encina vi va	945

Encina colorada y negra	656

Encina blanca	737

Hociri	705

Americanas (contenido de humedad 15~20%)

Nogal negro	610

ogal blanco	420

olmo blanco	720

Pino de California	420

Pino amarillo hoja larga	705

Pino amarillo hoja corte	610

Pino blanco	420

Pino colorado	480

Pino Oregón	515

Europeas

Coníferas, en general	600

Latifoliadas	800

Nacionales (para un contenido de humedad del 72%)

a) Latifoliadas

Alamo	433

Canelo	509

Canelo de Chiloé	504

Coigue	663

Coigue de Chiloé	618

Eucalipto	800

Laurel	586

Lenga	584

Lingue	618

Olivillo	597

Raulí	539

Roble	778

Roble del Maule	715

Tepa	563

Tineo	756

Ulmo	728

b) Coníferas

Alerce	542

Ciprés de la cordillera	546

Ciprés de las Guaitecas	509

Mañío macho	522

Pino araucaria	672

Pino insigne	513

Pino Oregón	446

Tierra,etc., excavada

Arcilla seca, suelta	1000 - 1500

Arcilla seca, compactada	1400 - 1800

Arcilla húmeda, plástica	1600 - 2000

Arcilla y grava seca, suelta	1600 - 2100

Arcilla y grava seca, compactada	2000 - 2300

Tierra seca, suelta	1000 - 1600

Tierra seca, compactada	1200 - 2000

Tierra húmeda suelta	1000 - 1400

Tierra húmeda, compactada	1500 - 2200

Tierra, fango, fluido	1730

Tierra, fango, embalada	1950

Excavaciones bajo agua

Arena y grava	960

Arena o grava y barro	1050

Barro, arcilla	1280

Fango de río	1450

Ripio de piedra	1050

Tierra	1 120

ANEXO B

Masas por m2 de materiales y elementos de construcción.

CICLOS		kg/m2

Aislante industrial:

de 25 mm (rígido	3 - 4

de 40 mm (semirrígido)	4,8

Asbesto - cemento liso:

de 5 mm	9,0

de a mm	11,5

Entablado de pino:

de 12 mm	8

de 19 mm	12

de 25 mm	15

Entablado, listones y enlucido	32

Listones metálicos y plancha de yeso suspendida	49

Yeso cartón de 10 mm	10

DIVISIONES

Pandereta:

sin estuco	105 - 120

con estuco	140 - 190

Plancha de asbesto - cemento.

de 3 mm	6

de 5 mm	9

de 8 mm	11,5

Vidrio:

simple	6

doble	9

triple	10,5

Yeso cartón de 15 mm	15,0

MUROS

Bloque hueco de hormigón :

de 15 cm sin estuco	200 - 250

de 15 cm con estuco	230 - 310

de 20 cm sin estuco	225 - 250

Hormigón armado

de 15 cm	360 - 390

Ladrillo:

de 15 cm de ancho, sin estuco	230 - 260

de 15 cm de ancho, con estuco	270 - 300

de 20 cm de ancho, sin estuco	300 - 340

de 20 cm de ancho, con estuco	340 - 380

hueco de 15 cm, sin estuco	195 - 215

hueco de 15 cm, con estuco	235 - 255

PISOS

Baldosas de cemento	40

Entablado de 19 mm	12

Entablado de 25 mm	15

Parquet	16

Peso total sobre la losa:

parquet	70 - 80

Peso total sobre la losa:

baldosas de cemento	100 - 110

Radier de hormigón de 10 cm	220

TECHUMBRES

Fonolita	5

Hojalata lisa	4,9

Plancha de acero cincada:

Lisa de 0,4 mm	3,5

Lisa de 0,6 mm	5,1

5 V y acanalada de 0,4 mm	3,6 - 3,9

5 V y acanalada de 0,5 mm	4,4 - 4,6

5 V y acanalada de 0,6 mm	5,2 - 5,4

5 v y acanalada de 0,8 mm	6,8 - 7,1

Toledana de 1,0 mm	8,8

Toledana de 1,2 mm	10,5

Plancha de asbesto - cemento:

Acanalada de 4 mm	10,0 - 11,0

Acanalada de 5 mm	13,5 - 15,0

Acanalada de 5 mm gran onda	15,5 - 17,0

Acanalada de 6 mm gran onda	18,0 - 20,0

Canoa de 8 mm	25

TEJAS

Asbesto - cemento fabricación nacional	19 - 28

Arcilla fabricación nacional	36 - 60

Arcilla, española	93

Arcilla, romana	59

Arcilla Ludovici, española	49

De cemento fabricación nacional	50

madera	15

Marsellesa	30 - 45

Pizarra de 4,6 mm	34

Pizarra de 6,3 mm	49

Redonda 	60 – 90