DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS – SOBRECARGAS DE USO

NORMA CHILENA OFICIAL – NCh 1537 Of.86

1 ALCANCE

1.1 Esta norma establece las bases para determinar las cargas permanentes y los valores mínimas de las sobrecargas de uso normales que deben considerarse en el diseño de edificios.

1.2 Los valores de las sobrecargas de uso dados en esta norma tienen el carácter de valores característicos o de valores mínimos según sea el método de diseño que se utilice.

2 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de esta norma son aplicables a los edificios o partes de edificios que tienen los usos siguientes: bibliotecas, bodegas, cárceles, escuelas, estacionamientos, fábricas, hospitales, hoteles, iglesias, oficinas, teatros, tiendas y viviendas.

3 TERMINOLOGIA Y SIMBOLOGIA

3.1. sobrecarga de uso : acción variable en el tiempo que se determina por la función y uso del edificio. Presenta variaciones frecuentes o continuas, no despreciables en relaci6n a su valor medio.

3.2. valor característico de las sobrecargas de uso : valor correspondiente al percentil 95% de la distribución de medidas de las sobrecargas, es decir, el valor sobre el cual se espera encontrar sólo un 5% de la población de medidas de las sobrecargas.

A falta de una estimación más precisa; los valores dados en esta norma se deben considerar valores característicos de las sobrecargas de uso.

3.3. Simbología.

A	:	área tributaria total sobre el elemento estructural;

CA	:	coeficiente de reducción por área tributaria;

C	:	coeficiente de reducción por pendienté de techo;

gK	:	carga permanente uniformemente distribuida;

kN	:	kilonewton (equivale a 1 000 N);

kPa	:	kilopascal (para efectos de esta norma 1 kPa = 100 kgf/m2 como relación aproximada. La relación exacta es 1 kPa = 101,972 kgf/m2);

N	:	newton (unidad de fuerza equivalente a 0,102 kgf);

Pa	:	pascal (Pa = N/m2);

Qk	:	sobrecarga mínima concentrada;

qk	:	sobrecarga de uso mínima uniformemente distribuida; y

qk,red	:	sobrecarga reducida uniformemente distribuida

4 SOBRECARGAS DE USO

4.1. Los pisos y techos utilizables como terrazas deben diseñarse considerando el efecto más desfavorable originado por una de las sobrecargas siguientes:

- sobrecarga mínima uniformemente distribuida, qk, igual al valor característico indicado en la tabla 2 para las diferentes clases de edificios y afectada por las reducciones que se establecen en párrafo 4.3; y

- sobrecarga mínima concentrada, Qk, según lo indicado en párrafo 4.2

4.2. Sobrecargas de uso concentradas, Qk.

Además de calcular los elementos de los pisos bajo la acción de sobrecargas de uso uniformemente repartidas debe efectuarse un cálculo separado para una carga concentrada impuesta al elemento en la posición más desfavorable. A falta de datos particulares referentes a esta carga concentrada debe considerarse que ella está aplicada sobre una superficie cuadrada de 0,1 m de lado y que tiene un valor igual al de la sobrecarga de uso uniformemente repartida por m2. Esta carga puntual es mutuamente excluyente con la sobrecarga de uso o cualquier otra carga variable.

4.3. Reducción de sobrecargas de uso para pisos.

Las sobrecargas mínimas de uso para pisos indicadas en la tabla 2 se pueden reducir en función del área tributaria total A que incide sobre el elemento estructural. Los coeficientes de reducción no se aplican a áreas públicas ni a áreas con sobrecargas de uso qk mayor que 5 kPa.

La sobre carga de uso de cualquier elemento que soporta un área tributaria igual o mayor que 15 m2 puede reducirse de acuerdo a la expresión:

qk,red=CA⋅qk

en que: CA=1−0,008A

Sin embargo, el valor de CA no debe ser inferior a 0,60 para elementos horizontales y para elementos verticales que reciben carga de un piso solamente, ni a 0,40 para otros elementos verticales, y en ningún caso inferior al valor determinado por:

1−0,231+gkqk

en que:

gk : carga permanente uniformemente distribuida para el elemento;

qk : sobrecarga mínima uniformemente distribuida para el elemento.

Tabla 1 : Valores del coeficiente de reducción de sobrecargas de uso para pisos.

| A, m2 | CA = 1 – 0,008 (A > 15 m2) |
| --- | --- |
| < 15 | 1,00 |
| 15 | 0,88 |
| 20 | 0,84 |
| 25 | 0,80 |
| 30 | 0,76 |
| 35 | 0,72 |
| 40 | 0,68 |
| 45 | 0,64 |
| 50 | 0,60 |
| 55 | 0,56 |
| 60 | 0,52 |
| 65 | 0,48 |
| 70 | 0,44 |
| 75 | 0,40 |

Tabla 2 : Sobrecargas de uso uniformemente distribuidas para pisos.

| TIPO DE EDIFICIO | DESCRIPCIÓN DE USO (1) | SOBRECARGA DE USO qk, kPA |
| --- | --- | --- |
| BLIBLIOTECAS | Areas de lectura Areas de archivos - apilamiento de hasta 1,8m de altura - por cada 0,3m adicionales sobre 1,8m | 3,0 4,0 0,5 |
| BODEGAS | Areas para mercadería liviana Areas para mercadería pesada Areas para frigoríficos. Debe estimarse pero no ser inferior a: | 6,0 12,0 15,0 |
| CARCELES | Areas de celda | 2,5 |
| ESCUELAS | Salas de clases con asientos fijos Salas de clases con asientos móviles | 2,5 3,0 |
| ESTACIONAMIENTOS | Areas para estacionamiento y reparación de vehículos, incluyendo las vías de circulación | 5,0 |
| FABRICAS | Areas con maquinaria liviana Areas con maquinaria pesada | 4,0 6,0 |
| HOSPITALES | Areas para internados Areas para quirófanos, laboratorios, etc. Debe estimarse pero no ser inferior a: | 2,0 3,0 |
| HOTELES | Areas para piezas Areas para cocinas, lavanderías Areas para salones, comedores y lugares de reunión | 2,0 4,0 5,0 |
| IGLESIAS | Areas de culto con asientos fijos Areas de culto con asientos móviles | 3,0 5,0 |
| OFICINAS | Areas privadas sin equipos Areas públicas y áreas privadas con equipos | 2,5 5,0 |
| TEATROS (2) | Areas con asientos fijos Areas para escenarios Areas de uso general (3) | 3,0 4,5 5,0 |
| TIENDAS | Areas para ventas al por menor Areas para ventas al por mayor | 4,0 5,0 |
| VIVIENDAS (4) | Buhardillas no habitables Areas de uso general Balcones, terrazas y escalas | 1,0 2,0 2,5 |

NOTAS

- Para cada tipo de edificio, sólo se han incluido las sobrecargas de uso de las áreas que lo caracterizan. En el caso general de un edificio con diferentes áreas de uso, las sobrecargas correspondientes a esas áreas deben obtenerse del tipo de edificio representativo.  Los corredores, escalas y lugares de uso público, deben diseñarse con una sobrecarga de uso de 4,0 kPa.  Las ceras y accesos para vehículos deben diseñarse con una sobrecarga de uso de 12,5 kPa.

- Incluye estadios, salas de conferencia, circos, cines, etc.

- Incluye foyer, vestíbulo y pasillo.

- Incluye viviendas unifamiliares de uno o más pisos, edificios de departamentos y conjuntos habitacionales.

4.4. Los techos deben diseñarse considerando una sobrecarga mínima de qk = 1 kPa, uniformemente distribuida sobre la proyección horizontal de la superficie y afectada por las reducciones que se establecen en párrafo 4.5, en lo que no contradiga lo dispuesto para las sobrecargas de nieve en el subpárrafo 4.4.2 de NCh431.

4.5. Reducción de sobrecargas de uso para techos.

La sobrecarga mínima de uso para techos, qk = 1 kPa, indicada en párrafo . puede reducirse de acuerdo con la siguiente expresión :

qk,red= Cα⋅CA⋅qk>0,3 kPa

en que:

C	:	coeficiente de reducción por pendiente de techo dado por la expresión:

C = 1 – 2,33 tg() aplicable cuando tg() < 0,3

CA	:	coeficiente de reducción por área tributaria soportada por el elemento estructural considerado; su valor se determina por las expresiones siguientes.:

CA = 1 para A < 20 m2;

CA = 1 - 0,008 A para 20 m2 < A < 50 m2; y

CA = 0,6 para A > 50 m2.

En la tabla 3, se entregan valores reducidos de la sobrecarga de uso para techos en función de su pendiente y del área tributaria del elemento considerado.

TABLA 3 : Sobrecarqas de uso reducidas uniformemente distribuidas para techos, qk,red kPa.

| PENDIENTE DEL TECHO, tg(), % | AREA TRIBUTARIA A, m2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0 | 1,00 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 |
| 5 | 0,88 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,53 |
| 10 | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 |
| 15 | 0,65 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,39 |
| 20 | 0,53 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| 25 | 0,42 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

4.6 Los envigados. de cielo con acceso sólo para mantención y las costaneras de techos deben diseñarse para resistir una carga de 1 kN en la posición más: desfavorable.

Esta carga no debe considerarse actuando simultáneamente con las sobrecargas de uso para techos.

4.7 Las cargas muy pesadas y mercaderías que causan cargas uniformemente repartidas mayores que 10 kPa deben determinarse con precision.

4.8 Las sobrecargas de uso establecidas en párrafos 4.1 ; 4.4 y 4.7 pueden ser reducidas cuando actúan simultáneamente con las solicitaciones sísmicas de acuerdo con lo establecido en NCh433.

4.9 Carandas de escaleras y balcones.

Las barandas de escaleras y balcones deben ser diseñadas para resistir, en general, una fuerza de 500 N por metro lineal aplicada en sentido perpendicular a la baranda y a la altura del pasamano. En el caso de barandas de teatros, salas de reunión, edificios deportivos y tribunas esta fuerza debe ser de 1000 N por metro lineal.

4.10 Tribunas , graderías y similares.

Además de otros requisitos que puedan estipularse, las tribunas graderías, plataformas de asambleas, plataformas de revisión y similares deben ser diseñadas para resistir una fuerza horizontal de 350 N por metro lineal aplicada a los asientos en el sentido de la fila de asientos y de 150 N por metro lineal en el sentido perpendicular. Estas cargas no deben necesariamente considerarse aplicadas simultáneamente. Las plataformas sin asientos deben ser diseñadas para resistir una fuerza horizontal mínima de 250 N por metro cuadrado de superficie plana (0,25 kPa).

Las cargas horizontales indicadas en este párrafo no sin deben sumar a las solicitaciones sísmicas correspondientes.