AUXILIAR 4. FUNDACIONES, CI52Q.

Semestre Primavera 2005

Profesor: Ricardo Moffat

Auxiliar: Felipe Ochoa

P1. Se tienen tres zapatas cuadradas de anchos 1 m, 2 m y 3 m, las cuales soportan una carga de 40 tonf, y están enterradas a 2 m de profundidad. Estas zapatas se encuentran instrumentadas y en ellas se ha podido medir asentamientos instantáneos, los cuales se indican a continuación.

| B (m) | Asentamiento (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 6 |
| 2 | 2.8 |
| 3 | 1.7 |

- Determine la variación del módulo de deformación en profundidad

- Si se desa construir una zapata con carga vertical de 200 tonf, ancho de 3 m y asentamiento máximo de 10 mm, estime la profundidad del sello de fundación.

P2. En un depósito homogéneo profundo de arena se ha realizado un ensayo de placa de carga utilizando una zapata cuadrada de 1 m. Los resultados obtenidos de este ensayo en función de la presión aplicada P sobre la placa se indican en la tabla a continuación.

| P (kgf/cm2) | Deformación (cm) |
| --- | --- |
| 1 | 0.53 |
| 3 | 2.22 |
| 4 | 3.6 |
| 6 | 8.25 |
| 7 | 12.7 |
| 7.5 | 16.3 |

- Dimensione