FUNDACIONES, CI52Q.

Semestre Primavera 2005

Profesor: Ricardo Moffat

Auxiliar: Felipe Ochoa

Pregunta 1

Dos columnas se encuentran lo suficientemente cerca por lo cual se hace necesario diseñar una fundación rígida combinada tal como se muestra en la figura considere un suelo homogéneo). Cada columna recibe una carga distinta (P1 y P2) pero se desea diseñar una fundación rectangular que disminuya al mínimo los asentamientos diferenciales entre ambas columnas.

- ¿Que condición se debe cumplir para disminuir los asentamientos diferenciales en una fundación rectangular?

- Determine la geometría de la zapata bajo las condiciones del punto a).

- Defina una solución geométrica alternativa, para mantener la condición del punto a), en caso de que la distancia necesaria, según diseño, desde la columna con carga P2 hasta el borde de la zapata es mayor de la disponible (por ejemplo si se encuentra cercana al límite de la propiedad).

Pregunta 2

- Determine la carga máxima admisible P para el caso mostrado en la Figura 2. utilice la ecuación de soporte y factores de corrección dados por Meyerhoff

b) Para las zapatas corridas mostradas, en cual la carga P puede ser mayor (justifique)

Pregunta 3

Resuelva los siguientes problemas:

- Calcule la tensión máxima en el suelo para una viga infinita con momento M aplicado en su centro.

- Para la viga de la figura calcule el momento flector máximo producto de la carga aplicada en su centro.

- ¿Cual tendría que ser la altura de la viga para que se considere como viga rígida? Calcule el momento máximo en este caso.