AUXILIAR 10. FUNDACIONES, CI52Q

Semestre Primavera 2005

Profesor: Ricardo Moffat

Auxiliar: Felipe Ochoa

P1. Se proyecta construir un terraplén de 5 m. de altura y 20 m. de largo, sobre un estrato de arcilla de 12 metros de profundidad, para acelerar el proceso de consolidación. El peso unitario del terraplén es de 18 kN/m3. El nivel freático está en superficie.

A partir del gráfico de consolidación de una probeta sacada en la mitad del estrato, calcule el asentamiento total esperado. Además calcule el tiempo que se demora el sistema en alcanzar el 80% de consolidación.

Explique las cualitativamente las diferencias que se producen al considerar que bajo el estrato de arcilla exista grava, arena o roca.

Como cambia el problema si existieran drenes bajo el terraplén, cada 5 metros.