DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

REPRESA DE REGADIO FUNDO EL INGENIO

AGRONOBLE S.A.

MARZO 2004

| # indice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de página |
|  | Índice | # 2 |
| 1 | Antecedentes Generales | 3 |
| 1.1. | Indicación del tipo de proyecto o actividad | 3 |
| 1.2. | Identificación del Titular | 4 |
| 1.3. | Objetivo del Proyecto | 4 |
| 1.4. | Localización | 4 |
| 1.5. | Monto estimado de la inversión | 4 |
| 1.6. | Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas | 5 |
| 1.7. | Justificación de su localización | 5 |
| 2. | Descripción del proyecto | 6 |
| 2.1. | Definición de sus partes, acciones y obras físicas | 6 |
| 2.1.1 | Maquinaria e instalaciones | 13 |
| 2.2. | Vida útil del proyecto | 14 |
| 2.3. | Plazo estimado de inicio de las obras | 14 |
| 2.4. | Descripción cronológica de sus distintas fases | 14 |
| 2.5. | Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto | 14 |
| 3. | Antecedentes para determinar que el impacto ambiental a generar se ajusta a la normativa vigente y evaluar que este no requiere presentar un E.I.A. | 15 |
| 3.1. | Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad | 15 |
| 3.2. | Análisis artículo 11 de la Ley de Base del Medio Ambiente N° 19.300 | 17 |
| 3.3. | Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental | 21 |
| 3.4. | Entregar la documentación y los antecedentes necesarios para acredita el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental | 25 |
| 3.5. | Permisos ambientales sectoriales | 28 |
| 4. | Compromisos ambientales voluntarios | 29 |
| 5. | Otros antecedentes | 30 |
| 6. | Firma de la declaración | 31 |
|  | Anexos |  |
|  | Anexo N° 1 Mapa de Ubicación Represa |  |
|  | Anexo N° 2 Certificado de Dotación EMEC |  |
|  | Anexo N° 3 Certificado Arqueológico |  |
|  | Anexo N° 4 Plano General de la Represa |  |
|  | Anexo N° 5 Perfiles Muro Represa |  |
|  | Anexo N° 6 Documentos Legales Agronoble S.A. |  |
|  | Anexo Nº 6.1 Constitución Sociedad |  |
|  | Anexo Nº 6.2 Certificado de Vigencia |  |
|  | Anexo Nº 6.3 Certificados sobre la Representación Legal |  |
|  | Anexo Nº 6,4 Contrato compra/venta del Predio y Acciones de Agua |  |
|  | Anexo N° 7 Fotodocumentación |  |
|  | Anexo N° 8 Mapa de Isoyetas |  |

# ANTECEDENTES GENERALES

## Indicación del tipo de proyecto o actividad

Represa para regadío: 		Volumen total represa: 31.875 m3

Altura Total represa:	13 m

Proyecto nuevo

Tipología del proyecto corresponde al Artículo 3 letra a), de la Ley Base del Medio Ambiente, Ley N° 19300

“Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes:

- Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse  a la autorización establecida en el Artículo 294, del Código de Aguas; presas, drenajes, desecación, dragado, defenso o alteraciones, significativas de cuerpos o cursos naturales de aguas”.

Artículo 294 del Código de Aguas, al cual se refiere el Artículo 10 letra a) de la Ley 19.300 del Medio Ambiente.

“Requerirán la aprobación del Director General de Aguas, de acuerdo al  procedimiento indicado en el Título I del Libro Segundo, la construcción de las siguientes obras:

- Los embalses de capacidad superior a 50.000 m3 o cuyo muro tenga más de 5 m de altura.

Tipología del proyecto según Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N° 95/01 del 07.12.02 Artículo 3 letra a 1:

“Presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a 5 m o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a 50.000 m3”.

## Identificación del titular

Titular: 			AGRONOBLE S.A.

R.U.T.:			96.915.150-2

Domicilio:		FUNDO EL INGENIO S/N

Fono; 			53 - 632433			Fax:	53 - 632433

R.  Legal:		Manuel Rodríguez Arcocha

R.U.T. R. Legal:		14.733.701-9

Domicilio R. Legal	Fundo El Ingenio s/n

Fono: 			53 – 632433 			Fax:	53 – 632433

## Objetivo del Proyecto

Construcción de una represa de almacenamiento de agua, para fines de regadío proveniente de las siguientes fuentes:

- Acciones del Embalse de Recoleta

- Aguas de vertiente de la quebrada el Ingenio, propiedad de la empresa.

- Pozos de regadío, propiedad de la empresa

## Localización

- Localidad: EL INGENIO

- Comuna: OVALLE

- Provincia: LIMARI

- Región: IV REGION DE COQUIMBO

- Lugar: FUNDO EL INGENIO

- Ubicación:	UTM	Norte:	6618078 m

Este:	288795 m

- Mapa de Ubicación:	 Ver Anexo N° 1.

## Monto estimado de la inversión

$		70.000.000 (Setenta millones de pesos).

## Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

| Etapa | Superficie |
| --- | --- |
| Levantamiento de Información | 5 há |
| Etapa de Construcción | 2 há |
| Etapa de Operación | 2 há |
| Etapa de Abandono | 2 há |

## Justificación de su localización

La represa se construirá en la parte alta del Fundo El Ingenio, de propiedad del proponente, con fines de regar en parte las 400 há actuales plantadas con olivos, que en los próximos 2 años serán ampliadas a un total de 800 ha. La localización del proyecto se justifica por las siguientes motivos:

- El muro de la represa, cierra una quebradilla de propiedad del proponente en la parte alta del fundo, hecho que permite aprovechar la gravedad para el regadío de los olivos.

- El cierre del la quebrada permite minimizar el costo de construcción de muros requeridos.

- La quebradilla tiene una mínima extensión y cuenta con escurrimiento de aguas solamente en las grandes temporales de lluvias. El escurrimiento es mínimo y por tal motivo se eligió esta quebradilla y no la más grande directamente al lado (Ver Anexo N° 1).

Cabe señalar también que el escurrimiento de la quebrada no demora más que unas pocas horas después de los temporales.

El escurrimiento mínimo, se explica por la poca extensión de la quebrada: cortina del embalse al término de la quebrada ubicación Coordenadas UTM: Norte: 6618078 m y Este: 288795 m Altura 408.

Cabecera (nacimiento) de la quebrada:

UTM	Norte:	6618430 m

Este:	288803 m

Altura:	464 m

La quebradilla aportadora a la represa, tiene una superficie de solamente 25 hectáreas.

Los cerros alrededor de la quebrada, no pasan alturas de 574 m como máximo, hecho que también explica el mínimo escurrimiento ocasional que presenta la quebradilla. (Ver Mapa de Ubicación, Anexo N° 1).

- El cierre de la quebradilla no permite alcanzar los volúmenes de aguas embalsadas requeridos para el regadío.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

## Definición de sus partes, acciones y obras físicas.

- Descripción General

La empresa AGRONOBLE S.A., es dueña de un fundo de un total de 1.466 há, denominado El Ingenio, donde posee actualmente 400 hectáreas de olivos plantados que serán ampliados a un total de 800 hectáreas dentro de los próximos 2 años. Para el regadío de dicha plantación, la empresa posee derechos de aguas del embalse de Recoleta y de una vertiente de la Quebrada El Ingenio, más algunos pozos de regadío inscritos. Para poder garantizar el regadío continuo de la plantación, se decidió construir un embalse tipo represa en la parte alta del fundo, directamente encima de la plantación de olivos. (Sobre la justificación de la localización, ver Punto 1.7. de la presente D.I.A. El embalse será construido de tipo represa, es decir, se cerrará una pequeña quebradilla del sector (Ver Mapa de Ubicación, Anexo N° 1). La represa no tendrá como objetivo captar las aguas de la quebradilla, dado que su escurrimiento ocurre solamente en raras ocasiones después de grandes temporales y su caudal es mínimo. Por lo tanto, el objetivo es la acumulación de las aguas que posee la empresa, provenientes de la vertiente en la Quebrada El Ingenio, del Embalse Recoleta y de algunos pozos vía bombeo en la represa, para acceder desde allí con el riego a goteo a las plantaciones de olivo.

La ubicación en la parte alta del fundo (cortina embalse a 420 m.s.n.m.), permitirá regar las plantaciones de olivos bajo aprovechamiento de la gravedad. Las partes más bajas de la plantación están a 320 m.s.n.m. en la gran planicie que forma la meseta de Talhuén. (Ver Anexo N° 1, Mapa de Ubicación).

- Descripción del entorno del proyecto

Suelos y Vegetación:

Los terrenos bajo del sitio de la represa son planos y forman parte de la meseta de Talhuén, aquí se encuentran las plantaciones de olivos. Sus suelos son francoarcillosos.

Hacia el límite de la meseta formado por los faldeos de los cerros que la rodean, los suelos son cada vez más arcillosos hasta muy arcillosos en la parte donde terminan las quebradillas hacia la meseta. La cobertura de estos suelos es muy escasa (< 15 %). La vegetación consiste casi exclusivamente de Romerillos, un arbustillo típico de terrenos áridos y degradados. El alto grado de degradación de los terrenos, se debe a un sobrepastoreo de ganado principalmente caprino, que duró mucha décadas. El Romerillo no apetece a las cabras y es de bajísimo valor alimenticio para los animales. Este hecho explica porque actualmente estos terrenos están dominados por esta planta. Solamente en las áreas más altas. Y arriba del futuro embalse, se encuentran otras especies como Quiscos, Maravilla de campo, Palqui negro, Quebracho, Alcaparra y Romero. La diversidad de la vegetación es muy pobre y no se encontraron especies con algún grado de problemas de conservación.

Fauna: Ver Punto 3.2 letra g) de la presente D.I.A.

Recursos hídricos:

En el área no se encuentran cauces permanentes y las pocas quebradillas bajan con agua solamente durante grandes temporales de lluvias invernales. Su escurrimiento es escaso y de muy poca duración. Pese a múltiples esfuerzos por parte de los lugareños, nunca se encontró agua subterránea en el sector de la meseta de Talhuén. Tanto Sondajes Eléctricos Verticales (hasta 300 m de profundidad) como perforaciones hasta 130 m, arrojaron siempre resultados negativos al respecto de recursos hídricos subterráneos.

Uso histórico de los terrenos:

El actual fundo El Ingenio, forma el extremo sureste de la meseta de Talhuén. Estos terreno eran compartidos por unos fundos de uso extensivos y una propiedad minera de importancia histórica denominada “El Dorado”. El uso de los terrenos ha sido siempre minero y de ganadería (caprinos) extensiva. Aparte del Mineral El Dorado, que tuvo una gran importancia en la época de la colonia, por su extracción de oro y que siguió funcionando hasta la década del 60 con explotación de hierro, existen pequeños piques en los cerros que rodean la meseta. Actualmente no existe actividad minera en el área. El alto nivel de degradación de los terrenos que se observa hoy en día, es producto del sobrepastoreo del ganado caprino y de las actividades mineras (desmontes y rajos abiertos).

Población:

Actualmente existe una muy escasa población en la parte sureste de la meseta de Talhuén, la casa más cercana al proyecto se encuentra a 2 km de distancia, en el área donde el camino Ovalle/Villorrio de Talhuén cruza el canal Villalón (Ver Anexo N° 1, Mapa de Ubicación). Después se encuentran algunas pocas casas en parcelas en el extremo sur de la meseta a 3 km de distancia del predio.

La población más próxima es la de “El Pacífico”, a casi 4 km del proyecto y al otro lado (oeste) de los cerros que forman “El Dorado”. Por este hecho se estima que el embalse no afectaría a población en ninguna de sus fases.

- Partes y obras físicas del proyecto:

La represa será construida, excavando la solera de la quebrada que formará el límite del embalse con maquinaria pesada. Esta excavación tiene dos objetivos:

  - Ampliar la capacidad de la represa y

  - Acceder al material de construcción de la misma, dado que el material es extraordinariamente arcilloso.

Para el fondo del embalse se empleará una niveladora para emparejar el terreno. Además se rellenará con el material arcilloso de las excavaciones que será compactado con un rodillo. Finalmente se sellará los bordes y el fondo con una membrana HDPE, para evitar pérdidas del recurso hídrico.

El muro de la represa será construido del mismo material arcilloso compactado. Se requiere 35.000 m3 de material excavado de la solera de la quebrada, que una vez compactado en el muro, se reduce a 25.000 m3.

Las dimensiones del muro son:

Largo total del muro 	:	100 m

Altura máxima del muro	:	13 m

Ancho basal del muro	:	65 m

Ancho corona del muro	:	9 m

(Ver Anexo N° 4, Plano General de la Represa y Anexo N° 5, Perfiles del Muro).

Profundidad de la represa 	:	11 m

Máxima profundidad de agua embalsada	:	9,5 m

Rebalse de labio fijo	:	1,5, m bajo nivel de la corona

Sistema de Evacuación:

El sistema de evacuación es un rebalse de labio fijo a 1,5 m bajo nivel de la corona del muro de 10 m de largo.

Capacidad de evacuación (ejemplos)

Ejemplo 1:

Escorrentía		:	1,0 m/s

Nivel sobre labio	:	0,15 m

Largo labio		:	10 m		=	1,5 m3 evacuación

Ejemplo 2:

Escorrentía		:	1,5 m/s

Nivel sobre labio	:	0,15 m

Largo labio		:	10 m		=	2,25 m3 evacuación

Bases de cálculo para la evacuación requerida.

- No existen aforos de la quebradilla que pedan indicar los máximos caudales alcanzados. Por tal motivo se recurrió a los siguientes datos:

- Superficie de la cuenca aportadora: 25 há aproximadamente. (Ver Mapa de Ubicación, Anexo N° 1).

- Precipitaciones:

Metodología de estimación de precipitaciones de cualquier duración y periodo de retorno a partir de coeficiente de duración y frecuencia.

Se denomina coeficiente de duración a la relación entre dos precipitaciones de igual periodo de retorno y diferente duración, aportándose como precipitación base la de un día (24 horas) y un periodo de retorno de 10 años:

| CDt | = | P | 10 | ; | P | 10 | = | CDt | X | P | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t |  |  | t |  |  |  |  | 24 |
|  |  | P | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Siendo:

| CDt |  | = | Coeficiente de duración del tiempo “t” |
| --- | --- | --- | --- |
| P10 |  | = | Precipitación de duración “t” y periodo de retorno 10 años |
| P | 10 | = | Precipitación de 24 horas y periodo de retorno 10 años |
|  | 24 |  |  |

Coeficiente de frecuencia es la relación entre precipitaciones de igual duración “t” y diferente periodo de retorno, aportándose como precipitación base la de un periodo de retorno de retorno 10 años.

| CF | T | = | P | T | ; | P | T | = | CF | T | X | P | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t |  |  | t |  |  | t |  |  | t |
|  | t |  | P | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Siendo:

| CF | T | = | Coeficiente de frecuencia de un periodo de retorno “T” duración “t” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t |  |  |
| P | T | = | Precipitación de duración “t” y periodo de retorno “T” |
|  | t |  |  |
| P | 10 | = | Precipitación de duración “t” y periodo de retorno 10 años |
|  | t |  |  |

Reemplazando P1024 de la última ecuación se obtiene que:

| P | T | = | CF | T | X | P | 10 | = | CF | T | = | CDt | X | P | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t |  |  | t |  |  | t |  |  | t |  |  |  |  | 24 |

| Área | Duración | Coeficiente de duración | T = 2 años | T = 5 años | T = 20 años | T = 50 años | T = 100 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Grande | 1 día | 1,000 | 0,476 | 0,774 | 1,236 | 1,568 | 1,838 |
|  | 2 días | 1,357 | 0,433 | 0,759 | 1,268 | 1,658 | 1,982 |
|  | 3 días | 1,527 | 0,407 | 0,746 | 1,291 | 1,730 | 2,086 |

Precipitaciones máximas diarias para retorno de 10 años área de Ovalle 70,4 mm (ver Anexo N° 8, Mapa de Isoyetas).

| Pt 10 | = | CDt | X | P | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 24 |

| P | 2 | = | 0,476 | X | 70,4 | = | 33,5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| P | 5 | = | 0,774 | X | 70,4 | = | 54,4 mm |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| P | 20 | = | 1,236 | X | 70,4 | = | 87,0 mm |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| P | 50 | = | 1,568 | X | 70,4 | = | 110,38 mm |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| P | 100 | = | 1,838 | X | 70,4 | = | 128,832 mm |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |

| P | T | = | CF | T | X | CDt | X | P | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t |  |  | t |  |  |  |  | 24 |

| P | 2 | = | 1,357 | X | 0,433 | X | 70,4 | = | 41,4 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 5 | = | 1,357 | X | 0,759 | X | 70,4 | = | 72,5 mm |
|  | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 20 | = | 1,357 | X | 1,268 | X | 70,4 | = | 121,1 mm |
|  | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 50 | = | 1,357 | X | 1,658 | X | 70,4 | = | 158,4 mm |
|  | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 100 | = | 1,357 | X | 1,982 | X | 70,4 | = | 189,32 mm |
|  | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P | 2 | = | 1,527 | X | 0,407 | X | 70,4 | = | 43,7 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 5 | = | 1,527 | X | 0,746 | X | 70,4 | = | 80,2 mm |
|  | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 20 | = | 1,527 | X | 1,291 | X | 70,4 | = | 134,8 mm |
|  | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 50 | = | 1,527 | X | 1,730 | X | 70,4 | = | 186,0 mm |
|  | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 100 | = | 1,527 | X | 2,086 | X | 70,4 | = | 224,2 mm |
|  | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Metodología y Coeficientes de: “Precipitaciones máximas en 1,2 y 3 días”. DGA: Stgo.).

En el contexto de la evacuación del embalse, interesa el máximo aporte dentro del tiempo más corto. Por lo tanto, se toma en cuenta los 128,832 mm que pueden caer en 24 horas, con una probabilidad de retorno de 100 años.

Si la cuenca aportadora tiene una superficie de 25 há y caen en 24 horas 128,832 mm, la cuenca recibe un total de 32.250 m3/día.

Esta cantidad jamás terminaría en la represa como caudal, por la cantidad del recurso hídrico que infiltra en la microcuenca. Por cierto los suelos son muy arcillosos y por tal motivo de mala calidad para infiltrar, sin embargo, el aporte de absorción no es despreciable.

Si no tomamos en cuenta infiltraciones, la comparación entre la capacidad diaria de evacuación y la máxima precipitación retorno de 100 años es la siguiente:

Máxima precipitación diaria con retorno de 100 años: 128,832 mm y 25 há superficie de la cuenca = 32.250 m3/día (sin infiltraciones)

Capacidad de evacuación con: 1,0 m/s escorrentía y 0,15 m nivel sobre labio = 1,5 m3/s = 129.600 m3/día.

- Evacuación de los rebalses (excedentes)

Para la evacuación de los rebalses, se construirá un canal de recepción bajo del labio fijo capaz de conducir 1,5 m3/s hacia la vecina quebrada (Ver Anexo N° 1). Esta quebrada es significativamente más grande que la de la represa y ha sido provista de gaviones que frenan su caudal, para proteger la caseta de bombeo que posee AGRONOBLE aguas abajo (Ver Anexo N° 1).

- Operación de la represa:

Llenado de la represa:

Como se señaló anteriormente, no es el fin de la represa embalsar aguas de escurrimiento de la quebrada, dado que este es escaso y ocurre solamente esporádicamente en periodo de años.

Actualmente AGRONOBLE posee acciones del Embalse de Recoleta, aguas de una vertiente de la Quebrada El Ingenio y adicionalmente algunos pozos para el regadío. Existe el sistema de regadío que permite que todas esta agua serán elevadas hacia un tranque de regadío (Ubicación ver Anexo N° 1). La represa tendría por extensión de los ductos existentes el mismo sistema de llenado por bombeo (Ubicación Caseta de Bombeo, ver Anexo N° 1). Las bombas son conectadas a la red eléctrica pública (Ver Anexo N° 2, Certificado de dotación EMEC).

Vaciado de la represa;

El vaciado de la represa se efectuará mediante bombas que elevarán el agua encima del muro. Posteriormente el agua es distribuida en el sistema de riego tecnificado existente en a empresa por gravedad.

### Maquinaria e instalaciones

- Maquinaria empleada:

Para la construcción de la represa, se requiere:

1 camión aljibe (compactación)

2 excavadora

1 niveladora

1 cargador

2 camiones

1 rodillo

- Instalaciones de servicios:

Para el personal de la construcción de la represa, existe en el predio (Ver Anexo N° 1, Mapa de Ubicación), un comedor para 30 personas, que se construyó para el personal de terreno.

Este comedor cuenta también con servicios higiénicos que consisten en dos baños, dos duchas y 2 lavamanos (para hombres y mujeres).

## Vida útil del proyecto

25 años

## Plazo estimado de inicio de las obras

Marzo de 2004

## Descripción cronológica de sus distintas fases

| Actividad | Fecha inicio | Fecha término |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de Información | Noviembre 2003 | Febrero 2004 |
| Etapa de Construcción | Marzo 2004 | Junio 2004 |
| Etapa de Operación | Noviembre 2004 | 2030 |
| Etapa de Cierre y Abandono | 2029 | 2031 |

## Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto

| Etapa | Mano de obra |
| --- | --- |
| Construcción | 10 personas |
| Operación | 1 operador del riego de goteo, que supervisará también la represa |

# ANTECEDENTES PARA DETERMINAR QUE EL IMPACTO AMBIENTAL A GENERAR SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE Y EVALUAR QUE ESTE NO REQUIERE PRESENTAR UN EIA

## PRINCIPALES EMISIONES, DECARGAS Y RESIDUOS DEL PROYECTO O  ACTIVIDAD

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán emisiones a la atmósfera?

NO					SI	X

| Identificación de la fuente de emisión (*) | Tipo de fuente de emisión | Etapa del proyecto o actividad | Duración de la emisión | Frecuencia de la emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maquinaria pesada | Móvil | Construcción | 2 meses | Diaria |

En la fase de la construcción de la represa, se generarán emisiones de polvos a la atmósfera, por los trabajos de maquinaria pesada. Esta emisión no afectará ni población, dado que la casa más cercana se encuentra a 2 km de distancia, ni las plantaciones de olivos del proponente, que es la única actividad económica en el área, por una distancia de 500 m a los primeros árboles.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán descargas de efluentes líquidos?

NO	X			SI

| Identificación de la fuente de descarga (*) | Etapa del proyecto o actividad | Volumen o caudal de la descarga | Duración de la descarga | Frecuencia de la descarga |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tratándose de una represa de agua para regadío de plantaciones de olivos, no existe ninguna clase de efluentes líquidos que no sean aguas de regadío, que no presentan contaminación alguna.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán residuos sólidos?

NO				SI	X

| Identificación residuos (*) | Etapa del proyecto | Volumen de residuos | Destino de los residuos generados | Tipo de manejo de los residuos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Residuos domésticos | Construcción | 0,5 kg/día/persona (10 personas/0,5 kg/día/5 kg día) | Recolección en recipientes especiales, transporte a vertedero municipal. | Depósito en vertedero municipal. |

La construcción misma de la represa, no generará residuos, dado que se excavará las soleras de la quebrada que forman el borde del embalse para aumentar su capacidad y para obtener el material para construir la cortina de la represa. Dicho material que es sumamente arcilloso, será ocupado por completo en el muro y fondo de la obra

Los únicos residuos sólidos que se producirán, serán los provenientes de algunas colaciones de los operadores de maquinarias. Para estos fines, todos los vehículos y maquinarias serán provistos de bolsas plásticas. Posteriormente se recolecta la basura en recipientes especiales para estos fines y se lleva los residuos al vertedero municipal autorizado.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generará ruidos?

NO				SI	X

| Fuente del ruido (*) | Etapa del proyecto | Tipo de ruido y características | Nivel de ruido emitido | Horario de emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maquinaria pesada | Construcción |  | 75 dB aproximadamente | 08:00 a 17:00 hrs |

Al respecto de la maquinaria que emitirá ruidos, cabe señalar: No existen receptores (casas) en el área, la casa más próxima se encuentra a 2 km de distancia. En cumplimiento del D.S. N° 594/2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Los operadores de las maquinarias, serán provistos de protectores auditivos.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán formas de energía?

NO	X				SI

El proyecto no contempla generar energía de ningún tipo. Las bombas de regadío del proyecto funcionarán con  conexión a la red pública (Ver Anexo N° 2, Certificado de Dotación del Proveedor de Energía).

## ANALISIS  ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE BASES  DEL MEDIO AMBIENTE Nº 19.300

- En el entorno del Proyecto se encuentra alguna:

- Población protegida:		SI			NO	X

- Recurso protegido:		SI			NO	X

- Área Protegida:       		SI			NO	X

- Monumento Nacional  		SI			NO	X

Especificaciones:	En el entorno del proyecto, no se encuentra población o recurso protegido, ni área protegida o Monumento Nacional. (Ver también Anexo N° 3, Certificado Arqueológico).

- En el entorno del proyecto se encuentra alguna:

- Zona con valor paisajístico:			SI		NO	X

- Zona con valor turístico:			SI		NO	X

- Áreas o zonas declaradas de interés turístico nacional	SI		NO	X

- Zona o centro de interés			S		NO	X

Especificaciones:	En el entorno del proyecto, no se encuentran zonas de valor paisajístico y/o turístico, ni áreas o zonas declaradas de interés turístico nacional o centro de interés.

- La localización del Proyecto tiene una influencia en función de lugares o sitios donde se llevaría a cabo manifestaciones propias de la cultura o folklore de algún pueblo, comunidad o grupo humano:

SI                              NO       X

Especificaciones:	El proyecto no está localizado en un lugar o sitio de donde podría influir a manifestaciones   propias  de  la  cultura  o  folklore 	de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

- El proyecto se localiza en una zona declarada latente o saturada, según la Ley 19.300:

SI                              NO        X

Especificaciones:	El proyecto no se localiza en una zona declarada latente o saturada, según  la Ley 19.300.

- El Proyecto se localiza próximo a una población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar (según Artículo 9 del Reglamento de S.E.I.A.)

SI				NO	X

Especificaciones:	El proyecto no se localiza próximo a alguna población, recursos y/o áreas protegidas. Tampoco tiene influencia sobre el valor ambiental del territorio en el cual se emplazará.

- Características del suelo donde se localizará el proyecto para establecer la susceptibilidad de generar:

- Pérdida de suelo 				SI	X	NO

- Degradación de suelo por erosión		SI		NO	X

- Compactación de suelos			SI	X	NO

- Contaminación de suelos			SI		NO	X

Especificaciones:	La pérdida y compactación de suelos se produce por los siguientes motivos:

- Se extrae material del borde de los cerros, que posteriormente formará el límite de la represa para aumentar el volumen de la misma y para obtener el material de la construcción del muro. (2 ha)

- El fondo de la represa, será compactado con material muy arcilloso de los suelos y sellado con una membrana HDPE. (2 ha)

- Se produce pérdida de suelos en el lugar donde se levantará el muro de la represa. (0,6 ha)

- El total de la pérdida y compactación de suelos será de (2,6 ha)

Cabe señalar que los suelos son muy degradados en el lugar, como consecuencia de un largo sobrepastoreo de ganado caprino (Ver Fotodocumentación). La cobertura de los suelos (< 15 %), la forma exclusivamente el Romerillo (Bacharis linearis). El Romerillo es una planta típica de terrenos áridos y degradados. Los suelos y subsuelos son muy arcillosos.

- Antecedentes relacionados con la diversidad biológica del lugar donde se localiza el proyecto, y su capacidad de regeneración, si corresponde (según lo establecido por el Artículo 5, Letra p, del Reglamento del S.E.I.A.)

Especificaciones: Los terrenos de la ubicación del proyecto son de un fundo plantado con olivares. La cobertura de suelo es mínima y consiste solamente en algunas manchas de chépica, fuera de los olivos plantados. En los terrenos más altos del fundo domina el Romerillo. Existen también Quiscos, Palo Negro, Maravilla de Campo. No se encontraron especies con categorías de conservación.

Al respecto de la fauna, se observa en el entorno del proyecto:

| MAMÍFEROS | Zorro chilla (Pseudalopex griseus) |
| --- | --- |
|  | Ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus) |
|  | Ratón orejudo de Darwin (Phyllotis darwini) |
|  | Ratón cola pincel (Octodon degus) |
|  | Liebre (Lepus capensis) |

| AVES | Perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria) |
| --- | --- |
|  | Garza chica (Egretta thula) |
|  | Garza boyera (Bubulcus ibis) |
|  | Bandurria (Theristicus melanopis) Vulnerable |
|  | Jote de cabeza colorada (Carthortes aura) |
|  | Jote de cabeza negra (Coragyps atratus) |
|  | Bailarín (Elanus leucurus) |
|  | Aguilucho (Buteo polyosoma) |
|  | Peuco (Parabuteo unicinctus) |
|  | Tiuque (Milvago chimango) |
|  | Cernícalo (Falco sparverius) |
|  | Codorniz (Callipepla californica) |
|  | Pidén (Rallus sanguinolentus) |
|  | Queltehue (Vanellus chilensis) |
|  | Tórtola (Zenaida auriculata) |
|  | Pequén ((atiene cunicularia) |
|  | Gallina ciega (Caprimulgus longirostris) |
|  | Picaflor (Sephanoides sephanoides) |
|  | Minero (Geosilta cunicularia) |
|  | Tijeral (Leptasthenura aegithaloides) |
|  | Fio – fio ((Elaenia albiceps) Migratorio |
|  | Golondrina chilena ((Tachycineta leucopyga) |
|  | Chercán (Troglodytes aedon) |
|  | Zorzal (Turdus falcklandii) |
|  | Tenca (Mimus thenca) |
|  | Chincol (Zonotrichia capensis) |
|  | Tordo ((Curaeus curaeus) |
|  | Loica (Sturnella loyca) |
|  | Diuca (Diuca diuca) |
|  | Jilguero (Carduelis barbatus) |
|  | Gorrión (Passer domesticus) |

| REPTILES | Lagartija de Plate (Liolaemus platei) |
| --- | --- |
|  | Iguana (Callopistes palluma) Vulnerable |
|  | Culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) Vulnerable |
|  | Lagartija (Lioalemus nitidus) Vulnerable |

Clasificación del Estado de Conservación según Reglamento de la Ley de Caza Decreto Supremo    N° 5 del 05 de Enero de 1998.

Se informa que actualmente la empresa tiene estrictamente prohibido cazar, molestar, capturar o matar cualquier animal en el predio. No acatar este reglamento conlleva al despido inmediato. El proponente se compromete además capacitar a su personal especialmente para no intervenir a la fauna, con énfasis a la fauna con problemas de conservación.

Aunque en el entorno del proyecto se encuentran algunas especies con problemas de conservación, se estima imposible que estas sean afectadas, por las siguientes razones:

- No existe ninguna actividad o acción del proyecto que altere a la fauna.

- La superficie en la cual se desarrolla el proyecto, es mínima y no puede ser clasificada como pérdida de hábitat.

- La etología de las especies con problemas de conservación que se encuentran en el entorno del proyecto, no permite afectaciones por el presente proyecto. En concreto:

      - El Zorro chilla (Pseudalopex griseus), es común en los predios agrícolas del área y posee un círculo de acción amplio, que no hace pensar que será afectado por la construcción y/o existencia de la represa.

      - Las Bandurrias se observan sobrevolando el predio, raras veces aterrizan, generalmente en los surcos nuevos de los tractores.

      - La Gaviota andina se observa sobrevolando  el predio, en contadas ocasiones reposa en los tranques de regadío.

## ANTECEDENTES PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE PRESENTAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto o actividad incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o modificación de algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288? o la modificación o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural?

NO	X		SI

El proyecto no tiene ninguna relación con Monumentos Nacionales, ni con sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su labor científica, por su contexto histórico o por su singularidad pertenecen al patrimonio o cultural. (Ver también Anexo N° 3, Certificado Arqueológico).

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables e insuficientemente conocidas?

NO	X		SI

El proyecto no contempla afectaciones a especies de flora y fauna que se encuentran en una categoría de conservación como en peligro de extinción, vulnerable o insuficientemente conocida.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿programa el desplazamiento y reubicación de personas que habitan en el lugar de emplazamiento?

NO	X		SI

El proyecto no contempla desplazamiento o reubicaciones de personas.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera afectar la realización de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano?

NO	X		SI

En el entorno del proyecto no se afectarán ceremonias religiosas, ni otras manifestaciones propias de la cultura o del folklore de un pueblo, comunidad o grupo humano.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera afectar negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso a la población, comunidades o grupos humanos a recursos naturales?

NO	X		SI

El proyecto no tiene ninguna influencia en formas asociativas de sistemas productivos o en accesos a recursos naturales.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera afectar negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los servicios y equipamientos básicos?

NO	X		SI

El proyecto no tiene ninguna implicancia en el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a servicios o equipamientos básicos.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera afectar la presencia de población, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales?

NO	X		SI

No existe población, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales en el entorno de l proyecto.

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera intervenciones de zonas con valor paisajístico y/o turístico, y/o un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 1.224 de 1975?

NO	X		SI

El proyecto no considera intervenciones de zonas con valor paisajístico y/o turístico, ni de áreas declaradas zonas o centros de interés turístico nacional.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán efectos adversos significativos debido a la relación entre las emisiones de los contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables?

NO	X		SI

El proyecto no tiene implicancia para la calidad ambiental de recursos naturales renovables y no genera contaminaciones.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán efectos adversos significativos sobre la calidad de los recursos naturales renovables, considerando para efectos de la evaluación su capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración?

NO	X		SI

El proyecto no influye en recursos naturales renovables al respecto de su capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se intervendrá o explotará vegetación nativa?

NO	X		SI

Salvo de la extracción de algunas matas de Romerillo, el proyecto no tiene implicancia para la vegetación nativa. (Ver también Punto 3.2. f).

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se intervendrán o explotarán recursos hídricos en áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales; cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles; y/o lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles?

NO	X		SI

El proyecto no afecta humedales, ni niveles de aguas superficiales o subterráneas, ni lagunas o lagos, ni aguas fósiles.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se explotarán o intervendrán recursos hídricos de una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra?

NO	X		SI

El proyecto no explotará ni intervendrá recursos hídricos de una cuenca o subcuenca transvasada a otra.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se introducirán al territorio nacional alguna especie de flora o de fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares?

NO	X		SI

No se introduce ninguna especie u organismo al territorio nacional.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de la distribución urbana rural, de la población económicamente activa; y/o distribución por edades y sexo?

NO	X		SI

El proyecto no generarán aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de la distribución urbana rural, de la población económicamente activa; y/o distribución por edades y sexo.

¿A través del proyecto o actividad, se producirán obstrucción de la visibilidad a zonas con valor paisajístico?

NO	X		SI

El proyecto no obstruye ninguna visibilidad y no existen zonas con valor paisajístico en el entorno.

¿A través del proyecto o actividad, se alterará algún recurso o elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico?

NO	X		SI

No existen zonas con valor paisajístico o turístico en el entorno del proyecto y no se alteran elementos o recursos del medio ambiente.

¿A través del proyecto o actividad, se generará una obstrucción del acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico y/o turístico?

NO	X		SI

El presente proyecto no generará ninguna obstrucción de acceso a recursos o elementos del medio ambiente en zonas de valor paisajístico y/o turístico.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se presentará o generará?:

- Efectos adversos por la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos por el proyecto o actividad.

NO 	X		SI

El proyecto no tiene combinación y/o interacciones de contaminantes.

- Efectos adversos debido a la relación entre emisiones de contaminantes generado y la calidad ambiental de los recursos renovables (Artículo G, Letra i)

NO 	X		SI

El proyecto no genera contaminantes que puedan influir a la calidad ambiental de recursos renovables.

  - Entregar la documentación y los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental

| Normativa ambiental de carácter general aplicable al proyecto. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa | Componente Ambiental regulado | Situación regulada | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental | Institución Fiscalizadora o responsable |
| Constitución Política de la República. | Medio ambiente | Garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 8 y 24 de la C.P.E. | Levantamiento de la información del proyecto. | Institucionalidad ambiental. |
| Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Ley Nº 19.300 de 1994. | Medio ambiente | El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. | Levantamiento de la información del proyecto. | Conama: Comisión Nacional del Medio Ambiente IV región y Corema Comisión Regional del Medio Ambiente IV Región. |
| Reglamento del Sistema de evaluación de Impacto Ambiental D.S. 30 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Medio ambiente | Establece las disposiciones por las cuales se rige el SEIA y la participación de la comunidad en conformidad con la Ley Nº 19.300. | Levantamiento de la información del proyecto. | Conama: Comisión Nacional del Medio Ambiente IV región, Corema. Comisión Regional del Medio Ambiente IV Región. |

| Normativa ambiental de carácter específica aplicable al proyecto. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa | Componente ambiental regulado | Situación regulada | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental. | Institución Fiscalizadora o responsable | Cumplimiento |
| D.S. Nº 594/2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. | Ambiente del trabajo | Regula las condiciones generales de construcción y sanitarias de los lugares de trabajo, provisiones de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas guiada propias y comedores. En cuanto a contaminación ambiental, establece normas sobre contaminantes químicos y físicos (ruido, vibraciones, exposición al calor y frío, iluminación y radiación), estableciendo limites de tolerancia biológica por parte de los trabajadores. | Construcción | Servicio de Salud | Ruidos: El personal expuesto a impactos sonoros será provisto de protectores auditivos. Agua potable: Ver Punto 2.2. letra b), Página N° 12, de la presente D.I.A. Comedores: Existentes ya en el predio. Ver Anexo N° 1 y Punto 2.2. letra b), Página N° 12, de la presente D.I.A. Baños: Ya existentes en el sector del comedor (Ver Punto 2.2. letra b), Página N° 12, de la presente D.I.A.). |
| Continuación: … |  |  |  |  |  |
| Normativa | Componente ambiental regulado | Situación regulada | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental. | Institución Fiscalizadora o responsable | Cumplimiento |
| Decreto Supremo Nº 686/98 de MINECON, Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica | Cielo Nocturno | Establece restricciones a las emisiones de luz de fuentes externas en las Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo | Construcción y operación | SEC | Todos los equipos de iluminación de exteriores (proyectores y luminarias) tendrán lámparas de sodio, contarán con certificación fotométrica de la UCV y serán emplazados en los ángulos autorizados |
| D.F.L. N° 1122. Ministerio de Justicia, Código de Aguas. Artículo 294 Artículo 101 del Reglamento S.E.I.A. |  | Autorización de construcción del embalse. | Antes de la construcción | DGA | Ver Punto 2 de la presente D.I.A. |

  - PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

| Nº Permiso | Reglamento Nº Artículo | Contenido | Cuerpo Legal | Marco Legal adicional explícito en el Reglamento | Instituciones que se pronuncien y otorgan el permiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Permiso de la construcción de la represa, aseguramiento que no existe contaminación de aguas. | D.F.L. N° 1122 de 1981 del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. | Artículo 294 | Dirección General de Aguas |

No existe contaminación de agua, dado que las aguas embalsadas entran a la represa en calidad de aguas de riego, es decir, cumpliendo con lo estipulado en la Norma Chilena 1333  y salen exactamente con la misma calidad de aguas, porque no existe ninguna intervención hacia ellas.

# COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

¿El titular del proyecto o actividad, contempla realizar compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la legislación vigente?

NO				SI	X

Plan de Cierre y Abandono:

La vida útil de la represa es limitada por los embanques que acumulará en el tiempo. No existen actualmente datos sobre el real aporte de sedimentos a la Quebradilla. Sin embargo, por las escasas ocasiones de escorrentía y el reducido tamaño de la cuenca aportadora (25 há), se estima prudente calcular 20 años de vida útil.

Después de este periodo sería necesario de hacer la decisión de proceder o a una limpieza y mantención de la obra o a su cierre y abandono. Tomando en cuenta que las plantaciones de olivos tienen una vida útil que sobrepasa largamente los 20 años inicialmente calculados para la represa, será necesario decidir sobre su abastecimiento con el recurso hídrico.

Independiente cual será la decisión, se ingresará un año antes del cierre o de la mantención, los planes correspondientes a la CONAMA.

En el caso del cierre y abandono de la obra, la empresa garantizará que se devuelve a la quebrada su libre y natural escurrimiento y se procederá a la estabilización del embanque acumulado, vía plantaciones y medidas de conservación de suelos.

# OTROS ANTECEDENTES

¿El titular del proyecto o actividad, estima conveniente anexar otros antecedentes para la evaluación de esta Declaración?

NO	X			SI

- FIRMA DE LA DECLARACION

Bajo juramento, declaro que, en base a los antecedentes presentados, cumpliré con la normativa ambiental vigente asociada a la ejecución del proyecto o actividad.

Firmado por:

Fecha: