INDICE DE CONTENIDO

6.	PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	6.1

6.1.	Introducción	6.1

6.2.	Metodología	6.1

6.2.1.	Definición de Listas de Chequeo para el Proyecto	6.2

6.2.2.	Elaboración de Matrices de Impacto	6.2

6.2.3.	Valorización de Impactos	6.3

6.2.4.	Definición de Impactos Significativos	6.4

6.3.	Elaboración de Listas de Chequeo Ambiental	6.6

6.3.1.	Listas de Chequeo de los Factores Ambientales	6.6

6.3.2.	Lista de Chequeo de las Acciones del Proyecto	6.6

6.4.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Físico	6.9

6.4.1.	Evaluación de Impactos Calidad del Aire	6.9

6.4.2.	Evaluación de Impactos Aspectos Hídricos	6.11

6.4.3.	Evaluación de Impactos Edafología	6.13

6.4.4.	Evaluación de Impactos de Ruido.	6.14

6.5.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Biótico	6.15

6.5.1.	Evaluación de Impactos sobre Vegetación y Flora	6.15

6.5.2.	Evaluación de Impactos sobre Fauna	6.19

6.5.3.	Evaluación de Impactos sobre Flora y Fauna Acuática	6.21

6.6.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Humano	6.23

6.6.1.	Evaluación de Impactos sobre los Aspectos Socioeconómicos	6.23

6.6.2.	Identificación de Impactos. Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	6.26

6.7.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Cultural y Patrimonial	6.28

6.7.1.	Identificación de Impactos Patrimonio Arqueológico y Cultural	6.28

6.7.2.	Identificación de Impactos. Paisaje y Estética	6.30

6.8.	Definición de Impactos Significativos	6.32

6.8.1.	Calificación de Impactos, Etapa de Construcción	6.32

6.8.2.	Calificación de Impactos, Etapa de Operación	6.34

6.9.	Areas de Riesgos o Contingencias	6.35

6.9.1.	Metodología	6.35

6.9.2.	Definición de Areas de Riesgo o Contingencia Ambiental	6.35

INDICE DE TABLAS

Tabla 6.2.1: Formato de Matrices de Impacto	6.2

Tabla 6.2.2: Códigos de Clasificación de los Impactos	6.3

Tabla 6.2.3: Criterios para la Valorización de los Impactos Ambientales	6.4

Tabla 6.2.4: Criterios de Jerarquización de los Impactos	6.5

Tabla 6.3.1: Lista de Chequeo de Factores Ambientales	6.6

Tabla 6.3.2: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Construcción	6.7

Tabla 6.3.3: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Operación	6.8

Tabla 6.4.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Componente Aire	6.9

Tabla 6.4.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Aspectos Hídricos	6.11

Tabla 6.4.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Edafología	6.13

Tabla 6.4.4: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Ruido	6.14

Tabla 6.5.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Vegetación y Flora	6.15

Tabla 6.5.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Fauna.	6.19

Tabla 6.5.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Flora y Fauna Acuática.	6.21

Tabla 6.6.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioeconómicos	6.23

Tabla 6.6.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	6.26

Tabla 6.7.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Patrimonio Arqueológico y Cultural	6.28

Tabla 6.7.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Paisaje	6.30

Tabla 6.8.1: Calificación de Impactos, Etapa de Construcción	6.32

Tabla 6.8.2: Calificación de Impactos Etapa de Operación y Mantenimiento	6.34

Tabla 6.9.1: Zonas de Riesgo Ambiental Relacionadas con el Proyecto	6.36

# PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

## Introducción

El presente capítulo está destinado a predecir y evaluar los potenciales impactos ambientales que puede generar el Proyecto Central Hornitos en sus etapas de Construcción y de Operación. No se considera evaluar la etapa de Abandono, ya que los proyectos de Centrales Hidroeléctricas de este tipo difícilmente se abandonan ya que usualmente son objeto de reemplazo de equipos para su modernización, mantenciones y reparaciones, pero no de cierre o abandono.

La evaluación de los impactos ambientales del proyecto se materializa utilizando los criterios definidos en la Ley 19300 de Bases del Medio Ambiente y del Reglamento del SEIA (D.S. 30/97 de la SEGPRES).

## Metodología

La identificación análisis y valorización de los impactos del Proyecto se basa en la consideración del cruce de los antecedentes y alcances del proyecto de ingeniería del proyecto central Hornitos con la información obtenida en la Línea de Base Ambiental generada en el curso del presente estudio.

Esta evaluación se lleva a cabo mediante la identificación de las actividades o acciones del proyecto factibles de causar impactos ambientales y de los componentes y elementos ambientales de cada medio posibles de ser impactados por estas acciones.  Se considera también, los potenciales efectos positivos que generará el proyecto sobre su entorno.

La valorización de los impactos hace posible determinar su magnitud y significancia, facultando la elaboración de un Plan de Medidas Ambientales orientado a eliminar, mitigar o compensar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos del proyecto.  Permite además, diseñar un Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental para verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo propuestas.

La metodología para evaluar los impactos consiste en aplicar las siguientes etapas de análisis al proyecto y a su entorno ambiental:

- Definición de Listas de Chequeo

- Elaboración de Matrices de Impacto

- Valorización de Impactos

- Determinación de Impactos Significativos.

### Definición de Listas de Chequeo para el Proyecto

Para realizar la evaluación de impactos se desarrollan, en primer lugar, listas de chequeo respecto a las actividades y acciones del proyecto factibles de causar impacto ambiental  para las distintas etapas del proyecto y listas de chequeo de los componentes y elementos ambientales factibles de ser impactados.

- Lista de Chequeo de Factores Ambientales: Se consideran los distintos componentes y elementos ambientales, de acuerdo a la Línea de Base determinada en el presente estudio. No se consideran en esta lista de chequeo aquellos elementos y componentes definidos en la Línea de Base  que no serán impactados.

- Listas de Chequeo de las Actividades del Proyecto: Sobre la base de un detallado análisis del proyecto de ingeniería, se determinaron las actividades o acciones (para las etapas de Construcción y de Operación) factibles de producir impactos ambientales.

Por la naturaleza del proyecto y como se definió previamente, no se considera la Etapa de Abandono.

### Elaboración de Matrices de Impacto

Se determinan matrices por componentes y por etapa del proyecto con el siguiente formato (Tabla 6.2.1):

Tabla 6.2.1: Formato de Matrices de Impacto

| MEDIO: |  | COMPONENTE: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Actividad y/o acción del proyecto generadora de impacto | Cambio neto generado por la actividad o acción consideradas sobre el componente en análisis | Ubicación geográfica del impacto (Tramo, sector, localidad o coordenada) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor del impacto de acuerdo a los criterios definidos(*) |  |  |  |  |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

En esta Tabla cada impacto se clasifica con un código que permite su identificación para su uso asociado a las medidas ambientales y de Seguimiento. La forma de generar el código es la siguiente (Tabla 6.2.2):

Tabla 6.2.2: Códigos de Clasificación de los Impactos

| EFECTO | Riesgo | R |
| --- | --- | --- |
|  | Impacto | I |
| MEDIO/COMPONENTE | Físico – Aire | A |
|  | Físico – Geomorfología y Geología | G |
|  | Físico – Edafología | E |
|  | Físico – Aspectos Hídricos | H |
|  | Físico – Ruido | R |
|  | Biótico – Flora y Vegetación Terrestre | V |
|  | Biótico – Fauna Terrestre | F |
|  | Biótico – Flora y Fauna Acuática | BA |
|  | Humano – Socioeconómico | SE |
|  | Humano – Sociocultural | SC |
|  | Humano – Uso de Suelo | US |
|  | Humano – Infraestructura | I |
|  | Patrimonial – Aspectos Arqueológicos y Culturales | AR |
|  | Patrimonial – Paisaje y Estética | P |
| NUMERO DEL EFECTO | Según componente e independiente si es construcción u operación | 1,2,3... |

### Valorización de Impactos

Los impactos identificados son valorados en la misma matriz de impacto. Esta valorización permite la identificación de los impactos positivos y negativos, y otorgar los criterios para una posterior jerarquización.

Para la valorización de los impactos, los criterios usados se muestran en la Tabla 6.2.3, y corresponden aquellos definidos en la Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, y modificados de acuerdo a metodologías usadas en España, Canadá y EE.UU.

Tabla 6.2.3: Criterios para la Valorización de los Impactos Ambientales

| criterio |  | descripción | calificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | Carácter | Define si la acción es benéfica o positiva, o perjudicial o negativa | Negativo | - |
|  |  |  | Positivo | + |
| Re | Reversibilidad | Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar al estado previo a la intervención y los medios de recuperación. Este criterio no se aplica en el caso de los impactos positivos | Reversible :Retorna naturalmente su estado original | Rev |
|  |  |  | Recuperable: Requiere intervención humana para retornar al estado original | Rec |
|  |  |  | Irrecuperable: No puede retornar natural ni artificialmente al estado original | Irr |
| Te | Temporalidad | Define la duración del cambio al estado original asociado a las etapas del proyecto | Temporal: Cambio producido solamente durante la construcción | Tem |
|  |  |  | Permanente: Cambio permanece durante la vida útil del proyecto | Per |
| Ti | Tipo | Modo de producirse el cambio en el medio | Directo: el cambio afecta directamente al medio | Dir |
|  |  |  | Indirecto: el cambio afecta indirectamente al medio | Ind |
|  |  |  | Sinérgico: el cambio se suma a otros efectos | Sin |
|  |  |  | Acumulativo: Su efecto aumenta en el tiempo | Acu |
| Mg | Magnitud | Califica la dimensión del cambio ambiental producido respecto al valor total del recurso impactado | Alto | Al |
|  |  |  | Medio | Me |
|  |  |  | Bajo | Ba |

### Definición de Impactos Significativos

Para jerarquizar los impactos, se utilizan las siguientes combinaciones de criterios que afecten a un elemento ambiental, definiendo en forma separada los impactos positivos y negativos y luego en categorías de significativo, medio y menor.

La definición de dichos criterios se señala en la Tabla 6.2.4.

Tabla 6.2.4: Criterios de Jerarquización de los Impactos

| CALIFICACIÓN DEL IMPACTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Positivo Significativo | Corresponde a los Impactos Positivos Altos o Medios |
| Positivo Menor | Corresponde a los Impactos Positivos Bajos |
| Negativo Significativo | Corresponde a los Impactos Negativos Altos que presenten combinación con los criterios de Permanente, Irrecuperable o Acumulativo |
| Negativo Medio | Corresponde a los Impactos Negativos Altos que sean recuperables mediante medidas de manejo ambiental y a Impactos Negativos Medios que presenten combinación con los criterios de Permanente, Irrecuperable o Acumulativo |
| Negativo Menor | Corresponde a los Impactos Negativos Medios que sean recuperables mediante medidas de manejo ambiental y a Impactos Negativos Bajos |

Una vez jerarquizados los impactos se listan en tablas resúmenes separadas por la condición de Positivo o Negativo.

Mediante el Plan de Medidas Ambientales, el Plan de Seguimiento Ambiental y el Plan de Cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable, a cada impacto negativo significativo o medio identificado, se le asignó la o las medidas de manejo requerida y se definió, si aplica, la forma en que deberá cumplir la normativa ambiental vigente.

La combinación de esta información permitió dar una idea detallada de cual será la intervención del proyecto en el sistema ambiental en que se insertará, la magnitud de su efecto y su relación con los beneficios ambientales que pueda significar.

## Elaboración de Listas de Chequeo Ambiental

### Listas de Chequeo de los Factores Ambientales

Para llevar a cabo la identificación de los impactos se aplicó la metodología señalada en el punto anterior (Punto 6.2), realizando una lista de chequeo de los factores ambientales posibles de ser impactados. En esta lista (Tabla 6.3.1), los medios factibles de ser impactados por el proyecto, se desglosan, para su análisis, en los distintos componentes y elementos ambientales de acuerdo a la Línea de Base determinada en el presente estudio.

Tabla 6.3.1: Lista de Chequeo de Factores Ambientales

| MEDIO | COMPONENTE |
| --- | --- |
| FISICO | Calidad del Aire |
|  | Geomorfología y Geología |
|  | Edafología |
|  | Aspectos Hídricos |
|  | Ruido |
| BIÓTICO | Flora y Vegetación Terrestre |
|  | Fauna Terrestre |
|  | Flora y Fauna Acuática |
| HUMANO | Aspectos Socioeconómicos |
|  | Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida |
|  | Infraestructura y Equipamiento |
|  | Uso de Suelo |
| CULTURAL Y PATRIMONIAL | Patrimonio Arqueológico y Cultural |
|  | Paisaje y Estética |

### Lista de Chequeo de las Acciones del Proyecto

Se determinaron a continuación, en base a una caracterización global de las distintas unidades que componen el proyecto, las actividades o acciones para las etapas de Construcción y de Operación del proyecto, factibles de producir impactos ambientales. Estas se muestran en las Tablas 6.3.2 y 6.3.3 incluidas a continuación.

Tabla 6.3.2: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Construcción

| LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |
| --- | --- |
| Expropiaciones |  |
| Instalación de faenas | Instalación de oficinas, bodegas y talleres. |
|  | Almacenamiento de materiales |
|  | Instalación de refugio |
|  | Condiciones sanitarias |
| Despeje y limpieza de área. | Despeje y limpieza de área de intervención |
|  | Poda de faja de línea de alta tensión |
| Excavaciones | Tronaduras |
|  | Excavaciones en terreno no roca |
|  | Excavación en roca |
|  | Rellenos |
|  | Tratamiento de taludes |
|  | Instalación, manejo y estabilización de botaderos. |
| Movimiento de camiones y maquinaria. | Operación de maquinaria |
|  | Operación de camiones |
|  | Operación de maquinaria en los túneles |
|  | Manejo y transporte de explosivos |
| Suministro y procesamiento de materiales | Hormigones , áridos, asfaltos |
| Construcción de Obras de Captación y Desarenación | Bocatoma Juncal |
|  | Bocatoma Juncalillo |
|  | Desarenador |
|  | Bocatoma el Peñón |
| Construcción de embalse. |  |
| Construcción de canales de aducción |  |
| Construcción de túneles |  |
| Construcción de la cámara de carga |  |
| Construcción de la tubería de presión |  |
| Construcción de pique en roca |  |
| Construcción de casa de máquina | Edificaciones |
|  | Hormigones |
|  | Instalación de equipos |
| Construcción de subestación eléctrica | Preparación del patio de tensión |
|  | Instalación de equipos |
| Instalación LAT | Instalación de torres |
|  | Cableado |
| Construcción de caminos de servicio. |  |
| Disposición de residuos | Marinas de túneles |
|  | Residuos sólidos domiciliarios |
|  | Residuos líquidos de túneles |
| Cierre de faenas y limpieza. |  |

Tabla 6.3.3: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Operación

LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ETAPA DE OPERACION

Pruebas de puesta en marcha de la central

Llenado del embalse

Operación de la central Hornitos

Operación de sistemas de captación

Operación de sistemas de aducción

Operación del embalse

Operación cámara de carga y tubería de presión

Operación cámara de carga y pique en roca

Operación casa de máquinas

Operación de la subestación eléctrica

Operación de la línea de alta tensión

Mantención y reparación de equipos

## Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Físico

Se incluye a continuación la evaluación de los potenciales impactos del proyecto Central Hidroeléctrica Hornitos sobre el Medio Físico, el cual incluye Calidad del Aire, Edafología, Aspectos Hídricos y Ruido.

### Evaluación de Impactos Calidad del Aire

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.4.1. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre el Elemento Calidad del Aire para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.4.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Componente Aire

| MEDIO FISICO |  | COMPONENTE AIRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de faenas Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción de Túneles | IA1: Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado y gases | Zona del embalse Bocas de túneles y zona de by pass de esteros Zona de casa de máquinas y subestación Zona cámara de carga Caminos de acceso | - | Rev | Tem | Dir | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre la calidad del Aire durante las distintas etapas del proyecto.

##### Etapa de Construcción

IA1: Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado y gases.

El desarrollo de las distintas obras y acciones del proyecto generará un deterioro temporal de la calidad del aire debido a la emisión principalmente de material particulado asociado al movimiento de tierras y de gases por la circulación  de vehículos y maquinaria. A continuación se detalla el efecto de las principales obras y acciones.

- Construcción de Captaciones, Embalse, Casa de Máquinas y Subestación:

- Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado por movimientos de tierras. Dado que los materiales que se movilizaran poseen una granulometría media y un alto grado de humedad, este impacto se ve notoriamente disminuido.

- Emisión de material particulado debido a la erosión eólica de los acopios de material.

- Emisión de material particulado por transito de camiones sobre caminos de tierra muy secos

- Emisión de material particulado por transito de camiones con las tolvas descubiertas

- Emisión de gases contaminantes debido al funcionamiento maquinaria con motor en mal estado

- Resuspensión de material particulado debido al transporte de tierra desde el frente de trabajo hasta la carretera internacional

- Construcción de Túneles y Pique

- Deterioro temporal de la calidad del aire en los sitios cercanos a las bocas de los túneles debido a la extracción de material particulado y gases contaminantes originados por las tronaduras.

- Serio deterioro de la calidad del aire al interior del túnel debido a las emisiones de material particulado (principalmente) y gases contaminantes originadas por las tronaduras.

- Emisión de material particulado debido a la erosión eólica de los acopios de material en las salidas de los túneles.

- Emisión de material particulado por tránsito de camiones sobre caminos de tierra muy secos.

- Emisión de material particulado por tránsito de camiones con las tolvas descubiertas.

- Construcción de caminos de acceso, By-pass Ojos de Agua y Captación el Peñón

- Emisión de material particulado por erosión eólica de los acopios de material

- Emisión de material particulado por tránsito de camiones sobre caminos de tierra muy secos.

- Emisión de material particulado por tránsito de camiones con las tolvas descubiertas.

### Evaluación de Impactos Aspectos Hídricos

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.4.2. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre los Aspectos Hídricos  para las etapas del proyecto.

Tabla 6.4.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Aspectos Hídricos

| MEDIO FISICO |  | COMPONENTE Aspectos Hidricos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de Obras de Captación | IH1: Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero Ojos de Agua y el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | - | Rev | Tem | Dir | Bajo |
| Etapa de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación del proyecto | IH2: Reducción del perímetro mojado de los ríos por cambio en el patrón de escurrimiento natural de las aguas superficiales. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero El Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | - | Rec | Per | Dir | Bajo |
| Actividades de mantención | IH3: Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de limpieza de los desarenadores. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | - | Rev | Tem | Dir | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describe el impacto identificado sobre los Aspectos Hídricos para la etapa de construcción del proyecto. No se definen impactos durante la operación.

##### Etapa de Construcción

IH1: Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural.

Las actividades de construcción de bocatomas y canales en los cauces de esteros y ríos implicarán movimientos de tierras, de vehículos y de maquinaria, los que aumentarán temporalmente los sólidos suspendidos y totales, implicando un deterioro temporal en la calidad del agua. Se considera un impacto bajo por su temporalidad y reversibilidad.

##### Etapa de Operación

IH2: Reducción del perímetro mojado de los ríos por cambio en el patrón de escurrimiento natural de las aguas superficiales.

Durante la operación del proyecto se captarán en forma no consuntiva y eventual 8 m3/s de las aguas del río Juncal, 4 m3/s del río Juncalillo y 1 m3/s del estero El Peñón.  Las aguas captadas por las bocatomas en los río Juncal, Juncalillo y estero El Peñón serán derivadas a un embalse ubicado fuera del cauce de 172.500 m3, el que a su vez alimentará una aducción de 12 km de largo.  Dicha aducción, que estará compuesta por tramos en túnel y canal, terminará en una cámara de carga y en una tubería a presión, la entrega al río de las aguas será mediante un canal que conducirá las aguas al embalse Guardia Vieja.

Estas acciones significarán una reducción en la cantidad de agua que escurrirá por el cauce del río Juncal entre la bocatoma Juncal y la bocatoma del embalse Guardia Vieja a lo que se suma la reducción del caudal que escurrirá por el río Juncalillo entre la bocatoma correspondiente y su junta con el río Juncal. Esta situación también afectará al estero El Peñón entre la bocatoma y la junta con el Juncal. El proyecto sin embargo considera dejar escurrir por sobre la bocatoma Juncalel caudal ecológico de 0,17 m3/seg definido por la DGA. Por esta razón el impacto se considera negativo bajo.

IH2: Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de limpieza de los desarenadores.

Las labores de limpieza de los desarenadores, producirán un pulso de agua con una alta concentración de sedimentos, principalmente arenas en suspensión, aumentando temporalmente la turbiedad del río.  Estos sedimentos corresponden al arrastre natural del río y por tanto no se pueden considerar un contaminante externo, sólo una acumulación de material propio de este.  Durante el invierno, la purga de los desarenadores es poco frecuente debido a que el agua viene muy limpia, mientras que en verano el río trae mucho caudal y el agua arrastra mayor cantidad de sedimentos. De esta forma, el funcionamiento de los desarenadores ocurre en la época en que el río trae mayor caudal.  Se define el impacto como negativo bajo.

### Evaluación de Impactos Edafología

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.4.3. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre Suelos  para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.4.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Edafología

| MEDIO FISICO |  | COMPONENTE Edafología |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de faenas Despeje de faja Movimientos de tierras Movimiento Vehículos y Maquinaria | IE1: Compactación del suelo. | Zona del embalse Zona de instalación de faenas Caminos de acceso Botaderos | - | Rec | Tem | Dir | Baj |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen el impacto identificado sobre el suelo para la etapa de construcción. Durante la operación no se consideran impactos sobre este componente.

##### Etapa de Construcción

IE3: Compactación  del suelo.

Las zonas del proyecto asociadas a las instalación de faenas, caminos de acceso y botaderos sufrirán una alteración de su estructura debido a despeje de vegetación y a compactación por las instalaciones asociadas y por la circulación de vehículos y maquinaria. Esto significa una reducción de la esponjosidad del suelo y un aumento de la impermeabilidad, dificultando la percolación de las aguas y el asentamiento de vegetación, lo que podría potenciar procesos erosivos.

Debido a que las superficies involucradas son relativamente bajas y a la posibilidad de recuperación de los suelos se considera como un impacto negativo menor y recuperable.

### Evaluación de Impactos de Ruido.

Para definir el impacto de Ruido que genera el proyecto se realizó una modelación, la cual se incluye en el Anexo 4.

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.4.4. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre el Ruido para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.4.4: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Ruido

| MEDIO FISICO |  | COMPONENTE Ruido |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de Túneles | IR1: Aumento temporal de los niveles de inmisión por tronaduras en la boca de los túneles. | Sector inicio Túnel 1 Sector Ojos de Agua Sector cámara de carga | - | Rev | Tem | Dir | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti= Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen el impacto identificado sobre el ruido durante la etapas de Construcción del proyecto. Durante la operación no hay impacto.

##### Etapa de Construcción

IR1: Aumento temporal de los niveles de inmisión por tronaduras en la boca de los túneles.

Los resultados de la modelación de ruido incluida en el Anexo 4 indican que las emisiones más altas percibidas se refieren a las faenas en el sector de bocatomas y conducción inicial, por encontrarse el receptor más cercano a una distancia de aproximadamente 200 m de las faenas constructivas.  Es importante considerar que en este sector el nivel de ruido de fondo existente es relativamente alto (unos 66 dBA) debido al flujo vehicular pesado que circula por la ruta Ch-60. De esta forma, tratándose además de faenas de tipo transitorias, los impactos sonoros que generará el proyecto se estiman como poco significativos.

En el sector de la casa de máquinas, final del Túnel 3 y Cámara de Carga y sus respectivos caminos de acceso, los receptores más cercanos corresponden a viviendas ubicadas a unos 1700 m. Los niveles proyectados son bajos, levemente superiores al ruido de fondo promedio existente en el lugar. Solamente las tronaduras en la boca del túnel producirán niveles notoriamente mayores. Pero por tratarse  de eventos transitorios de baja periodicidad y corta duración, los impactos sonoros se consideran bajos. estimándose un aumento temporal de los niveles basales del orden de 25,3 dBA.

## Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Biótico

Se incluye a continuación la evaluación de los potenciales impactos del proyecto sobre el Medio Biótico, el cual incluye Vegetación y Flora y Fauna

### Evaluación de Impactos sobre Vegetación y Flora

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.5.1. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre la Vegetación y Flora para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.5.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Vegetación y Flora

| MEDIO BIOTICO |  | COMPONENTE Vegetación y Flora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación y LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse Botaderos | IV1: Pérdida de cobertura vegetal | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Zona de instalación de torres de alta tensión | - | Irr | Per | Dir | Medio |
| Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Torres de la LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse | IV2: Pérdida de ejemplares de especies de flora con problemas de conservación | Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización cámara de carga | - | Irr | Per | Dir | Medio |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre la Vegetación y Flora durante la construcción del proyecto. No se consideran impactos durante la operación.

##### Etapa de Construcción

IV1: Pérdida de cobertura vegetal

El proyecto implica despeje de vegetación para la construcción de algunas de las obras. A continuación se analiza esta situación en forma específica cada una de las obras que involucran  esta acción de despeje.:

- Caminos de servicio:

- Camino de Servicio Cámara de Carga: las acciones de  despeje, limpieza de vegetación, movimiento de tierras, excavaciones y escarpes realizadas para la construcción del camino de servicio que lleva a la cámara de carga, significarán la pérdida de alrededor de 9 ha de vegetación, considerando un camino de 9 km de largo y 10 m de ancho. Esta vegetación incluye las siguientes formaciones vegetacionales:

- Piso inferior de matorral esclerófilo: 2,5 ha (2,5 km largo x 10 m ancho)

- Piso intermedio de características transicionales: 3 ha (3 km largo x 10m ancho)

- Piso superior estepárico frío de montaña: 3,5 ha (3 km largo x 10 m ancho), incluyendo 0,4 ha de vegas.

- Camino de servicio sector El Peñón: las acciones de despeje, limpieza de vegetación, movimiento de tierras, excavaciones y escarpes realizadas para la construcción del camino de servicio que lleva a sector El Peñón, significarán la pérdida de alrededor de 1 ha de vegetación, considerando un camino de 1 km de largo y 10 m de ancho. Esta vegetación incluye la siguiente formación vegetacional:

- Piso intermedio de características transicionales: 0,25 ha (250 m largo x 10 m ancho)

- Piso superior estepárico frío de montaña: 0,75 hectáreas (750 m largo x 10 m ancho)

- Camino de servicio Sector Ojos de Agua: las acciones de  despeje, limpieza de vegetación, movimiento de tierras, excavaciones y escarpes realizadas para la construcción del camino de servicio que lleva a sector Ojos de Agua, significarán la pérdida de alrededor de 0,75 hectáreas de vegetación, considerando un camino de 750 m de largo y 10 m de ancho. Esta vegetación incluye la siguiente formación vegetacional:

- Piso superior estepárico frío de montaña: 0,75 hectáreas (750 m largo x 10 m ancho)

De manera que por construcción de caminos se despejará un total de 10,75 ha vegetación.

- Botaderos

En total se definen en el proyecto de 8 sitios de botaderos de material. Uno al este de la junta de los ríos Juncal y Juncalillo, 6 botaderos entre el sector Embalse Juncal y Guardia Vieja y uno en el sector Canchas de Esquí.

- El primer botadero estará ubicado en el Piso Superior Estepárico Frío de Montaña, que alcanza una cobertura vegetal de alrededor de un 1%.

- Los siguientes 6 botaderos están ubicados en el Piso Intermedio de Características transicionales, con coberturas vegetacionales que varían entre un 10 y un 30%, principalmente arbustos y herbáceas. Se calcula que se utilizará una superficie de alrededor de 100 x 30 m cada uno, por lo tanto se estima que por esta actividad se eliminarán 0,9 ha de vegetación.

- El Botadero de altura, se ubica en la planicie del sector denominado Canchas de Esquí. Este sector se ubica en el Piso Superior Estepárico Frío de Montaña, pero en cual además se encuentra un sector de vega hacia el borde noroeste de la planicie y que se vería afectado en su totalidad (0,4 ha).

- Construcción de Líneas de Alta Tensión

La línea de alta tensión tendrá un largo de 6 km y una franja de seguridad de tres m a ambos lados del trazado.

La pérdida de cobertura vegetal ocurrirá sólo en los lugares donde se instalen las 7 torres metálicas, ya que en la franja de intervención sólo se realizará un raleo por sobre los 4 m. El área donde se despeje totalmente la vegetación será de 252 m2 y el área donde se realice el raleo será de 3,6 ha. Por lo tanto, se ha considerado este impacto como negativo de baja magnitud.

La vegetación presente en la franja donde iría la línea de alta tensión es preferentemente matorral esclerófilo en las laderas de exposición sur (30% cobertura vegetal) y vegetación tipo Piso Intermedio de características Transicionales (cobertura 10 a 30%).

Cabe señalar, que la cota a la que se realiza este trazado está alrededor de 30 a 50 m sobre el nivel del río, por lo tanto muy cercano a este. Si bien es cierto, en ambas riberas hay vegetación nativa compuesta por quillayes, litres y maitenes, en general es un área muy intervenida donde domina significativamente la vegetación introducida (véase línea de base). Se debe considerar, además, que el trazado de la línea de alta tensión cruza por un extremo de la reserva Río Blanco, aunque como se explicó anteriormente no se va a afectar ninguna de las especies que motivó la creación de esta reserva.

En total, sumando las área s correspondientes a caminos, botaderos y torres de alta tensión se considera la pérdida de 12,3 ha de vegetación.

IV2: Pérdida de ejemplares de especies de flora con problemas de conservación.

Las acciones de despeje y limpieza de vegetación, movimiento de tierras, principalmente excavaciones y escarpes para la construcción de los caminos de servicio y embalse Juncal, impactará negativamente sobre cuatro especies de plantas con problemas de conservación. Específicamente:

- Puya berteroniana (Vulnerable), se encuentra presente en las laderas de exposición norte, por las que se diseñó el trazado de las líneas de alta tensión.

- Kageneckia angustifolia (Vulnerable) se detectó en el área del Piso Inferior de Matorral Esclerófilo correspondiente al trazado del camino de servicio hacia la Cámara de Carga.

- Alstroemeria exersens (Insuficientemente Conocida), se encuentra presente  en el área del Piso Inferior de Matorral Esclerófilo correspondiente al trazado del camino de servicio hacia la Cámara de Carga.

- Austrocactus spiniflorus (Vulnerable), presente en la porción media de lo que será el borde sur del embalse Juncal.

Este impacto se ha considerado negativo, irreversible pues estos sitios serán intervenidos por la construcción de los caminos de acceso y las obras mayores del proyecto, por lo tanto tendrá carácter permanente, afectará directamente a las especies involucradas. SE considera medio porque la superficie afectada  es  relativamente baja.

### Evaluación de Impactos sobre Fauna

#### Identificación y Valorización de impactos

En la Tabla 6.5.2. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre la Fauna para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.5.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Fauna.

| MEDIO BIÓTICO |  | COMPONENTE Fauna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación Instalación LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse Botaderos | IF1: Alteración de hábitat para fauna por reducción de la cobertura vegetal. | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | - | Irr | Per | Dir | Baj |
| Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación Instalación LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse Botaderos | IF2: Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | - | Irr | Per | Dir | Alto |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre la Fauna durante la construcción del proyecto.

##### Etapa de Construcción

IF1: Alteración de hábitat para fauna por reducción de la cobertura vegetal.

Las acciones de despeje y limpieza, junto al movimiento de tierras (excavaciones, escarpes y relleno estructural) para la construcción de caminos de servicio, junto a Botaderos, Trazados de Líneas de alta tensión y construcción del embalse Juncal, implicarán la perdida de 12,3 ha de hábitat (véase superficies por formaciones vegetacionales en la sección de flora y vegetación de este capítulo). Esto incluye la pérdida del hábitat que constituye especialmente para aves, la vega presente en el área del futuro embalse Juncal.

Se trata de un impacto negativo, de carácter de irreversible, permanente y de efecto directo. Su magnitud fue estimada como impacto bajo, dado que el área impactada es despreciable con respecto a todo el hábitat disponible en la zona.

IF2: Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación.

El movimiento de vehículos, maquinaria y personal, que implica la limpieza, despeje, movimiento de material, construcción de embalses, botaderos, casa de maquinas, entre otros, impactará de dos formas a la fauna presente:

- Eliminando por atropello a mamíferos (e.g., Pseudalopex sp., micromamíferos), reptiles (e.g., Liolaemus sp.), entre otros y cambiando su conducta por efecto de ruido y movimientos no habituales, como la migración de aves (e.g., patos). Estas acciones se desarrollarán en los cuatro tipos de hábitat mencionados en el capítulo referente a la línea de base. Aunque dichas acciones no afectarán por igual a toda la comunidad animal que habita este sector, si es importante el efecto que tendrá sobre las especies con problemas de conservación.

- Descartando a las aves (Vultur gryphus, Falco peregrinus y Attagis gayi) por gran movilidad, los mamíferos, reptiles y anfibios podrán ser potencialmente afectados por estas acciones. Los afectados significativamente serán las diferentes especies de reptiles (Liolaemus, Callopistes y Philodryas) con problemas de conservación, prácticamente distribuidas en todos los tipos de hábitat mencionados.

- Otro elemento importante será el efecto que tendrá la construcción del embalse sobre la población de Spalacopus cyanus y su sistema de galerías presente en la aun costado del proyectado embalse, específicamente en el borde sur. Poblaciones de esta misma especie serían afectadas por la construcción del camino de servicio a la Cámara de Carga y por el Botadero en la Planicie del sector Canchas de Esquí.

### Evaluación de Impactos sobre Flora y Fauna Acuática

#### Identificación y Valorización de impactos

En la Tabla 6.5.3. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre la Flora y Fauna Acuática para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.5.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Flora y Fauna Acuática.

| MEDIO BIÓTICO |  | COMPONENTE Flora y Fauna Acuática |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de bocatomas Movimientos de tierras | IBA1:. Alteración temporal de hábitat para flora y fauna acuática por alteración de los cauces y de la calidad del agua | Río Juncalillo Río Juncal, Estero Ojos de Agua Estero El Peñón | - | Rec | Tem | Sin | Bajo |
| ETAPA DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación del embalse Operación de bocatomas | IBA2: Alteración de hábitat por reducción de caudal. | Río Juncalillo desde bocatoma hasta junta con Juncal Río Juncal desde bocatoma hasta junta con el río Blanco Estero El Peñón hasta junta con Juncal | - | Rec | Per | Sin | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre la Flora y Fauna Acuática durante las distintas etapas del proyecto.

##### Etapa de Construcción

IBA1:. Alteración temporal de hábitat para flora y fauna acuática por alteración de los cauces y de la calidad del agua

Las obras de construcción de bocatomas Juncalillo, Juncal y el Peñón. implicarán el desvío de cursos de agua, lo que significará la pérdida temporal de hábitat para la flora y faunas acuática asociada a dichos cauces.  Por su parte los movimientos de tierra implicarán un aumento en los sólidos suspendidos en el agua, incrementando la turbiedad y sedimentación, lo que se sumará al deterioro de la calidad del hábitat para la fauna y vegetación ribereña. Se considera como un impacto es de carácter negativo y de magnitud menor dada la ausencia de fauna nativa y la baja cobertura de plantas acuáticas en la zona.

##### Etapa de Operación

IBA2: Alteración de hábitat por reducción de caudal.

La extracción de aguas en bocatomas implicará dejar un caudal ecológico que permitirá la sobrevivencia de las especies pero reducirá su habitat disponible.  Este impacto es de carácter negativo, recuperable, permanente, sinérgico y de magnitud baja, debido a la ausencia de fauna íctica nativa.

## Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Humano

Se incluye a continuación la evaluación de los potenciales impactos del proyecto sobre el Medio Humano que abarca los aspectos socioeconómicos, socioculturales, infraestructura y uso de suelo.

Se presenta una descripción de los principales impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos y culturales. La metodología utilizada es la misma adoptada para la identificación de los impactos de los otros componentes que incluye este estudio, sin embargo, la evaluación del área social incorpora, además, la opinión de la población involucrada respecto a las posibles consecuencias del proyecto en su medio ambiente.

### Evaluación de Impactos sobre los Aspectos Socioeconómicos

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.6.1. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre los Aspectos Socioeconómicos para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.6.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioeconómicos

| MEDIO FISICO |  | COMPONENTE Aspectos socioeconómicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del proyecto | ISE1: Mejoramiento temporal de la economía local | Comuna de Los Andes | + | Rev | Tem | Ind | Medio |
| Construcción del proyecto | ISE2: Generación temporal de fuentes de empleo | Comuna de Los Andes | + | Rev | Tem | Dir | Alto |
| ETAPA DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación del proyecto | ISE3: Generación permanente de fuentes de empleo | Comuna de Los Andes | + |  | Per | Dir | Bajo |
| Operación del proyecto | ISE4: Generación de energía eléctrica para el SIC e industria regional. | Industria V región | + | Rev | Per | Dir | Alto |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos durante las distintas etapas del proyecto.

##### Etapa de Construcción

ISE1: Mejoramiento temporal de la economía local.

Durante el período de construcción del proyecto (36 meses) se generará un mejoramiento temporal de la actividad económica a nivel comunal producto de las actividades comerciales y de servicios como consecuencia de las demandas del proyecto, lo que cooperará en la dinamización de la economía de la comuna de Los Andes.

Aunque éste es un impacto de carácter temporal, se valora como altamente positivo. Además, en conjunto con el impacto generación de fuentes de empleo puede tener un efecto sinérgico de gran importancia en la economía local.

ISE2: Generación temporal de fuentes de empleo

Según el cronograma de ejecución del proyecto, el plazo de ejecución de las obras alcanza a 36 meses. Durante este período se generarán fuentes de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Este hecho constituye un beneficio para la población, particularmente de la comuna de Los Andes que presenta un importante déficit ocupacional.

En este sentido es importante considerar que de acuerdo con los antecedentes  existentes (Casen 2000), para la población de 15 años y más existe, para la provincia y la comuna, un total de desocupados de 2.765 personas correspondiente a un 12,7 % de la población.

El empleo se desarrollará principalmente durante el período de construcción de la central, período durante el cual en el máximo se alcanzará alrededor de 1.200 empleos mensuales, con un total de 18.000 hombre/mes (sin incluir profesionales y técnicos) durante todo el desarrollo del proyecto.

De acuerdo a lo señalado, se considera éste impacto como un impacto positivo alto.

##### Etapa de Operación

Se describen a continuación los impactos potenciales del proyecto sobre los aspectos socioeconómicos identificados para la etapa de operación.

ISE3: Generación permanente de fuentes de empleo

El empleo permanente durante la operación de la central, considerando el alto grado de automatismo en la operación existente, será aproximadamente de 30 personas con capacidades en operadores, maquinistas, guardias, jardinero, y aseador.

Esta nueva central será mantenida por el personal de la central Los Quilos, tanto en obras civiles como en equipos eléctricos y mecánicos, lo que significará un aumento en la dotación de personal de alrededor de 10 personas. Por lo tanto, en definitiva el proyecto dará empleo permanente a unas 30 personas calificadas o semi-calificadas, la mayor parte de las cuales deberá ser personal residente en la zona, el cual deberá ser capacitado por la empresa.

De acuerdo a lo señalado, se considera éste impacto como positivo y de importancia baja en su operación.

ISE4: Generación de energía eléctrica para el SIC e industria regional.

Este constituye el impacto más importante del proyecto pues la nueva central permitirá sumar un máximo de 55 MW de potencia a la ya existente, apoyando el abastecimiento de energía eléctrica a las distintas actividades comerciales del sector tales como Chilquinta Los Andes - San Felipe, Fundición Chagres, Cemento Melón y las actividades de la Empresa Minera Codelco- Andina, las que requieren de importantes fuentes energéticas.

### Identificación de Impactos. Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida

#### Identificación y Valorización de Impactos

En la Tabla 6.6.2. a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre los Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.6.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida

| MEDIO HUMANO |  | COMPONENTE: Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del proyecto | ISC1: Alteración temporal de la actividad ganadera de verano | Ganaderos trashumantes del AID | - | Re | Tem | Ind | Bajo |
| Construcción del proyecto Movimiento de vehículos y maquinaria | ISC2: Aumento temporal de tráfico de camiones en el camino internacional | AID y comuna de Los Andes | - | Re | Tem | Dir | Bajo |
| Etapa de Operación |  |  |  |  |  |  |  |
| Camino a la Cámara de carga | ISC3: Generación de acceso a nuevas zonas de veranada | Camino a la Cámara de carga | + | - | Per | Ind | Medio |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre los Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida durante las distintas etapas del proyecto.

##### Etapa de Construcción

ISC1: Alteración temporal de la actividad ganadera de verano.

La construcción de la obra comprende actividades que podrían generar molestias temporales al pastoreo ocasional y en pequeña escala que se desarrolla en las veranadas existentes en algunos sectores del área de influencia del proyecto.

Estas actividades de veranada se desarrollan entre los meses de Noviembre y Abril de cada año principalmente en la parte baja de las Quebradas El Peñón y Ojos de Agua y el sector de la curva 0 de Juncal.

Cabe señalar en relación a esta observación que una vez concluidas las obras, el tránsito por los caminos de servicio será muy reducido; razón por la que no se prevé un trastorno para la actividad pecuaria de veranada en la etapa de operación.

En todo caso, es importante destacar a este respecto que el Proyecto hará aprovechamiento de la época de otoño en la construcción de las obras de Captación en el río, época en que se baja el ganado a la invernada, y el período de primavera y verano en la construcción de las obras de aducción y Casa de Máquinas.

Debido a que las obras no constituirán un impacto permanente y a su temporalidad, se lo califica como negativo de importancia baja.

ISC2: Aumento temporal de tráfico de camiones en el camino internacional

Se producirá ocasionalmente, durante la etapa de construcción, una disminución de la velocidad u obstrucción del tránsito en las vías de acceso desde y hacia la ciudad de Los Andes y Portillo - Argentina, debido al aumento del flujo de vehículos portando material rodante pesado. Este impacto podría producir alteraciones (demoras) en el flujo vehicular.

De acuerdo a los antecedentes antes mencionados, se evaluó éste como un impacto negativo de importancia baja.

##### Etapa de Operación

ISC3: Generación de acceso a nuevas zonas de veranada.

La construcción de camino de servicio a la cámara de carga facilitará el acceso de ganado a pastoreo en las zonas altas que actualmente no son utilizadas por la poca accesibilidad, como por ejemplo el sector de la cancha de esquí. Se considera este impacto como positivo medio.

## Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Cultural y Patrimonial

Se incluye a continuación la evaluación de los potenciales impactos del proyecto sobre el Medio Cultural y patrimonial, el cual incluye Patrimonio Arqueológico y Cultural y  Paisaje y Estética.

### Identificación de Impactos Patrimonio Arqueológico y Cultural

#### Identificación y Valorización de impactos

En la Tabla 6.7.1 a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre el Patrimonio Arqueológico y Cultural para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.7.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Patrimonio Arqueológico y Cultural

| MEDIO Cultural y patrimonial |  | COMPONENTE paisaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del proyecto Construcción del embalse Construcción de canoa en estero Ojos de Agua Botadero B | IAQ1: Posibilidad de alteración del Pucara incaico aledaño al botadero B | Pucara incaico cerca del estero Ojos de Agua | - | Irr | Per | Ind | Bajo |
| Construcción del proyecto Construcción del embalse Botadero E | IAQ2: Posibilidad de daño a animitas | Zona del embalse Botadero E | - | Irr | Per | Ind | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre el Patrimonio Arqueológico y Cultural solo durante la construcción del proyecto.

##### Etapa de Construcción

IP1: Posibilidad de alteración del Pucara incaico aledaño al botadero B.

- Se ha identificado un pucara incaico, con cimientos de recintos cuadrangulares y fragmentos de cerámica incaica en superficie, en el AII del proyecto. Ubicado en el costado sur camino internacional, al este de cafetería y confluencia de río Juncal con el estero. Ojos de Agua (Coordenadas UTM: 6.363.432 N y 390.758 E - sam 56).

Por encontrase frente a la zona definida como Botadero B, lado sur de la ruta internacional, existe un riesgo alto de que este sitio sea perturbado por las faenas, principalmente por los camiones que podrían usar el sector como estacionamiento. Esta alta posibilidad de riesgo hace que este  se defina como impacto negativo bajo.

IP2: Posibilidad de daño a animitas

En el sitio señalado para la construcción del embalse y en la zona definida como  Botadero E, se encuentran animitas que constituye un rasgo de religiosidad popular que debe ser respetado. Se califica este impacto como negativo de magnitud baja.

### Identificación de Impactos. Paisaje y Estética

#### Identificación y Valorización de impactos

En la Tabla 6.7.1 a continuación se consideran las actividades del proyecto y los efectos e impactos que éstas generan sobre el Paisaje para las etapas de construcción y de operación del proyecto.

Tabla 6.7.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Paisaje

| MEDIO Cultural y patrimonial |  | COMPONENTE paisaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | IMPACTO | LOCALIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | Ca | Re | Te | Ti | Mg |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del proyecto | IP1: Alteración temporal de los componentes del Paisaje | AID del proyecto | - | Rec | Tem | Dir | Bajo |
| Etapa de Operación |  |  |  |  |  |  |  |
| Presencia del proyecto | IP2: Intrusión de elementos antrópicos | AID del proyecto | - | Rec | Per | Dir | Bajo |

*:CRITERIOS DE VALORIZACIÓN: Ca= Carácter (+,-); Re= Reversibilidad (Reversible, Recuperable, Irrecuperable); Te= Temporalidad (Temporal, Permanente); Ti=Tipo (Directo Indirecto Sinérgico Acumulativo) ; Mg= Magnitud (Alto, Medio, Bajo,)

#### Descripción de Impactos

A continuación se describen los impactos identificados sobre el paisaje durante las etapas del proyecto.

##### Etapa de Construcción

IP1: Alteración temporal de los componentes del Paisaje

Las acciones de construcción del proyecto implican cambios temporales en el paisaje actual del territorio, (relieve, vegetación, agua, etc) provocando un cambio en las condiciones de visualización a nivel de cuenca visual (ángulos de incidencia visual; intervisibilidad, etc.) y en las características cromáticas, de textura y forma del paisaje existente.  Se considera un impacto negativo de baja magnitud por su temporalidad.

IP2: Intrusión de Elementos Antrópicos

Este impacto se produce por la intrusión visual de estructuras ajenas a la configuración natural provocando una perdida de naturalidad o del valor tradicional. La incorporación de dichos elementos alteran las características originales del paisaje al modificar la percepción espacial, provocar contraste y cambiar los patrones estéticos de visualización mediante el aumento de formas y líneas de carácter geométrico, que son disonantes con las formas existentes. Estos elementos corresponden a las bocatomas, embalse, las canoas de cruce sobre los esteros Ojos de Agua y El Peñón, y la Tubería de presión.

El impacto se ha considerado de baja magnitud y de carácter negativo, debido al valor medio que obtiene el recurso.

## Definición de Impactos Significativos

Se incluye a continuación los listados que resumen de los impactos ambientales identificados para la etapa de Construcción y para la etapa de Operación, organizados por componente y jerarquizados según los criterios definidos en la metodología.

### Calificación de Impactos, Etapa de Construcción

La Tabla 6.8.1 corresponde a una tabla resumen de los potenciales impactos definidos para la etapa de construcción. En dicha tabla se observa lo siguiente:

- Se generarán 2 impactos positivos asociados a los aspectos socioeconómicos.

- Se generará un total de 14 impactos negativos. De éstos impactos negativos:

- 1 corresponde a un impacto negativo significativo por pérdida de fauna con problemas de conservación.

- 2 corresponden a impactos negativos medios por efectos de disminución de la flora y vegetación.

- 11 corresponden a impactos menores  asociados a deterioro temporal de la calidad del aire (1), de las aguas (1) y del suelo (1), también por generación de ruido  (1) y efectos sobre la fauna terrestre y acuática (2). Otros 2 se refieren a efectos temporales sobre la calidad de vida, dos por riesgos al patrimonio cultural y 1 por alteración del paisaje.

Tabla 6.8.1: Calificación de Impactos, Etapa de Construcción

| Componente | impacto | localización | calificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad del Aire | IA1: Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado y gases | Zona del embalse Bocas de túneles y zona de by pass de esteros Zona de casa de máquinas y subestación Zona cámara de carga Caminos de acceso | Negativo Menor |
| Aspectos Hídricos | IH1: Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero Ojos de Agua y el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | Negativo Menor |
| Edafología | IE3: Compactación del suelo. | Zona del embalse Zona de instalación de faenas Caminos de acceso Botaderos | Negativo Menor |
| Ruido | IR1: Aumento temporal de los niveles de inmisión por tronaduras en la boca de los túneles. | Sector inicio Túnel 1 Sector Ojos de Agua Sector cámara de carga | Negativo Menor |
| Flora y Vegetación | IV1: Pérdida de cobertura vegetal | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Zona de instalación de torres de alta tensión | Negativo Medio |
|  | IV2: Pérdida de ejemplares de especies de flora con problemas de conservación | Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización cámara de carga | Negativo Medio |
| Fauna | IF1: Alteración de hábitat para fauna por reducción de la cobertura vegetal. | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | Negativo Menor |
|  | IF2: Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | Negativo Significativo |
| Flora y Fauna Acuática | IBA1:. Alteración temporal de hábitat para flora y fauna acuática por alteración de los cauces y de la calidad del agua | Río Juncalillo Río Juncal, Estero Ojos de Agua Estero El Peñón | Negativo Menor |
| Aspectos Socio-económicos | ISE1: Mejoramiento temporal de la economía local | Comuna de Los Andes | Positivo Medio |
|  | ISE2: Generación temporal de fuentes de empleo | Comuna de Los Andes | Positivo Significativo |
| Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida | ISC1: Alteración temporal de la actividad ganadera de verano | Ganaderos trashumantes del AID | Negativo Menor |
|  | ISC2: Aumento temporal de tráfico de camiones en el camino internacional | AID y comuna de Los Andes | Negativo Menor |
| Patrimonio Arqueológico y Cultural | IAQ1: Posibilidad de alteración del Pucara incaico aledaño al botadero B | Pucara incaico cerca del estero Ojos de Agua | Negativo Menor |
|  | IAQ2: Posibilidad de daño a animitas | Zona del embalse Botadero E | Negativo Menor |
| Paisaje | IP1: Alteración temporal de los componentes del Paisaje | AID del proyecto | Negativo Menor |

### Calificación de Impactos, Etapa de Operación

La Tabla 6.8.2 corresponde a una tabla resumen de los potenciales impactos definidos para la etapa de operación.  En dicha tabla se observa lo siguiente:

- Se generarán 3 impactos positivos asociados a los aspectos socioeconómicos.

- Se generará un total de 4 impactos negativos. De éstos impactos negativos son todos menores y  2 de ellos se asocian a efectos sobre los ríos y esteros, 1 a efectos  sobre la flora y fauna acuática y 1 a efectos sobre el paisaje. :

Tabla 6.8.2: Calificación de Impactos Etapa de Operación y Mantenimiento

| Componente | impacto | localización | calificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspectos Hídricos | IH2: Reducción del perímetro mojado de losríos por cambio en el patrón de escurrimiento natural de las aguas superficiales. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | Negativo Menor |
|  | IH3: Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de limpieza y purga de los desarenadores. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Junalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | Negativo Menor |
| Flora y Fauna Acuática | IBA2: Alteración de hábitat por reducción de caudal. | Río Juncalillo desde bocatoma hasta junta con Juncal Río Juncal desde bocatoma hasta junta con el río Blanco Estero El Peñón hasta junta con Juncal | Negativo Menor |
| Aspectos Socio-económicos | ISE3: Generación permanente de fuentes de empleo | Comuna de Los Andes | Positivo Menor |
|  | ISE4: Generación de energía eléctrica para el SIC e industria regional. | Industria V región | Positivo Significativo |
| Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida | ISC3: Generación de acceso a nuevas zonas de veranada | Camino a la Cámara de carga | Positivo Medio |
| Paisaje | IP2: Intrusión de elementos antrópicos | AID del proyecto | Negativo Menor |

## Areas de Riesgos o Contingencias

Se incluye a continuación la definición de las áreas donde pueden generarse riesgos o contingencias sobre la población y/o el medio ambiente, con la ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales, el desarrollo de actividades humanas, la ejecución del proyecto y/o la combinación de ellos.

### Metodología

Las Areas de Riesgo o Contingencias para el Proyecto Central Hornitos se definen en función de las características de los distintos componentes ambientales, definidos en la línea de base y su relación con las obras del proyecto.

Estas áreas de riesgo o contingencias se definen sobre la base de la identificación de aquellas áreas donde se puedan generar efectos del proyecto sobre el entorno ambiental, asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales, al desarrollo de actividades humanas riesgosas y/o la combinación de ellos.

Es importante considerar que  para los términos del presente EIA, Riesgo o Contingencia Ambiental se define como:

“La ocurrencia de fenómenos eventos o sucesos no planificados (sin una certeza de ocurrencia) que puedan tener o no efectos adversos sobre el proyecto, o que se deriven de éste afectando como consecuencia al medio ambiente en forma negativa.  El riesgo en si mismo, es la mayor o menor probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe natural, biótica o social, debido a la activación de algún proceso no deseado (MOPT, 1992)”.

En este contexto, los riesgos  o contingencias más importantes son los que tienen efectos sobre el entorno natural (particularmente sobre el sistema físico, los ecosistemas y especies con problemas de conservación) y sobre el entorno humano (entendido como efectos sobre salud y calidad de vida de la población).

Por su parte, las zonas de riesgo corresponden a áreas factibles de ser afectadas por los riesgos identificados para cada uno de los elementos ambientales, y definidos en relación con su localización geográfica, e indicada como tramo, sector, coordenadas, etc.

Se incluye a continuación el listado por componente de las principales zonas de riesgo o contingencias  ambientales identificadas en el marco del presente estudio.

### Definición de Areas de Riesgo o Contingencia Ambiental

Las zonas de riesgo ambiental determinadas para el sistema ambiental en el área de influencia del proyecto  se describen en la Tabla 6.9.1 incluida a continuación.

Tabla 6.9.1: Zonas de Riesgo Ambiental Relacionadas con el Proyecto

| COMPONENTE | ETAPA | ZONA DE RIESGO | AGENTES | TIPO DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO FÍSICO |  |  |  |  |
| Aire | Construcción | Zona de movimiento de vehículos y maquinaria | Accidentes por incendios de vehículos o por vehículos en mal estado | RA1: Contaminación temporal del aire por emisiones humos y/o de gases de combustión de vehículos en mal estado o por situaciones de accidentes con incendios de vehículos |
|  |  | Túneles de aducción de la central | Falla en los sistemas de ventilación del túnel durante su construcción | RA2: Riesgo a las personas que trabajan en los túneles por fallas en la ventilación |
| Hidrología | Construcción | Río Juncal Río Juncalillo Estero Ojos de Agua Estero El Peñón | Derrames accidentales de combustibles al agua durante las faenas de construcción | RH1: Contaminación temporal de las aguas por grasas aceites e hidrocarburos debido a derrames accidentales a los cursos de agua durante las faenas. |
|  |  |  | Descargas accidentales de residuos sólidos en los cauces durante las faenas de construcción. | RH2 Contaminación y posibles alteraciones morfológicas de los cauces por descargas de escombros o rocas que podrían deteriorar la calidad de las aguas u obstruir los cauces |
| Geomorfología, Geología | Construcción | Zona de construcción de Túneles | Fallas, rocas de mala calidad geotécnica y caída de bloques aislados. | RG1: Ocurrencia de derrumbes en los túneles |
| Edafología | Construcción | Area de faenas Caminos de acceso a faenas | Descargas accidentales de combustibles u otras sustancias contaminantes al suelo | RE1: Contaminación de suelos por derrames de combustibles, aceites y otros, |
| MEDIO BIOTICO |  |  |  |  |
| Vegetación y Flora | Construcción | Zona con presencia de matorral esclerófilo Zona reserva Río Blanco | Presencia y actividades humanas | RV1: Posibilidad de generar incendios en zonas forestales por fogatas, cigarrillos vehículos u otras actividades asociadas a las faenas y a la presencia de personas en el área del proyecto |
| Fauna Terrestre | Construcción | Toda el AID del proyecto | Presencia y actividades humanas | RF1: Caza no autorizada de aves y zorros por personal en faenas |
| MEDIO HUMANO |  |  |  |  |
| Infraestructura | Construcción | Infraestructura de industrias, viviendas y vial en el área de desarrollo de faenas | Accidentes viales durante la construcción del proyecto | RI1: Daño accidental a infraestructura existente en el área del proyecto |
| MEDIO CONSTRUIDO Y PATRIMONIAL |  |  |  |  |
| Arqueología | Construcción | Toda el AID del proyecto | Excavaciones en sitios in evidencia superficial | RAR1: Hallazgo de sitios arqueológicos no detectados por la inspección superficial |