CAPÍTULO 4

### CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

### (LÍNEA BASE)

  - Presentación

En conformidad con el Artículo 12 letra c) de la Ley Nº 19.300 y el Artículo 12 letra e) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), en este capítulo se define el área de influencia de los elementos y componentes ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), los que en consideración al Artículo 11 de la Ley Nº 19.300, dieron origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

El Artículo 12 letra f) del RSEIA indica que se debe describir el área de influencia del proyecto y hacer una caracterización de los elementos ambientales que podrían ser afectados por el proyecto.  Para el proyecto objeto de este EIA, el principal elemento ambiental que será afectado es el aire en su calidad y en el aumento de la presión sonora, presentando así uno de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Para comprender el ambiente donde se emplaza el proyecto, a pesar que algunos elementos ambientales no serán afectados, se presenta una descripción de cinco elementos del Medio Físico (geológico, geomorfológico, suelos, aguas y aire), de dos elementos del Medio Biótico (vegetación y fauna), de dos elementos del Medio Humano (población, planificación territorial), de tres elementos del medio Construido (equipamiento, infraestructura y actividades económicas), del Patrimonio Cultural y del Paisaje.  En las Tablas 4.1 y 4.2 se detallan los componentes de cada uno de estos elementos, los que serán analizados en la línea base.

4.2  Definición del área de influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto establece los límites en que las obras y actividades del proyecto afectarán positiva o negativamente a los elementos del ambiente.

En la Tabla 4.1 se define el área de influencia de los elementos y componentes ambientales que se verán afectados por el proyecto de Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

| Tabla 4.1 | Definición del área de influencia de los elementos y componentes que se verán afectados por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento |  | Área de influencia |
| Medio Físico |  |  |
| - Aguas |  | Puntos de contacto con la napa subterránea (pozos de agua) y punto de descarga de los efluentes líquidos al río Aconcagua. |
| - Aire |  | Calidad del aire: valle de Quillota. |
|  |  | Ruido: 1.000 metros alrededor del proyecto. |
| Medio Biótico |  |  |
| - Vegetación |  | Área de emplazamiento de la plataforma. |
| Medio Humano y Construido |  |  |
| - Población - Actividades económicas |  | El área de influencia se concentra mayoritariamente sobre la comuna de Quillota, y en menor medida se extiende al resto de las comunas de la provincia de Quillota. |

Elaboración:  INGENDESA.

En la Tabla 4.2 se define el área de descripción de los elementos y componentes ambientales que conforman el entorno del proyecto, pero no se verán afectados por la realización de éste.

| Tabla 4.2 | Definición del área de descripción de los elementos y componentes que conforman el entorno del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), que no se verán afectados por la ejecución de éste |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento |  | Área de descripción |
| Medio Físico |  |  |
| - Geología |  | Valle de Quillota. |
| - Geomorfología |  |  |
| - Suelos |  |  |
| - Aguas |  | Hidrografía: valle de Quillota. |
| - Aire |  | Clima: provincia de Quillota. |
| Medio Biótico |  |  |
| - Fauna |  | Valle de Quillota. |
| Medio Humano y Construido |  |  |
| - Equipamiento - Infraestructura - Planificación territorial |  | El área de influencia se concentra mayoritariamente sobre la comuna de Quillota, y en menor medida se extiende al resto de las comunas de la provincia de Quillota. |
| - Patrimonio cultural |  | Hasta 1.000 m de radio en torno al proyecto. |
| - Paisaje |  | El área de descripción corresponde a la Cuenca Visual que se observa desde el emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Se entiende como tal la superficie del territorio vista desde un punto de observación determinado en terreno. |

Elaboración:  INGENDESA.

  - Medio Físico

## 4.3.1	 Geología

A nivel general, el área circundante a la central San Isidro presenta una topografía de niveles aterrazados y lomajes suaves, donde la diferencia de altura entre los puntos más altos y los más bajos, en general, es inferior a 250 m.

Las rocas de la zona en su mayor parte corresponden a una porción de un gran cuerpo intrusivo granítico. En algunas áreas existen rocas sedimentarias y lavas más antiguas que fueron intruídas y metamorfizadas por el intrusivo aludido.

Las terrazas están constituidas principalmente por grava gruesa, con matriz de finos cuyo grado de cohesión aumenta con la profundidad. Los clastos corresponden principalmente a andesitas porfíricas y muchos de ellos están muy descompuestos por meteorización.

A nivel local, el área se encuentra enmarcada en rocas metamórficas, principalmente gneisses, esquistos y micasitas correspondientes a basamento cristalino, de probable edad paleozoica.

Las rocas que se encuentran fuertemente plegadas, presentan una orientación predominante este-oeste, con inclinaciones fuertes hacia el sur y han sido intruídas por rocas dioríticas a graníticas correspondientes al Batolito de la Costa de edad mesozoica.

El área ha sido atravesada por un conjunto de fallas WNW-ESE y NNE-SSW, que son las que controlan los valles del río Aconcagua y del estero Limache y sus afluentes más importantes, como el estero Lliu-lliu.

Desde el punto de vista geotécnico, el sector del proyecto muestra un comportamiento estable, dado que no se observa reactivación del sistema de fracturamiento que la afecta.

En resumen, el sitio de emplazamiento para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) está compuesto por un conjunto de rocas metamórficas paleozoicas, intruídas por rocas dioríticas a graníticas mesozoicas, que han sido afectadas por un conjunto de fallas orientadas principalmente de acuerdo a un par de sistemas macroestructurales que controlan los valles del río Aconcagua, del estero Limache y sus principales afluentes.  Además, se considera que el área presenta un comportamiento geotécnico estable y que su alto nivel de aguas subterráneas está relacionado con la escasez de sedimentos y las características arcillosas que muestra el suelo, producto de la meteorización de los esquistos y las micacitas que forman la roca fundamental.

La Figura 4.1 muestra la estructura geológica para el área del proyecto.

insertar figura 4.1

## 4.3.2	Geomorfología

- En forma general, el área de influencia del proyecto queda ubicada en la tercera región geomorfológica en la primera zona inmediatamente al sur del río Aconcagua, límite meridional de la segunda región.

- Geológicamente esta región está formada por rocas graníticas del paleozoico, sedimentos lacustres y glaciales, incluyendo sedimentos de terrazas marinas, depósitos de pie de monte de posible edad terciaria (cuaternario y en parte terciario).

- En la conformación zonal de esta región se distinguen los siguiente cuadros morfológicos:

- En el oeste: las planicies litorales, unas de abrasión y otras de sedimentación marina y fluvio-marina; y

- Al este: la cordillera de la Costa, activamente meteorizada levantándose con un aspecto de muro en el sector septentrional.

- Dentro de la cordillera de la Costa aparece un tercer rasgo geomorfológico referente a la presencia de cuencas graníticas y otras de relleno aluvial reciente. Algunas de estas cuencas son marginales al Llano Central y otras visan al oeste.

- La Figura 4.2 muestra un perfil transversal tipo de la morfología de la zona y la Figura 4.3, muestra la geología del área de estudio.

- insertar figuras 4.2

- insertar figura 4.3

- Dentro del área de emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), es posible distinguir tres unidades geomorfológicas:

- Terrazas aluviales recientes:  corresponde a la superficie de deposición baja del río Aconcagua y el estero San Isidro. Desde el punto de vista de la topografía, ésta se caracteriza por ser plana a ligeramente ondulada. El substrato de esta unidad se encuentra constituido por gravas redondeadas de composición petrográfica mixta, sin meteorización y con matriz de arena lavada.

- Terrazas remanentes:  corresponde a terrazas aluviales antiguas. Ocupan una posición más alta respecto a las terrazas aluviales recientes. Presentan una topografía plana a suavemente inclinada en los sectores de contacto con las formaciones coluviales.

- Depósitos lacustres:  constituye un plano depositacional de tipo lacustrino, se presenta como una unidad de topografía plana y deprimida, situada en el margen sur del río Aconcagua, entre la localidad de San Pedro y los terrenos de la actual central San Isidro.

- En resumen, el área circundante al proyecto queda contenida en el Paleozoico con intrusivos del cuaternario, zonas adyacentes de rocas sedimentarias de Plioceno, rocas graníticas del Jurásico, pizarras y cuarcitas del Paleozoico Inferior, fuertemente influidas por la proximidad del río Aconcagua en su parte final de su desembocadura al mar.

- 4.3.3	Suelos

La descripción de los suelos encontrados en el área de estudio se ha basado en caracterizar sus propiedades físico-químicas y su capacidad de uso. A partir de esta información se puede determinar el grado de impacto que, potencialmente, provocará la ampliación de la plataforma del proyecto.

El proyecto se desarrollará en una zona caracterizada principalmente por ser un sector plano, con suelo principalmente de origen depositacional a orillas del río Aconcagua.

Para realizar la caracterización de los suelos en el área del proyecto, se utilizó información contenida en el estudio Proyecto Aerofotogramétrico Chile/OEA/BID, 1962, y el estudio Agrológico de los valles de Aconcagua, Putaendo, La Ligua y Petorca en la V Región (IREN, 1985), además de visitas a terreno.

Los resultados obtenidos, permitieron caracterizar los suelos desde el punto de vista de sus características físico-químicas, como de su uso potencial.

      - Uso del suelo

Son suelos que presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden ser buenas para algunos de ellos.  La topografía varía de plana a moderadamente inclinada, dificultando severamente el regadío por tendido; la permeabilidad varía de lenta a muy rápida.  Sus limitaciones más corrientes se refieren a su topografía moderadamente ondulada, baja profundidad, estructura y textura desfavorables en términos agrícolas y baja capacidad de retención de agua.  Estos suelos requieren prácticas moderadas de conservación y manejo.  Son suelos arables.

4.3.3.2	Caracterización del suelo

Los suelos naturales del sector son sedimentarios, de origen aluvial, que se presentan en formas aterrazadas.  Su textura es franco arenosa en la superficie y arenosa francosa en profundidad.  Son suelos con una profundidad entre 30 y 50 centímetros.  La topografía es plana, la permeabilidad es buena y el drenaje es excesivo.  Son pedregosos en la superficie y en todo el perfil.  El uso de la tierra en estas características corresponde a cultivos hortícolas y en algunos sectores a empastadas de alfalfa (que es el caso del emplazamiento para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)).  Las obras del proyecto se instalarán sobre una plataforma de material fluvial compactado.

4.3.4	Aguas

4.3.4.1	Hidrografía

        - Caracterización hidrográfica del río Aconcagua

La hoya del río Aconcagua se desarrolla en el extremo sur de la zona de los valles transversales o semiárida, en la Región de Valparaíso.  Su rumbo general es de este a oeste.  Sus afluentes más caudalosos los recibe por su ribera norte.  Todos sus tributarios formativos asientan sus cabeceras en el interior de la cordillera andina, en un sector donde ésta alcanza elevaciones excepcionales, como son los cerros Juncal (6.110 m), Alto de los Leones (5.440 m) y el macizo del Aconcagua (7.021 m).

Uno de los principales afluentes del río Aconcagua en su zona alta es el río Juncal, el cual es alimentado principalmente por el ventisquero Juncal Norte, numerosos arroyos-torrentes y el desagüe de la laguna Del Inca.  Otro afluente importante es el río Blanco, el cual proviene desde el displuvio con el río Mapocho.

Aguas abajo de la ciudad de Los Andes, el río Aconcagua recibe aportes principalmente de los ríos Colorado y Putaendo y del estero Pocuro.

En el curso inferior, entre la Calera y el océano Pacífico, los únicos afluentes de importancia son los esteros El Cobre, San Isidro y Limache.

El estero Limache se une al río Aconcagua a sólo ocho kilómetros de la desembocadura en el Pacífico, vale decir, a más de 10 km aguas abajo del área de influencia del proyecto.

El régimen del río Aconcagua es mixto; presenta crecidas importantes con las lluvias de invierno y en primavera y principios de verano, debido a los deshielos.  Los ríos tributarios de alta cordillera Juncal, Blanco y Putaendo obedecen a un régimen preponderantemente nival; en cambio, los de la cuenca baja son típicamente pluviales.  Así se explica que las mayores crecidas de la cuenca alta y media son de tipo nivoso, y en el curso inferior, de La Calera a la desembocadura, las mayores crecidas provienen de las lluvias de invierno.

La Figura 4.4 muestra la hidrografía de la cuenca del río Aconcagua.

insertar figura 4.4

4.3.4.2	Calidad del agua superficial

En la zona de emplazamiento del proyecto existe una diversificación en el uso del suelo.  Entre estos usos destacan los núcleos poblados, agrícola e industrial.  Esta situación conlleva a un intenso uso de los ríos y recursos hídricos, ya sea como fuente de agua potable, regadío o como curso receptor de descargas de residuos líquidos, tanto domésticos como industriales.

        - Información bibliográfica

La demanda de agua tanto para riego como para la industria, minería y población supera los 500 millones de m3 al año, concentrándose principalmente en la zona media e inferior del valle.  Los recursos disponibles para satisfacer esta demanda de agua provienen tanto de los cauces superficiales como de aguas subterráneas.

Los contaminantes provienen de la actividad doméstica, agrícola e industrial que se desarrolla en el entorno. La descarga de residuos industriales líquidos (RILes) incrementa la contaminación industrial y minera que afecta directamente al río Aconcagua.  De acuerdo al catastro realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las comunas que presentan mayor porcentaje de descarga de residuos líquidos son Quillota y Con-cón.

Las descargas al río Aconcagua de aguas servidas domésticas sin tratamiento previo, constituye el problema ambiental más relevante del valle del Aconcagua.  La cobertura de alcantarillado de las ciudades en torno a este curso de agua alcanzaba en 1992 el 79,2%, con un volumen total aproximado de desechos de 16.535.000 m3.

De acuerdo a los datos de ESVAL S.A., en 1998 localidades como Putaendo y San Esteban, tenían menos de un 30% de cobertura de alcantarillado.  En tanto, el sector de Rinconada, no tenía conexión al sistema.  En estas localidades se descargan las aguas servidas a pozos negros, fosas sépticas o directamente al río Aconcagua.

Las provincias que presentan mayor cantidad de hectáreas contaminadas por aguas servidas son San Felipe, Quillota y Los Andes.  De acuerdo a las proyecciones de ESVAL S.A., esta contaminación debiera reducirse, ya que se construirán plantas de tratamiento.  Sin embargo, no hay que olvidar que aún un porcentaje importante de las viviendas de la zona no está conectada al sistema de alcantarillado.

La Tabla 4.3 muestra valores característicos históricos de la calidad físico-química de las aguas del río Aconcagua en ciertos sectores.

| Tabla 4.3 | Valores físico-químicos característicos en cuatro puntos del río Aconcagua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro |  | Lugar | Fecha |  |  |  |  |  | Prom. |
|  |  |  | Feb. 84 | Feb. 85 | Feb. 86 | Feb. 87 | Feb. 88 | Feb. 89 |  |
| Conductividad |  | Chacabuquito | 300 | 256 | 390 | 306 | 273 | 438 | 327 |
|  |  | San Felipe | 267 | 300 | 451 | 324 | 290 | 438 | 359 |
|  |  | Romeral | 477 | 397 | 545 | 420 | 410 | 395 | 441 |
|  |  | Pte. Colmo | 421 | 422 | 566 | 511 | 420 | 574 | 486 |
| Calcio (mg/l) |  | Chacabuquito | 31,5 | 41,5 | 64,1 | 55,1 | -- | -- | 48,0 |
|  |  | San Felipe | 35,9 | 46,1 | 70,1 | 59,3 | -- | -- | 52,9 |
|  |  | Romeral | 71,7 | 56,9 | 78,8 | 69,5 | -- | -- | 69,2 |
|  |  | Pte. Colmo | 54,9 | 56,1 | 60,3 | 73,5 | -- | -- | 61,3 |
| pH |  | Chacabuquito | 8,1 | 8,1 | 8,05 | 7,65 | 7,75 | 7,85 | 7,92 |
|  |  | San Felipe | 8,05 | 7,95 | 7,75 | 7,55 | 7,85 | 8,05 | 7,87 |
|  |  | Romeral | 8,25 | 8,65 | 8,35 | 7,55 | 8,45 | 7,83 | 8,18 |
|  |  | Pte. Colmo | 8,8 | 9,1 | 8,85 | 7,85 | 8,95 | 8,13 | 8,61 |
| % Sodio |  | Chacabuquito |  |  |  |  |  |  | 13,9 |
|  |  | San Felipe |  |  |  |  |  |  | 10,9 |
|  |  | Romeral |  |  |  |  |  |  | 10,9 |
|  |  | Pte. Colmo |  |  |  |  |  |  | 16,6 |
| Sodio (mg/l) |  | Chacabuquito | 24,1 | 6,9 | 9,43 | 7,59 | 5,5 | 9,2 | 10,45 |
|  |  | San Felipe | 6,44 | 7,35 | 11,5 | 8,28 | 6,9 | 12,4 | 8,81 |
|  |  | Romeral | 5,06 | 12,6 | 15,6 | 12 | 11 | 17 | 12,21 |
|  |  | Pte. Colmo | 13,8 | 16,6 | 22,5 | 17 | 12,9 | 26,2 | 18,17 |
| Boro (mg/l) |  | Chacabuquito |  |  | 0,04 |  | 0,7 | 0,41 | 0,38 |
|  |  | San Felipe |  |  | 0 |  | 0,89 | 0,36 | 0,42 |
|  |  | Romeral |  |  |  |  | 0,63 | 0,23 | 0,43 |
|  |  | Pte. Colmo |  |  | 0,12 |  | 0,55 | 0,18 | 0,28 |
| Magnesio (mg/l) |  | Chacabuquito | 7,05 | 2,43 | 5,35 | 2,43 |  |  | 4,32 |
|  |  | San Felipe | 5,11 | 3,65 | 6,08 | 4,98 |  |  | 4,96 |
|  |  | Romeral | 12,2 | 8,51 | 12,4 | 5,59 |  |  | 9,68 |
|  |  | Pte. Colmo | 12,8 | 8,51 | 8,87 | 10 |  |  | 10,05 |
| SAR |  | Chacabuquito |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
|  |  | San Felipe |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | Romeral |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | Pte. Colmo |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
| Potasio (mg/l) |  | Chacabuquito | 3,52 | 1,56 | 2,35 | 1,96 | 1,0 | 2,3 | 2,12 |
|  |  | San Felipe | 4,69 | 1,96 | 2,74 | 1,96 | 1 | 2,6 | 2,49 |
|  |  | Romeral | 2,74 | 2,35 | 2,74 | 2,35 | 1,5 | 1,7 | 2,23 |
|  |  | Pte. Colmo | 2,74 | 4,69 | 3,91 | 3,52 | 1,8 | 3,3 | 3,33 |

Fuente: EIA central San Isidro.

Nota: SAR = Razón de adsorción de sodio

En general, el río Aconcagua no presenta problemas graves de calidad del agua, debido a su alto caudal.  Sin embargo, recibe las aguas servidas, sin tratar, de los centros poblados de Los Andes, San Felipe y La Calera, por lo que presenta relativamente altos recuentos microbiológicos.

        - Información de terreno

De acuerdo a la caracterización físico-química realizada a las aguas del río Aconcagua (ver Anexo H), se puede concluir que la mayoría de los parámetros muestreados cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Para los monitoreos realizados a las aguas servidas de la actual Central a partir de febrero del 2003, se consideró además el D.S. N° 46/02 del mismo Ministerio, fecha de entrada en vigencia de dicho decreto.  Dicho muestreo se realizó en dos puntos del río y en diferentes fechas, uno aguas arriba y el otro aguas abajo del punto de descarga de la actual central San Isidro.

Es considerable la superación de la norma establecida para el parámetro Coliformes Fecales que contiene el río Aconcagua y que es arrastrado desde aguas más arriba, en algunos casos la norma es superada hasta en 3,5 veces.

En el Anexo H se encuentran los resultados obtenidos de la caracterización físico-química de las aguas del río Aconcagua en diferentes meses de 2002 y 2003.  Los puntos de muestreo corresponden a aguas arriba, aguas abajo y en el punto de descarga de los RILes de la central San Isidro.

        - RILes de la actual Central San Isidro

En el Anexo H, se encuentran los resultados obtenidos de la caracterización de los RILes de la actual central San Isidro en diferentes meses de 2002 y 2003.

La Tabla 4.4 muestra la calidad de los RILes descargados al río Aconcagua, producto de los procesos operativos de la actual central San Isidro.  En dicha tabla se observa que ningún parámetro sobrepasa la norma del Decreto Supremo Nº 90/00, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Tabla 4.4 | Descarga de aguas industriales de la actual central San Isidro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro |  | Unidad | Promedio febrero-abril 2002 | Promedio enero-junio 2003 | Decreto Supremo N° 90/00 |
| pH |  | -- | 8,36 | 8,2 | 6,0-8,5 |
| Temperatura |  | °C | 20,8 | 26,1 | 35 |
| Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/l | <10 | <21 | 80 |
| Aceites y Grasas |  | mg/l | <5 | <5 | 20 |
| Hidrocarburos Fijos |  | mg/l | <5 | <5 | 10 |
| DBO5 |  | mg/l | <2,4 | 1,5 | 35 |
| Arsénico |  | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
| Cadmio |  | mg/l | <0,01 | <0,005 | 0,01 |
| Cianuro |  | mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,2 |
| Cobre total |  | mg/l | <0,05 | <0,05 | 1,0 |
| Cromo Hexavalente |  | mg/l | <0,05 | <0,01 | 0,05 |
| Fósforo |  | mg/l | <1 | <1 | 10 |
| Mercurio |  | mg/l | <0,001 | <0,0005 | 0,001 |
| Molibdeno |  | mg/l | <0,02 | <0,01 | 1 |
| Níquel |  | mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,2 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl |  | mg/l | 10,5 | 12,8 | 50 |
| Plomo |  | mg/l | <0,05 | <0,02 | 0,05 |
| Sulfatos |  | mg/l | 954 | 663 | 1.000 |
| Sulfuros |  | mg/l | <1 | <0,5 | 1 |
| Zinc |  | mg/l | 0,22 | 0,28 | 3 |
| Triclorometano |  | mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,2 |
| Coliformes fecales |  | NMP/100 ml | <1,7 | <3,5 | 1.000 |
| Hierro disuelto |  | mg/l | <0,13 | <0,1 | 5 |
| Manganeso |  | mg/l | <0,06 | <0,06 | 0,3 |
| Aluminio |  | mg/l | <1 | <1 | 5 |
| Boro |  | mg/l | <0,5 | <0,5 | 0,75 |
| Cloruros |  | mg/l | 86 | 70 | 400 |
| Indice de Fenol |  | mg/l | <0,002 | <0,002 | 0,5 |
| Fluoruro |  | mg/l | <0,23 | 0,25 | 1,5 |
| Pentaclorofenol |  | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,009 |
| Poder espumógeno |  | Mm | <5 | <5 | 7 |
| Selenio |  | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Tetracloroeteno |  | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,04 |
| Tolueno |  | mg/l | <0,05 | <0,05 | 0,7 |
| Xileno |  | mg/l | <0,05 | <0,05 | 0,5 |

Fuente: Laboratorio CIMM.

DBO5: Demanda biológica de oxígeno en 5 días

El caudal de descarga promedio entre marzo y agosto del 2003 fue de 53,87 m3.

4.3.4.3	Calidad de aguas subterráneas

En general, para la cuenca del río Aconcagua y sus respectivas napas, el agua es apta para riego, con valores de sodio y boro en niveles tolerables.  Se detecta nitrato en algunos sectores, pero en niveles bajos.  Dada su evolución natural, las aguas se clasifican como duras.  No existen antecedentes respecto a elementos nocivos.

En la desembocadura del río Aconcagua existen antecedentes que indican contaminación por intrusión salina, atribuible tanto a condiciones naturales como a la explotación de los acuíferos (en menor grado).3

La Tabla 4.5 presenta las características físico-químicas de las aguas subterráneas de los pozos existentes en los terrenos de la actual central San Isidro.

| Tabla 4.5 |  | Datos históricos de la composición química del agua de pozos existentes en los terrenos de la actual central San Isidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | pH | Conductividad | Turbidez | Sólidos totales disueltos | Alcalinidad total | Dureza total | Dureza cálcica | Dureza magnésica | Hierro soluble | Hierro total | Cloruros | Sulfato | Sílice |
|  |  | (Mmhos/cm) | (FTU) | (ppm) | (ppm CaCO3) | (ppm CaCO3) | (ppm CaCO3) | (ppm CaCO3) | (ppm Fe) | (ppm Fe) | (ppm Cl-) | (ppm SO4) | (ppm SiO2) |
| 13/11/98 | 7,13 | 740 | 1 | 370 | 250 | 368 | 288 | 80 | 0,2 |  |  |  | 23,9 |
| 17/11/98 | 7,47 | 764 | 1 | 382 | 202 | 408 | 308 | 100 |  |  | 29,5 |  | 23,8 |
| 3/12/98 | 7,37 | 802 | 3 | 401 | 300 | 400 | 315 | 85 |  | 0,29 | 30 |  | 24,7 |
| 11/01/99 | 7,09 | 867 |  | 434 | 223 | 404 | 308 | 96 |  |  |  |  | 24 |
| 14/05/99 | 7 | 1090 |  | 545 | 190 | 340 | 280 | 60 | 0,04 |  | 35,5 | 335 | 24 |
| 19/10/99 | 7 | 1040 |  | 520 | 210 | 470 | 350 | 120 | 0,04 |  | 42,6 | 360 | 22,3 |
| 2/11/99 | 7,07 | 1006 |  | 503 | 210 | 440 | 340 | 100 | 0,06 |  | 35,5 | 315 | 22,7 |
| 8/11/99 | 7 | 990 |  | 495 | 200 | 450 | 330 | 120 | 0,05 |  | 35,5 | 300 | 22 |
| 16/12/99 | 7,08 | 914 |  | 457 | 200 | 430 | 310 | 120 | 0,04 |  | 35,5 | 295 | 22 |
| 11/01/00 | 7,2 | 646 |  | 323 | 200 | 390 | 290 | 100 | 0,04 |  | 35,5 | 245 | 22,7 |
| 11/02/00 | 7,14 | 915 |  | 458 | 200 | 400 | 320 | 80 | 0,04 |  | 39 | 245 | 23,7 |
| 25/02/00 | 7,3 | 915 |  | 458 | 200 | 420 | 340 | 80 | 0,02 |  | 39 | 280 | 26,8 |
| 31/05/00 | 7,2 | 890 |  | 445 | 190 | 410 | 310 | 100 | 0,02 |  | 35,5 | 260 | 23 |
| 5/07/00 | 7,1 | 890 |  | 445 | 210 | 390 | 300 | 90 | 0,04 |  | 35,5 | 250 | 21,5 |
| 20/07/00 | 7,1 | 876 |  | 438 | 200 | 390 | 290 | 100 | 0,02 |  | 35,5 | 265 | 21,5 |
| 8/08/00 | 7,15 | 828 |  | 414 | 210 | 380 | 300 | 80 | 0,02 |  | 35,5 | 260 | 22 |
| 25/10/00 | 7,08 | 835 |  | 418 | 210 | 360 | 260 | 100 | 0,05 |  | 35,5 | 200 | 21 |
| 12/01/01 | 7 | 784 |  | 392 | 210 | 390 | 290 | 100 | 0,03 |  | 35,5 | 200 | 22,5 |
| 29/03/01 | 7,16 | 784 |  | 392 | 200 | 250 | 180 | 70 | 0,02 |  | 35,5 | 185 | 21 |
| 10/04/01 | 7,07 | 854 |  | 427 | 200 | 270 | 180 | 90 | 0,05 |  | 35,5 | 225 | 23 |
| 20/04/01 | 6,95 | 876 |  | 438 | 200 | 270 | 210 | 60 | 0,05 |  | 35,5 | 210 | 23 |
| 11/10/01 | 7,1 | 828 |  | 414 | 200 | 270 | 190 | 80 | 0,03 |  | 35,5 | 180 | 21 |
| 27/12/01 | 7,15 | 802 |  | 401 | 200 | 250 | 190 | 60 | 0,03 |  | 35,5 | 175 | 23 |
| 26/02/02 | 7,1 | 854 |  | 427 | 200 | 360 | 260 | 100 | 0,02 |  | 42,5 | 225 | 23 |
| 13/03/02 | 7 | 828 |  | 414 | 200 | 340 | 250 | 90 | 0,01 |  | 35,5 | 200 | 23,5 |
| 12/04/02 | 6,9 | 813 |  | 407 | 200 | 350 | 260 | 90 | 0,06 |  | 28,4 | 238 | 21,5 |
| 17/04/02 | 7,09 | 827 |  | 414 | 200 | 355 | 265 | 90 | 0,04 |  | 28,4 | 263 | 23 |
| 8/05/02 | 6,9 | 854 |  | 427 | 220 | 345 | 265 | 80 | 0,03 |  | 35,5 | 250 | 21 |

Fuente: Laboratorio CIMM

Como se puede apreciar, las aguas son duras, con tendencia incrustante de baja intensidad.  En todo caso, los pozos cumplen con la norma NCh Nº409/84 del Instituto Nacional de Normalización, referente a calidad físico-química para agua potable.

Los consumos promedio de agua de la actual central San Isidro, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2003, son:

- Volumen diario máximo extraído: 11.271 m3;

- Volumen diario medio extraído: 7.940 m3; y

- Caudal promedio diario: 92 l/s.

En el Anexo E (consumos de agua de la central San Isidro) se encuentra el detalle de los consumos de agua cruda de pozo para 2002 y 2003.

4.3.5	Aire

      - Clima

La región comprendida entre los valles de los ríos Aconcagua por el norte e Imperial por el sur corresponde, desde el punto de vista climático, al sector central del país y a aquella área que representa en mejor forma a la definición del clima de tipo mediterráneo.  En efecto, las lluvias procedentes de la incursión del frente polar activo se presentan en la estación fría, en cantidades y secuencias de episodios que aumentan gradualmente de norte a sur.  Las temperaturas, con rasgos moderados de variación, registran sus máximos en la estación seca o de verano, de lo que resultan dos periodos bien definidos: el de superávit de humedad, que transcurre preferentemente entre mayo y septiembre; y el de déficit hídrico, entre octubre y abril, en términos generales.  La irregularidad del régimen pluviométrico, tanto en el tiempo como en el espacio, señala límites variables para una región de transición que, durante algunos años y en su sector septentrional, tiende a asimilarse a los paisajes del semiárido y en su región más austral, en años particularmente lluviosos, tiende a asemejarse a las latitudes más australes.

Las tendencias generales de variación espacial de los patrones climáticos se ven claramente modificadas por la influencia del relieve, el que junto con recuperar su alineamiento longitudinal fundamental, introduce una creciente complejidad, al hacerse ahora paralelo los ejes a las principales cordilleras, permitiendo la existencia de cuencas intermontanas y formas de precordillera.  Por otro lado, la depresión intermedia es ocupada en su sector norte por cuencas fluviales, que generan climas claramente continentalizados, debido a la altura y coherencia con que se presenta la cordillera de la Costa.  Al mismo tiempo, están sometidas a la acción estabilizadora de la inversión térmica de subsidencia, acentuada por inversiones radiactivas de superficie, derivadas de su mayor enfriamiento y de la casi nula penetración de influencias marinas.

Los climas, particularmente en el sector norte y central de esta región mediterránea, se comportan adecuándose al diseño introducido por los sistemas de laderas interfluviales, como sus matrices de exposición a barlovento y sotavento o de orientación de umbría y solana, junto con aparecer básicamente controlados por la red del drenaje y el acceso que ésta brinde a las influencias moderadoras de las masas de aire marítimo.

Las planicies costeras continúan ejerciendo su influencia generalizada para toda la región, presentando importantes extensiones, tanto cuando se inscriben como terrazas de abrasión marina, como cuando acceden al interior a través de numerosas llanuras fluviales.

Las alturas correspondientes a los niveles mayores de las terrazas marinas, localizadas a pocos kilómetros de la línea de costa, actúan como eficaces barreras a las influencias oceánicas y son capaces de generar situaciones de continentalidad relativa, como se advierte en Quilpué - Villa Alemana o Lo Vásquez – Casablanca, al interior de Valparaíso.  Los valles que erosionan dichas cuencas son tributarios o cursos principales originados a barlovento del cordón occidental de la cordillera costera y mediante la acción de sus interfluvios producen las situaciones de enclaustramiento ya consideradas.  Al mismo tiempo actúan como corredores para las influencias marítimas más potentes.

La cordillera de la Costa es principalmente la que asume rasgos distintivos de gran trascendencia climática.  En el sector comprendido entre los ríos Aconcagua y Maule, ofrece ésta dos alineamientos en sentido norte-sur, de los cuales el oriental, más elevado, asfixia la depresión intermedia por el oeste con un macizo coherente que presenta altitudes, entre las que destacan los cerros La Campana (1.828 m.s.n.m.), El Roble (2.222 m.s.n.m.), Vizcachas (2.046 m.s.n.m.) y Horcón de Piedra (2.076 m.s.n.m.).  Todas estas altitudes encierran la cuenca del río Aconcagua, de Santiago y de Rancagua, impidiendo la penetración de la influencia marina y actuando en sus laderas de barlovento como disipadores de lluvias y en su sector de sotavento, como áreas de exceso de pluviosidad, que se prolonga por el fondo de las cuencas en una extensión que es función de su altura y de los portezuelos existentes.

La Figura 4.5 muestra la caracterización climática del área de estudio.

insertar figura 4.5

      - Meteorología

A continuación se presentan los valores promedio históricos de las estaciones meteorológicas de Quillota (Dirección General de Aguas) y de Valparaíso – Quintero (Dirección Meteorológica de Chile) para la zona estudiada.

- Temperatura:  La temperatura media anual bordea los 14 ºC, con una diferencia entre el mes más cálido y el más frío de 6,4 ºC en el caso de Valparaíso – Quintero y 7,9 ºC en Quillota.  En la estación Quillota se puede observar que la temperatura máxima media alcanza los 28,4 ºC en enero y la temperatura mínima media alcanza los 5,8 ºC en agosto.

- Precipitación:  El promedio anual en la estación de Quillota es de 300 mm y, en la estación de Valparaíso – Quintero, es de 400 mm.

- Presión atmosférica:  Se mantiene pareja a lo largo de todo el año, con un promedio de 1.001 mbar.

- Humedad relativa:  La humedad relativa registra altos valores en la estación de Quillota.  El mínimo alcanza un porcentaje de 74% y el máximo a 85%.

- Vientos:  Existe un claro predominio de los vientos del SW en la época de fines de primavera y verano y de calmas durante otoño e invierno.

La información meteorológica de dirección y velocidad del viento y temperatura utilizada para generar la modelación de concentraciones ambientales del aire en el valle de Quillota (desarrollado en el Capítulo 5 del presente EIA), fue obtenida a partir del monitoreo que se realiza en la estación ubicada en la central Nehuenco y corresponde al período entre agosto de 2002 y julio de 2003.  A continuación se presentan los promedios de temperatura y las rosas de los vientos para dicho período.

| Tabla 4.6 | Temperaturas promedio medidas en la estación meteorológica Nehuenco |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Estación |  | Temperatura (ºC) |
| Verano |  | 17,8 |
| Otoño |  | 13,6 |
| Invierno |  | 11,6 |
| Primavera |  | 14,9 |
| Promedio periodo |  | 14,4 |

Fuente: Estación Meteorológica Central Nehuenco, 2002-2003.

Figura 4.6

Rosa de los vientos

Estación Nehuenco (agosto 2002 – julio 2003)

NORTE

ESTE

OESTE

SUR

40%

32%

16%

8%

24%

Velocidad del viento (m/s)

>11.0

8.5-11.0

5.5-8.5

3.5-5.5

2.0-3.5

0.5-2.0

Promedio velocidad del viento: 2,53 m/s

Frecuencia de calmas: 1,53%

Figura 4.7

Rosas de los vientos estacionales

Estación Nehuenco (agosto 2002 – julio 2003)

SUR

NORTE

ESTE

OESTE

8%

16%

24%

32%

40%

>11.0

8.5-11.0

5.5-8.5

3.5-5.5

2.0-3.5

0.5-2.0

Velocidad  viento (m/s)

SUR

NORTE

ESTE

OESTE
TE

8%

16%

24%

32%

40%

>11.0

8.5-11.0

5.5-8.5

3.5-5.5

2.0-3.5

0.5-2.0

Velocidad  viento (m/s)

Verano					                  Otoño

Promedio velocidad del viento: 3,29 m/s		Promedio velocidad del viento: 2.,25 m/s

Frecuencia de calmas: 3,19%		Frecuencia de calmas: 1,04%

Invierno					    Primavera

SUR

NORTE

ESTE

OESTE
TE

8%

16%

24%

32%

40%

>11.0

8.5-11.0

5.5-8.5

3.5-5.5

2.0-3.5

0.5-2.0

Velocidad  viento (m/s)

SUR

NORTE

ESTE

OESTE
TE

8%

16%

24%

32%

40%

>11.0

8.5-11.0

5.5-8.5

3.5-5.5

2.0-3.5

0.5-2.0

Velocidad  viento (m/s)

Promedio velocidad del viento: ,,89 m/s		Promedio velocidad del viento: 2,72 m/s

Frecuencia de calmas: 0,14%				Frecuencia de calmas: 1,79%

Adicionalmente a los datos de temperatura y dirección y velocidad del viento, la modelación de emisiones atmosféricas requiere que se ingrese la información relativa a la altura de la capa de mezcla y la estabilidad atmosférica.

La primera de estas variables se estimó mediante la fórmula de Nieuwstadt, que relaciona las altura de la capa de mezcla con la velocidad del viento (en el Anexo F se describe la metodología utilizada).

# Los valores dados a la estabilidad atmosférica se basan en la escala de categorías de Pasquill-Gifford, y éstos fueron estimados por el métodos de radiación solar (en el Anexo F se describe la metodología utilizada).

En el Anexo C se detalla la información meteorológica obtenida de la estación meteorológica de Nehuenco.

4.3.5.3	Calidad del aire

4.3.5.3.1	Origen y comportamiento de la contaminación del aire

La contaminación del aire es un fenómeno ambiental dinámico y complejo que representa variaciones temporales significativas, originadas tanto por cambios en las tasas de emisiones de las fuentes como por las condiciones meteorológicas imperantes y la topografía del lugar.

En el caso de las fuentes industriales, las emisiones de los contaminantes a la atmósfera se hacen, por lo general, a una tasa relativamente constante en el tiempo, definida por el nivel de actividad de sus procesos emisores, salvo que existan cambios en la operación o capacidad de procesamiento.

Consecuentemente, los eventos de contaminación están, generalmente, determinados por las condiciones meteorológicas.  En efecto, episodios de contaminación se han presentado en diversas partes de Chile cuando las condiciones atmosféricas no permiten una adecuada dispersión de los contaminantes.

Para predecir el transporte o desplazamiento de los contaminantes se requiere un conocimiento de los efectos del viento y de la turbulencia sobre el movimiento de la masa gaseosa.

Entre los factores que más afectan la dispersión de contaminantes están la temperatura y el viento.  Estos procesos se explican brevemente a continuación:

El perfil atmosférico de temperaturas, es decir, la variación de la temperatura con la altura, tiene un efecto importante sobre la estructura de los vientos y la turbulencia, ya que determina en parte los movimientos verticales de un volumen de aire descargado a la atmósfera, o dicho de otra manera, la tendencia de una masa de aire a ascender o no.  Por su parte, la atmósfera puede ser inestable si las fuerzas ascensionales favorecen el movimiento vertical, estable en caso contrario, y neutra si los movimientos verticales no son afectados por las fuerzas ascensionales.  Se desprende de lo anterior que una atmósfera estable no favorece la dispersión de los contaminantes.  Las atmósferas estables se caracterizan por la presencia de inversiones térmicas.  Finalmente, la dispersión de contaminantes en la atmósfera está también altamente influida por la velocidad del viento registrada a la altura de la fuente emisora, la que es afectada por la rugosidad del terreno y los accidentes topográficos.

## 4.3.5.3.2 Concentraciones ambientales de contaminantes del valle de Quillota

La línea base de concentraciones ambientales para los contaminantes NO2, CO y MP10 en el valle de Quillota se ha establecido a partir de los diversos monitoreos de calidad ambiental que se han realizado en la zona (ver Tabla 4.7).  En las Tablas 4.8, 4.9 y 4.10 se presentan los valores de las concentraciones actuales de los contaminantes, mientras que la ubicación de las estaciones de monitoreo se muestra en la Figura 4.8.

En el Anexo F, Tabla 6, se presenta un resumen de las normas primarias de calidad de aire en Chile con las cuales se va a comparar la línea de base.  Para aquellas normas trianuales sólo se puede hacer una proyección de cómo se comportan las concentraciones.

| Tabla 4.7 | Datos utilizados para determinar la Línea Base de calidad de aire en el valle de Quillota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Contaminante |  | Datos utilizados | Estación |
| NOx (como NO2) |  | Red Monitoreo Nehuenco, Ago 2002-Jul 2003 | Bomberos de Quillota, UCV Quillota y San Pedro. |
| SO2 |  | Red Monitoreo Nehuenco, Ago 2002 – Jul 2003 | Bomberos de Quillota, UCV Quillota y San Pedro. |
| PM10 |  | Red Monitoreo Nehuenco, Dic 99-Jun 00 | Quillota, San Pedro y Limache. |

Fuente: Red de monitoreo conjunta centrales San Isidro y Nehuenco años 2002-2003, EIA y Addendum "Ampliación capacidad instalada en Nehuenco" año 2000.

| Tabla 4.8 | Concentración de NO2 en el valle de Quillota (en g/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación |  | ##### Promedio Anual | Máxima Horaria (percentil 99) |
| Bomberos Quillota |  | 19,6 | 103,0 |
| UCV Quillota |  | 11,3 | 43,0 |
| San Pedro |  | 13,0 | 69,0 |
| Norma |  | 100 | 400 |

Fuente: Red de monitoreo conjunta centrales San Isidro y Nehuenco, 2002-2003.

| Tabla 4.9 | Concentración de CO en el valle de Quillota (en g/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación |  | Máxima Horaria (percentil 99) | Máxima de ocho horas (percentil 99) |
| Bomberos Quillota |  | 6,1 | 3,25 |
| UCV Quillota |  | 3,2 | 2,78 |
| San Pedro |  | 1,7 | 1,15 |
| Norma |  | 30 | 10 |

Fuente: Red de monitoreo Nehuenco, 2002-2003.

| Tabla 4.10 | #### Concentración de PM10 en el valle de Quillota (en g/m3) |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Estación |  | #### Percentil 98 Diario |
| Quillota |  | 110 |
| San Pedro |  | 109 |
| Limache |  | 101 |
| ###### Norma |  | 150 |

Fuente: EIA y Addendum “Ampliación capacidad instalada en Nehuenco” (Mayo 2000).

Las Tablas 4.11 y 4.12 ilustran las concentraciones ambientales de ozono y monóxido de carbono medidas en las estaciones de la red de monitoreo.  Los máximos diarios de promedio de ocho horas de ozono fueron considerados para cada día, desde las 7 hasta las 24 horas.  Es decir, se consideró el máximo de 17 valores diarios.

| Tabla 4.11 | Concentraciones de ozono medidas en el valle de Quillota, entre julio de 2002 a junio de 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máximo Horario (Norma 160 g/m3) |  | Promedio ocho horas (120 g/m3) |  |
|  | Nº de veces de superación de norma | Valor | Nº de veces de superación de norma | Percentil 99 |
| San Pedro | 0 | 150,0 | 0 | 94,6 |
| Bomberos Quillota | 0 | 149,0 | 0 | 94,3 |
| UCV | 0 | 111,4 | 0 | 95,0 |

| Tabla 4.12 | Concentraciones de CO medidas en el valle de Quillota, entre julio de 2002 a junio de 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máximo Horario (Norma 30 mg/m3) |  | Promedio ocho horas (Norma 10 mg/m3) |  |
|  | Nº de veces de superación de norma | Valor | Nº de veces de superación de norma | Percentil 99 |
| San Pedro | 0 | 2,6 | 0 | 1,2 |
| Bomberos Quillota | 0 | 11,3 | 0 | 3,3 |
| UCV | 0 | 3,7 | 0 | 2,8 |

En el Anexo C se detalla la información de monitoreo de calidad de aire obtenida desde las estaciones de Bomberos de Quillota, La Palma y San Pedro.

Figura 4.8  Estaciones de monitoreo del valle de Quillota

# 4.3.5.3.3	Monitoreo de calidad del aire y emisiones

El monitoreo de la calidad del aire del valle de Quillota se realiza según los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la actual central San Isidro, y cumple con los requerimientos contenidos en la Resolución Nº 513/00 de la COREMA V Región.

El programa de monitoreo se realiza en línea y considera la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) con gas natural.  Existen cuatro lugares de monitoreo y se consideran los siguientes parámetros en cada uno de ellos:

- Nº1: Cía de Bomberos de Quillota: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento;

- Nº2: San Pedro: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento;

- Nº3: La Palma: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento; y

- Estación meteorológica ubicada en la central Nehuenco: dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones.

En caso que la actual central San Isidro deba operar con petróleo diesel, el programa de monitoreo se mantiene en ubicación y frecuencia, pero agrega dos parámetros adicionales de medición: la concentración de SO2 y de PM10 en las tres estaciones fijas de la red de monitoreo.

En el caso de la operación normal con gas natural se entregan informes mensuales a las siguientes autoridades:

- COREMA V Región: Informe original, junto a tres copias y archivo magnético; y

- Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota, SAG, e I. Municipalidad de Quillota: Una copia del informe.

En el caso de operación de la actual central San Isidro con petróleo diesel, la distribución de la información deberá ser más frecuente, ya que se debe entregar informes de monitoreo a la COREMA V Región cada 10 días.

Por disposición de la Autoridad Ambiental, en la central San Isidro se realiza un programa de monitoreo de emisiones, el cual se realiza en la chimenea existente, midiendo en línea los parámetros de NOX, CO y O2.  Esto es informado a las siguientes autoridades:

- Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota (mensualmente); y

- COREMA V Región (trimestralmente).

# 4.3.5.4	Ruido

A continuación se describe la Línea de Base de Ruido.

4.3.5.4.1	Metodología

El área de influencia del proyecto se determinó en 1.000 metros de radio, que corresponde a la zona en que éste puede alterar las condiciones acústicas actuales.

Para esta zona se escogió una densidad de puntos adecuada, de forma de poder representar y caracterizar los actuales niveles de ruido.  Por otra parte, las principales fuentes de ruido existentes son el paso de vehículos por la Ruta CH60, las actividades de las centrales termoeléctricas Nehuenco y San Isidro, las actividades agrícolas y las generadas por la fauna del lugar.

El procedimiento de medición se basó en el concepto de Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), registrado durante un intervalo de tiempo entre 10 a 15 minutos, el que determina el nivel de ruido existente en cada punto de medición, es decir, el Nivel de Ruido de Fondo o Ambiental del sector.  El intervalo de tiempo de muestreo se determinó en función de las variaciones de niveles observados durante cada registro, no existiendo una diferencia mayor de 2 dB(A) entre dos registros consecutivos de cinco minutos.  Además, todas las mediciones se realizaron a 1,5 metros de altura del nivel del suelo, respetando los requerimientos establecidos por el D.S. Nº146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, la Norma Chilena Nº1.619 y lo indicado por la normativa de referencia de la Confederación Suiza 814.41.

El horario elegido para las mediciones se estableció en función de las variaciones del Nivel de Ruido durante la jornada, determinado por la condición de menor nivel de ruido de fondo.  Se realizaron mediciones en el periodo diurno (entre las 13:00 y las 14:30 horas) y el nocturno (entre las 22:00 y las 23:30 horas), ya que las actividades de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se desarrollarán en ambos horarios.

Como parámetros fundamentales para realizar las mediciones de Niveles de Ruido se utilizó el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq.), Nivel de Presión Sonora Mínimo(Lmín.), Nivel de Presión Sonora Máximo (Lmáx.), y como parámetro secundario los niveles Percentiles(Ln) que prevalecen en el sector donde se registra.

Los puntos elegidos para realizar las mediciones del presente estudio, fueron de acuerdo a los lugares sensibles, lo más cercano posible al lugar de inmisión o futura molestia.

Los puntos 2, 3 y 5 además de representar puntos de inmisión específicos, están ubicados en los límites del predio de propiedad de San Isidro, de forma que cumpliendo la normativa en estos puntos, se asegura el cumplimiento de los máximos niveles de presión sonora permitidos por el Decreto Supremo Nº 146/97 del MINSEGPRES en los puntos más cercanos a la propiedad de la central San Isidro en todo su perímetro.

Las zonas representadas por cada punto son las únicas en las cuales, por su cercanía, se verían impactadas eventualmente por las emisiones de ruido, por lo que el análisis se centrará en ellas.

El escenario modelado corresponde a las centrales Nehuenco y San Isidro produciendo a plena carga.  Específicamente corresponde al escenario registrado el 25 de septiembre de 2003.

4.3.5.4.2 Ubicación de los puntos de medición de nivel de presión sonora

La Tabla 4.13 muestra una breve descripción y ubicación de cada punto de medición.

| Tabla 4.13 |  | Ubicación de los puntos de medición de nivel de presión sonora. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | UTM |  |  | Ubicación |
|  | E |  | N |  |
| 1 | 282854 |  | 6353225 | Vivienda Señor Acuña, 230 m al sur de central Nehuenco. |
| 2 | 284216 |  | 6353646 | Vivienda ubicada 500 m al este de central San Isidro. Frente al limite de la propiedad de la central San Isidro. |
| 3 | 284251 |  | 6354274 | Viviendas ubicadas a 600 m al NO de la central San Isidro. Correspondiente al límite nororiente del predio perteneciente a la central San Isidro. |
| 4 | 284531 |  | 6353398 | Límite de viviendas ubicadas al SO de la central San Isidro. |
| 5 | 284151 |  | 6353964 | Vivienda más cercana a la central San Isidro, hacia el Oriente. Correspondiente al límite oriente del predio perteneciente a la central San Isidro. |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Control Acústico Ltda. 2003.

Figura  4.9: Ubicación de los puntos de medición y evaluación acústica

.

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Control Acústico Ltda. 2003.

En el Anexo G, la ilustración 2 muestra las fotografías correspondientes a los 5 puntos de medición y evaluación acústica.

### 4.3.5.4.3	Resultados de las mediciones de ruido

A continuación se muestra la Tabla 4.14 con los distintos parámetros registrados para el horario diurno y nocturno el día 25 de septiembre de 2003.

| Tabla 4.14 |  | Línea Basal de Ruido Diurno y Nocturno. Niveles de Presión Sonora en dB(A) Lento producido por la actual central San Isidro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Diurno |  |  |  | Nocturno |  |  |
|  | NPSeq |  | Lmáx. | Lmín. | NPSeq | Lmáx. | Lmín. |
| 1 | 54.3 |  | 62.7 | 44.8 | 52.1 | 60.0 | 39.2 |
| 2 | 65.3 |  | 78.5 | 48.4 | 59.9 | 72.6 | 46.0 |
| 3 | 55.2 |  | 68.8 | 41.7 | 49.0 | 61.8 | 44.6 |
| 4 | 52.7 |  | 66.7 | 41.3 | 49.5 | 59.5 | 41.4 |
| 5 | 51.5 |  | 64.9 | 45.4 | -- | -- | -- |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Control Acústico Ltda. 2003.

Figura 4.10a: Niveles de Presión Sonora Diurnos, extraídos de la Tabla 4.14

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Control Acústico Ltda. 2003.

Figura 4.10b: Niveles de Presión Sonora Nocturnos, extraídos de la Tabla 4.14

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). Control Acústico Ltda. 2003.

De la Tabla 4.14 se desprende que los niveles de presión sonora más altos se obtienen en el punto de medición 2, el cual se encuentra más influenciado por la ruta CH60 que los otros puntos.  Las diferencias de ruido (Nivel de Presión Sonora) entre los periodos diurnos y nocturnos fluctúan entre los 3 y 6 dB(A).

En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación de la Central Nehuenco” de Colbún S.A., se estableció  que el Nivel de Presión Sonora Base (Ruido de Fondo fijado para la zona) era de 47,1 dB(A), y que corresponde, compatiblemente, con el ruido de fondo utilizado para el proyecto original de la actual central San Isidro.  Las centrales de Nehuenco y San Isidro, actualmente están a la espera de la oficialización de dicho valor (47,1) por parte de la Autoridad Ambiental.

4.4	Medio Biótico

La caracterización de la línea base para el medio biótico utilizó los antecedentes contenidos en los estudios de impacto ambiental de la Central San Isidro y Ampliación de la Central Nehuenco. También se efectuaron dos visitas a terreno, con el fin de verificar y completar estos antecedentes.

4.4.1	Vegetación y flora

El estudio de los recursos vegetacionales tiene como objetivo identificar los elementos botánicos que se verán afectados con la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).  El análisis se orientó principalmente a identificar la singularidad y el estado actual de conservación de dichos recursos.

La mayor parte de las especies presentes en el área de influencia corresponden a plantas leñosas y herbáceas que fueron plantadas como parte del plan de forestación de las centrales San Isidro y Nehuenco.

4.4.1.1  Vegetación

El área de influencia de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) presenta una profunda alteración antrópica, producto de las distintas actividades agrícolas que se han manifestado desde hace muchos años en el valle del río Aconcagua.

Según Gajardo (1984), la composición vegetacional que cabría encontrar en el área de influencia del proyecto es del tipo matorral espinoso, pero el grado  de intervención ha sido intenso y ya no existe vegetación nativa.  La vegetación asociada al emplazamiento de la central se encuentra relacionada con las formaciones artificiales (cultivos y plantaciones), destinadas principalmente al uso agrícola y que corresponde a las planicies que se extienden entre el río Aconcagua y los pie de monte contiguos.  Entre las formaciones artificiales más frecuentes se observa el uso para cultivos de hortalizas y forrajes, plantaciones de maíz y hacia los faldeos de los cerros, en las partes más bajas, se observan plantaciones de cítricos y paltos.  En los alrededores de los terrenos de la actual central San Isidro existen plantaciones de eucaliptos.

Sólo en la zona ribereña del río Aconcagua, hacia donde se descargan las aguas tratadas, se presentan arbustos nativos propios de ambientes ripiarios, tales como sauce chileno (Salix humboldtiana), chilca (Baccharis linearis), maitén (Maytenus boaria), culén (Psoralea glandulosa), quintral (Tristerix sp.), espino (Acacia caven) y brea (Tessaria absinthioides).  Además abundan las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas introducidas, tales como: batro (Scirpus sp.), zarzamora (Rubus ulmifolius), berro (Nasturtium officinale), sauce llorón (Salix babylonica), aromo (Acacia dealbata), álamo (Populus nigra), dedal de oro (Eschscholzia californica) y galega (Galega officinalis).

En conclusión, la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), está localizada en una zona de formación vegetal artificial de uso hortícola y, en menor proporción, frutícola, por lo que no afectará la vegetación natural.

4.4.1.2   Flora terrestre

Para caracterizar la flora de un lugar, es necesario identificar las especies vegetales presentes.  La alfalfa (Medicago sativa) será la única especie afectada producto de la construcción de la plataforma.  Los cultivos de dicha planta forrajera son de propiedad de la actual central San Isidro.

Durante la visita a terreno se identificaron 17 especies vegetales, las cuales fueron incorporadas al área de influencia como parte del plan de forestación ornamental que propuso el EIA de la construcción de la actual central San Isidro.  La Tabla 4.15 muestra las especies identificadas y su actual estado de conservación.

| Tabla 4.15 | Categoría de conservación de las especies leñosas presentes en el área de influencia de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Común |  | Nombre Científico | Origen | Categoría de conservación |
| Buganvilia |  | Bougainvillea glabra | Introducida | FP |
| Catalpa |  | Catalpa bignonioides | Introducida | FP |
| Eucalipto |  | Eucalyptus globulus | Introducido | FP |
| Arrayán |  | Luma apiculata | Nativo | FP |
| Boldo |  | Peumus boldus | Nativo | FP |
| Pino insigne |  | Pinus radiata | Introducido | FP |
| Ciruelo de flor |  | Prunus cerasifera | Introducido | FP |
| Roble americano |  | Quercus falcata | Introducido | FP |
| Sauce llorón |  | Salix babylonica | Introducido | FP |
| Corona del poeta |  | Spirea japonica | Introducida | FP |
| Casuarina |  | Casuarina equisetifolia | Introducida | FP |
| Aromo |  | Acacia dealbata | Introducida | FP |
| Álamo |  | Populus nigra | Introducida | FP |
| Aromo australiano |  | Acacia melanoxilum | Introducida | FP |
| Acacia florida |  | Acacia semperflorens | Introducida | FP |
| Pimiento boliviano |  | Schinus molle | Introducido | FP |
| Alamo híbrido |  | Populus euroamericana | Introducida | FP |

FP = Fuera de Peligro

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (Ed.), 1989.

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías establecidas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit (Ed), 1989).

De la Tabla 4.15 se desprende que ninguna de las especies encontradas en el terreno objeto de estudio se encuentra clasificada en alguna categoría con problemas de conservación.

Por el frente de la actual central San Isidro, al lado sur de la Ruta CH60, se establecieron recientemente varias hectáreas de plantaciones de paltos (Persea gratissima).  Esta especie es introducida, por lo que no se categoriza en algún estado de conservación.

En conclusión, la flora asociada al sitio de emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), corresponde a especies hortícolas y a plantaciones de tipo ornamental que tal vez deberán ser redistribuidas, mediante trasplantes o reposiciones.

      - Flora acuática en el río Aconcagua

Las plantas acuáticas se clasifican generalmente en dos grupos: hidrófitas y helófitas.  Los hidrófitas son plantas acuáticas con órganos asimiladores sumergidos o flotantes, sólo sus flores suelen sobresalir de la superficie del agua. Los helófitas son vegetales palustres que se arraigan en el suelo sumergido o encharcado; su vástago crece tanto en el medio acuático como en el medio aéreo.

La flora de agua dulce chilena consta de 54 especies las que se distribuyen ampliamente en ambientes lénticos y lóticos.  Para la zona central de Chile, las especies de hidrófitas lóticas descritas son cerca de 17, constituyendo uno de los grupos menos estudiados de la flora.  La mayor parte de estas especies se reproducen tanto en forma generativa como vegetativa, por lo que no siempre presentan estructuras reproductivas, lo que dificulta su identificación.  La mayoría florece cuando parte del vástago queda expuesto.

Las especies acuáticas presentan generalmente áreas geográficas de distribución muy extensas, la mayoría de los géneros son cosmopolitas.  Este hecho hace que sea difícil decidir el carácter autóctono o alóctono de las diferentes especies de una determinada región.  Algunas especies de hidrófitas pueden comportarse ocasional o estacionalmente como helófitas.  Estas amphiphytas se caracterizan por la presencia de una fase floral terrestre pequeña y una fase vegetativa acuática generalmente más grande.  La especie Veronica anagallis-aquatica puede encontrarse como planta terrestre, pero en Chile aparece generalmente como hidrófita.

Para el río Aconcagua se han descrito siete especies de hidrófitas y tres de helófitas comunes de observar.  La Tabla 4.16 muestra las especies lóticas observadas en el río Aconcagua.

| Tabla 4.16 | Especies acuáticas lóticas observadas en el río Aconcagua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Género | Especie | Familia | Nombre común | Origen |
| Hydrophytas | Azolla filiculoides | Azollaceae | tembladerilla | Nativa |
| Hydrophytas | Callitriche stagnalis | Callitrichaceae | estrella de agua | Nativa |
| Hydrophytas | Eichhornia crassipes | Pontederiaceae | jacinto de agua | Introducida |
| Hydrophytas | Elodea potamogeton | Hydrocharitaceae | luchecillo | Introducida |
| Hydrophytas | Myriophyllum elatinoides | Haloragaceae | hierba del sapo | Nativa |
| Hydrophytas | Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | huiro | Nativa |
| Hydrophytas | Salvinia auriculata | Salviniaceae | flor del pato | Introducida |
| Helophytas | Nasturtium officinale | Brassicaceae | berro | Introducida |
| Helophytas | Typha angustifolia | Typhaceae | totora | Nativa |
| Helophytas | Polygonum hydropiperoides | Polygonaceae | duraznillo | Introducida |

Fuentes:	EIA Descarga de aguas servidas industriales, domésticas y otras en la cuenca del río Aconcagua, KRISTAL, 1996.  Ramírez, Romero & Riveros. Habit, habitat, origin and geographical distribution of Chilean vascular hidrophytes. Aquatic Botany 7:241-253, 1979.

4.4.2	Fauna

Históricamente, los ecosistemas naturales de la zona central de Chile han estado sometidos a una fuerte presión antrópica, caracterizada por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, y más recientemente por la urbanización e industrialización del paisaje.  Como consecuencia de tal alteración, tanto la vegetación natural como la fauna han sido paulatinamente desplazadas hacia sectores de difícil acceso o escaso valor productivo, como son las laderas de cerros y quebradas.  Algunas áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, como el Parque Nacional La Campana, han cumplido una importante función de conservación de ecosistemas nativos en la zona central del país.

      - Fauna terrestre

Para caracterizar los vertebrados terrestres presentes en el sector de Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) y su área de influencia, se definieron dos ambientes, a) el río Aconcagua y las zonas terrestres cercanas a sus riberas y b) zonas agrícolas.  El detalle de la fauna silvestre típica en cada una de ellos se presenta a continuación.

- Río Aconcagua: corresponde a una zona topográfica plana y de pendientes suaves, dominada por el lecho del río Aconcagua y el área que incluye los canales de regadío contiguos al río.

En este ambiente, los habitantes más frecuentes son: pidén (Pardirallus sanguinolentus), tagüita (Porphyriops melanops) y tagua (Fulica armillata), todas especies habituales en la confluencia de los canales de regadío con el río.  Además, son visibles la garza grande (Casmerodius albus) y garza chica (Egretta thula).  Otras aves de este ambiente son mirlo (Molothrus bonariensis), jilguero (Carduelis barbata), tenca (Mimus thenca), tijeral (Leptasthenura aegithaloides), tiuque (Milvago chimango) y peuco (Parabuteo unicintus), entre otras.  Además se encuentran conejo (Oryctolagus cuniculus) y lagartija de Gravenhorst (Liolaemus gravenhorsti).

- Praderas con empastadas y cultivos hortícolas: corresponde a zonas de topografía plana y con pendientes suave.

Este ambiente se tipifica sólo con aves. Las más comunes son garza boyera (Bubulcus ibis), queltehue (Vanellus chilensis), cernícalo (Falco sparverius), tiuque, tortolita cuyana (Columbina picui), paloma (Columba livia), chercán (Troglodytes aedon), loica (Sturnella loyca) y chincol (Zonotrichia capensis).

En la visita a terreno realizada en junio de 2002 se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto y se identificaron las especies presentes en la Tabla 4.17.  En ésta se describen las especies según nombre común, nombre científico y categoría de conservación.

| Tabla 4.17 | Vertebrados terrestres visualizados en el área de influencia del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Común |  | Nombre científico | Estado de Conservación | Observación |
| Jilguero |  | Carduelis barbatus | FP |  |
| Garza boyera grande |  | Casmerodius albus | FP |  |
| Tortolita cuyana |  | Columbina picui | FP |  |
| Diuca |  | Diuca diuca | FP |  |
| Garza boyera chica |  | Egretta thula | FP |  |
| Cernícalo |  | Falco sparverius | FP |  |
| Golondrina de dorso blanco |  | Fregetta grallaria | FP |  |
| Gaviota dominicana |  | Larus dominicanus | FP |  |
| Tiuque |  | Milvago chimango | FP |  |
| Tenca |  | Mimus thenca | FP |  |
| Conejo |  | Oryctolagus cuniculus | FP | Identificado indirectamente por medio de sus fecas. Especie introducida. |
| Peuco |  | Parabuteo unicinctus | FP |  |
| Yeco |  | Phalacrocorax olivaceus | FP |  |
| Diucón |  | Pyrope pyrope | FP |  |
| Picaflor chico |  | Sephanoides galeritus | FP |  |
| Chercán |  | Troglodytes aedon | FP |  |
| Zorzal |  | Turdus falcklandii | FP |  |
| Queltehue |  | Vanellus chilensis | FP |  |
| Chincol |  | Zonotrichia capensis | FP |  |
| Chincol |  | Zonotrichia capensis | FP |  |

FP = Fuera de Peligro

Elaboración: INGENDESA

Ninguna de las especies descritas en la Tabla 4.17, así como las potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se encuentran en alguna categoría de conservación, tanto en el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, como en el Artículo 4 del D.S. Nº 5/98 del Ministerio de Agricultura.

      - Fauna en el río Aconcagua

En el río Aconcagua se ha detectado la presencia de cinco especies de peces; tres nativas: Pocha (Cheirodon pisciculus), Bagrecito (Trichomycterus aerolatus) y pejerrey chileno (Basilichtys australis); y dos introducidas: carpa (Cyprinus carpio) y gambusia (Gambusia affinis).  Las especies más comunes son Basilichtys australis y Gambusia affinis.

En general, la distribución de estas especies alcanza hasta la X Región.  La excepción la constituye Cheirodon pisciculus, cuya distribución va desde la III a la VIII Región.  Gambusia affinis presenta el mayor rango de distribución en Chile, ya que se encuentra desde la I a la X Región.

La Tabla 4.18 muestra las categorías de conservación de las especies de peces nativos que se encuentran en la zona de influencia del proyecto.

| Tabla 4.18 | Categorías de conservación de las especies de peces nativos presentes en el río Aconcagua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación nacional | Categoría de conservación regional |
| Characidae | Cheirodon pisciculus | Pocha | Vulnerable | Vulnerable |
| Galaxiidae | Trichomicterus aerolatus | Bagrecito | Fuera de peligro | Vulnerable |
| Atherinopsidae | Basilichtys australis | Pejerrey Chileno | Fuera de peligro | Vulnerable |

Fuente: 	Boletín Nº 47, del Museo de Historia Natural de Chile, 1998.

Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (A. Glade Ed.), 1987.

La principal causa de incorporación de la especie contenida en la Tabla 4.18 en la categoría de vulnerable, se debe a la artificialización del hábitat, y la actividad de especies introducidas.  El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), en cualquiera de sus etapas, no incidirá en estas causales.

  - Medio Humano

    - Población

4.5.1.1	División territorial y administrativa

La V Región de Valparaíso tiene una superficie de 16.396,1 km2 y está dividida administrativamente en siete provincias: Petorca, Los Andes, San Felipe, Quillota, Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua.  Estas provincias contienen un total de 38 comunas.

La provincia de Quillota tiene una superficie de 1.659,1 km2, representando un 10,1% de la superficie regional.  Se divide en las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Limache y Olmué.

La comuna de Quillota (capital provincial) tiene una superficie de 302 km2.  Limita al norte con las comunas de La Cruz e Hijuelas, al este con la comuna de Hijuelas, al oeste con las comunas de Quintero y Puchuncaví, y al sur con las comunas de Limache y Olmué.

La Figura 4.11 muestra el emplazamiento del proyecto en el contexto regional.

insertar figura 4.11

4.5.1.2	Demográfico

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se emplaza en la comuna de Quillota.  La distribución de sus habitantes se presenta en la Tabla 4.19.

| Tabla 4.19 | Número de habitantes en el área rural y densidad poblacional en la comuna de Quillota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna | Número de habitantes |  | Superficie comunal (km2) | Densidad (habitantes / km2) |  |
|  | Total | Rurales |  | comunal | comunal rural |
| Quillota | 75.916 | 9.891 | 302 | 251,4 | 32,8 |

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Chile 2002.

La Tabla 4.19 refleja el alto porcentaje de la población que reside en ambiente urbano, en el año 2002, sólo el 13% de la población comunal habita en sectores rurales.

4.5.1.3	Niveles de pobreza

La Tabla 4.20 muestra como se distribuyen los niveles de pobreza de la población en el área de influencia del proyecto, tanto a nivel regional, provincial y comunal.

Los subsidios y las acciones sociales en la comuna se encuentran orientados a: programas dirigidos a la familia (pensiones asistenciales, subsidio único familiar, subsidio habitacional y subsidio de agua potable), programas dirigidos al menor (beca Presidente de la República, programa de auxilio escolar, jardín infantil, Integra y hogares menores) y programa orientado a jefas de hogar.

| Tabla 4.20 | Población según línea de pobreza en la V Región, Provincia de Quillota y Comuna de Quillota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indigente |  | Pobre no Indigente |  | Total Pobre |  | No Pobre |  | Total |  |  |  |
| División político-administrativa |  | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |  |  |
| V Región |  | 80.971 | 5,3 | 214.058 | 13,9 | 295.029 | 19,2 | 1.242.538 | 80,8 | 1.537.567 | 100 |  |  |
| Provincia Quillota |  | 13.908 | 6,2 | 33.395 | 14,9 | 47.303 | 21,1 | 177.211 | 78,9 | 224.514 | 100 |  |  |
| Comuna Quillota |  | 5.158 | 7,0 | 7.908 | 10,8 | 13.066 | 17,9 | 60.132 | 82,1 | 73.198 | 100 |  |  |
| Fuente: MIDEPLAN, División Social, Departamento de Información Social, Encuesta CASEN 2000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.1.4	Empleo

Las Tablas 4.21 y 4.22 muestran una visión sinóptica de las condiciones laborales que existían el año 2002 en la región, provincia y comuna de emplazamiento del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

| Tabla 4.21 | Población de 15 años y más, según participación en la fuerza de trabajo en la V Región, provincia de Quillota y comuna de Quillota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| División político-administrativa |  | Participación en la Fuerza de Trabajo |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuerza de trabajo |  | Inactivo |  | Total |  |
|  |  | Número | % | Número | % | Número | % |
| V Región |  | 583.966 | 50,1 | 580.965 | 49,9 | 1.164.931 | 100,0 |
| Provincia Quillota |  | 84.148 | 49,3 | 86.568 | 50,7 | 170.716 | 100,0 |
| Comuna Quillota |  | 28.746 | 50,1 | 28.602 | 49,9 | 57.348 | 100,0 |
| Fuente: Censo de Población y Vivienda, Chile 2002. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 4.22 | Población de 15 años y más económicamente activa, según condición de actividad en la V Región, provincia de Quillota y comuna de Quillota |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| División político-administrativa |  | Condición de Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ocupados |  | Desocupados |  | Buscan empleo por primera vez |  | Total |  |
|  |  | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| V Región |  | 496.706 | 85,1 | 75.776 | 13,0 | 11.484 | 2,0 | 583.966 | 100,0 |
| Provincia Quillota |  | 71.773 | 85,3 | 10.782 | 12,8 | 1.593 | 1,9 | 84.148 | 100,0 |
| Comuna Quillota |  | 24.851 | 86,5 | 3.406 | 11,8 | 489 | 1,7 | 28.746 | 100,0 |
| Fuente: Censo de Población y Vivienda, Chile 2002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Al observar la Tabla 4.22 se advierte que, en promedio, el 13% de la población de la V Región se encontraba desocupada en el año 2002, en términos de empleos formales, en la comuna de Quillota, esta situación es más favorable con respecto a la situación regional y provincial, descendiendo a un 11,8% la tasa de desocupados.

4.5.2	Planificación territorial

4.5.2.1	Uso del suelo

En los terrenos colindantes al emplazamiento del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), predominan los medianos agricultores, que se dedican principalmente a la horticultura.  Los otros terrenos son ocupados mayoritariamente por malezas introducidas, que no tienen relevancia ecológica ni económica.

Los terrenos donde se instalará la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) poseen un alto grado de alteración antrópica, producto de la existencia de las actuales centrales San Isidro y Nehuenco (con su respectiva ampliación).  Por lo tanto, porcentualmente, la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) no alterará significativamente el escenario del uso del suelo desde un prisma socioeconómico, ya que el proyecto propone ampliar la plataforma en un paño igual a 90 m x 277 m, lo que equivale aproximadamente a un 20% de la superficie actual construida.

4.5.2.2	Planes reguladores comunales y planes seccionales

Existe un plan regulador comunal aprobado por el D.S. Nº 317 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1966.  En este plan regulador se establece el uso de suelo correspondiente a la superficie urbana y rural de la comuna de Quillota.  Todas las modificaciones aprobadas después de su promulgación son aplicables a sectores urbanos y en el sector oriente de la ciudad.  El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se inserta en este plan regulador por medio de la Resolución del 31 de mayo de 1996, de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la V Región.  Ésta autorizó desafectar 40 hectáreas del uso agrícola, con el objeto de destinarlas a construir y operar una central termoeléctrica de ciclo combinado.  En el Anexo B (Resoluciones) se adjunta una copia del plano empleado para dicha tramitación.

Existe además, un Plan Seccional de 1976 para la comuna de Quillota, el cual establece los límites urbanos de la ciudad de Quillota. La central San Isidro se encuentra a aproximadamente siete kilómetros del límite urbano de la ciudad de Quillota.

4.5.2.3	Plan de desarrollo comunal

Hoy en día Quillota busca el desarrollo en torno al concepto de “Quillota Comuna Saludable”, el cual recorre transversalmente todas las áreas: productiva, social y ambiental.  Teniendo siempre como centro de su gestión al ser humano, la comunidad de Quillota en su conjunto ha definido avanzar en la producción y certificación de “Productos saludables para el mundo”, es decir, de alimentos de origen agrícola, tanto frescos como procesados, que contengan componentes activos relacionados con la prevención de enfermedades.  Lo anterior va acompañado de una preocupación de la calidad ambiental del valle, con el fin de competir en los exigentes mercados internacionales.  Para ello, el “Parque Técnico Industrial de Quillota” ha de transformarse en el agente potenciador de dicho proyecto, permitiendo la instalación de las empresas que participen en la producción de lo que se denominará “Productos Saludables”.

El Parque Técnico Industrial de Quillota tiene como objetivo desarrollar cuatro sectores de actividades principales:

- Agroalimentaria;

- Metalmecánica;

- Equipamientos de escala regional; y

- Servicios.

Está previsto favorecer a empresas que estén interesadas en la transferencia tecnológica, realizando inversiones en operación conjunta (Joint-venture) con empresas chilenas.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Principalmente pequeñas y medianas empresas (PYME);

- Aumentar las exportaciones;

- Desarrollar nuevos mercados;

- Crear y mantener empleos;

- Mejorar las condiciones de trabajo;

- Mejorar las condiciones de vida;

- Formación; y

- Transferencia de tecnologías.

En este contexto, la apuesta de diversificar la oferta económica de la comuna, permite establecer grandes líneas de acción en tres áreas:

- Productiva;

- Servicios y Equipamiento; y

- Turismo.

4.5.2.4	Áreas protegidas

El único lugar de la provincia con la categoría de área silvestre protegida corresponde al Parque Nacional La Campana, creado en 1967.  Se localiza en la cordillera de la Costa Central, en los 32°57' de longitud sur y 71°05' latitud oeste en las Comunas de Hijuelas y Olmué, en la Provincia de Quillota, V Región.  Es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.  Sus actuales deslindes están detallados en el D.S. Nº 288/85 del Ministerio de Bienes Nacionales.  La distancia desde la central San Isidro hasta el punto más cercano el parque es de aproximadamente 20 km en línea recta con dirección sureste.

El Parque Nacional posee una superficie de 8.000 hectáreas aproximadamente y se divide en tres grandes sectores: Ocoa, Granizo y Cajón Grande.  Cada uno es una unidad geográfica diferente, lo cual les otorga características propias bien específicas.

En esta Área Protegida habitan especies típicas de la zona central, centro-sur y centro-norte de Chile. Por la convergencia de esta biodiversidad, este Parque Nacional fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1985.  La altitud del Parque fluctúa entre los 400 y 2.222 m.s.n.m., destacando el Cerro El Roble con la altitud más alta antes mencionada y el Cerro La Campana, con una altitud de 1.828 m.s.n.m..  El clima en el Parque Nacional corresponde al tipo mediterráneo, principalmente por las cercanías del mar y por la influencia de neblinas costeras.  En verano el Parque es muy caluroso.  La temperatura promedio anual de 13,8 °C.  En los meses de invierno, presenta mucha lluvia y es común ver sus cumbres más altas cubiertas con nieve.

El Parque Nacional no posee grandes cursos ni cuerpos de agua.  Sin embargo, existen quebradas de singular belleza como el Cajón La Opositora (Sector Granizo), quebrada Agua El Manzano (Sector Cajón Grande) y el estero Rabuco (Sector Ocoa).

4.6	Medio Construido

4.6.1	Equipamiento

4.6.1.1	Vivienda

La Tabla 4.23 muestra el equipamiento de viviendas que posee la comuna de Quillota.

| Tabla 4.23Viviendas particulares ocupadas por tipo de vivienda, según ubicación urbano – rural en la comuna de Quillota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Viviendas Particulares Ocupadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | Permanentes |  |  |  | Semipermanentes |  |  | Otros tipos |  |
|  |  |  | Total | Casa | Departa- mento | Pieza en casa antigua o conventillo | Total | Mejora o mediagua | Rancho, choza o ruca | Móvil, carpa, vagón, etc. | Otro |
| Urbano | 14.158 |  | 13.066 | 12.124 | 720 | 222 | 1.082 | 1.057 | 25 | 0 | 10 |
| Rural | 2.395 |  | 2.001 | 1.961 | 1 | 39 | 392 | 356 | 36 | 0 | 2 |
| Total | 16.553 |  | 15.067 | 14.085 | 721 | 261 | 1.474 | 1.413 | 61 | 0 | 12 |

Fuente: http://infopais.mideplan.cl/  (consultada en septiembre de 2003)

En relación a viviendas emplazadas en forma colindante con el terreno de emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), la más cercana se encuentra a aproximadamente 250 metros hacia el suroriente del proyecto.  Existe una segunda propiedad a aproximadamente 500 metros hacia el este y hay un grupo de viviendas a casi 800 metros hacia el noroeste.

4.6.1.2	Salud

La Región de Valparaíso cuenta con tres servicios de salud: Servicio de Salud de Valparaíso – San Antonio, Servicio de Salud San Felipe – Los Andes, y Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.  A este último pertenece el hospital San Martín de Quillota, que constituye el principal centro hospitalario de las provincias de Quillota y Petorca.

El resto de la infraestructura comunal corresponde a cinco consultorios municipales (dos urbanos y tres rurales), dos laboratorios químicos, un instituto médico y cuatro centros médicos.

Las estadísticas correspondientes a los principales indicadores de salud para la comuna de Quillota son similares a los observados en el ámbito regional.  Algunos de los indicadores biodemográficos en la comuna, señalan una tasa de desnutrición de 6,4%, una tasa de mortalidad infantil igual a 1,4%O, una tasa de mortalidad neonatal igual a 0,6%O, y la mortalidad general de 6,8%O (SERPLAC, 1994).

4.6.1.3	Educacional

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2002, los requerimientos educacionales para la comuna de Quillota tienen un porcentaje de cobertura igual al 99,4% para la educación básica y del 95,4% para la educación media.  Estos porcentajes se ubican por sobre la media provincial, que está en 99,3% y 94,9% respectivamente.

4.6.2	Infraestructura

4.6.2.1 Transporte y vialidad

El sistema de transporte en la comuna de Quillota lo conforman un subsistema de transporte ferroviario y otro de transporte caminero.

En relación al sistema ferroviario, los elementos que lo constituyen son la vía Puerto – La Calera y la vía San Pedro – Ventanas.

En cuanto al transporte caminero, éste lo conforman microbuses interurbanos y locales, taxis colectivos y vehículos particulares.

El transporte interurbano lo componen cinco líneas de autobuses, que circulan entre las ciudades de Valparaíso y La Calera a través de los caminos troncal e internacional.  En relación al transporte con taxis colectivos, existen cinco agrupaciones que conectan áreas rurales con la ciudad de Quillota.

La estructura vial comunal la conforman una red básica, una red comunal primaria y una red comunal secundaria.

La red básica, destinada a conectar territorios interprovinciales, la componen la ruta CH60 (camino internacional), la ruta CH62 (camino troncal) y la Ruta F30 que conecta Quillota con la localidad de Colmo.  El estado de conservación de estas vías es bueno.  La ruta CH60 será transformada en una Autopista de doble vía mediante el Sistema de Concesiones.  El proyecto se inicia al término de la Ruta CH57, al oriente de la ciudad de Los Andes, a 6,5 km al poniente del Puente Las Vizcachas, y termina en el enlace Peñablanca, donde empalmará con el punto inicial del Troncal Sur.   La respectiva concesión ya fue adjudicada en enero de 2002 a la empresa concesionaria Autopista Los Andes S.A. y la construcción comenzaría a mediados del 2004, pero aún no se ha definido  cuando finalizará.

La red comunal primaria tiene por finalidad comunicar áreas localizadas en diferentes comunas.  Está constituida por las rutas F310 (acceso a San Isidro), F326 (La Cruz – San Isidro) y F366 (La Cruz – Lo Rojas – Boco), las cuales se encuentran en estado regular; y las rutas F350 (Acceso a La Palma), F382 (La Tetera – San Isidro) y F390 (acceso a Tabolango), que se encuentran en buen estado.

La red comunal secundaria comunica las localidades al interior de la comuna y está formada por 17 vías.

La Figura 4.12 muestra las principales rutas existentes en el área del proyecto.

insertar la figura 4.12

4.6.2.2 Red de electricidad y requerimientos

La energía adicional que generará el proyecto Ampliación de la Central San Isidro (Unidad 2) se inyectará al Sistema Interconectado Central (SIC), para satisfacer las necesidades de crecimiento de la demanda por electricidad a partir del 2006.

Como antecedente del crecimiento real de la demanda máxima y de la generación bruta que ha tenido el SIC, a continuación la Tabla 4.24 presenta la información pertinente, para el quinquenio 1998-2002.  Cabe recalcar que el SIC abastece al 80% del consumo de energía eléctrica y a un porcentaje similar de la población de Chile.

| Tabla 4.24 |  | Antecedentes de la Operación real en el Sistema Interconectado Central |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Capacidad Instalada |  | Demanda Máxima |  | Generación Bruta |  | Ventas |
|  | MW |  | MW | Crecimiento anual (%) | GWh | Crecimiento anual (%) | GWh |
| 1998 | 6.274,5 |  | 3.991,4 |  | 25.658,2 |  | 24.245,5 |
| 1999 | 6.681,9 |  | 4.185,5 | 4,86 | 26.920,2 | 4,92 | 25.530,3 |
| 2000 | 6.646,3 |  | 4.516,0 | 7,90 | 29.576,8 | 9,87 | 27.916,3 |
| 2001 | 6.572,7 |  | 4.694,0 | 3,94 | 30.765,0 | 4,02 | 29.143,3 |
| 2002 | 6.732,9 |  | 4.878,0 | 3,92 | 31.971,3 | 3,92 | 30.330,4 |
| Fuente: Comisión Nacional de Energía, Diciembre 2002. |  |  |  |  |  |  |  |

Como se observa en la Tabla 4.24, el crecimiento anual de la demanda máxima real ha fluctuado entre 3,92% y 7,90%, mientras que el crecimiento anual de la generación bruta para satisfacer esa demanda ha fluctuado entre 3,92% y 9,87%.

El consumo se duplica entre nueve y diez años, dependiendo de la tasa de crecimiento de la demanda, la que a su vez depende del crecimiento económico del país.  En términos generales, el SIC requiere unos 300 MW adicionales cada año.  Por ello, la ampliación de la central San Isidro proveerá energía para satisfacer el incremento de la demanda de aproximadamente un año y tres meses.

Por otra parte, según se indica en el Informe Técnico Definitivo “Fijación de Precio de Nudo Octubre 2003 Sistema Interconectado Central (SIC)”, la previsión de demanda para el periodo 2003-2013 en el SIC muestra un crecimiento entre el 6% y 7,5% anual. Lo anterior supone la necesidad de incrementar la capacidad instalada a partir del año 2006 manteniendo un factor de carga del 74%.

|  | Tabla 4.25 |  | Previsión de consumos en el SIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO | Ventas |  | Producción Neta | Factor de Carga | Crecimiento |
|  |  | [GWh] |  | [GWh] | [%] | [%] |
|  | 2003 | 32.150 |  | 33.554 | 74,4 | 6,0% |
|  | 2004 | 34.240 |  | 35.525 | 74,4 | 6,5% |
|  | 2005 | 36.705 |  | 37.933 | 74,4 | 7,2% |
|  | 2006 | 39.458 |  | 40.764 | 74,4 | 7,5% |
|  | 2007 | 42.417 |  | 43.754 | 74,4 | 7,5% |
|  | 2008 | 45.471 |  | 46.822 | 74,4 | 7,2% |
|  | 2009 | 48.745 |  | 50.101 | 74,4 | 7,2% |
|  | 2010 | 52.303 |  | 53.736 | 74,4 | 7,3% |
|  | 2011 | 56.226 |  | 57.799 | 74,4 | 7,5% |
|  | 2012 | 60.443 |  | 62.342 | 74,4 | 7,5% |
|  | 2013 | 64.976 |  | 67.079 | 74,4 | 7,5% |
|  | Fuente: Comisión Nacional de Energía. Octubre 2003 |  |  |  |  |  |

4.6.3	Actividades económicas

Según cifras del Banco Central, el producto interno bruto (PIB) de la V Región de Valparaíso estuvo en 1998 entre los cuatro más importantes del país, ya que aportó $561.437 millones, equivalente al 6,9% del total nacional.

La participación sectorial dentro del PIB regional se encuentra dominada básicamente por las actividades de la industria manufacturera, el transporte y las comunicaciones, la minería y el sector agropecuario y silvícola.

La Provincia de Quillota ocupa el primer lugar en agricultura dentro de la V Región.

Dentro del contexto comunal, tradicionalmente la mayor parte de la población económicamente activa de la comuna de Quillota ha participado en las ramas económicas de servicios, agricultura y comercio.

Las tres actividades económicas señaladas anteriormente se realizan en dos espacios geográficos dentro de la comuna, las actividades de servicio y comercio en el área urbana correspondiente a la ciudad de Quillota y las actividades silvoagropecuarias se desarrollan en el sector rural.

En general las especies que ocupan una mayor superficie sembrada constituyen los paltos y las chirimoyas, plantaciones que en su conjunto presentan una superficie aproximada de 1.000 hectáreas, localizadas preferentemente en las localidades rurales de San Isidro, San Pedro y La Palma.

En relación a la tenencia de la tierra, predominan en la comuna los medianos agricultores, que emplean mano de obra no especializada, la cual se ve incrementada entre septiembre a marzo, debido a la contratación de temporeros.

Entre los principales problemas que enfrenta el sector en la comuna, lo constituyen el sistema de comercialización y la falta de capacitación de la mano de obra, especialmente en los pequeños agricultores.

4.7	Patrimonio cultural

Con el fin de verificar la existencia de posibles elementos patrimoniales en el área de influencia del proyecto, se hizo una recopilación de antecedentes en gabinete y la prospección de terreno al lugar de las faenas proyectadas.  No se encontraron antecedentes que acrediten la existencia de elementos pertenecientes al patrimonio histórico, antropo-arqueológico, arqueológico, paleontológico o religioso, así como monumentos nacionales en el área de influencia del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

4.8	Paisaje

El paisaje que rodea a la central San Isidro y su proyecto ampliación (Segunda Unidad), se caracteriza por una geografía de llanuras y suaves lomajes.  El uso del suelo es agrícola e industrial, lo cual genera un paisaje intervenido antrópicamente por plantaciones de frutales, arboledas de especies introducidas (eucaliptos y álamos), bodegas, viviendas rurales y empresas dedicadas a la generación eléctrica (centrales Nehuenco I y II y central San Isidro).

La ruta CH60, actúa como un divisor del paisaje, ya que las vistas hacia el norte de la ruta son más extensas en los terceros planos, por encontrarse la ruta, en una altura mayor.  Hacia el sur de la ruta, las vistas son limitadas, ya que existen las serranías que conforman una barrera visual en los primeros planos.

Considerando la condición ya alterada del paisaje, y que el proyecto consiste en la ampliación de la actual Central, y no el cambio de uso de suelo de nuevos espacios, se considera que el proyecto no alterará significativamente el actual paisaje.

4.9	Áreas de riesgo

4.9.1	Definición

Corresponde a las áreas donde pueden generarse contingencias sobre la población o el medio ambiente, con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales, el desarrollo de actividades humanas, la ejecución o modificación del proyecto o la combinación de cualquiera de los tres anteriores.

A continuación se entrega la descripción de cada uno de los tipos de áreas de riesgo y algunos ejemplos de contingencias que las caracterizan.

4.9.1.1 Áreas de riesgo por fenómenos naturales

Son eventos ambientales provenientes de procesos geológicos, geomorfológicos y de los cursos de agua superficiales, tales como volcanismo, sismos, remoción en masa, aluviones, crecidas, inundaciones y erosión de riberas.

4.9.1.2 Áreas de riesgo por el desarrollo de actividades humanas

Son aquellas donde las actividades humanas pudiesen poner en riesgo la salud o la integridad de los trabajadores que laboran en el proyecto.  Ejemplo de lo anterior corresponde a derrames de residuos industriales líquidos.

4.9.1.3 Áreas de riesgo por la construcción del proyecto

Son aquellas en que las actividades del proyecto en evaluación pueden provocar situaciones de contingencia, tanto para el proyecto mismo como también al ambiente.  Ejemplo sería construir la plataforma en un nivel alcanzable por las crecidas del río.

4.9.2	Tipos de riesgo identificadas en la zona del proyecto

En el caso del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), las áreas de riesgo están constituidas por los eventos ambientales originados por sismos y crecidas del río Aconcagua.

4.9.2.1 Riesgo de crecidas e inundaciones

El régimen de río Aconcagua es mixto, presenta crecidas importantes con las lluvias de invierno y con el deshielo en primavera y principios de verano.

Para evaluar el riesgo por inundación en el sector en que se construirá la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se consideró el “Estudio  de crecidas del río Aconcagua en la zona de ubicación de la central San Isidro”, desarrollado por la empresa INGENDESA en 1995.  Los resultados se entregan en la Tabla 4.26, donde se muestra la probabilidad de excedencia (periodo de retorno) de las crecidas del río Aconcagua, definidas según el caudal máximo instantáneo.

| Tabla 4.26 |  | Caudales máximos anuales estimados del río Aconcagua en el sector de la actual central San Isidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal (m3/s) | Periodo de retorno (años) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|  | 770 |  | 1.410 | 2.250 | 2.730 | 3.050 | 4.030 | 4.800 | 5.600 | 6.600 | 7.350 |

Fuente: INGENDESA

La ocurrencia de crecidas en el río Aconcagua fue considerada para diseñar la plataforma donde se emplazará la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), de modo tal que éstas no inunden sus instalaciones.  El diseño consideró la crecida milenaria del río Aconcagua, cuyo caudal estimado es de 7.350 m3/s.

Se define como riesgo hidrológico la probabilidad que un suceso hidrológico de magnitud Q y periodo de retorno T se presente dentro de un periodo de n años.  La expresión es la siguiente:

riesgo(%)=(1−(1−1T)n)∗100

De esto se deduce que una obra que ha sido diseñada para un periodo de retorno tendrá necesariamente un riesgo distinto si se consideran diferentes periodos de evaluación.

El riesgo asociado a la inundación del proyecto (es decir que el nivel de aguas sobrepase la cota de coronamiento de la plataforma), para distintos periodos de tiempos, es el que indica en la Tabla 4.27:

| Tabla 4.27 | Riesgo de inundación para los terrenos de emplazamiento de la actual central San Isidro |  |
| --- | --- | --- |
| Número de años de proyección del riesgo |  | Riesgo (%) |
| 10 |  | 1,0 |
| 25 |  | 2,5 |
| 50 |  | 4,9 |
| 100 |  | 9,5 |

Cabe recalcar que en caso de ocurrir la altamente improbable inundación de la plataforma, las pérdidas serían principalmente económicas, con poca incidencia ambiental, a excepción de contaminación de aguas que eventualmente alcanzarán depósitos de químicos o combustibles.  En todo caso, este aspecto ambiental es manejado según el P.A.18 “Respuestas ante emergencias ambientales” del Sistema de Gestión Ambiental de la actual central San Isidro (ver Anexo J).

4.9.2.2 Riesgo sísmico

El riesgo de daño debido a los terremotos está relacionado con las condiciones geológicas, sumado a las técnicas constructivas y a los niveles de seguridad escogidos por el proyecto.

Los movimientos telúricos son de variada intensidad y magnitud.  La intensidad es una medida de la destructividad del sismo y es esencialmente subjetiva, en cambio la magnitud es un concepto definido matemáticamente, no subjetivo y está relacionado con el nivel de energía liberado por el sismo.

La sismicidad de una región corresponde a la evaluación, mediante el uso de modelos probabilísticos, de la frecuencia y magnitud de los terremotos ocurridos en la región en estudio.  Es recurrente en ingeniería antisísmica relacionar estas variables mediante el modelo de Gutemberg y Richter para la magnitud (M), acoplado a un modelo de Poisson para describir la frecuencia de ocurrencia de terremotos.

El modelo de Gutemberg y Richter establece que:

F(M) = P (M>Mo) = 1-e-B(M-Mo)

donde,

M	: magnitud de Richter;

Mo	: magnitud mínima de interés;

B	: parámetro de valor empírico; y

F(M)	: función de densidad acumulada.

Para la aplicación de este modelo se requiere estimar el valor empírico del parámetro B.  La literatura técnica sugiere, para el caso de Chile, un valor de B= 2,34 en las latitudes de interés.  Este valor representa la pendiente en escala logarítmica, de una recta en un gráfico “Nº de eventos v/s magnitud”, construido en base a la estadística histórica de eventos sísmicos medidos en Chile.

Para describir la frecuencia (número de terremotos que ocurre en una región en un intervalo de tiempo t ), se usa el modelo de Poisson:

P(n,t)=(Dt)ne-Dt/n

donde,

n	: número de eventos;

D	: número promedio de terremotos en un intervalo de tiempo t; y

P(n,t)	: probabilidad que ocurran n episodios en un intervalo t.

Aunque en general se reconoce la variación de un parámetro D, es una práctica recurrente suponerlo constante para efectos de modelación a nivel regional.  Para calcularlo, se recurrió a la “Estadística de sismos chilenos, 1963-1978, 30º a 35º latitud sur”; obteniéndose un valor D=48,0 para el citado periodo.

Conocidos los parámetros B y D, es posible establecer la sismicidad de la zona de frecuencia de ocurrencia y magnitud de los eventos.  La Tabla 4.28, muestra los periodos de retorno asociados a diversas magnitudes de terremoto.

| Tabla 4.28 | Sismicidad zona central de Chile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad de ocurrencia (0/1) |  | Tasa de retorno (años) | Magnitud (Richter) |
| 0,990 |  | 1 | 4,0 |
| 0,979 |  | 1 | 5,0 |
| 0,659 |  | 2 | 5,5 |
| 0,256 |  | 4 | 6,0 |
| 0,078 |  | 13 | 6,5 |
| 0,022 |  | 45 | 7,0 |
| 0,012 |  | 85 | 7,5 |

Fuente: Villablanca R. y Riddell R., 1985.

Estimar el riesgo sísmico equivale a determinar la probabilidad de ocurrencia de un terremoto de determinada severidad (aceleración, velocidad, desplazamiento), en un determinado lugar, durante un periodo de tiempo conocido.  A diferencia de la sismicidad, la variable de interés final no es la magnitud del evento sísmico, sino que la severidad manifestada a través de sus efectos dinámicos de aceleración, velocidad y desplazamiento.

Dado que no hay ningún parámetro que, por sí solo, sea capaz de definir adecuadamente las características del movimiento del suelo que sean relevantes para todo tipo de estructuras, el análisis del riesgo sísmico debe desarrollarse para dos o más parámetros del movimiento del suelo.

- Para un análisis de riesgo sísmico, se requiere evaluar:

- La sismicidad de la región, en términos de la frecuencia y magnitud de los terremotos ocurridos en la región;

- La forma en que ocurren los terremotos en el espacio; es decir, identificar las fuentes potenciales de origen de los terremotos; y

- La manera en que se propaga y atenúa la energía liberada.

Para la región en estudio se ha establecido, en los puntos precedentes, la sismicidad y la fuente potencial de origen de fenómenos sísmicos (fenómeno de subducción de la placa de Nazca con la continental sudamericana).

De acuerdo al estudio realizado por Villablanca R. y Riddell R., 1985, “Evaluación del riesgo sísmico en Chile” y suponiendo una modelación lineal del origen de los sismos, es posible determinar los mapas de riesgo sísmico para aceleración y velocidad.

Las figuras 4.13, 4.14 y 4.15 ilustran la situación indicada para aceleración y velocidad, considerando periodos de retorno de 50, 100 y 200 años respectivamente.

Insertar la figura 4.13

insertar la figura 4.14

insertar la figura 4.15

A partir de las figuras 4.13, 4.14 y 4.15 se puede observar que, si bien estos resultados tienen carácter regional y no local, para el sector en estudio y para diferentes periodos de retorno, se esperan los efectos sísmicos indicados en la Tabla 4.29.

| Tabla 4.29 | Efectos sísmicos zona central de Chile, considerando interacción entre zonas sísmicas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de retorno (Tr, años) |  | Aceleración (0/1 g) | Velocidad (cm/s) |
| 50 |  | 0,3 | 10 |
| 100 |  | 0,4 | 10 |
| 200 |  | 0,5 | 15 |

Fuente: Villablanca R., Riddell R., 1985

- Es importante destacar que en el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), todos sus equipos y estructuras están diseñados y se construirán de manera que resistan terremotos de alta intensidad.  Los factores sismorresistentes exigidos en las bases de cálculo estructural se ajustan a las características de la zona donde se inserta el proyecto.

4.9.2.3 Riesgo de derrames accidentales de RILes

Existe la probabilidad que en la etapa de construcción y operación del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) ocurran derrames de alguno de los desechos líquidos provenientes de las actividades propias de un proyecto de esta índole.  Especial interés tiene la posibilidad que se produzca algún derrame de sustancias líquidas residuales de la etapa de operación del proyecto.

En el proyecto se considera para el diseño de cada uno de los contenedores y diferentes ductos que contengan o transporten residuos industriales líquidos, la obligación de contar con elementos estructurales capaces de contener cualquier tipo de derrame.

4.9.2.4 Riesgo de incendios

Existe la probabilidad que en la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se desarrolle un incendio debido a la falla de alguno de sus equipos o instalaciones.  Para evitar que esto ocurra se ha diseñado el plan de mantenimiento del proyecto, el cual se describe en el Capítulo 1 de este EIA.  Además, la brigada contra incendios de la propia central estará capacitada para actuar en caso de que se desarrolle un evento de esta naturaleza.

Börgel, 1965

Ambiente y Empresa, 1998. Diagnóstico de la calidad del agua, Calidad de las aguas en los ríos.

Ambiente y Empresa, 1998. Diagnóstico de la calidad del agua, Calidad de las aguas subterráneas.

En el punto 5, no fue posible efectuar mediciones en el período nocturno, ya que el punto de evaluación se emplaza en una propiedad rural al cual no se tuvo acceso en el período señalado.

Gajardo, Rodolfo.  1994.  La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Flora es el conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado.  Se describe usualmente a través de un listado sistemático o alfabético de los taxa que han sido registrados en ese lugar (Diccionario de Botánica de P. Fontquer [1965], citado en Gajardo [1994]).

Ramírez C., M. Romero & M. Riveros. 1976. Lista de cormófitos acuáticos de la Región Valdiviana. Publicación ocasional Nº22, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.

Ramírez C., M. Romero & M. Riveros. 1979. Habit, habitat, origin and geographical distribution of Chilean vascular hidrophytes. Aquatic Botany 7:241-253.

Cuerpos de aguas continentales estancadas, en reposo, o con muy poco movimiento (lagos y presas).

Cuerpo de agua en movimiento (arroyos, ríos y canales).

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la descarga de aguas servidas industriales, domésticas y otras en la cuenca del río Aconcagua, elaborado por KRISTAL para COREMA V Región, 1996.

Correspondiente a la presencia y grado de perturbaciones, tales como canales, represas, vehículos acuáticos, otros.

Existencia de especies que generen alteraciones en la especie objetivo.

Fuente CDEC-SIC Demanda eléctrica 1985 - 2003

Villablanca R., Riddell R., 1985.