ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL HIDROELECTRICA HORNITOS

INDICE DE CONTENIDO

9.	Resumen del Contenido del EIA	9.1

9.1.	Introducción	9.1

9.2.	Ficha Nº 1: Descripción de Proyecto	9.2

9.3.	Ficha Nº 2: Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto	9.7

9.4.	Ficha Nº 3 : Impactos, Riesgos y Medidas Ambientales	9.11

# Resumen del Contenido del EIA

## Introducción

En el presente capitulo se incluye un Resumen del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto en forma de tablas o fichas que se refieren a los siguientes capítulos:

- Capítulo 2: Descripción de Proyecto

- Capítulo 3: Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto

- Capítulo 7: Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación

- Capítulo 8: Plan de Seguimiento Ambiental

Se elaboraron 3 fichas cuyos contenidos son los siguientes:

| FICHA Nº 1 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO | - Etapa del proyecto o actividad - Obras o acciones a ejecutar; - Forma, lugar y oportunidad de su ejecución; - Referencia Página del estudio |
| --- | --- |
| Ficha Nº 2 Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto | - Etapa de proyecto o actividad - Normativa ambiental aplicable, y permisos ambientales sectoriales; - Componente ambiental involucrado - Cumplimiento - Fiscalización, |
| Ficha Nº 3 Impactos y Medidas Ambientales | - Etapa de proyecto o actividad - Obras o acciones a ejecutar - Componente ambiental - Impacto ambiental - Medida ambiental - Oportunidad y lugar de su implementación - Referencia Página del estudio |

## Ficha Nº 1: Descripción de Proyecto

| Ficha Nº 1: Descripción de Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa del proyecto | Obras o acciones a ejecutar | Forma, lugar y oportunidad de su ejecución | Ref. Pág. EIA |
| Construcción de la Central | Instalación de faenas | Considera la instalación de faenas, previo al inicio de la construcción, en cada uno de principales frentes de obras. Estos frentes corresponden al sector donde se construirá el embalse y las obras de captación, al inicio de los túneles Nº 1, 2 y 3, al sector de la cámara de carga y al sector de la casa de máquinas. Las instalaciones principales corresponderán a aquellas que se ubican en el sector del embalse y en el sector de la casa de máquinas. | 2.22 |
|  | Despeje y Limpieza de Faja | Se realizará durante la construcción y considera la remoción de escasa cobertura vegetal y el escarpe de las áreas donde se construirán las distintas obras. | 2.24 |
|  | Movimientos de Tierra | Se realizará durante la construcción del proyecto. El material extraído de las excavaciones será transportado a botaderos cercanos y los materiales de relleno serán obtenidos a partir del mismo material de excavación. | 2.24 |
|  | Instalación, Manejo y Estabilización de Botaderos. | Se realizará durante la construcción del proyecto. Considera, en principio, 8 sectores con potencialidad de ser usados como botaderos, donde se dispondrán los materiales excavados que no sean utilizables en otra parte de la obra como material de relleno, principalmente la marina de los túneles | 2.26 |
|  | Movimiento de Camiones y Maquinaria | Se realizará durante la construcción del proyecto. Las principales actividades asociadas al movimiento de camiones son la excavación, relleno y transporte de material. El movimiento de dicha maquinaria se realizará fundamentalmente por los caminos de acceso y en los frentes de trabajo. | 2.30 |
|  | Construcción de Obras de Captación | Se realizará durante la construcción del proyecto. Las obras de captación comprenden la construcción de las bocatomas, el desarenador y los canales que conectan dichas obras entre sí y con el embalse. | 2.32 |
|  | Construcción del Embalse | Se realizará durante la construcción del proyecto. El embalse, ubicado fuera del cauce, será construido en base a un muro perimetral realizado con el material excavado en su centro. | 2.32 |
|  | Construcción del Canal de Aducción | Se realizará durante la construcción del proyecto. Se llevará cabo mediante 2 frentes de trabajo. Uno en el tramo de canal ubicado en el estero Ojos de Agua y otro en el pequeño tramo de canal cerca del estero el Peñón en bocatoma | 2.32 |
|  | Construcción de Túneles | Se realizará durante la construcción del proyecto. Se ha estimado un frente de trabajo para el primer túnel y dos frentes simultáneos de trabajo para cada los túneles de mayor longitud. Para la excavación en roca se utilizarán explosivos. Se considera una jornada de trabajo de 24 hrs. | 2.32 |
| Construcción de la Central | Construcción de la Cámara de Carga | Se realizará durante la construcción del proyecto. Incluye las excavaciones abiertas para formar la plataforma o mesa donde quedará fundada la estructura de hormigón armado. Luego se construirán las estructuras de hormigón armado y se instalarán los equipos mecánicos que van al interior. | 2.33 |
|  | Construcción de la Tubería de Presión o del Pique en Roca | Se considera la construcción de una de las dos alternativas de descarga del agua desde la cámara de carga a la central. Tubería en Presión: Una vez despejada y lista la franja, se construirán las sillas de apoyo y machones de anclaje. Una vez listas estas estructuras, se montará cada uno de los tubos previamente fabricados en maestranza que conforman la tubería, procediendo a soldarlos en sitio, apoyándolos en las sillas de hormigón. Pique en Roca: Se construirá perforando, primeramente, el túnel de acceso que tendrá un largo máximo de 1,2 km hasta la ubicación de la Casa de Máquinas. Adicionalmente se ejecutará, desde la ubicación de la cámara de carga, un sondaje de 550 m de largo. Este sondaje se desarrollará desde la cámara de carga en la superficie hasta el túnel de acceso y permitirá atravesar un cable para poder operar la máquina. Este tipo de obras se excavan desde abajo hacia arriba. | 2.33 |
|  | Construcción de la Casa de Máquina | Las principales faenas serán: excavaciones en material común y roca; colocación de hormigones y albañilerías; montaje de estructuras metálicas; montaje de las unidades generadoras; construcción de la superestructura metálica; montaje del puente grúa; instalaciones de servicios auxiliares tales como los sistemas de control de las unidades; iluminación; sistema de drenaje y de vaciado de las unidades; refrigeración; equipo contra incendio; etc. | 2.34 |
|  | Construcción de Caminos de Acceso | Los caminos de acceso a los sectores el Peñón, Ojos de Agua y cámara de carga se realizarán previamente a la apertura de frentes de trabajo correspondientes. La construcción se realizará mediante la excavación de corte y rellenos según sea la topografía del sector. | 2.35 |
|  | Cierre de faenas y limpieza | El cierre de faenas considera la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original. | 2.35 |
| Construcción de la Subestación Eléctrica y LAT | Instalación de faenas | Se utilizarán las mismas instalaciones de faenas levantadas con ocasión de la construcción de la casa de máquinas. Todas las actividades e instalaciones descritas anteriormente para la Central y sus obras asociadas se aplican a la subestación eléctrica y la línea de alta tensión. | 2.35 |
|  | Poda y Limpieza de Faja | Considera la remoción de cobertura vegetal y el escarpe de una profundidad aproximada de 30 cm, del área de instalación del patio de alta tensión de la subestación eléctrica. En la faja de ubicación de las torres, la limpieza de la vegetación se limitará a la poda los árboles presentes de más de 4 m de altura y a aquellos sectores donde se ubicarán las torres propiamente tales. | 2.36 |
|  | Movimientos de Tierras | Incluye las excavaciones en mesa de suelo propias de la nivelación del terreno y el escarpe del área del patio de alta tensión. | 2.36 |
|  | Movimiento de Camiones | Estará asociado principalmente al transporte de materiales y equipos y al retiro de excedentes a botadero. | 2.36 |
|  | Construcción de la Subestación Eléctrica | Se realizará el escarpe del toda el área. Se procederá luego, a la colocación y soldadura de la malla de tierra respectiva y a realizar el relleno compactado sobre el cual se fundarán los equipos. Posteriormente se construirán las fundaciones de cada equipo. Por último se montarán los equipos, se realizará la conexión y las pruebas. Luego se instalará el cerco perimetral. Finalmente se montarán las unidades, el cerco de malla y se instalarán los cables de poder entre generador y transformadores de poder, las estructuras del patio de alta tensión y la línea de transmisión. | 2.36 |
|  | Construcción de la Línea de Alta Tensión | Se construirá entre su punto de origen en la subestación existente en la Central Aconcagua y terminará en la nueva subestación eléctrica. Las torres irán sobre fundaciones de hormigón armado. Todas, por seguridad, llevarán malla a tierra. Luego del armado de las torres, se procederá a la instalación de los aisladores, al tendido de los conductores y del cable guardia, para realizar el tensado y grampado final del mismo. | 2.36 |
|  | Cierre de faenas y limpieza | Considerará la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original | 2.37 |
| Operación Central | Bocatomas | Operarán casi totalmente cerradas la mayor parte del tiempo, sobre todo en épocas en que el río conduzca poco caudal, dejando pasar solamente el caudal ecológico. En caso de crecidas, mantención, reparación o de no querer captar agua para la central, las compuertas de la obra de toma se abrirán completamente lo cual no interferirá con el río. | 2.37 |
|  | Desarenador | Una vez que una batea se llene con un 35% de sólidos, será lavada mediante una purga del material hacia el río. | 2.38 |
|  | Embalse | Este embalse permitirá regular en forma horaria el caudal que entre a la aducción. Esta regulación se realizará entre los meses de Mayo a Septiembre, período en que se regulará punta (potencia máxima de generación) en el sistema. | 2.38 |
|  | Canales y Túneles de Aducción | La aducción estará en funcionamiento permanentemente, requiriendo una mantención rutinaria una vez al año e inmediatamente después de tormentas o sismos. Dentro de la operación de la aducción se considera una limpieza de esta, esta limpieza se realiza en forma esporádica (una cada cinco años aproximadamente). En el trazado de la aducción existirán dos compuertas de emergencia para vaciado. | 2.39 |
|  | Cámara de Carga y Tubería de Presión o Pique en Roca | En caso de un rechazo de carga por parte de la central, la cámara de carga evacuará el caudal, mediante el vertedero de emergencia hacia un canal colector que descargará a la quebrada adyacente. La tubería de presión funcionará siempre que la central este generando. La operación del pique en roca será similar a la de la tubería de presión y su funcionamiento será continuo mientras la central este generando. | 2.39 |
|  | Casa de Máquinas | La turbina se mantendrá en operación en forma continua, deteniéndose solamente por mantenimiento, fallas de funcionamiento o reparaciones que así lo exijan. En caso normal de operación, el agua será conducida a través de la unidad de generación para luego ser devuelta al canal de descarga y desde este al canal Juncalito existente. | 2.40 |
| Operación Subestación Eléctrica y LAT | Subestación Eléctrica | La subestación será de operación automática y todos sus equipos y protecciones están diseñados para funcionar a la intemperie en forma autónoma. Para casos de emergencia, existe un interruptor manual que puede ser accionado por el operador de turno, quién realiza inspecciones visuales. | 2.40 |
|  | Línea de Alta Tensión | Se considera una mantención una vez al año, principalmente para la limpieza de aisladores. Adicionalmente, se inspecciona en forma periódica y se realiza la reparación de fallas que se produzcan (generalmente aisladores). | 2.40 |
| Cierre y/o Abandono | Desmantelamiento y Retiro de las Instalaciones y equipos | Se considerará cese de la operación del proyecto y se procederá al desmantelamiento y disposición apropiada de las instalaciones y equipos de la central, subestación eléctrica y línea de alta tensión. | 2.41 |
|  | Clausura de los Túneles y de los Canales | Se procederá al cierre de los canales que conectan el sistema de la central y se taparán las bocas de los túneles de aducción. También se retirarán las instalaciones de las canoas sobre los esteros Ojos de Agua y El Peñón. | 2.42 |
|  | Restitución del Libre Escurrimiento de los Cursos de Agua | Se procederá a la restitución del libre escurrimiento de las aguas de los ríos Juncal y Juncalillo, así como del estero El Peñón. por sus cauces naturales | 2.42 |
|  | Cierre de los Caminos de Acceso a las Obras | Se procederá al cierre de los caminos de acceso a las obras mediante el uso de bulldozer y obstrucción mediante rocas para evitar que se conviertan en sitios de botaderos clandestinos. | 2.42 |
|  | Limpieza del Suelo Ocupado por las Distintas Instalaciones | Una vez desmanteladas las instalaciones se procederá a limpiar el suelo de escombros y restos de las instalaciones las que transportadas en camiones cubiertos y serán dispuestos en vertedero autorizado. Se realizará una descompactación del suelo mediante el uso de una subsoladora o sistema similar para permitir que el suelo recupere naturalmente su cobertura vegetal. | 2.42 |

## Ficha Nº 2: Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto

| Ficha Nº 2: Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente ambiental | Etapa de proyecto | Normativa ambiental aplicable y permisos ambientales sectoriales |  | Cumplimiento | Fiscalización |
|  |  | Norma o Permiso | Descripción |  |  |
| Proyecto | Construcción y Operación | Ley 19.300 Publicada en el diario oficial con fecha 9 de marzo de 1994 | Sobre Bases Generales del Medio Ambiente Legisla sobre la evaluación ambiental de proyectos y/o actividades | Se ejecutará un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y se someterá a evaluación en el SEIA. | CONAMA RM |
| Proyecto | Construcción y Operación | D.S. 95 7 diciembre de 2002 del MINSEGPRES | Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Regula la aplicación de la normativa ambiental establecida en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente legislación ambiental aplicable al proyecto | Se cumplirá en el EIA todas las disposiciones del Reglamento del SEIA. | CONAMA RM |
| Proyecto | Construcción y Operación | DFL Nº 4/59 y DFL Nº 1/82 | Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica: define el tipo de proyectos que requieren solicitar servidumbres y/o concesiones. | HGV se encuentra a la espera del resultado de este EIA para solicitar las concesiones correspondientes a las obras que las requieran. | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) |
| Proyecto | Construcción y Operación | DFL 1.122 / 1982 | Código de Aguas: norma respecto del otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas como respecto de la aprobación de la Dirección General de Aguas de las obras de la mencionada Central. | Para las obras, Se solicitará la aprobación de la DGA. Los derechos de agua ya están en poder de HGV. | DGA |
| Suelo | Construcción | Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones | Establece que para la subestación eléctrica procede el permiso especial mencionado en el inciso final del artículo 55, considerado como permiso ambiental en el artículo 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. | Se procederá a obtener el permiso ambiental respectivo de acuerdo al reglamento del SEIA. | SEREMI de Vivienda y Urbanismo |
| Vegetación | Construcción | Ley de Bosques; D.L. 701; Ord. N°1093, de fecha 31 de Octubre de 1995 | El Plan de Manejo Forestal establecido por el Decreto fija las condiciones para las actividades de corta y reforestación de especies vegetales en el presente proyecto. | Se procederá a obtener el permiso ambiental respectivo de acuerdo al reglamento del SEIA | CONAF |
| Fauna | Construcción y Operación | Ley N°19.473, del Ministerio de Agricultura, que sustituye texto de la ley N°4.601, sobre caza, publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de Septiembre de 1995. | La Ley de Caza establece prohibiciones o impone requisitos para cazar especies silvestres. | No se prevé realizar caza alguna de especies de la fauna silvestre | SAG |
| Generación de desechos sólidos | Construcción | Artículo 81 del Código Sanitario Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 75, de 1987 | Establece las condiciones que se deben cumplir en la disposición de desechos sólidos. | Los residuos sólidos de carácter domiciliario serán dispuestos en lugares autorizados. Respecto de los restos del movimiento de tierras, éstos se utilizarán en la misma construcción y en caso de que sean dispuestos, ello será en botaderos previamente autorizados | Servicio de Salud V Región |
| Generación de efluentes líquidos | Construcción | Decreto Supremo Nº 594, de 2000, del Ministerio de Salud; Artículo 73 del Código Sanitario; Artículo 11 de la Ley de Protección Agrícola | Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Los artículos 23 y 24 establecen las condiciones en faenas temporales en que por su naturaleza no sea posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado. Asimismo, establece la forma de manejo de los desechos líquidos provenientes de aceites, grasas y otras sustancias químicas. El art. 73 del Código Sanitario establece prohibiciones para el vertido de aguas servidas y residuos industriales y mineros. El art. 11 de la Ley mencionada, regula el manejo de productos susceptibles de contaminar la agricultura que provengan de establecimientos industriales, fabriles, mineros y cualquier otra entidad que los produzca. | se contratará con un tercero la instalación de baños químicos. Tratándose de desechos líquidos provenientes de aceites, grasas y otras sustancias químicas, éstos serán manejados del modo dispuesto en la descripción del proyecto. | Servicio de Salud V Región |
| Generación de Ruido | Construcción y Operación | Decreto Supremo N°286, de 1984, del Ministerio de Salud: Decreto Supremo N°146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Reglamento sobre niveles máximos permisibles por ruidos molestos generados por fuentes fijas. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. | El DS 146 legisla sobre control de ruido en faenas y procesos. Sin embargo, se señala que respecto de los niveles de ruido que se generarán producto del proyecto en evaluación, no se aplican las normativas indicadas. | En relación al ruido de la construcción se adoptarán las medidas indicadas en el capítulo de medidas de mitigación del presente Estudio de Impacto Ambiental. | Servicio de Salud V Región |
| Generación de Emisiones Atmosféricas | Construcción | Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,. DS 75, del Ministerio de Transportes. | El proyecto genera, fundamentalmente, material particulado desde fuentes difusas como lo es la construcción. Sólo se aplicará dicha norma en lo que se refiere al traslado de material de construcción, que exige que los camiones se cubran. | Se cumplirán las normas de emisiones de los vehículos que trabajarán en la construcción del proyecto. Los camiones circularan cubiertos. | Servicio de Salud V Región |
| Caminos Públicos | Construcción | Artículo 40 del Decreto Supremo 850, de 1997 | Define que el propietario de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrá abrir caminos de acceso a éstos con autorización expresa de la Dirección de Vialidad. Por otra parte, la línea de alta tensión, en la medida que cruza un camino público sujeto a la tuición del Ministerio de Obras Públicas, requerirá cumplir con las normas que rigen los atraviesos de ellos. | Se solicitarán las autorizaciones respectivas a la Dirección de Vialidad. | Ministerio de Obras Públicas. |
| Patrimonio Arqueológico | Construcción | Artículo 26 de la Ley sobre Monumentos Nacionales y el artículo 23 del Reglamento de la Ley Nº 17.288. | La ley establece los procedimientos a aplicar en caso que durante las faenas de excavación para la ejecución de las obras se encontrasen nuevas ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico. | En caso que durante las faenas de excavación se encontrasen nuevas ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico, se denunciará el descubrimiento al Gobernador Provincial respectivo. | Consejo de Monumentos Nacionales |
| Subestación Eléctrica | Construcción | Norma NSEG. 5.E.n.71 | Norma sobre instalaciones eléctricas de corrientes fuertes. | La instalación de la subestación eléctrica cumplirá con las normas técnicas pertinentes | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) |
| Recurso Suelo | Construcción | Artículo 96 del Reglamento del SEIA | Permiso para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos, a que se refiere el inciso 4 del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. | Según lo expuesto en el EIA, se acreditan los requisitos ambientales que hacen procedente el permiso ambiental | MINVU |
| Recursos Hídricos | Construcción | Artículo 101 del Reglamento del SEIA | En el permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, considerado como permiso ambiental en el artículo 101 del Reglamento del SEIA. | El caso es que, conforme con la información que se entrega en este EIA, no se producirá la contaminación de las aguas. En virtud de lo anterior, se acreditan los requisitos ambientales que hacen procedente el permiso ambiental en comento. | DGA |
| Vegetación | Construcción | Artículo 102 del Reglamento del SEIA | En el permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, considerado como permiso ambiental en el artículo 102 del Reglamento del SEIA. | Se considera una reforestación de una superficie de 0,2 ha con especies de quillay 50%, peumo y boldo (50%). Los ejemplares de olivillos en el área de intervención serán trasladados. | CONAF |

## Ficha Nº 3 : Impactos, Riesgos y Medidas Ambientales

| Ficha Nº 3 : Impactos, riesgos y Medidas Ambientales y de seguimiento ambiental definidas para el proyecto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente ambiental | Etapa del proyecto | Obras o acciones | Impacto o Riesgo ambiental | Medida ambiental | Oportunidad y lugar de su implementación | Ref Pag EIA |
| Calidad del Aire | Construcción | Instalación de faenas Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción de Túneles | IA1: Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado y gases | MMIA1: 1. Humedecer los materiales que vayan a ser movilizados de manera de impedir que se levante polvo. En el caso que los materiales posean una alta humedad natural, esta medida no es necesaria. 2. Los caminos de tierra por donde circulen camiones deben ser regados con camión aljibe durante el verano para que permanezcan con humedad suficiente para evitar la resuspensión de MP. 3. Los camiones deben circular con las tolvas cubiertas. 4. Toda la maquinaria se debe mantener en buen estado y los camiones deben contar la revisión técnica al día. No se considera medida de mitigación específica para las emisiones de los del túneles. La calidad del aire al interior del túnel esta más relacionada con la salud del personal que con los impactos sobre el componente aire en el exterior. La principal recomendación, en este sentido, es luego de las tronaduras, dar tiempo suficiente para que la totalidad del MP grueso decante y la fracción fina se diluya lo suficiente para permitir el trabajo seguro del personal. Se debe contar además con un sistema de ventilación adecuado que permita en todo momento cumplir con los criterios que fija el D.S. Nº594/99 del MINSAL. | Zona del embalse Bocas de túneles y zona de by pass de esteros Zona de casa de máquinas y subestación Zona cámara de carga Caminos de acceso | 6.9/7.2 |
|  |  | Accidentes por incendios de vehículos o por vehículos en mal estado | RA1: Contaminación temporal del aire por emisiones humos y/o de gases de combustión de vehículos en mal estado o por situaciones de accidentes con incendios de vehículos | PPRRA1: 1. Vehículos livianos y camiones que participen en las faenas deberán contar con la revisión técnica al día. 2. La maquinaria pesada deberá contar con mantención mecánica apropiada según las recomendaciones del fabricante. 3. El proyecto deberá contar con un plan de prevención de riesgos para la etapa de construcción. 4. Para la etapa de operación se deberá contar con un plan de prevención de riesgos. | Zona de movimiento de vehículos y maquinaria | 6.36/7.3 |
|  |  | Falla en los sistemas de ventilación del túnel durante su construcción | RA2: Riesgo a las personas que trabajan en los túneles por fallas en la ventilación | No se considera medida adicional a las que fija el D.S. Nº594/99 del MINSAL. | Túneles de aducción de la central | 6.36/7.2 |
| Aspectos Hídricos | Construcción | Construcción de Obras de Captación | IH1: Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural. | MMIH1: 1) Durante la construcción de puentes y atraviesos provisorios, se deberá mantener el escurrimiento normal de las aguas en su actual cauce el mayor tiempo posible, realizando los desvíos sólo cuando estos sean imprescindible para la realización de las faenas constructivas. 2) Durante la ejecución de movimientos de tierra para encauzar los cauces, se deberán hacer todos los esfuerzos para reducir los efectos en la calidad del agua previniendo la erosión que pueda producirse después de la construcción. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Juncalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero Ojos de Agua y el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | 6.11/7.4 |
|  |  | Derrames accidentales de combustibles al agua durante las faenas de construcción | RH1: Contaminación temporal de las aguas por grasas aceites e hidrocarburos debido a derrames accidentales a los cursos de agua durante las faenas. | PPRRH1: 1) No realizar cambios de aceite, reparaciones, mantención lavado y aseo de maquinaria y vehículos en la ribera o en el agua del estero, río o canales. 2) Disposición en tambores de los residuos de la mantención de vehículos y maquinaria como aceites, grasas y otros, los que a su vez deberán ser dispuestos en sitios autorizados. 3) Prohibir la descarga de desechos de cualquier tipo a los cauces y a las aguas de los cursos de agua naturales y artificiales (materiales de desecho domiciliarios, escombros, material de rechazo de áridos, etc.) 4) Elaborar un plan de contingencias para contaminación de agua por derrames de contaminantes (combustibles, grasas y aceites). 5) Se deberá tratar los desechos sanitarios y domésticos y las aguas de limpieza para que cumplan con la norma de descarga a cursos superficiales vigente al momento de la construcción. 6) Para reducir la probabilidad de causar un daño en la calidad de las aguas Superficiales y subterráneas por contaminación de hidrocarburos en el área de servicios del concesionario se deberá contar con material comercial absorbente con capacidad para el tratamiento de derrames tanto en agua como en tierra. En caso de un derrame se deberá informar al Inspector Fiscal de la ubicación del mismo, además, el contratista ejecutará el plan de prevención de derrames | Río Juncal Río Juncalillo Estero Ojos de Agua Estero El Peñón | 6.36/7.5 |
|  |  | Descargas accidentales de residuos sólidos en los cauces durante las faenas de construcción. | RH2 Contaminación y posibles alteraciones morfológicas de los cauces por descargas de escombros o rocas que podrían deteriorar la calidad de las aguas u obstruir los cauces |  | Río Juncal Río Juncalillo Estero Ojos de Agua Estero El Peñón |  |
| Aspectos Hídricos | Operación | Operación del proyecto | IH2: Reducción del perímetro mojado de los ríos por cambio en el patrón de escurrimiento natural de las aguas superficiales. | No se considera medida adicional al caudal ecológico. | Río Juncal entre la zona de construcción de obras de captación y río Blanco Río Juncalillo entre bocatoma y junta río Juncal el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | 6.11/7.4 |
|  |  | Actividades de mantención | IH3: Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de limpieza de los desarenadores. | No se considera medida ambiental. | Río Juncal entre la zona construcción obras de captación y río Blanco Río Juncalillo entre bocatoma y junta río Juncal Estero el Peñón entre obras de captación y junta con río juncal | 6.11/7.4 |
| Geomorfología, y Edafología | Construcción | Instalación de faenas Despeje de faja Movimientos de tierras Movimiento Vehículos y Maquinaria | IE1: Compactación del suelo. | MMIE1: 1. Reducir al mínimo la ocupación de espacio para la instalación de faenas y de vías, para aminorar los impactos. 2. Realizar una limpieza del suelo eliminando residuos sólidos y contaminantes en el caso de existir. 3. En la etapa de cierre de las actividades de construcción y de la instalación de faenas se deberá recuperar el suelo compactado mediante el uso de subsoladoras y revegetación. En este sentido se propone utilizar la capa superficial de suelo que se retire del escarpe y colocarla sobre el suelo descompactado, con el fin de utilizar el banco de semillas. En el caso de los botaderos dejar la última capa sin compactar y se sugiere cubrir con una capa de suelo de escarpe para que naturalmente recuperen su cubierta vegetal. | Zona del embalse Zona de instalación de faenas Caminos de acceso Botaderos | 6.13/7.7 |
|  | Construcción | Descargas accidentales de combustibles u otras sustancias contaminantes al suelo | RE1: Contaminación de suelos por derrames de combustibles, aceites y otros, | PPRE1 En caso de ocurrencia de un evento contaminante se deberá extraer la capa de suelo contaminado y colocar en su lugar una estrato de suelo, con un contenido mayor al 5% de materia orgánica, para recomponer el sistema. El suelo extraído deberá ser almacenado en recipientes tapados y dispuesto en lugares habilitados para su disposición o limpieza. | Area de faenas Caminos de acceso a faenas | 6.36/7.8 |
| Geomorfología, y Edafología | Construcción | Fallas, rocas de mala calidad geotécnica y caída de bloques aislados. | RG1: Ocurrencia de derrumbes en los túneles | PPRG1: En caso de ocurrencia de derrumbes se analizarán las causas, se realizarán los ensayos correspondientes y se buscarán las medidas de ingeniería que permitan solucionar dicha situación y seguir avanzando con el proceso constructivo del túnel. | Zona de construcción de Túneles | 6.36/7.8 |
| Ruido | Construcción | Construcción de Túneles | IR1: Aumento temporal de los niveles de inmisión por tronaduras en la boca de los túneles. | MMIR1 1) Prohibir tronaduras en horario nocturno en las bocas de los túneles. 2) Dar aviso por escrito a los habitantes y ganaderos de los sectores frente a las bocas de los túneles del calendario de tronaduras con signando, día, hora, y frecuencia de los disparos. | Sector inicio Túnel 1 Sector Ojos de Agua Sector cámara de carga | 6.14/7.9 |
| Flora y Vegetación | Construcción | Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación y LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse Botaderos | IV1: Pérdida de cobertura vegetal | MMIV1 1) Se deberá evitar el corte innecesario de vegetación, circunscribiendo el corte y despeje a la zona de las obras. 2) Recuperar las zonas de botaderos y de instalación de faenas mediante no compactar la última capa de material descartado y cubrir con tierra de escarpe del embalse para que sirva de fuente de semillas para recuperar la vegetación natural de la zona. 3) No utilizar especies vegetales como combustible. 4) Se propone que un especialista instruya a la ITO en la identificación de las especies con problemas de conservación para evitar que el despeje, las excavaciones y movimiento de tierra ocurran sobre especies con problemas de conservación. 5) En el caso de que no sea posible evitar el corte de un ejemplar con problemas de conservación se recomienda el trasplante de las especies a áreas que no serán impactadas, pero equivalentes a las originales. Se consideran las siguientes medidas de mitigación: Plan de Corte de Vegetación Nativa Se se incluyen los antecedentes técnicos del plan de corta de vegetación nativa diseñado para cumplir con el permiso sectorial, y que deber presentarse a CONAF, por el corte de vegetación en la reserva río Blanco. | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Zona de instalación de torres de alta tensión | 6.15/7.10 |
|  |  | Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Torres de la LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse | IV2: Pérdida de ejemplares de especies de flora con problemas de conservación |  | Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización cámara de carga |  |
|  |  |  |  | PSIV1 Se propone un plan de seguimiento para la actividad de revegetación propuesta como medida de compensación MCIV1. Se verificará el cumplimiento de esta medida en cuanto a la selección de los sitios a revegetar, especies utilizadas, plantación y mantención de plántulas, en un período de tres años. |  | 8.3 |
| Flora y Vegetación | Construcción | Presencia y actividades humanas | RV1: Posibilidad de generar incendios en zonas forestales por fogatas, cigarrillos vehículos u otras actividades asociadas a las faenas y a la presencia de personas en el área del proyecto | PRRV1 Se deberá contar con un Plan de Prevención de Riesgos de Incendios durante la construcción y operación del proyecto. Independiente de dicho plan el proyecto deberá contar durante la etapa de construcción con un sistema de elementos mínimos para combatir fuegos pequeños (mangueras, extintores, etc. | Zona con presencia de matorral esclerófilo Zona reserva Río Blanco | 6.36/7.11 |
| Fauna Terrestre | Construcción | Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación Instalación LAT Construcción Caminos Construcción del embalse Botaderos | IF1: Alteración de hábitat para fauna por reducción de la cobertura vegetal. | MMIF1 :Se aplica la misma medida de mitigación MMIV1 diseñada para vegetación que consiste en evitar el corte innecesario de vegetación, circunscribiendo el roce y despeje a la faja de construcción de la pista y sus obras anexas. | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | 6.19/7.12 |
|  |  | Despeje y limpieza de área. Movimientos de tierras Movimiento de camiones y maquinaria. Construcción casa de máquinas Construcción de Subestación Instalación LAT Construcción de Caminos de Servicio. Construcción del embalse Botaderos | IF2: Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación | MMIF2. Realizar un rescate en los sectores a intervenir y relocalizarlas en un hábitat adecuado, cuya elección deberá ser supervisada por el SAG. 1) Reptiles: Serán capturados, marcados, caracteriza-dos y depositados en un área aprobada por el SAG. 2) Anfibios: Las dos especies en las áreas de vega serán capturadas, pesadas, medidas y soltados en un lugar aprobados por el SAG. (Ej Reserva Nacional Río Blanco). 3) Mamíferos: Dadas las características de los cururos se propone que especialista en fauna señale a los contratistas, las áreas de cururos en el sector embalse, para que esa zona, (contigua pero fuera del área del embalse), sea marcada (cercada) y aislada de manera que no se realicen faenas o tránsito de personas o vehículos en ese lugar. Lo mismo se propone para las áreas del camino a la Cámara de Carga y Botadero en sector Cancha de Esquí. PSIF2: Se verificará el proceso de captura (rescate) y relocalización de ejemplares, en y desde las zonas de impacto a las zonas de relocalización . Posteriormente se monitorearán los ejemplares rescatados en las zonas relocalización. En el caso de las se verificarán las zonas de restricción y se monitoreará la viabilidad de la medida de protección para las poblaciones involucradas. | Zonas de botadero Zona del embalse Zonas de caminos de acceso Zona de localización casa de máquinas y subestación. Bases de torres de la LAT | 6.19/7.12 |
|  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  |  | Presencia y actividades humanas | RF1: Caza no autorizada de aves y zorros por personal en faenas | PRRF1: Prohibir expresamente al personal en faena que desarrolle actividades de caza y que colecte huevos o destruya nidos durante el período de construcción | Toda el AID del proyecto | 6.36/7.13 |
| Flora y Fauna Acuática | Construcción | Construcción de bocatomas Movimientos de tierras | IBA1:. Alteración temporal de hábitat para flora y fauna acuática por alteración de los cauces y de la calidad del agua | MMIBA1 1) Desvío gradual de las aguas, sin dejar zonas secas en forma abrupta. Como no hay fauna íctica o de anfibios en alguna categoría de conservación no se ha considerado un plan de rescate. 2) Evitar las descargas de tierras y materiales de desecho a los cauces y la limpieza de vehículos y maquinaria o el lavado de camiones a orillas de los cursos de agua. | Río Juncalillo Río Juncal, Estero Ojos de Agua Estero El Peñón | 6.21/7.15 |
|  | Operación | Operación del embalse Operación de bocatomas | IBA2: Alteración de hábitat por reducción de caudal. | No se considera medida ambiental adicional a la mantención del caudal ecológico | Río Juncalillo desde bocatoma hasta junta con Juncal Río Juncal desde bocatoma hasta junta con el río Blanco Estero El Peñón hasta junta con Juncal | 6.21/7.15 |
|  |  |  |  | psiba2: Se aplicará un plan de monitoreo de la fauna acuática en el área de influencia del proyecto. Este plan de monitoreo se aplicará en forma semestral durante la construcción del proyecto y por 3 años desde el inicio de la operación. |  | 8.5 |
| Aspectos Socioeconómicos | Construcción | Construcción del proyecto | ISE1: Mejoramiento temporal de la economía local | Impacto Positivo | Comuna de Los Andes | 6.23 |
|  | Construcción | Construcción del proyecto | ISE2: Generación temporal de fuentes de empleo | Impacto Positivo | Comuna de Los Andes | 6.23 |
|  | Operación | Operación del proyecto | ISE3: Generación permanente de fuentes de empleo | Impacto Positivo | Comuna de Los Andes | 6.23 |
|  | Operación | Operación del proyecto | ISE4: Generación de energía eléctrica para el SIC e industria regional. | Impacto Positivo | Industria V región | 6.23 |
| Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida | Construcción | Construcción del proyecto | ISC1: Alteración temporal de la actividad ganadera de verano | MMISC1 El Titular del proyecto deberá avisar a los propietarios del ganado del cronograma de obras en los sectores usados como veranada (sector el Peñón y Ojos de Agua) | Ganaderos trashumantes del AID | 6.26/7.16 |
|  | Construcción | Construcción del proyecto Movimiento de vehículos y maquinaria | ISC2: Aumento temporal de tráfico de camiones en el camino internacional | No se considera medida de Mitigación | AID y comuna de Los Andes | 6.26 |
|  | Operación | Camino a la Cámara de carga | ISC3: Generación de acceso a nuevas zonas de veranada | Impacto Positivo | Camino a la Cámara de carga | 6.26 |
| Infraestructura | Construcción | Accidentes viales durante la construcción del proyecto | RI1: Daño accidental a infraestructura existente en el área del proyecto | PPRRI1: Frente a daños accidentales a infraestructura existente en el área del proyecto como son torres de alta tensión, instalaciones industriales, etc. debido a acciones del proyecto el titular será responsable de coordinar la reparación de los daños y la limpieza de situaciones de contaminación. | Infraestructura de industrias, viviendas y vial en el área de desarrollo de faenas | 6.36/7.17 |
| Aspectos Arqueológicos y culturales | Construcción | Construcción del proyecto Construcción del embalse Construcción de canoa en estero Ojos de Agua Botadero B | IAQ1: Posibilidad de alteración del Pucara incaico aledaño al botadero B | MMIAQ1 1) Protección del margen norte del sector del Pucara, coincidente con borde ruta internacional. Se considera la instalación de cerco con 5 hebras de alambres de púas y carteles de propiedad privada. | Pucara incaico cerca del estero Ojos de Agua | 6.28/7.18 |
|  |  | Construcción del proyecto Construcción del embalse Botadero E | IAQ2: Posibilidad de daño a animitas | MMIAQ2:1) Se deberá señalizar el sitio de ubicación de la animita existente en la zona del embalse para que no sea afectada por las obras. 2) En el caso de la animita en el Botadero E se deberá trasladar en forma temporal a una esquina del sitio del botadero E durante las obras para que no sufra daño. Luego de cerrado y recuperado el terreno del botadero, colocarla nuevamente en el sitio en que estaba anteriormente. | Zona del embalse Botadero E | 6.28/7.18 |
|  |  | Excavaciones en sitios in evidencia superficial | RAR1: Hallazgo de sitios arqueológicos no detectados por la inspección superficial | PRAQ1 Existe siempre la posibilidad que durante las excavaciones se encuentren materiales que puedan corresponder a restos arqueológicos subsuperficiales. Frente a la ocurrencia de esta contingencia, las acciones a tomar son aquellas contempladas en el Reglamento de la Ley Nº 17.288, sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas (D.S. Nº 484/1990, Ministerio de Educación). De acuerdo a este documento legal, cualquier hallazgo debe ser denunciado de inmediato al Gobernador Provincial, el que dará aviso a Carabineros para el resguardo de los restos mientras el Consejo de Monumentos Nacionales se hace cargo de ellos. Para este efecto cualquier hallazgo debe ser informado al Inspector Fiscal, el que deberá dar orden de interrupción de los trabajos en el lugar específico, mientras se da curso al procedimiento establecido en el D.S. Nº 484. | Toda el AID del proyecto | 6.36/7.19 |
| Paisaje | Construcción | Construcción del proyecto | IP1: Alteración temporal de los componentes del Paisaje | MMP1. 1) Concentrar las actividades en las áreas de impacto directo, para que los sectores aledaños sean alterados lo menos posible. 2) Mantener la mayor cantidad de especies vegetales, eliminando sólo las necesarias para la realización del proyecto. 3) La instalación de faenas y estructuras del proyecto deberán ubicarse en sectores de menor visibilidad. 4) Cerrar los caminos creados en la etapa de construcción que no seguirán siendo utilizados para evitar la intrusión de personas y así evitar el aumento de los puntos de observación y posibles nuevas alteraciones al área. | AID del proyecto | 6.30/7.20 |
|  | Operación | Presencia del proyecto | IP2: Intrusión de elementos antrópicos | MRIP1 En los sectores de botaderos y en las áreas donde se efectuaron movimientos de tierra se deberá adecuar en lo posible la topografía final a la existente en la zona antes de la actuación utilizando los estériles para rellenar huecos y adaptarse a las sinuosidades del relieve. | AID del proyecto | 6.30/7.20 |