resumen ejecutivo

Contenido

1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1

1.1	Introducción	1

1.2	Antecedentes Generales	1

1.3	Mano de Obra	4

1.4	Etapas del Proyecto	5

1.5	Etapa de Operación	9

1.6	Descripción de la Etapa de Cierre	10

2.	PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE	11

3.	JUSTIFICACIÓN DE INGRESO AL SEIA: ANÁLISIS ARTÍCULO 11 DE LA LEY 19.300	11

4.	LÍNEA BASE	12

4.1	Medio Físico	12

4.2	Medio Biótico (Flora, Vegetación y Fauna)	13

4.3	Medio Socioeconómico e Infraestructura	14

4.4	Patrimonio Cultural	14

5.	IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	14

6.	PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN	15

7.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES	15

7.1	Plan de Prevención de Riesgos	15

7.2	Plan de Medidas de Contingencias y Control de Accidentes	16

8.	PLAN DE SEGUMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES	16

9.	FICHAS, TABLAS O CUADROS DEL ESTUDIO	17

10.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17

11.	APÉNDICES Y ANEXOS	17

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Introducción

El proyecto consiste básicamente en la disposición de los lodos provenientes del proceso de potabilización del agua realizado en la Planta de Filtros Salar del Carmen. Durante los últimos 30 años los lodos han sido depositados en un sector aledaño a esta planta, situación que cesará una vez que comience la operación de este Proyecto.  Para estos efectos se construirán 5 celdas para depositar estos lodos a partir del año 2005 y hasta el año 2035.  Las celdas tendrán una capacidad de almacenamiento de 3.790 m3 cada una.  Durante la vida útil del Proyecto, se contempla una generación de aproximadamente 14.600 m3 de lodos, los que se recubrirán con un material de cobertura de acuerdo a los requerimientos del Anteproyecto de Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, lo que significaría en conjunto alrededor de 18.900 m3 de material a depositar.

Además, el Proyecto considera la instalación de una centrífuga para deshidratar los lodos provenientes del proceso de potabilización del agua, desde donde serán enviados secos al relleno de seguriad.

## Antecedentes Generales

### Nombre del Proyecto

Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua.

### Identificación del Titular del Proyecto

El titular del proyecto es la empresa Aguas de Antofagasta S.A., RUT N° 99.540.870-8, con domicilio en Avenida Carrera Nº 1701, Antofagasta y representada por el Señor Miguel Víctor Sepúlveda Campos, Cédula de Identidad  N° 6.522.193-4, del mismo domicilio.

### Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es descontinuar la operación de verter el residuo proveniente del proceso de potabilización del agua, el cual está constituido por agua y partículas sólidas que contienen arsénico y hierro, en el sector ubicado a aproximadamente entre 700 y 1.300 m de la Planta de Filtros Salar del Carmen.

### Localización Política Administrativa

El Relleno de Seguridad se localizará en los terrenos de la actual Planta de Filtros Salar del Carmen (P.F.S.C.) de Aguas de Antofagasta S.A. ubicada en el kilómetro 12 del camino que une las ciudades de Antofagasta y Calama, II Región, Provincia y Comuna de Antofagasta.  Las celdas que comprenden el relleno de seguridad se construirán en un sector al suroriente del terreno de la Planta de Filtros.

### Caracterización de los Residuos Sólidos

Características del Residuo a Depositar

El residuo proveniente del proceso de potabilización del agua será sometido a un proceso de centrifugación para reducir su humedad, generándose un sólido (lodos) con un contenido de agua no superior al 80%. El agua residual del proceso de centrifugación será retornada al estanque de sedimentación, desde donde proviene el residuo, mientras que los lodos deshidratados serán enviados al relleno de seguridad proyectado. El lodo, el cual se comporta como un material seco, contiene aproximadamente 0,56 % de arsénico en peso seco.

Proyección de Volúmenes de Residuos

Se proyecta que a partir del año 2005 y hasta el año 2035 se producirán 14.600 m3 de lodos en la Planta de Filtros Salar del Carmen.

Sistema de Disposición de Lodos

Según los requerimientos del Proyecto de Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, se consideró, para efectos de diseño del relleno, un volumen adicional de material de cobertura (suelo natural) equivalente a un 30% del lodo dispuesto, con lo que se obtienen los volúmenes total a depositar de 18.900 m3 aproximadamente.

Para efectos de diseño y a modo de acomodar la variación en la generación de lodos, se consideraron cinco etapas, cada una de las cuales considera 3.790 m3 de lodos y material de cobertura.

### Monto Estimado de la Inversión

El monto estimado total de la inversión asciende a $ 488.000.000, de los cuales a la primera etapa corresponden $154.000.000, aproximadamente, cifra que incluye el equipo de centrifugado y la primera celda del relleno de seguridad, mientras que el resto representa el monto de las cuatro etapas siguientes.

### Vida Útil

El Proyecto está determinado para una vida útil de 30 años.

### Justificación de la Localización

El futuro botadero de residuos arsenicales será instalado dentro del recinto de la Planta de Filtros Salar del Carmen. Se ha concluido que esta ubicación representa la mejor alternativa de emplazamiento del relleno de seguridad sobre la base de las siguientes consideraciones:

  - Dentro del recinto de la Planta existe suficiente espacio disponible para la instalación del botadero.

  - La P.F.S.C. tiene un cerco perimetral y cuenta con energía eléctrica y agua potable, todos ellos requisitos para la instalación de un relleno de seguridad.

  - La operación del relleno se facilita ya que el mismo personal de la planta puede operar el relleno o, en caso que deba contratarse personal adicional, éste puede usar las instalaciones de la Planta tales como baños, salas de cambio y casino, entre otros.

  - La distancia al relleno es mínima por lo que la posibilidad que ocurran derrames o vertidos de lodos es remota, lo que no sucedería en el evento que el relleno se encuentre alejado de la Planta.

  - Se podría utilizar maquinaria y / o equipos disponibles en la P.F.S.C.

  - La Planta de Filtros está distante de centros poblados y es un área intervenida por lo que la instalación del relleno no causará impacto a la población ni a los recursos naturales.

Todas las consideraciones anteriores implican, por una parte, un ahorro significativo tanto en la construcción como en la posterior operación del relleno de seguridad, y por otra, un mejor control de la operación del relleno.

### Descripción Cronológica de las Distintas Etapas

A continuación, se presenta un cronograma con las distintas etapas del Proyecto.

| Etapa 1: Diseño de Ingeniería | 8 meses |
| --- | --- |
| Etapa 2: Etapa de Construcción (para cada celda) | 1,5 meses |
| Etapa 3: Etapa de Operación - Celda 1 - Celda 2 - Celda 3 - Celda 4 - Celda 5 | 3 años 8 años 7 años 6 años 7 años |

De acuerdo a lo establecido en el Anteproyecto de Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, cada celda se cerrará a medida que cumpla con su vida útil.

## Mano de Obra

El Proyecto se llevará a cabo en tres etapas, la primera de las cuales corresponde al diseño de ingeniería, la segunda corresponde a la construcción propiamente tal y la tercera a la operación.  Tanto las etapas de construcción y operación se realizarán en forma paulatina, es decir, primero se construirá una celda, que luego será rellenada y de ahí se pasará a la siguiente celda.

El levantamiento de información y el desarrollo del proyecto de ingeniería, demandó aproximadamente 8 meses  equivalentes a aproximadamente 2.500 horas–hombre (HH).

Durante la construcción de la primera celda (que incluye instalación de faenas, movimiento de tierra, compactación, obras complementarias e instalación del equipo de deshidratación), se estima que se emplearán 8 personas, en promedio.  La duración de esta etapa se estima en 45 días, durante la cual se privilegiará la contratación de mano de obra local.  La construcción de las celdas restantes empleará un número similar de personas.

Durante la etapa de operación se emplearán dos a tres personas. Se estima que sólo será necesario contratar una persona adicional, siendo los otros trabajadores operarios que actualmente se desempeñan en la planta a los cuales se le reasignarán funciones.

## Etapas del Proyecto

### Etapa de Levantamiento de Información

Esta etapa corresponde principalmente al desarrollo de la ingeniería del Proyecto, la que incorporó la variable ambiental desde la etapa del diseño del Proyecto y en la que se realizaron estudios complementarios como levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos.

### Etapa de Construcción

Sistema de Deshidratado de Lodos

Se montará un equipo de deshidratado de lodos desde donde se obtendrá el lodo que se depositará en las celdas del relleno de seguridad.

Este equipo de deshidratado de lodos permitirá una operación continua (24 horas), pero funcionará una jornada de 8 horas diarias aproximadamente.

Movimientos de Tierra y Depósito de Relleno de Seguridad

Las celdas del relleno de seguridad proyectadas resultan con una capacidad de aproximadamente 3.790 m3 para cada una de las etapas. Las celdas estarán rodeadas de un cerco delimitador para evitar accidentes.  Se contempla la recuperación de aproximadamente entre un 30% a 40% del suelo excavado.

Sistema de Impermeabilización

El sistema de impermeabilización tiene como finalidad disponer de un depósito estanco para la disposición final de los residuos sólidos provenientes del proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento y del lixiviado potencialmente generado.  Es importante destacar que la probabilidad que se genere un lixiviado es prácticamente nula debido por un lado al tratamiento de secado que tiene el lodo previo a su depositación y por otro lado la prácticamente nula precipitación que caracteriza a este sector.

El subsuelo natural será escarpado y compactado al 95% del Proctor modificado, sobre el cual se apoyará el sello de fondo que consiste en una capa de suelo impermeable de 10 cm (arena con 3% Bentonita, con una conductividad hidráulica resultante de K =10-8 cm/s).

Luego se realizará la instalación de una geomembrana de Polietileno de Alta Densidad de 1,52 mm, un geotextil de protección de 190 g/m2 y una capa de 30 cm de material drenante compuesto de arena y grava de conductividad hidráulica de 10-2 cm/s.

Sistema de Captación de Lixiviados

Se instalarán tuberías ranuradas de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro, que tendrán como finalidad la captación de lixiviados que provendrán del material de desecho.

Los puntos de atravieso de la tubería por la geomembrana sintética consideran el uso de uniones especiales con soldadura, para evitar el escurrimiento no controlado de líquidos.

Las tuberías de drenaje descargarán a un estanque dividido en dos compartimentos, el que se encuentra al fondo de una cámara de inspección y control de hormigón del tipo prefabricada, ubicada al exterior del depósito.  Los compartimentos dispondrán de sensores de nivel y alarma lumínica para detectar la eventual presencia de líquidos procedentes de los diferentes horizontes, los cuales darán aviso de la necesidad de evacuación de los líquidos que serán retornados al estanque de separación de lodos mediante bombeo.  Esta compartimentalización del estanque permitirá diferenciar la procedencia de los lixiviados.

Dadas las características de los lodos y la prácticamente nula pluviosidad de la zona, como se señalara, no se espera, la presencia de lixiviados en el proceso, por lo cual eventuales volúmenes serán evacuados mediante bombas portátiles y reingresados al proceso de la P.F.S.C.

Estructura de Torre para Depósitos de Material

El depósito del residuo se realizará de forma manual mediante acarreo en carretillas desde la unidad de deshidratación centrífuga.  En la parte superior del relleno se construirá una plataforma, que conectará a una estructura prefabricada de madera que se instalará dentro de la celda. Para el depósito del material de desecho y material de cobertura seleccionado, se dispondrá de un sistema de elevación de capacho accionado de forma manual.

Obras Complementarias

Dentro del Proyecto se considera la construcción de un camino de acceso para el acarreo del material residual hacia el relleno desde la unidad de centrifugación.

Para el acceso al relleno de seguridad se contempla extender la red vial de la planta, mediante un camino de operación de 1 vía de 3,00 m de ancho, con base granular compactada mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95% de la densidad máxima compactada seca.

También se considera la construcción de un canal de evacuación perimetralmente al relleno, para las aguas lluvias, del tipo media caña de 200 mm de diámetro el cual termina en un pedraplén, para que luego el agua escurra libremente por el terreno. Debido a los bajos registros estadísticos de precipitaciones anuales, se considera que este sistema de evacuación de las aguas lluvias es suficiente.

Finalmente, se considera un proyecto eléctrico el cual se materializará mediante extensión del sistema de alumbrado existente que se encuentra en las cercanías de la zona de Proyecto.  Se utilizará para la iluminación de los accesos y caminos al depósito y será controlado por el mismo sistema que comanda las luminarias existentes de la planta.

El sistema eléctrico se conectará al sistema de red de distribución existente y también servirá para los requerimientos del sistema de deshidratado de lodos.

### Metodología para la Construcción del Relleno de Seguridad

Las fases de construcción del Proyecto y sus actividades principales que las constituyen, son las que se listan a continuación:

Fase 1: 	Instalación de Faenas

Se ubicará dentro de la propiedad de la P.F.S.C.  El contratista dispondrá del área de trabajo donde hará efectiva la etapa de instalación de faenas.  Para ello materializará en terreno, sus estructuras de oficinas auxiliares, servicios e instalaciones, según se requiera.  Se estima un total de tres días para completar dicha instalación.

Fase 2: 	Excavaciones

De acuerdo a los planos de disposición general del Proyecto, se debe efectuar el trazado de las obras mediante replanteo en el área del Proyecto.

Una vez hecho efectivo el trazado y verificadas las cotas en terreno, se procederá a la excavación del depósito destinado al relleno de seguridad. Las excavaciones se realizarán con método tradicional usando maquinarias retroexcavadoras.  El material retirado será clasificado mediante tamizado, de manera de obtener un material granular de tamaño máximo 2” sin finos.  El resto del material será transportado mediante camiones a un vertedero autorizado.  Se estima que aproximadamente un 30% del material extraído será recuperado mediante clasificación.

Las excavaciones contemplarán zanjas para instalación de tubos lisos de captación de lixiviados bajo el talud, así como una fosa para la instalación de la cámara recolectora.  Se estima que esta actividad durará 15 días.

Fase 3: 	Instalación sistema de impermeabilización

Una vez realizadas las excavaciones, se procederá a la instalación del sistema de impermeabilización.

Para ello se compactará la base del relleno y se procederá a verter sobre el fondo compactado la capa de impermeabilizante de 10 cm compuesta de arena + 3% de bentonita.

Posteriormente, se procederá a instalar el sistema de geomembrana, geotextil y capa drenante, en dos capas, conformando el horizonte H1 y H2.

Para la captación de lixiviados se instalará una tubería colectora ranurada, la cual irá envuelta en el geotextil de manera de no saturar el tubo con grava de la capa drenante superior.  Las uniones se efectuarán mediante coplas y a los pies del talud se realizará la conexión con la tubería lisa que descarga hacia la cámara prefabricada de retención de lixiviados.  Se estima un total de 17 días para la instalación de este sistema.

Fase 4: 	Obras Complementarias

Las obras complementarias corresponden al trazado y compactación del camino, instalación del sistema de alumbrado, instalación de cámara prefabricada de captación de lixiviados, instalación de estructura para depositar los residuos y el material de cobertura dentro del relleno e instalación de área de acopio para material de cobertura.

El sistema de alumbrado consistirá en la instalación de postes enterrados de tipo comercial, como lámparas de sodio de alta presión de 250 W, 220 V dispuestas cada 30 m.  Los postes se conectarán al sistema de electricidad existente.  Se contempla disponer de tomas de corriente en las cercanías de las cámaras de captación, con el fin de conectar las bombas de extracción.

### Emisiones, Descargas y Residuos Durante la Construcción

Las emisiones a la atmósfera están compuestas exclusivamente por material particulado el que será emitido sólo en la etapa de construcción del Proyecto producto de las actividades típicas de cualquier proceso de construcción (movimientos de tierra y construcción de obras civiles).  Para evitar el aumento de las emisiones de polvo a la atmósfera se mantendrá húmedo el material mientras dure la actividad que ocasiona dicha emisión.  En todo caso, cabe destacar que estas emisiones a la atmósfera no causarán molestias a la población dado lo distante que se encuentra el sitio de población alguna.

En lo que respecta a la generación de efluentes líquidos, éstos se encuentran asociados solamente a la descarga de aguas residuales de origen doméstico.  El abastecimiento del agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas servidas generadas por el personal asociado a la construcción del Proyecto, se realizarán utilizando las instalaciones existentes en la planta, la que cuenta con agua potable y de alcantarillado.  De no ser esto posible y ante cualquier eventualidad, el Proyecto contará con baños químicos.

Durante la etapa de construcción del Proyecto, los residuos sólidos serán de origen doméstico y de construcción propiamente tal.  Respecto de los domésticos, éstos serán transportados a un depósito autorizado por el Servicio de Salud de Antofagasta.  La composición de dichos residuos es aquella típica para un lugar donde habitan personas (papeles, cartones, residuos orgánicos de cocina, botellas, plásticos, etc.), los cuales en ningún caso pueden clasificarse como residuos peligrosos.  Respecto de los residuos de construcción, estos corresponden a los típicos de estas faenas tales como escombros, material de embalaje de piezas (cartones, maderas, clavos, etc.), tambores o bidones de grasas, aceites y combustibles, guaipes y trapos, etc.  Dichos residuos serán enviados a depósitos autorizados sanitaria y ambientalmente.

Los ruidos producidos en esta etapa corresponderán a los generados durante la excavación la que se realizará utilizando maquinarias y equipos tradicionales, y no afectará más allá del área de construcción.  El personal que se encuentre trabajando en dicha área deberá disponer de elementos de protección adecuados.  Contractualmente, él o los constructores de las unidades estarán obligados a respetar todas las normas chilenas que se refieran a la emisión de ruidos y las normas generales de higiene, seguridad y salud ocupacional.

En todo caso, cabe destacar que estas emisiones de ruido no causarán molestias a la población dado lo distante que se encuentra el sitio de población alguna.

## Etapa de Operación

El proceso de tratamiento del agua para fines potables se realiza a través de un sistema tradicional de abatimiento de arsénico, el cual considera los procesos tradicionales de tratamiento de agua: coagulación, floculación, sedimentación y filtración.

Las unidades de sedimentación y filtración periódicamente son lavadas generando aguas con un alto contenido de arsénico y fierro, denominadas aguas de descarte. Estas aguas son concentradas a través de dos unidades, la primera de las cuales corresponde a un estanque de sedimentación, desde donde se recupera un 80% del agua la que es enviada hacia la planta para su reprocesamiento. El lodo restante es enviado a la segunda unidad de concentración desde la cual es extraído para realizar el proceso de deshidratado del mismo.

Este proceso se lleva a cabo en una centrífuga, donde se trata un volumen de 70 m3 diarios para una jornada de trabajo normal de 8 horas.

El contenido de arsénico, hierro y cloruros estarán condicionados por la caracterización del lodo que ingresa al sistema de deshidratado.

Por su parte, la operación del relleno de seguridad consistirá en el transporte, depósito y distribución del lodo en la celda.  La operación del relleno de seguridad está concebida mediante un transporte manual desde la unidad de deshidratación de lodos, la cual estará localizada a no más de 50 metros de las celdas del relleno de seguridad, con carretillas de mano.

El depósito de material residual se efectuará esparciendo el material en una capa de espesor promedio de 35 cm, procediendo posteriormente a cubrir dicha área con material de depósito clasificado (con una capa de espesor promedio de 15 cm) y finalmente, proceder a la compactación.  El material de cobertura se almacenará en la superficie a un costado del relleno y se llevará al interior del relleno de seguridad de la misma forma que el material de desecho.  La capa de lodo nunca quedará descubierta por más de 24 horas.

El personal podrá descender al relleno de seguridad mediante el uso de escaleras contempladas en la torre de madera.

La operación continuará hasta el cierre del relleno.  Se considera que la última capa de 50 cm es material de cobertura.

El Proyecto no contempla la generación de residuos líquidos durante su etapa de operación. Las aguas de descarte del proceso de deshidratación son retornadas a la Planta de Potabilización y, en la eventualidad que se generan lixiviados en los rellenos de seguridad, estos serán captados mediante un sistema especialmente diseñado para estos propósitos y retornados a la Planta Potabilizadora. No se producirá ninguna descarga de residuos líquidos al ambiente.

Por otra parte, los operarios del Relleno de Seguridad utilizarán los baños existentes en la Planta Potabilizadora.

Tampoco se emitirá ningún tipo de gas o material particulado a la atmósfera debido a la operación del relleno, al igual que tampoco se generarán ruidos.

## Descripción de la Etapa de Cierre

Durante la etapa de operación del Relleno de Seguridad, éste se irá cerrando en forma progresiva en la medida de avance de este último, para dar lugar a la ejecución de las actividades de post-cierre.

Se estima que al término de la vida útil del Proyecto, la totalidad de la superficie comprometida para la disposición de los residuos se encontrará cerrada y preparada para comenzar la etapa de sellado definitivo e iniciar la recuperación del área.

Como medidas generales, se mantendrá el cierre y el control de acceso de personas ajenas al relleno de seguridad, se colocará y mantendrá la señalización indicando que el sitio fue utilizado para la disposición de residuos peligrosos y se mantendrá la superficie del relleno libre de especies vegetales arbóreas o de raíces profundas que puedan afectar las barreras de impermeabilización.

# PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

El marco legal está representado en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) que es instrumental con alcance operacional (por contener entre otros definiciones y procedimientos, para la dictación de normas ) e institucional (manifestado en la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).

La legislación aplicable al Proyecto se divide en dos grupos, uno de los cuales corresponde a una normativa general y la otra, a una normativa específica.

La norma general aplicable al Proyecto incluye el Artículo 19, incisos 8, 21, 23 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, la Ley 19.300, modificada por Ley 19.372/1995, el Decreto Supremo No 30/1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) modificado por el Decreto Supremo No 95/2001 de la SEGPRES, DFL No 725/1967 del Ministerio de Salud (Código Sanitario), Decreto Supremo No 201/2001, modificación del Decreto Supremo No 594/1999 del Ministerio de Salud (Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo).

La normativa específica, involucra normas técnicas y permisos ambientales sectoriales, que no conducen a la obtención de un permiso ambiental sectorial del SEIA de acuerdo al reglamento vigente.  Esta normativa se especifica en las Tablas N° 2.1 y N° 2.2 del Capítulo 2 del EIA.

El Proyecto requiere del permiso ambiental sectorial indicado en el Artículo 93 del Reglamento SEIA, relativo a construir, modificar y ampliar cualquier planta de tratamiento de basuras o desperdicios de cualquier clase.  Los antecedentes del mismo se entregan en su totalidad en el Capítulo 2 del EIA.

# JUSTIFICACIÓN DE INGRESO AL SEIA: ANÁLISIS ARTÍCULO 11 DE LA LEY 19.300

La razón por la que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es pues aquél importa la situación descrita en la letra o) del artículo 10 de la Ley 19.300, reglamentada en la letra o.9. del Artículo 3 del D.S. 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MSGP): “Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos”.

La empresa Aguas de Antofagasta S.A. somete su Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pues dicho Proyecto presenta potencialmente los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley 19.300, específicamente en lo que se refiere a la letra d) del Artículo 5 del Reglamento SEIA.: “la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos”.

En el Capítulo 3 del presente Estudio, se presenta una discusión detallada acerca de la procedencia del sometimiento del Proyecto al SEIA y de la presentación de un EIA.

# LÍNEA BASE

## Medio Físico

- Clima y Meteorología

El clima de esta zona se caracteriza por ser desértico con precipitaciones casi nulas, con una temperatura media anual de 15,4°C con extermas de 12,2°C y 19,6°C (medias anuales).

La dirección predominante del viento es WNW que se presenta el 29,6% del tiempo.  Le sigue la dirección W, que se presenta el 19,2% del tiempo y la dirección NW, que se presente el 13,7% del tiempo.

La velocidad media anual del viento es de 3 m/s, con valores extremos de 2,5 m/s y de 3,6 m/s (medias anuales).

La radiación solar en esta zona tiene un valor medio anual de 320,1 W/m2, con valores extermos de 164 W/m2 y de 497,5 W/m2 (medias anuales).

La presión atmosférica alcanza un valor promedio de 952 mbar, con valores extremos de 950 mbar y de 955 mbar.

- Geomorfología

La geomorfología está compuesta de la Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y de la Sierra del Tigre.

La Cordillera de la Costa corresponde a un pilar tectónico alzado en dirección N-S limitado en el lado E por la Falla de Atacama.  Al S y E de los sectores de la Quebrada de Mateo y Estación La Negra, se desarrollan pequeños cerros islas en medio de una zona de pampa extensa que se prolonga al oriente por una distancia próxima a los 5 km y hacia el norte continúa hasta empalmar con el Salar del Carmen, donde tiene un amplio desarrollo en dirección NNE.

La Sierra del Tigre es una franja continua con orientación N-S, caracterizada por una topografía irregular atravesada por quebradas profundas en diferente sectores.

- Geología

El sector La Negra, ubicado aproximadamente a unos 15 km al sur del área de proyecto, se encuentra conformado por las unidades geológicas de cuerpos intrusivos, formación La Negra (edad jurásica y origen volcánico), formación Caleta Coloso (cretácico inferior), formación El Way (cretácico superior) y sedimentos coluviales y aluviales.

En el sector se reconoce una falla geológica denominada Falla de Atacama, donde se estima que la roca basal se encuentra a una profundidad de 25 a 30 metros.

- Hidrología

La II Región de Antofagasta se caracteriza por la escasez de lluvia.  No obstante, presenta cursos de agua esporádicos que se caracterizan por presentar un régimen pluvial, dentro de un marco climático de extrema aridez.

- Hidrogeología

La quebrada de Mateo es un potencial hidrográfico de la zona ya que es posible que capte en forma subterránea corrientes provenientes desde la Cordillera de los Andes.  Esta quebrada se encuentra lejos del Proyecto.

- Edafología

Los suelos que se pueden encontrar en la zona, se clasifican de acuerdo al material constituyentes de sus superficies, como roca ígnea basal, suelos gravo-arenosos, suelos areno-gravosos y en minoría se observan suelos con mayor contenido de limos y arcillas.

## Medio Biótico (Flora, Vegetación y Fauna)

El área de estudio presenta características que la hacen muy poco apropiada tanto para la vida vegetal como animal.  Las formaciones vegetacionales se restringen principalmente a antiguos cauces arreicos donde crecen cactáceas, líquenes y gramíneas,  y al afloramiento de una cubierta herbácea efímera dediba a eventos pluviales temporales.

Respecto a la fauna, se restringe a vertebrados que han adquirido estrategias de emigración, aprovechando la zona cuando les resulta favorable.

En el área a intervenir propiamente tal no se encontraron evidencias de presencia de vegetación o de fauna.  Las especies vegetales y animales observadas se encuentran en sectores vecinos ya sea dentro o fuera de la Planta, que corresponden a especies ornamentales en el caso de la flora y a especies exóicas o nativas asociadas a la presencia humana en el caso de la fauna.

## Medio Socioeconómico e Infraestructura

En los alrededores de la Planta, en el sector de Las Quintas existe una población de 121 personas (año 2002) que corresponde a un 0,04% del total de la población comunal.  En este sector habitan 33 familias, de las cuales el 55% proviene de Bolivia mientras que el resto lo hace desde Antofagasta y de otras comunas como Calama y Ollagüe.  Existen 71 lotes con una superficie de 5.000 m2 cada uno, de los cuales 10 están abandonados, 29 corresponden a sitios eriazos y 33 de ellos se encuentran actualmente ocupados con siembras de hortalizas (acelgas, cebollas, ajo principalmente) y ganadería.  Parte de las hortalizas son comercializadas en la vega de Antofagasta y el resto las utilizan para propio consumo.

El sector de Las Quintas cuenta con agua potable y con una red de electricidad y de abastecimiento de este servicio a las viviendas.  En relación a la disposición de las aguas servidas, las viviendas cuentan sólo con pozos sépticos.

La infraestructura vial mantiene como acceso principal la Ruta 26 (Antofagasta - Calama) y a unos 5 km al oeste, se comunica con la Ruta 5 norte en el sector denominado Salar del Carmen.

El sector de Las Quintas dentro del seccional La Negra está clasificado como “Zona Urbanizable de Desarrollo Condicionado”, la cual define principalmente un uso de industria peligrosa, molesta e inofensiva.

## Patrimonio Cultural

No existen evidencias materiales de la presencia de asentamientos humanos de carácter prehispánico en el área del proyecto, según los antecedentes y prospección recientemente realizadas.  La evidencia histórica más cercana al sector de emplazamiento del proyecto, se encuentra a 4 km y corresponde a la Oficina Salitrera Salar del Carmen.

# IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La construcción de las celdas para el depósito de los lodos no provocará impactos sobre la vegetación, flora y fauna en el sector de emplazamiento proyectado.

El Proyecto no desarrollará obras ni actividades en el sector de las Quintas, que corresponde a un poblado ubicado a 12 km al este de la ciudad de Antofagasta donde viven alrededor de 121 personas,  por lo cual se prevé que no existirán impactos o efectos negativos sobre la población residente.

Basado en lo anteriormente expuesto, no se identificó ningún componente ambiental que pudiese ser afectado por el Proyecto durante las etapas de construcción, operación y cierre, por lo que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización de Agua” no generará impacto en ninguna de sus etapas, razón por la cual el presente Estudio no incluye evaluación de impactos ambientales.

# PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN

Debido a que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” no generará impactos en ninguna de sus etapas, no se incluyen en el presente Estudio medidas de mitigación, reparación y/o compensación.

# MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES

## Plan de Prevención de Riesgos

El plan de Prevención de Riesgos es de responsabilidad de la Gerencia de la Empresa e incluye el entrenamiento del personal, la definición de funciones y responsabilidades y el uso de elementos de seguridad.  Esta información estará disponible tanto para los funcionarios de la empresa, como para las autoridades en un Manual de Prevención de Riesgos.

Durante las etapas de construcción y operación, el Jefe de Obra y el Jefe de Seguridad darán cumplimiento a las medidas destinadas a prevenir riesgos de accidentes a trabajadores, de ocurrencia de incendios, de control de derrames, etc.  En el caso de accidentes de trabajadores, se dará cumplimiento a la Ley N° 16.744 sobre Acidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Durante la etapa de operación, el riesgo por infiltración de líquidos percolados será casi nulo, pero aún para minimizar este riesgo se verificará mensualmente la calidad de la cobertura del relleno.

Respecto a los riesgos por fenómenos naturales y por fallas de ejecución, se incluyeron las medidas preventivas en el diseño de ingeniería.

Este plan de prevención de riesgos se encuentra desarrollado detalladamente en el Capítulo N°6 del presente Estudio.

## Plan de Medidas de Contingencias y Control de Accidentes

El Plan de Medidas de Contingencias se entregará como manual tanto para el personal como para las autoridades, para las estapas de construcción y operación.

El Jefe de Obra se encargará de atender las contingencias durante la etapa de construcción y será el encargado de dar aviso inmediato a Carabineros de Chile y a la gerencia de la empresa y ordenar las medidas inmediatas para el control de cualquier accidente.  El Jefe de Obra tendrá la obligación de verificar que todos los trabajadores se encuentren a salvo.  En caso de ausencia, deberá designar a un trabajador que lo reemplazará.

El Jefe de Seguridad tendrá la función de verificar las condiciones de la planta y del entrenamiento del personal para la atención inmediata de situaciones de contingencia.

En caso que durante el transporte manual de lodos desde la unidad de deshidratación hasta el relleno se produjera algún derrame, éste será totalmente recuperado para ser finalmente depositado en las celdas del relleno.

Este plan de medidas de contingencias y control de accidentes se encuentra desarrollado detalladamente en el Capítulo 6 del presente Estudio.

# PLAN DE SEGUMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES

Sobre la base que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” no generará impactos en ninguna de sus etapas, no se incluyen en el presente Estudio medidas de mitigación, reparación y/o compensación dentro del Capítulo ”Plan de Manejo Ambiental”, por lo que no corresponde realizar un Plan de Seguimiento Ambiental.

No obstante lo anterior, la empresa Aguas de Antofagasta S.A. realizará un monitoreo anual de arsénico en el lodo, para lo cual se aplicará el ensayo de TCLP (Test de la Característica de Toxicidad por Lixiviación), el cual establece los niveles de arsénico lixiviable.

En la eventualidad que se genere líquido percolado, se analizará el contenido de arsénico en el líquido acumulado en la cámara de recolección de lixiviado.

# FICHAS, TABLAS O CUADROS DEL ESTUDIO

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental N° 95/2001, en el Capítulo 8 del EIA se presentan un conjunto de fichas o tablas que resumen los contenidos a que se refieren las letras c), d), h) e i) del Artículo 12 de dicho reglamento.

La estructura de presentación de fichas, corresponde a la descripción del proyecto, al plan de cumplimiento de la legislación ambiental, al plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación y al plan de seguimiento.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proceso es una importante instancia para lograr que los proyectos o actividades sean conocidos por la comunidad y logren la aceptación de la colectividad en la cual se desarrollarán.

El actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile asegura un elemento mínimo de participación ciudadana con relación a los Estudios de Impacto Ambiental, el cual no tiene carácter restrictivo, siendo posible tanto por parte del proponente como de la autoridad, realizar otras acciones que promuevan la participación ciudadana, antes y después de la presentación del estudio de impacto ambiental a la autoridad.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2003, se sostuvieron diversas reuniones con representantes del Servicio Agrícola Ganadero, SAG, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA y el Servicio de Salud de Antofagasta, con el fin de conocer sus posiciones con respecto a los temas del Botadero existente y del Manejo futuro de los residuos arsenicales.  En el Capítulo 9 del EIA se presenta en detalle los temas y recomendaciones efectuadas durante las reuniones.

# APÉNDICES Y ANEXOS

El Estudio de Impacto Ambiental incluye los siguientes Anexos y Apéndices:

Anexo 1: Equipo de Deshidratación de Lodos

Anexo 2: Manual de Procediemientos para la Operación del Relleno de Seguridad.

Anexo 3: Plan de Verificación para el Relleno de Seguridad

Apéndice 1: Certificados de Ensayos

Apéndice 2: Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto

Apéndice 3: Profesionales Participantes en la Elaboración del studio de Impacto Ambiental