CAPÍTULO 2

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO

El desarrollo de este capítulo ha seguido los conceptos y criterios establecidos por la CONAMA en su sitio Web de Internet denominado “La normativa de carácter ambiental y los permisos ambientales sectoriales en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, revisada en junio de 2002.

2.1	Normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto

A continuación, la Tabla 2.1 detalla el marco normativo ambiental asociado al proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Los decretos supremos N° 112/02, 113/02, 114/02 y 115/02 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, establecen las nuevas normas de calidad del aire para ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, respectivamente.  Los límites máximos que establecen dichos decretos, así como los niveles que constituyen situaciones de emergencia ambiental, se aplicará a partir del 1° de octubre de 2005 para monóxido de carbono y el 1° de abril de 2006 para ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.  Mientras tanto, rigen los límites máximos establecidos en el D.S. N° 185/91 del Ministerio de Minería y la Resolución 1.215/78 del Ministerio de Salud.

| Tabla 2.1 | Normativa de carácter ambiental relacionada con el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normativa |  | Ministerio u organismo del que depende o se relaciona | Materia |
| Constitución Política de la República |  |  |  |
| Constitución Política de la República |  | Ministerio del Interior | Artículo 19 Nº 8. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. |
| Leyes |  |  |  |
| Ley Nº 17.288 |  | Ministerio de Educación | Ley de Monumentos Nacionales. |
| Ley Nº 18.892 |  | Ministerio de Economía | Ley General de Pesca y Acuicultura. |
| Ley Nº 18.902 |  | Ministerio de Economía | Ley de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. |
| Ley Nº 19.300 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. |
| Ley N° 19.473 |  | Ministerio de Agricultura | Sustituye el texto de la Ley N° 4.601, sobre caza y el Artículo Nº 609 del Código Civil. |
| Decretos con Fuerza de Ley |  |  |  |
| D.F.L. Nº 725/67 |  | Ministerio de Salud | Código Sanitario. |
| ### D.F.L. Nº 1/82 |  | Ministerio de Minería | Aprueba las modificaciones al D.F.L. Nº 4/59, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica. |
| D.F.L. Nº 1.122/81 |  | Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas | Código de Aguas. |
| D.F.L. Nº 458/75 |  | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Ley General de Urbanismo y Construcciones. |
| D.F.L. Nº 1/89 |  | Ministerio de Salud | Determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa. |
| Decretos Supremos |  |  |  |
| D.S. N° 112/02 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Establece norma primaria de calidad de aire para ozono |
| D.S. N° 113/02 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Establece norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre |
| D.S. N° 114/02 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Establece norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno |
| D.S. N° 115/02 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Establece norma primaria de calidad de aire para monóxido de carbono |
| D.S. Nº 144/61 |  | Ministerio de Salud | Establece las normas para evitar emanaciones o contaminación atmosférica de cualquier naturaleza. |
| D.S. N° 735/69 |  | Ministerio de Salud | Reglamento sobre servicios de agua destinados al consumo humano. |
| D.S. Nº 226/83 |  | Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción | Requisitos de seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustibles. |
| D.S. Nº 10/84 |  | Ministerio de Salud | Modifica D.S. N° 735/69 de Salud, sobre Reglamento sobre servicios de agua destinados al consumo humano. |
| D.S. Nº 48/84 |  | Ministerio de Salud | Reglamento de calderas y generadores de vapor. |
| D.S. Nº 379/85 |  | Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción | Aprueba reglamento sobre requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos derivados del petróleo, destinados a consumos propios. |
| D.S. Nº 75/87 |  | Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | Establece las condiciones para el transporte de cargas. |
| D.S. Nº 484/90 |  | Ministerio de Educación | Reglamento de la ley Nº 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. |
| D.S. Nº 185/91 |  | Ministerio de Minería | Reglamento sobre el funcionamiento de establecimientos emisores de anhídrido sulfuroso en todo el territorio nacional. |
| D.S. Nº 327/92 |  | Ministerio de Minería | Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. |
| D.S. N 298/94 |  | Ministerio de Transporte y telecomunicaciones | Reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. |
| D.S. Nº 30/97 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |
| D.S. Nº 146/97 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el Decreto Nº 286, de 1984, del Ministerio de Salud. |
| D.S. N° 5/98 |  | Ministerio de Agricultura | Reglamento de la Ley de Caza. |
| D.S. Nº 59/98 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Norma de calidad primaria para material particulado respirable. |
| D.S. Nº 594/99 |  | Ministerio de Salud | Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| D.S. Nº 90/00 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. |
| D.S. Nº 46/02 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas. |
| D.S. Nº 45/01 |  | Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Modifica D.S. N° 59/98 que establece norma de calidad primaria para material particulado respirable PM10. |
| Resoluciones y Normas |  |  |  |
| Norma Chilena Nº 409/84 |  | Instituto Nacional de Normalización | Agua potable – Requisitos. |
| Norma NSEC 5. E.n.71 |  | Superintendencia de Electricidad y Combustibles | Fija las disposiciones para la ejecución de las instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y el mejoramiento de las existentes. |
| Resolución 186/96 |  | Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas | Dispone normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. |
| Resolución 1.215/78 |  | Ministerio de Salud | Normas sanitarias mínimas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica. |

Elaboración:  INGENDESA.

2.2	Normativa de carácter ambiental aplicable a las actividades del proyecto

En la Tabla 2.2 se resume la normativa de carácter ambiental aplicable a las diferentes actividades del proyecto, en sus tres etapas.

| Tabla 2.2 | Normativa de carácter ambiental aplicable a las actividades del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad |  | Cuerpo Legal |
| ###### ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |
| - Contratación de personal. |  | D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud, artículo 67, Código Sanitario. |
|  |  | D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud. |
| - Compra de insumos. |  | No le aplica normativa ambiental. |
| - Instalación y retiro de las faenas. |  | D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud, artículos 67 y 73. Código Sanitario. |
|  |  | D.F.L. N° 1/89 del Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. N° 144/61 del Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. N° 90/96 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. Nº 379/85 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. N° 226/83 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. N° 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Artículo 1, numerales 3 y 4. |
|  |  | D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud, Título II, Párrafos I al V; artículos 12 al 15; artículos 21, 22, 23 y 26. |
|  |  | NCh Nº 409/84 del Instituto Nacional de Normalización (INN). |
|  |  | D.S. N° 735/69 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre Servicios de Agua destinados al consumo humano. |
|  |  | D.S. N° 10/84 del Ministerio de Salud. Modifica D.S. N° 735/69 de Salud, sobre Reglamento sobre Servicios de Agua destinados al consumo humano. |
| - Construcción de pozos captadores de agua. |  | D.F.L. N° 1.122/81, Código de Aguas. |
|  |  | Resolución N° 186/96 Dirección General de Aguas. |
| - Ampliación de la plataforma. |  | Ley Nº 17.288 sobre monumentos nacionales. |
|  |  | D.S. Nº 75/87 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. |
|  |  | D.S. Nº 484/90 del Ministerio de Educación. |
|  |  | D.S. N° 59/98 Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de la República. |
|  |  | D.S. Nº 45/01 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Modifica D.S. 59/98 que establece norma de calidad primaria para material particulado respirable PM10. |
| - Transporte de los equipos, materiales e instalaciones. |  | D.S. N° 75/87 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. |
|  |  | D.S. N° 298/94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. |
| - Construcción de obras civiles. |  | Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales. |
|  |  | D.S. Nº 484/90 Ministerio de Educación. |
|  |  | D.S. Nº 594/99 Ministerio de Salud, Título II, Párrafos I al IV; artículos 21 al 26. |
|  |  | D.S. N° 90/96 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. Nº 379/85 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. N° 226/83 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.F.L. Nº 1/82 del Ministerio de Minería, artículo 54. |
| - Montaje, pruebas y puesta en servicio. |  | D.S. Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Art. 1, numerales 3 y 5. |
|  |  | D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud, artículos 70 al 80. |
|  |  | D.S. Nº 75/87 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. |
|  |  | NSEC 5 E.n 71, Artículo 90. |
|  |  | D.F.L. Nº 1/82 del Ministerio de Minería, artículo 54. |
| - Urbanización de la ampliación de la Central. |  | D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud, art. 67 y 73. Código Sanitario. |
|  |  | D.S. Nº 226/83 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.F.L. Nº 458/75 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |
|  |  | D.F.L. Nº 1/89 Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. Nº 144/61 Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. Nº 146/97 Ministro Secretaría General de la Presidencia de la República, Artículo 1, numerales 3 y 4. |
|  |  | D.S.Nº 594/99 del Ministerio de Salud, Título II, Párrafos I al V; artículos 12 al 15; artículos 21, 22, 23 y 26. |
| ###### ETAPA DE OPERACIÓN |  |  |
| - Partidas del bloque. |  | Ley Nº 18.902 Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ley Nº 18.892 Ministerio de Minería, Artículo 136. D.S. N° 90/00 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. N° 46/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. NCh N° 409/87 del Instituto Nacional de Normalización (INN). D.F.L. Nº 1.122/81 Código de aguas. D.F.L. Nº 725/67 Código sanitario. Resolución 186/96 Dirección General de Aguas. D.S. Nº 144/61 Ministerio de Salud. |
| - Detenciones del bloque. |  |  |
| - Operación normal. |  |  |
| Continuación actividades 1, 2 y 3. |  | D.S. Nº 59/98 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. Nº 45/01 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. Nº 115/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Resolución Nº 1.215/78 Ministerio de Salud. D.S. Nº 146/97 Ministerio Secretaria General de la Presidencia de La República. D.S. Nº 185/91 Ministerio de Minería. D.S. Nº 594/99 Ministerio de Salud artículos 70 al 80. D S Nº 48/84 Ministerio de Salud. D.F.L. Nº 1/82 Ministerio de Minería. Norma NSEC 5, E.N. 71 Superintendencia de Electricidad y Combustibles. D.S. Nº 735/69 Ministerio de Salud. D.S Nº 10/84 Ministerio de Salud. D.S. 112/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. 113/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. 114/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. D.S. 115/02 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. |
| - Trabajos en laboratorios y talleres. |  | D.S. Nº 594/99 Ministerio de Salud, artículos 12 al 15, art. 70 al 80, art. 21 al 26. |
|  |  | D.F.L. Nº 725/67 Ministerio de Salud Artículo 67. |
| - Mantención de equipos. |  | D.S. N° 327/97 Ministerio de Minería. |
| - Labores administrativas y domésticas. |  | D.S. Nº 594/99 Ministerio de Salud, artículos 12 al 15. |
|  |  | D.F.L. Nº 725/67 Ministerio de Salud, Artículo 67. |
| ###### ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL |  |  |
| - Contratación de personal. |  | Idem a la etapa de construcción. |
| - Compra de insumos. |  | Idem a la etapa de construcción. |
| - Reacondicionamiento y modernización de equipos. |  | D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud, artículos 67 y 73. Código Sanitario. |
|  |  | D.F.L. N° 1/89 del Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. N° 144/61 del Ministerio de Salud, Artículo 1. |
|  |  | D.S. Nº 90/96 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. Nº 379/85 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
| Reacondicionamiento y modernización de equipos. |  | D.S. N° 226/83 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
|  |  | D.S. N° 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Artículo primero, numerales 3 y 4. |
| - Desmantelación de equipos antiguos. |  | Idem a Reacondicionamiento y modernización de equipos. |

Elaboración:  INGENDESA.

2.3	Permisos ambientales sectoriales

Para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se identifica la aplicabilidad de tres de los permisos sectoriales referidos entre los artículos 68 al 106 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

El primer permiso sectorial que le es aplicable al proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), es el referido en el Artículo 90 del RSEIA.  “En el permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b)  del D.F.L. 725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo”.

En el presente Estudio, se señala las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a:

- Caracterización físico-químico y microbiológica correspondiente al residuo industrial de que se trate;

- La cuantificación del caudal a tratar, evacuar o disponer;

- Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros;

- La evacuación y disposición final de los residuos industriales y mineros, considerando, entre otros, los olores;

- El efecto esperado de la descarga sobre el cuerpo o curso receptor, identificando los usos actuales y previstos de dicho receptor;

- La identificación de existencia de lodos, su cantidad y su caracterización físico-químico y microbiológica; y

- Las características del tratamiento, disposición o evacuación de los lodos.

El segundo permiso sectorial para el proyecto es el individualizado en el Artículo 93 del RSEIA.  “En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo”.

En el desarrollo del presente Estudio, se señalan las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a:

a.1.	Definición del tipo de tratamiento;

a.2.	Localización y características del terreno;

a.3.	Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos;

a.4.	Obras civiles proyectadas y existentes;

a.5.	Vientos predominantes;

a.6.	Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores;

a.7.	Características hidrológicas e hidrogeológicas;

a.8.	Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas de compuestos y residuos; y

a.9.	Manejo de residuos generados dentro de la planta.

Además de lo anterior, se señala las características del recinto y se establece la forma de almacenamiento, tal como a granel o en contenedores.

Otro permiso es el establecido en el Artículo 94, en el cual se hace referencia a la calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se refiere el Artículo 4.14.2 del DS N° 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  En el desarrollo de este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se señalan las siguientes características del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad):

- Memoria técnica de características de construcción y ampliación;

- Plano de planta;

- Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma;

- Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y química;

- Caracterización cualitativa y cuantitava de las sustancias peligrosas a manejar

- Medidas de control de riesgo a la comunidad.

Otros permisos ambientales sectoriales que podrían haber sido aplicables a este proyecto, no serán necesarios porque:

- (Art. 96) El cambio de uso de suelo de agrícola a industrial fue gestionado y autorizado para la actual instalación de la central San Isidro. Dicha gestión se realizó para 40 hectáreas, de las cuales se han habilitado hasta ahora sólo 10 hectáreas.  En el Anexo B se adjunta la resolución que autorizó el cambio de uso de suelo.

- (Art. 73) Los residuos líquidos provenientes del establecimiento no contienen sustancias nocivas a la bebida o al riego.  La composición de los residuos líquidos del proceso de generación eléctrica por medio de ciclo combinado se detalla en la Tabla Nº 1.9 del Capítulo 1 de este EIA, y en el Anexo H se detalla las características físicas de los RILes de la actual central San Isidro.

  - Plan de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental

El plan de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto se desarrollará en conformidad a lo establecido por el literal d) del artículo 12 del Reglamento de la Ley Nº 19.300, respecto del Estudio de Impacto Ambiental.

En el Tabla 2.3 se individualiza cada una de las normas, se presenta la relación que ésta tiene con el proyecto, la institución que fiscaliza su cumplimiento y la forma en que será cumplida durante la ejecución del proyecto.

| Tabla 2.3 | Plan de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia | Cuerpo legal | Materia relacionada con aspectos ambientales | Institución fiscalizadora | Forma de cumplimiento |
| Medio ambiente. | Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. | El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la preservación del patrimonio ambiental. | - La CONAMA de la V Región; y - Los organismos del Estado con competencia ambiental. | El proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). |
|  | D.S. N° 30/97 de la Secretaría General de la Presidencia de la República. | El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) mencionado en la Ley N° 19.300. | - La CONAMA de la V Región; y - Los organismos del Estado con competencia ambiental. | El proyecto se somete al SEIA, a través de un Estudio de Impacto Ambiental. El EIA se ha elaborado conforme a los requerimientos establecidos en el artículo 12 del RSEIA. |
| Aguas. | D.F.L. N° 1.122/81, Artículo 60. Código de Aguas. | Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. | Dirección General de Aguas. | Se solicitará a la Dirección General de Aguas el permiso de aprovechamiento de aguas subterráneas para la habilitación de tres pozos. |
|  | D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud, Artículo 73. Código Sanitario. | Se prohibe la descarga de aguas servidas y de residuos industriales o mineros en los ríos o las lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o balneario, sin que antes se proceda a su depuración. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | El proyecto considera la ampliación de la piscina de tratamiento de residuos líquidos industriales. A su vez, las aguas servidas, producto de las actividades del proyecto, serán tratadas una planta de aguas servidas y vertidas a un pozo de infiltración. |
|  | Resolución Nº 186/96. | Deja sin efecto Res. Nº 207/83, y establece nuevo texto de Res. Que dispone Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. | Dirección General de Aguas. | La explotación de los pozos se realizará una vez obtenidos todos los permisos establecidos. |
| Aguas. (Continuación) | D.S. Nº 90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Norma de emisión de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales. | Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. Superintendencia de Servicios Sanitarios. | Los RILes serán tratados y monitoreados para no sobrepasar la norma establecida. |
|  | D.S. Nº 46/02 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas. |  |  |
|  | Ley Nº 18.902. | Fiscalización de RILes. |  |  |
|  | Ley Nº 18.892. | El que introduce en el mar, ríos o lagos agentes contaminantes que causen daño a los recursos hidrobiológicos. |  |  |
|  | D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud, artículos 12 al 15. | Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y a las necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual y colectivamente. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | Los pozos profundos habilitados en la actual central San Isidro proveen de suficiente agua potable a las instalaciones. |
|  | NCh Nº 409/87 del Instituto Nacional de Normalización (INN). D.S Nº 735/69 del MINSAL D.S. Nº 10/84 del MINSAL | La normativa a cumplir para el agua potable, respecto de 26 parámetros físicos, químicos y biológicos. Se deberá proporcionar agua en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de consumo humano. | Servicios de Salud de Viña del Mar– Quillota. | En la etapa de construcción el agua potable será obtenida de la red de Quillota. En la etapa de operación será extraída del pozo existente utilizado para extracción de agua potable, y cumplirá con todos los parámetros para calidad y cantidad de agua potable. |
| Fauna. | Ley N° 19.473, Artículo 3. Ley de Caza. | La prohibición en todo el territorio nacional de cazar o de capturar ejemplares de la fauna silvestre catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales o aquellas que presenten densidades poblacionales reducidas. | - Servicio Agrícola Ganadero; y - Carabineros de Chile. | En el contrato que suscriba el contratista con ENDESA se especificará que a los trabajadores les está prohibido cazar, capturar o molestar fauna silvestre en los lugares donde se realicen faenas. Además, ENDESA ya prohibe a sus funcionarios cazar en los terrenos del predio. |
|  | D.S. N° 5/98 del Ministerio de Agricultura. | El Reglamento de la Ley de caza. En este documento se listan los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos cuya caza está prohibida en el territorio nacional. |  |  |
| Emisiones a la atmósfera y calidad del aire. | D.S. N° 144/61 del Ministerio de Salud, Artículo 1. | Que los gases, los vapores, los humos, el polvo, las emanaciones o los contaminantes en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. COREMA V Región. | - Mediante un plan de monitoreo se mantendrá en constante revisión los niveles y las concentraciones de emisiones con el fin de no sobrepasar la normativa aplicable. - Los equipos a utilizar contarán con una avanzada tecnología. De tal manera se logrará mitigar las emisiones; dichos equipos se someterán a un proceso de mantención periódico. - Con respecto a los gases de combustión, los vehículos livianos, minibuses y los camiones a emplear durante la construcción tendrán la revisión técnica al día. La maquinaria pesada será mantenida de acuerdo a las especificaciones del fabricantes. - En cuanto a la emisión de polvo fugitivo, los caminos y accesos al interior de la central serán humedecidos constantemente. En la ampliación de la plataforma, la obra se mantendrá con la humedad requerida para evitar levantamiento de polvo. - El transporte de materiales se efectuará con la sección de carga de los camiones tapada con lonas, de manera de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales sólidos o líquidos. |
|  | D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud. | Código Sanitario. |  |  |
|  | D.S. Nº 59/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Norma de calidad primaria para material particulado respirable. |  |  |
| Emisiones a la atmósfera y calidad del aire. (Continuación) | D.S. Nº 115/02 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Norma de calidad primaria para monóxido de carbono. |  |  |
|  | D.S. Nº 45/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. | Modifica D.S. 59/98 que establece norma de calidad primaria para material particulado respirable PM10. |  |  |
|  | Resolución Nº 1.215/78 del Ministerio de Salud. | Normas sanitarias mínimas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica. |  |  |
|  | D.S. Nº 185/91 del Ministerio de Minería. | Reglamenta la el funcionamiento de establecimientos emisores de anhídrido sulfuroso. |  |  |
|  | D.S. N° 112/02, 113/02, 114/02 y 115/02 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. | Establece norma primaria de calidad de aire para ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono respectivamente |  |  |
|  | D.S. Nº 48/84 del Ministerio de Salud. | Reglamento de calderas y generadores a vapor. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | - ENDESA registrará la caldera en el Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. |
| Control de ruidos molestos. | D.S. N° 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Artículo primero, numerales 3, 4 y 5. | Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas. Establece los niveles de presión sonora máximos permitidos de emitir por una fuente fija para áreas urbanas y zonas rurales. Este parámetro será medido donde se encuentre el receptor. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | - Los niveles de ruido que generarán las actividades de construcción del proyecto, no sobrepasarán los niveles de ruido permitidos por esta norma. - Las turbinas serán encapsuladas. |
| Control de ruidos molestos. (continuación) | D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud, artículos 70 al 80. | Exposición laboral al ruido. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | El personal contará con protecciones auditivas para realizar los trabajos que generen ruidos molestos, es decir, ruidos estables o fluctuantes superiores a un nivel de presión sonora continuo equivalente de 85 dB(A) lento, para una jornada de ocho horas diarias. |
| Patrimonio Cultural. | Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales. | La protección de los Monumentos Nacionales. | - Consejo de Monumentos Nacionales. - Carabineros de Chile. | Los estudios realizados no detectaron vestigios de yacimientos arqueológicos. Además, el proyecto no contempla realizar actividades que puedan generar la pérdida, remoción, destrucción o transformación de algún elemento o lugar perteneciente al patrimonio cultural. |
|  | D.S. N° 484/90 del Ministerio de Educación. | Las disposiciones sobre las excavaciones y prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. | - Consejo de Monumentos Nacionales; y - Carabineros de Chile. | Si durante las excavaciones del proyecto se encontraren elementos o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, no detectados durante la inspección ocular previa, se paralizarán las obras que puedan afectar el hallazgo y se procederá a dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales y a la unidad de Carabineros más próxima al sitio del hallazgo. Si ENDESA es autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, se procederá a realizar el rescate arqueológico correspondiente. |
| Salud e higiene laboral. | D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud, artículo 67. Código Sanitario. | La higiene y la seguridad en los lugares de trabajo. Se controlan los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | Los lugares de trabajo se mantendrán limpios de residuos, ruido u olores que afecten la salud o pongan en riesgo la seguridad de las personas. |
|  | D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Título II, Párrafos I al V. artículos 21 al 26. | Saneamiento básico de los lugares de trabajo. Reglamenta los aspectos relacionados con las condiciones generales de construcción y sanitarias, la provisión de agua potable, la disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, los servicios higiénicos y la descarga de aguas servidas, y los guardarropías y comedores. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | Etapa de construcción: - Se dispondrá de baños químicos en el lugar de las obras. La instalación y mantención de dichos artefactos será contratada a una empresa de servicios autorizada por el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota; - El agua de bebida será transportada desde Quillota diariamente en bidones plásticos a la faena; - Independientemente que el contratista realice esta actividad directamente o contrate el servicio, el responsable de abastecer de agua de bebida a la faena contará con la autorización del Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota para utilizar el método señalado; - Los residuos sólidos urbanos (RSU) producidos en la faena serán almacenados en bolsas plásticas y depositados en los lugares habilitados para tal efecto. |
| Salud e higiene laboral. (Continuación). | D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Título II, Párrafos I al V. Artículos 21 al 26 (Continuación). | Saneamiento básico de los lugares de trabajo. Reglamenta los aspectos relacionados con las condiciones generales de construcción y sanitarias, la provisión de agua potable, la disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, los servicios higiénicos y la descarga de aguas servidas, y los guardarropías y comedores (Continuación). | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota (Continuación). | - Los residuos serán retirados periódicamente por el servicio de recolección de RSU de la Municipalidad de Quillota; y - Los trabajadores serán provistos de los elementos de seguridad necesarios. Los principales son el casco, antiparras y zapatos de seguridad. - Sin perjuicio de lo anterior, ENDESA se preocupará, mediante cláusulas contractuales, que el contratista cumpla con la normativa legal. Etapa de operación: - Durante esta etapa se aplicarán, y si es necesario adecuarán, todos los procedimientos y registros del Sistema de Gestión Ambiental vigente en la actual central San Isidro. - Sin prejuicio de lo anterior, la ENDESA se preocupará que se cumpla con la normativa legal en todos los aspectos concernientes a salud e higiene laboral. Etapa de modernización de la Central: Se aplicarán las mismas medidas y normas establecidas para la etapa de construcción del proyecto. |
| Manejo y disposición de residuos industriales. | D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud, artículos 19 y 20. | Que las empresas que realicen el tratamiento o la disposición final de sus residuos industriales fuera del propio predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización previa al inicio de las actividades. Para ello deberán presentar a las autoridades sanitarias los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final será realizada por personas y empresas debidamente autorizadas por los servicios de salud correspondientes. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | El contratista presentará al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota los antecedentes que acrediten que el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos industriales será realizada por personas y empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria. |
| Manejo y disposición de residuos sólidos. | D.F.L. N° 1/89 del Ministerio de Salud, artículo 1. | Las materias que requieren autorización sanitaria expresa. | El Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota. | Los residuos sólidos que se generen serán dispuestos en lugares habilitados para tal efecto. No se considera generar grandes volúmenes de residuos sólidos en este proyecto. |
| Transporte de materiales. | D.S. Nº 75/87 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, artículo 2. | Que los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, deberán estar equipados de forma tal que ello no ocurra. En las zonas urbanas el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos. | - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; y - Carabineros de Chile. | - Los camiones que transportarán los materiales de construcción del proyecto y los desechos serán habilitados de forma de prevenir los derrames y las caídas de material; y - El transporte de los materiales que producen polvo se efectuará con la sección de carga de los camiones tapada con lonas, de manera de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales sólidos o líquidos. |
| Transporte de materiales. (Continuación) | D.S. N° 298/94 del Ministerio de Transporte y telecomunicaciones. | Regula las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias o productos considerados peligrosos (según NCh 382.Of89 y NCH 2.120/1 al 9.Of89) o que representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente. | - Carabineros de Chile; e - Inspectores Fiscales y Municipales. | ENDESA exigirá a las empresas encargadas de transportar sustancias o productos peligrosos el cumplimiento de esta normativa. No se aceptará el ingreso a los recintos de San Isidro de vehículos de transporte de cargas peligrosas que no cuenten con las Hojas de Seguridad del producto. |
| Ordenamiento territorial | D.F.L. N° 458/75 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 55 y 116. | Ley General de Urbanismo y Construcciones. Cambio de uso de suelo. La construcción de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza requieren del permiso de la Dirección de Obras Municipales. | - SEREMI de Vivienda y Urbanismo; y - Municipalidad de Quillota. | - La central San Isidro cuenta con la Resolución N° 017/96 de la SEREMI de Agricultura que aprueba el cambio de uso de suelo. - ENDESA solicitará el permiso de obras a la Dirección de Obras Municipales de Quillota. |
| Equipamiento e Infraestructura | D.F.L. Nº 1/82 del Ministerio de Minería. | Procedimiento para otorgar concesiones para establecer instalaciones de generación, distribución y transporte de energía eléctrica. | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) | Se tramitará la obtención de la concesión para la distribución de energía eléctrica. |
|  | NSEC 5 E.n. 71. | Distanciamiento de los conductores y equipos a edificios y construcciones, condiciones de seguridad en instalaciones de generación, distribución y transporte de energía eléctrica. | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). | Se mantendrán las condiciones de seguridad en los equipos y conductores eléctricos a instalar. Se cumplirá con las especificaciones y distanciamiento mínimo de las estructuras a edificios y construcciones cercanas, con el objeto de resguardar la seguridad de las personas. |
| Equipamiento e Infraestructura. (Continuación) | D.S. N° 327/98 del Ministerio de Minería, Artículo 206. | Seguridad y normal funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). | Las especificaciones técnicas de las instalaciones y las actividades durante todas sus etapas se regirán por las normas técnicas y reglamentos vigentes. Se preservará el normal funcionamiento de las instalaciones y se velará por la seguridad de las personas y el medio ambiente. |

Elaboración:  INGENDESA.

2.5	Plan de cumplimiento de los permisos ambientales sectoriales

En el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se identifican tres permisos ambientales sectoriales que le son aplicables.

El primero de ellos es el referido en el Artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) en el cual establece los contenidos técnicos y formales para acreditar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del permiso para la ampliación de cualquier obra destinada al evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales líquidos.  Los residuos industriales líquidos generados por la operación del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estima en 160 m3/h, los cuales serán descargados al río Aconcagua en conjunto con los RILes que genera la actualmente la central.  Los efluentes de proceso serán tratados previamente a su descarga al río Aconcagua, en forma similar a lo realizado en la actual central San Isidro, de manera de dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Para ello, operará una planta de neutralización y homogeneización de las aguas compuesta por un estanque ecualizador.  Este proceso no generará lodos que deban ser tratados posteriormente.

La composición fisico-química y microbiológica esperada para estos residuos líquidos es similar a las características de los RILes que descarga la central, con su actual potencia.  La Tabla 2.4 presenta las concentraciones de contaminantes esperadas y la comparación con los límites establecidos por el Decreto Supremo N°90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

| Tabla 2.4 | Composición esperada de los residuos industriales líquidos generados por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro |  | Unidad | Concentración esperada | Decreto Supremo N° 90/00 |
| pH |  | -- | 8,2 | 6,0-8,5 |
| Temperatura |  | °C | 26,1 | 35 |
| Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/l | <21 | 80 |
| Aceites y Grasas |  | mg/l | <5 | 20 |
| Hidrocarburos Fijos |  | mg/l | <5 | 10 |
| DBO5 |  | mg/l | 1,5 | 35 |
| Arsénico |  | mg/l | <0,005 | 0,5 |
| Cadmio |  | mg/l | <0,005 | 0,01 |
| Cianuro |  | mg/l | <0,1 | 0,2 |
| Cobre total |  | mg/l | <0,05 | 1,0 |
| Cromo Hexavalente |  | mg/l | <0,01 | 0,05 |
| Fósforo |  | mg/l | <1 | 10 |
| Mercurio |  | mg/l | <0,0005 | 0,001 |
| Molibdeno |  | mg/l | <0,01 | 1 |
| Níquel |  | mg/l | <0,1 | 0,2 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl |  | mg/l | 12,8 | 50 |
| Plomo |  | mg/l | <0,02 | 0,05 |
| Sulfatos |  | mg/l | 663 | 1.000 |
| Sulfuros |  | mg/l | <0,5 | 1 |
| Zinc |  | mg/l | 0,28 | 3 |
| Triclorometano |  | mg/l | <0,1 | 0,2 |
| Coliformes fecales |  | NMP/100 ml | <3,5 | 1.000 |
| Hierro disuelto |  | mg/l | <0,1 | 5 |
| Manganeso |  | mg/l | <0,06 | 0,3 |
| Aluminio |  | mg/l | <1 | 5 |
| Boro |  | mg/l | <0,5 | 0,75 |
| Cloruros |  | mg/l | 70 | 400 |
| Indice de Fenol |  | mg/l | <0,002 | 0,5 |
| Fluoruro |  | mg/l | 0,25 | 1,5 |
| Pentaclorofenol |  | mg/l | <0,005 | 0,009 |
| Poder espumógeno |  | Mm | <5 | 7 |
| Selenio |  | mg/l | <0,005 | 0,01 |
| Tetracloroeteno |  | mg/l | <0,01 | 0,04 |
| Tolueno |  | mg/l | <0,05 | 0,7 |
| Xileno |  | mg/l | <0,05 | 0,5 |

Elaboración: INGENDESA.

DBO5: Demanda biológica de oxígeno en 5 días

No se prevé un aumento de las concentraciones de parámetros contaminantes en el río Aconcagua, producto de la descarga de residuos industriales líquidos generados por el proyecto, ya que como se muestra en la Tabla 2.4 estos residuos tendrán un nivel bajo de concentración.

El segundo permiso ambiental sectorial identificado es el referido en el Artículo 93 del RSEIA, que establece los requisitos necesarios para el otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar el cumplimiento para la ampliación del recinto de acopio de residuos industriales sólidos.

Los desechos sólidos que producirá este proyecto durante su operación serán residuos sólidos urbanos (RSU), provenientes de la alimentación del personal y de las instalaciones sanitarias, y residuos industriales sólidos (RISes), básicamente aceites y solventes usados, paños contaminados, filtros de aceite y aire, pilas y baterías, entre otros.

Las medidas de control de los RSU son las siguientes:

- Almacenamiento en recipientes tapados;

- Recolección semanal y transporte a cargo del servicio de aseo establecido por la Municipalidad de Quillota; y

- Eliminación y disposición final en vertedero autorizado.

Respecto de los RISes generados por el proyecto, éstos serán recolectados en ocho tipos de receptores, utilizando contenedores de 200 litros, con tapa.  Para la correcta utilización y clasificación de los residuos se implementará un sistema de colores, similar al utilizado actualmente por la central.

Una vez recolectados, los residuos serán almacenados en una bodega de acopio temporal, para luego ser dispuestos utilizando los servicios de empresas autorizadas por el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.  El recinto de almacenamiento a utilizar es la bodega habilitada actualmente en la central, la cual será ampliada para almacenar los nuevos residuos generados.

El recinto de la actual central San Isidro consiste básicamente en:

- Un contenedor metálico de 6 m3, para el acopio de residuos en pequeños volúmenes de acumulación.  Su piso está perforado para el caso de derrames, encontrándose montado sobre un foso separador de hidrocarburos;

- Un estanque de 10 m3 para la acumulación temporal de aceites usados.  El depósito se encuentra ubicado al interior de un pretil de contención conectado también al foso separador mencionado en el punto anterior; y

- Un recinto con pretil de contención conectado a otro foso separador de hidrocarburos.  En este lugar se mantienen dos contenedores portátiles de capacidad 9,5 m3 c/u, destinados al acopio de diversos residuos sólidos contaminados con hidrocarburos.

Las modificaciones a realizar en la bodega serán menores y no contemplan la ejecución de obras civiles.

La forma en que se manejará estos residuos está definida en el procedimiento PO.03 "Manejo de Residuos Sólidos" del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la actual central San Isidro (ver en el Anexo J).  Adicionalmete a esto, en el Anexo M (Planes de Contingencia) se incorpora la identificación de riesgos y los planes de contingencia elaboradas por ENDESA específicamente para las instalaciones de la actual central San Isidro, los cuales dan respuesta a: accidentes de camino, accidentes del trabajo y medidas de prevención y planes de contingencia ante: derrames, incendios, inundaciones, fugas de gas natural y fugas de gas hidrógeno.

El tercer permiso ambiental sectorial identificado es el referido en el Artículo 94 del RSEIA, que señala en su párrafo 3 la necesidad que el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, deba ser acompañado del anteproyecto de medidas de control de riesgos de accidente y control de enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del establecimiento.

El plano de planta del proyecto se encuentra en el Anexo A, en el plano 313-03-01-IIMT-PLN-001 V1.  En este Anexo, además se observa la zona de emplazamiento del proyecto y su relación con la central San Isidro ya existente.

Las principales sustancias peligrosas que se deberán manejar producto de la operación del proyecto son:

- Aceites lubricantes e hidraúlicos;

- Grasas;

- Petróleo;

- Gas hidrógeno;

- Gas natural; y

- Productos químicos: como ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hidrazina, entre otros.

Cabe destacar que estas sustancias ya son manejadas por el personal de la actual central San Isidro, por lo cual no se preveé la generación de riesgos adicionales a los existentes.  Por esta razón no se considera la aplicación de medidas especiales de control de contaminación biológica, física y química.

A continuación se detalla un resumen de los tipos de riesgos identificados, las medidas de prevención que se implementarán y las medidas de control planificadas.  Cabe destacar que la actual central San Isidro está en proceso de implementación y futura certificación de la norma OHSAS 18.001.

- Para prevenir inundaciones, el cálculo de la cota de coronamiento de la plataforma está diseñada para soportar una hipotética crecida milenaria del río Aconcagua.  Además, todos los depósitos de combustibles y líquidos en general se mantendrán debidamente sellados.  En caso que ocurra una inundación: se aplicarán los planes de emergencia; habrá una evacuación oportuna del personal de la Central; se detendrá la operación del bloque, en caso que sea necesario; se inspeccionarán e identificarán las estructuras o equipos dañados y por último se repararán o reemplazarán las estructuras de los equipos;

- Como medida de prevención de la superación de la norma para calidad del aire, se mantendrá un constante monitoreo, tanto a las emisiones de la central, como a la calidad del aire del valle de Quillota.  Se ajustará la operación de la Central en caso que durante la operación normal alguna de las variables alcance al 90% de la norma; y en caso que en operación normal de la Central alguna de las variables monitoreadas llegue al 100% de la norma, se aplicarán las medidas consideradas en las “órdenes de operación” correspondientes.  Si estas medidas no fueran suficientes y los valores de calidad del aire se mantuvieran al 100% de la norma, se procederá a detener la operación de la Central;

- Para prevenir incendios, todos los equipos del proyecto serán instalados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes.  El Sistema de Gestión Ambiental de la Central San Isidro mantendrá todos los procedimientos necesarios para controlar y prevenir accidentes incendiarios.  En caso de incendio, la brigada de incendios (previamente entrenada) aplicará los planes y medidas descritas en el Sistema de Gestión Ambiental de la Central San Isidro; y

- Para evitar accidentes laborales, ENDESA mantendrá en forma permanente, dentro de las instalaciones de la Central, una oficina de la Mutual de Seguridad.  Los mecanismos de control de accidentes y seguridad serán dictaminados por dicha institución.  Además, ENDESA exigirá a sus contratistas medidas de prevención de riesgos y controlará periódicamente todas las obras, instalaciones y actividades de las etapas de construcción y de modernización de la Central.

Por otra parte, ENDESA exigirá a sus contratistas la contratación de un experto en Prevención de Riesgos, con presencia permanente en las faenas, para la planificación y control de riesgos en ellas.

Como fue mencionado en el permiso sectorial anterior, en el Anexo M (Planes de Contingencia) se incorpora la identificación de riesgos y los planes de contingencia vigentes actualmente en la central San Isidro.

Por último, la Resolución N° 017 del 31 de mayo de 1996 de la SEREMI de Agricultura de la V Región, que autorizó el cambio de uso del suelo para la primera fase del proyecto, autoriza el cambio a 40 ha (superficie suficiente para la primera fase y la actual ampliación), pero especifica que éstas deben ser utilizadas para la construcción y operación de “una central termoeléctrica de ciclo combinado”.  Considerando el proyecto de ampliación para la segunda unidad de Central San Isidro, ENDESA solicita la modificación de dicha Resolución a objeto de cubrir la ampliación de forma explícita.