CAPÍTULO 6

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

## Planes de Medidas de Mitigación, de Reparación, de Compensación,

## de Prevención de Riesgos y de Control de Accidentes

6.1	Planes y objetivos

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 19.300, Artículo 12 letra e) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), Artículo 12 letra h), este capítulo presenta el Programa de Manejo Ambiental.  En la Tabla 6.1 se identifican los planes que componen dicho Programa.

| Tabla 6.1 | Objetivos de los planes de medidas ambientales según el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental |  |
| --- | --- | --- |
| Medidas |  | Objetivo |
| De mitigación (Artículo 58 del RSEIA). |  | Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas: - Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes; y - Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas. |
| De reparación y/o restauración (artículos 59 y 61 del RSEIA). |  | Las medidas de reparación y/o restauración tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Dichas medidas se expresarán en un Plan de Reparación y/o Restauración. Las medidas de reparación sólo se llevarán a cabo en las áreas o lugares en las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. |
| De compensación (artículos 60 y 61 del RSEIA). |  | Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto alternativo positivo y equivalente a un efecto adverso identificado. Dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Compensación, el que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. Las medidas de compensación sólo se llevarán a cabo en las áreas o lugares en las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. |
| De prevención de riesgo y control de accidentes (Artículo 62 del RSEIA). |  | Si de la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, el titular del proyecto o actividad deberá proponer medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes. Las medidas de prevención de riesgos tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente. Las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños a la vida, a la salud humana o al medio ambiente. |

Fuente:  D.S. Nº 30/97.  Reglamento del SEIA, modificado por el D.S. N° 95/01 del MINSEGPRES

Elaboración:  INGENDESA.

El proyecto de Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) generará emisiones de gases y ruido a la atmósfera y descargas de efluentes al río Aconcagua.  Por ello, será necesario controlar continuamente dichas emisiones y descargas, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas aplicables.

Cabe destacar que, en diciembre de 2001, se realizó un estudio de factibilidad ambiental para seleccionar sitios para la instalación de una central de ciclo combinado a gas natural.  La alternativa de ampliar la actual central San Isidro (con una Segunda Unidad) fue la mejor evaluada ambientalmente, entre 15 opciones preseleccionadas.  Esta alternativa de emplazamiento es la que se presenta al Sistema de Evaluación Ambiental por medio del presente EIA.

Cabe destacar que durante la construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) los contratos de los contratistas incorporarán una Normativa Interna de Protección Ambiental - NIPA (ver Anexo K) y que  en las bases de licitación, ENDESA exigirá a los contratistas la nominación de un encargado ambiental, para supervisar ambientalmente los trabajos en terreno, de modo que se minimicen los impactos negativos y que se cumpla con la normativa ambiental aplicable.

A continuación se describen los planes elaborados para mitigar, reparar y compensar estos efectos adversos.

  - Plan de Medidas de Mitigación

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 del RSEIA, se ha elaborado un Plan de Medidas de Mitigación.  Este plan se presenta en la Tabla 6.2.

| Tabla 6.2 | Plan de medidas de mitigación para el proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)” |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto ambiental |  | Medida de mitigación |
| Etapa de construcción, montaje y puesta en marcha |  |  |
| Incremento del nivel de ruido local por construcción de obras civiles. |  | - Se trabajará en horario diurno, con el fin de evitar la emisión de ruidos molestos nocturnos que puedan ocasionar perturbaciones en los terrenos colindantes. |
| Incremento temporal del nivel de ruido local por montaje, pruebas y puesta en servicio |  | - Con el fin de reducir la propagación de las ondas sonoras se encapsularán las turbinas y todos los componentes generadores de ruido que sean factibles. |
| Aumento temporal del material particulado por ampliación de la plataforma y obras civiles en general. |  | - Durante las obras de ampliación de la plataforma, el terreno se mantendrá lo más húmedo posible, humectanto en forma eficiente, al menos, 3 veces al día; - Se humedecerá el material de excavación previo a su carguío; - El transporte de materiales de excavación será efectuado con camiones tapados con lonas herméticas, impermeables y sujetas a la carrocería, con el fin de impedir la dispersión del polvo, y se mantendrá una superficie mínima de 10 cm entre la superficie de carga y la cubierta; - Se instalarán mallas (Raschell) o trampas húmedas en el entorno de la faena con altura mínima de 3 metros; - Las faenas de corte y pulido de materiales se efectuarán en recintos cerrados, aplicando sistemas de humectación en dicha labor; y - Se mojarán o rocearán las superficies en aquellas zonas de generación de polvo si existieran circunstancias esporádicas de generación de polvo al exterior de la obra. |
| Etapa de operación |  |  |
| Incremento de los residuos industriales líquidos vertidos en aguas superficiales, producto de la operación del bloque y residuos de laboratorios y talleres. |  | - Los efluentes serán tratados en una piscina de ecualización para residuos líquidos, y serán vertidos con una calidad cumpla con la norma dispuesta en el D.S. Nº 90/00 del MINSEGPRES. |
| Aumento de la cantidad de los gases de combustión por funcionamiento del bloque generador. |  | - En lo posible, se intentará funcionar la mayor cantidad de tiempo con plena carga (100%), con el fin de lograr un óptimo rendimiento del bloque generador y por ende, disminuir la concentración de los gases de combustión. Sin embargo, las entradas y salidas del sistema no son decisiones de la jefatura de la Central, sino que del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC); y - Las mantenciones al bloque generador se realizarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante. |
| Aumento del nivel de ruido local por funcionamiento del bloque generador. |  | - Se encapsularán las turbinas y todos los componentes generadores de ruido que sean factibles, con el fin de reducir la propagación de las ondas sonoras. |

Elaboración:  INGENDESA.

El impacto sobre el paisaje, si bien no fue determinado como un impacto negativo debido a la condición de alteración actual, se verá igualmente mitigado por la densificación de la pantalla vegetal que rodea la Central y su futura ampliación, lo cual se materializará con la plantación adicional de árboles ornamentales.

En el caso de encontrar algún vestigio del patrimonio cultural al momento de ejecutar las excavaciones necesarias para la construcción de la plataforma, se tomarán las acciones necesarias y se le dará aviso oportuno al Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros de Chile.

  - Plan de Medidas de Reparación o Restauración

Los impactos significativos generados por la ejecución del Proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) dejarán de ocurrir una vez concluida la vida útil del proyecto.  Al término de la vida útil de este proyecto se considera la remodelación de instalaciones y modernización de los equipos ocupados.  Esta modificación será sometida nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por lo tanto, no se propone un Plan de Medidas de Reparación o Restauración.

  - Plan de Medidas de Compensación

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) presenta efectos sobre la calidad del aire, el nivel de presión sonora y el agua superficial, aunque se cumplirá plenamente las normas aplicables que protegen a las personas y el medio ambiente.  Estos efectos no son posibles de compensar generando un efecto alternativo positivo en el mismo elemento ambiental (aire, agua).  Por esta razón no se ha elaborado un Plan de Medidas de Compensación para ese elemento.

No obstante, y siendo consecuente con la política de gestión que impera en la actual central San Isidro, específicamente en lo relacionado con sus relaciones con la comunidad, se realizarán acciones que, si bien no son la misma “moneda” ambiental que los impactos, ayudarán a mejorar la calidad y perspectivas de desarrollo para la población.  Lo anterior se materializará mediante el apoyo a 120 alumnos destacados de las comunas de Quillota y San Pedro, para que, por medio de becas, obtengan un apoyo para desarrollar sus estudios superiores.

  - Plan de Medidas de Prevención de Riesgos y de Control de Accidentes

La Tabla 6.3 detalla los tipos de riesgos identificados, las obras o actividades del proyecto involucradas, las medidas de prevención que se implementarán y las medidas de control planificadas.

Cabe destacar que la actual central San Isidro está en proceso de implementación y futura certificación de la norma OHSAS 18.001, cuyo avance de implementación a septiembre de 2003 se detalla a continuación:

# 1.	Evaluación y diagnóstico: 100%;

2.	Diseño del sistema: 100%;

3.	Desarrollo de la documentación: 98%;

4.	Implantación en proceso: 90%;

5.	Capacitación: de acuerdo a programa de trabajo se realizó un taller de sensibilización que terminó a mediados de Junio.  El curso de auditores internos fue realizado el 10 de Julio: 100%;

6.	Pre-auditoría: se realizará a fines de octubre de 2003: 0%; y

7.	Certificación: se realizará entre noviembre y diciembre de 2003: 0%.

Además, es necesario tener presentes los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001 (ver en el Anexo J el PA.18 “Respuesta ante Emergencias Ambientales”).

Adicionalmete a esto, en el Anexo M (Planes de Contingencia) se incorpora la identificación de riesgos y los planes de contingencia elaboradas por ENDESA específicamente para las instalaciones de la actual central San Isidro, los cuales dan respuesta a: accidentes de camino, accidentes del trabajo y medidas de prevención y planes de contingencia ante: derrames, incendios, inundaciones, fugas de gas natural y fugas de gas hidrógeno.

ENDESA exigirá a sus contratistas la contratación de un experto en Prevención de Riesgos, con presencia permanente en las faenas, para la planificación y control de riesgos en ellas.

| Tabla 6.3 |  | Medidas de prevención de riesgos y control de accidentes para el proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de riesgo | Obra o actividad involucrada |  | Medida de prevención | Medida de control de accidentes |
| Derrame de líquidos contaminantes o peligrosos. | Transporte hacia la Central. |  | El transporte de los líquidos requeridos se realizarán con contratistas, los cuales contractualmente se harán responsables de tal actividad. No obstante, ENDESA velará para que durante el transporte se cumplan y consideren todas las medidas de seguridad y se rijan por las disposiciones de la legislación aplicable. | - Trasladar al lugar del accidente todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar cualquier derrame de sustancias contaminantes en forma rápida y segura para los trabajadores y el medio ambiente; - Avisar a bomberos y autoridades competentes; - Aplicar los planes y medidas descritas en el Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad Laboral de la actual Central San Isidro; y - Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, diseñar un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a futuro. |
|  | Almacenamiento o transporte de fluidos dentro de la Central. |  | Todos los ductos, cañerías o estanques diseñados para contener o conducir fluidos, estarán diseñados de forma de contener cualquier filtración que pudiese ocurrir. El diseño de la Central, por encontrarse sobre una plataforma de 3 metros compactada e impermeabilizada (pavimentada) en gran parte de su superficie, hace muy difícil que un derrame alcance el suelo natural y menos aún, la napa subterránea. | - Utilizar los elementos de contención de derrames; - Aplicar un plan de primeros auxilios adecuado al tipo de contingencia. Si es necesario, las personas afectadas serán trasladadas al hospital de Quillota; - Comunicar a las autoridades pertinentes, quienes en conjunto con el personal de la Central San Isidro, organizarán las labores de limpieza; - Aplicar los planes y medidas descritas en el Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad Laboral; y - Si hay probabilidad que el derrame afecte las aguas subterráneas o al río Aconcagua, diseñar un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a futuro. |
| Sísmico. | Estructuras y equipos en General. |  | Todas las estructuras y construcciones se diseñarán, construirán y montarán para resistir movimientos telúricos esperables para la V Región. | En caso de daño por sismos en las estructuras y equipos, se tomarán las siguientes medidas: - Detener la operación del bloque, de ser necesario; - Inspeccionar e identificar las estructuras y equipos dañados; y - Reparar o reemplazar las estructuras o equipos dañados. |
| Inundación. | Todas las instalaciones |  | El cálculo de la cota de coronamiento de la plataforma está diseñada para soportar una hipotética crecida milenaria del río Aconcagua. Todos los depósitos de combustibles y líquidos en general se mantendrán debidamente sellados. | - Aplicación de los planes de emergencia; - Evacuación oportuna de todo el personal de la Central; - Detener la operación del bloque, en caso de ser necesario; - Inspeccionar e identificar las estructuras y equipos dañados; y - Reparar o reemplazar las estructuras o equipos dañados. |
| Superación de la norma para calidad del aire. | Operación de la Central |  | Se mantendrá un constante monitoreo, tanto a las emisiones de la Central, como a la calidad del aire del valle de Quillota. | - Ajustar la operación de la Central en caso que durante la operación normal alguna de las variables alcance al 90% de la norma; y - En caso que en operación normal de la Central alguna de las variables monitoreadas llegue al 100% de la norma, se aplicarán las medidas consideradas en las órdenes de operación correspondientes, como por ejemplo: - Reducción de la generación de la turbina a gas; - Verificación de la presión diferencial del filtro de entrada de aire al compresor; - Verificación ajustes de la combustión de la turbina a gas; y - Verificación de los filtros de entrada de gas en ei Plan Gate y en la Planta de compresores de gas de la Central, entre otras. Si estas medidas no fueran suficientes y los valores de calidad del aire se mantuvieran altos, se procederá a detener la operación de la Central. |
| Incendio. | Asociado al funcionamiento de las instalaciones. |  | Todos los equipos del proyecto serán instalados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones de sus propios fabricantes. El Sistema de Gestión Ambiental de la Central San Isidro mantendrá todos los procedimientos necesarios para controlar y prevenir accidentes incendiarios. | - La brigada de incendios (previamente entrenada) utilizará extintores, mangueras de agua u otros elementos según corresponda con el fin de prevenir la propagación del fuego; - Solicitar, si es necesario, la ayuda de bomberos de Quillota y de otras ciudades según la magnitud; y - Aplicar los planes y medidas descritas en el Sistema de Gestión Ambiental de la Central San Isidro. |
| Accidentes laborales. | Etapa de operación |  | ENDESA mantendrá en forma permanente, dentro de las instalaciones de la Central, una oficina de la Mutual de Seguridad. Los mecanismos de control de accidentes y seguridad serán dictaminados por dicha institución. | En caso de que ocurra un accidente laboral se tomarán las siguientes medidas: - Otorgar los primeros auxilios a la(s) persona(s) accidentada(s); - Trasladar a los accidentados a un centro asistencial, de preferencia en la ciudad de Quillota, dependiendo de la gravedad del accidente; - Realizar una investigación para determinar la(s) causa(s) del accidente; y - Implementar medidas de prevención tendientes a evitar que se repita el accidente. |
| Accidentes laborales. (Continuación) | Etapas de construcción y de modernización de la Central. |  | Las medidas de prevención de riesgos que ENDESA exigirá a sus contratistas serán: - Mantener expertos en prevención de riesgos; - Establecer en faenas un lugar para prestar atención de primeros auxilios y un sistema de transporte expedito, ante eventuales accidentados; - Contar con un Programa de Seguridad y Planes de Emergencia; y - Mantener en las bases del contratista un libro de control de accidentes. - Respetar los procedimientos de la Central San Isidro en relación con la Norma OHSAS 18.001. ENDESA controlará periódicamente todas las obras, instalaciones y actividades de las etapas de construcción y de modernización de la Central. ENDESA controlará el cumplimiento por parte del contratista de las normas legales y reglamentarias aplicables sobre seguridad laboral. | En caso de que ocurra un accidente laboral se tomarán las siguientes medidas: - Otorgar los primeros auxilios a la(s) persona(s) accidentada(s); - Trasladar a los accidentados a un centro asistencial, de preferencia en la ciudad de Quillota, dependiendo de la gravedad del accidente; - Realizar una investigación para determinar la(s) causa(s) del accidente; y - Implementar medidas de prevención tendientes a evitar que se repita el accidente. |

Elaboración:  INGENDESA.

6.6	Conclusión del Programa de Manejo Ambiental

Como conclusión del Programa de Manejo Ambiental del proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)”, se desprende que el proyecto tal como está diseñado, es ambientalmente viable.

Al aplicarse rigurosamente a las medidas señaladas en la Tabla 6.3, no ocasionará impactos significativos al medio ambiente.  Específicamente respecto de los impactos sobre la calidad del aire, éstos no serán significativos dado que se controlará que la normativa aplicable no sea sobrepasada mientras la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) esté en operación a plena carga.

En el Anexo I se presenta el Resumen Ejecutivo del Informe de la Evaluación Ambiental de los sitios preseleccionados para la instalación de una central de ciclo combinado a gas natural, INGENDESA, 2001.