CI72A Ejercicio Nº 2

06-10-2005

A ser entregado el martes 25-10-2005

La figura muestra una zapata de fundación apoyada sobre un suelo elástico uniforme. Se supone que la zapata tiene 1 m de ancho y que el problema se puede aproximar como deformaciones planas. La columna está representada por una carga uniformemente distribuida. Debido a que el problema es simétrico, sólo se necesita modelar la mitad. Considere el peso propio de la zapata solamente despreciando el peso del suelo. El suelo forma un espacio semi-infinito, pero se ha limitado a un espacio con una frontera circular.

Se pide:

- Desarrollar un elemento cuadrilateral serendípito de 8 nodos para resolver el problema.

- Hacer una malla de elementos finitos simple pero que pueda representar adecuadamente la distribución de tensiones. Considerar sólo la mitad del problema aprovechando la simetría.

- Programarlo en MATHCAD y obtener los siguientes resultados: deformada, distribución de tensiones en el eje de simetría y tensión máxima aproximada.

- Resolver el mismo problema con GTSTRUDL y comparar los resultados.

Los datos para cada uno se encuentran en la planilla adjunta.