CLASE AUXILAR Nº3

EL41A FISICA ELECTRONICA

Prof.		: Nicolás Beltrán Maturana

Prof. Aux	: Cristian García Sesnich

Problema 1 : Un diodo n-i-p es un dispositivo que se fabrica incorporando semiconductor intrínseco entre las zonas n y p  como se indica en la figura. La concentración de impurezas donoras y aceptoras varía linealmente con x.

- Determine E(x) en la zona intrínseca.

- Determine w en función de wp, wn, Na y Nd

Problema 2: En una juntura p-n la corriente de saturación inversa depende de la temperatura. Si el material es Si. Calcule cuantas veces aumenta Io cuando la temperatura aumenta en 10º

Problema 3: En una región de semiconductor circula una corriente en la dirección x+ cuya densidad es J[A/m2] que se debe enteramente al gradiente de concentración de huecos. J es constante con x. Para x=0 la concentración de huecos es p(x=0)= po

- Encontrar la concentración de huecos p(x)

- Suponga que hay un campo E[V/m] en la dirección x-. Fluye una corriente Ĵ y la concentración de huecos en cero es po. Demuestre que:

Problema 4: Un diodo circular tiene un radio igual a 1.1[mm]. Las concentraciones de impurezas en el diodo son tales que se cumple npo=7pno=N. Las longitudes de difusión de los portadores son Ln=3∆ y Lp=∆/6 donde ∆ es conocido. Calcular la capacidad de este diodo en polarización directa.