Universidad de Chile – Ingeniería Civil Electricista

# EL42C: CONVERSION ELECTROMECANICA DE LA ENERGIA

EJERCICIO Nº4

## Profesor: Jorge Romo L. 		       Devolver resuelto en la clase del 7 Octubre 2005

## Profesor Auxiliar: Guillermo Jiménez E.

1. Del sistema de potencia que se muestra en la Figura 1 se tienen los siguientes datos:

Banco 1: Tres transformadores monofásicos con relación de transformación 127.000:110.000 V de 2.000 kVA. Los datos de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto medidos en alta tensión son:

| Circuito Abierto | Cortocircuito |
| --- | --- |
| V = 127 kV | V = 6,35 kV |
| I = 3,5 A | I = 15,74 A |
| P = 10 kW | P = 23,5 kW |

Banco 2: Tres transformadores monofásicos con relación de transformación 110.000:13.280 V de 700 kVA. Los parámetros para cada uno de estos transformadores son:

Zeq = 0,004 + j 0,08 p.u.

Xm = j 28 p.u.

rp = 18,7 p.u.

Nota 1: Parámetros referidos a la base de cada transformador.

La impedancia de la línea 1 es: Zlínea1 = 6,8 + j13 

La impedancia de la línea 2 es: Zlinea2 = 8,3 + j19,6 

La carga 1 (L1) es una carga trifásica balanceada de 4.000 kVA con un cos = 0,8 en atraso y la carga 2 (L2) es una carga trifásica balanceada de 2.000 kVA con cos = 1.

Dados los datos anteriores se solicita  determinar:

- La tensión necesaria a aplicar en la barra de la S/E de 220 kV para mantener una tensión nominal de 23 kV en la carga 2.

- Se desea corregir el factor de potencia de la carga 1 a 0,95 en atraso, calcular:

  - La potencia que debe ser instalada en condensadores para su corrección.

  - Una vez instalados los condensadores, se debe mantener el mismo nivel de tensión calculado en 1? Justifique su respuesta.

- Cuál de los dos bancos de transformadores opera de manera más eficiente una vez hecha la corrección del factor de potencia?

Nota 2: Considere la corriente que circula por las ramas de magnetización como despreciable

2. Un transformador trifásico tiene las siguientes características asignadas: Conexión, Yy0; potencia aparente, 100 kVA; relación de transformación 3.000/380 V. Los resultados de las pruebas de vacío y cortocircuito han dado los siguientes datos: Vacío: 3.000 V, P0 = 5kW, medidos en el lado de AT. Cortocircuito: 300 V, Icc = corriente nominal, Pcc = 6 kW; medidos en el primario. (NOTA: las potencias anteriores son trifásicas y las tensiones son de línea). Si la tensión secundaria de línea se mantiene constante en 380 V, se pide:

- La tensión de línea necesaria en el primario cuando el transformador alimenta una carga trifásica balanceada de 50 kW con factor de potencia 0,6 en adelanto.

- Potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo del transformador para un factor de potencia en la carga de unidad.

- Se desea ampliar la instalación para alimentar una carga trifásica de 120 kW con factor de potencia 0,8 inductivo, por lo que se acopla en paralelo este transformador con otro de 50 kVA; relación de transformación, 3.000/380 V, Rcc = 8%, Xcc = 6%; P0 = 2kW. Calcular los valores de las potencias aparentes, activas y reactivas suministradas por cada transformador y los rendimientos correspondientes.