En el ejercicio 6 (entregado para realizar en casa), en el problema 4 es necesario aclarar lo siguiente:

- A pesar de que el enunciado del problema indica que se trata de tres transformadores monofásicos de razón (4400/3):(13000/3), se observa que la red "es de 13000 Volts fase fase", resultando evidente que, en el problema, era necesario suponer que el voltaje nominal de los transformadores monofásicos, en el lado de alta tensión, debe ser 13000 Volts, ya que se conectan en delta. Sin embargo, se reconoce que se debió explicitar que el voltaje nominal del transformador era 13000 Volts. Pudo haber sido, por ejemplo, 13400 Volts, o sea cualquier valor levemente superior.

- De esta forma, la reactancia en Ohms del transformador monofásico, en el lado de baja tensión, es:

XT1f=0,08⋅44002000004400=7,74 Ohms

- Con estos transformadores se hace un banco delta delta. Por tanto, la reactancia equivalente del transformador trifásico, fase neutro, es un tercio de este valor, es decir, 2,58 Ohms, fase neutro, lado de baja tensión, o, mejor dicho, lado del generador. En el lado de baja tensión del transformador trifásico habrá 4400 Volts fase fase (2540,34 Volts fase neutro) cuando en el secundario haya 13000 Volts fase fase.

- No cabe duda que la reactancia sincrónica en ohms de la máquina es 0.8*4400/3/90 = 22,58 Ohms. Tampoco cabe duda que E es dato, o sea E=4233,9 fase neutro.

- El dibujo tiene un error donde en el extremo derecho dice "red 110 kV". Obviamente, y dado que en el texto del problema dice "la máquina se conecta a una red de 13000 Volts fase fase", en el dibujo debe decir "red de 13 kV".