PAUTA PREGUNTA 2 CONTROL 1 EL54A PRIMAVERA 2005

Se requiere el diseño de un oscilador utilizando un JFET canal-n de frecuencia variable entre 200KHz y 250KHz. Para ello se dispone de un transformador de razón fija 1:3, inductancia ajustable en el lado de voltaje mayor entre 400uH y 600uH y factor de calidad fijo de 50.

Diseñe el circuito, utilizando el esquema de la experiencia 2, de manera que se utilice el mayor rango de la bobina. Determine el ancho de banda en todo el rango de frecuencias, además de indicar los elementos de acoplamiento y desacoplamiento. El Jfet posee las siguientes características:

Idss = 10mA				Vp = -3.2V		Id = Idss(1-Vgs/Vp)2

gm = 2Idss/Vp(1-Vgs/Vp)		rds = 5K		Vdd = 10V

SOLUCIÓN.

El esquema propuesto es el siguiente:

|  | RL es la inductancia interna de la bobina, que se determina del factor de calidad. La polarización se requiere de manera que la ganancia del amplificador sea 3 (puesto que luego esta señal se reduce en el lado de bajo voltaje del transformador). |
| --- | --- |

| En polarización, la bobina se transforma en un cortocircuito, y los condensadores en circuito abierto. | En señal pequeña, desaparece Rs a causa de Cs, y se hace presente la resistencia de la bobina, y rds del Jfet: (en el dibujo, a VL/3 hay que sumar la polarización) |
| --- | --- |

Suponiendo resonancia, sólo permanece la resistencia de la bobina, RL. Luego la amplificación es:

gm= iD/Vgs  => VL/Vgs = RL*iD/Vgs = gm*RL = -3  (es negativo, recordar amplificador emisor común). Debido a este signo negativo, debe invertirse la salida en el transformador, para poder obtener ganancia 1 y que no sea -1. El asunto de la polarización lo arregla Cg.

Para calcular RL se usará el valor intermedio del rango de frecuencias, y se supondrá que este punto se obtendrá en el valor medio de la inductancia variable (500uH):

RL:  Q = 50 = RL/(2*225KHz*500uH) => RL = 50*6,28*225*500*0,001 = 35K

(0,001 viene de “echarse” los “kilos” con los “micros”)

En rigor, RL también cambia cuando se cambia el valor de la inductancia.

Desde aquí se obtiene:

gm*RL = -3 = RL*2Idss/Vp(1-Vgs/Vp) =  35K*20m/(-3,2)*(1+Vgs/3,2)

Hay que despejar el Vgs de la polarización (y téngase en cuenta el signo (-) de la amplificación)

Vgs = ( 3*3,2/(35*20)-1 )*3,2 = -3,156 V

Luego usando la polarización:

Vgs = ID*Rs:  ID = 10m*(1-3,156/3,2)2 = 1,8mA => Rs = 1,7K

Una vez que se tienen los valores para las resistencias, se calculan los condensadores:

CONDENSADOR PARA LA BOBINA:

Frecuencia de resonancia:  Fc = 1/(2raiz(L*C1)) => C1 = 1/( L(2Fc)2 )

Como C1 es fijo, L debe cambiar; para L más chico, F más grande:

C1 = 1/ ( 400u*(6,28*250K)2 ) = 1nF. Ahora, para L = 600u:

C1 = 1/ (600u*(6,28*200K)2 ) = 1nF.  Luego, C1 = 1nF.

CONDENSADORES DE ACOPLAMIENTO:

En la entrada, hay un filtro pasa altos (Cg con Rg) (con frecuencia de corte baja),

y a la salida, un pasa bajos (Rs con Cs) (con frecuencia de corte alta)

Rs, Cs: en este caso, 400KHz: 400KHz = 1/(2*Rs*Cs) =>

Cs = 1/(2*Rs*400KHz) =  23nF

Rg, Cg: en este caso, 50KHz: 50KHz = 1/(2*Rs*Cs).

Rg se tomará de 30K (puede ser cualquier valor alto)

Cs = 1/(2*Rg*50KHz) =  0,1nF

ANCHO DE BANDA:

BW = 0/2Q

Para calcular Q del filtro (no es el mismo de la bobina), se deben considerar todas las resistencias en paralelo:

Q = R/0L.  BW = 02L/2R

R = RL//rds//(Rg/9) (el 9 aparece de la impedancia equivalente de Rg vista desde RL)

R = 35000//1700//(30000/9) = 1120 Ohm (despreciando los 35K)

Para 200KHz: BW = 40000Meg*600u/2240 = 10,7KHz

Para 250KHz: BW = 62500Meg*400u/2240 = 11,2KHz