# EL54B – Sistemas para el Procesamiento de la Información

# Experiencia Iniciación en Plataforma 8031

En esta experiencia usted aprenderá a usar el microcontrolador 8031, la operación de varios de sus periféricos, y a utilizar el equipamiento que el laboratorio de electrónica dispone para este fin.

En particular, esta experiencia comprende:

Programación y compilación para 8031 utilizando herramienta Proview, de Franklin Software

Programación EPROM mediante plataforma hardware/software Topmax, de EE Tools

Uso de puertos de entrada/salida de propósito general del 8031

Uso de timers del 8031

Uso de puerto serial del 8031, en modo RS232

Uso del puerto RS232 de un PC-AT, utilizando herramienta en Visual Basic

1) Placa para desarrollos basada en microcontrolador 8031

La placa que utilizaremos es un sistema con un microcontrolador (C) 8031, una EEPROM para almacenar la memoria de programa, y una RAM estática para los datos. El 8031 también trae una pequeña RAM interna para fácil acceso a pequeñas cantidades de datos.

Esta placa basta con programarla y suministrarle los 5 volts de alimentación para que funcione. Sin embargo, el pulsador de reset debe considerarse como un botón de “inicio” de la aplicación, ya que solamente al aplicar voltaje, la placa puede no quedar en un estado totalmente estable. Dicho pulsador obviamente también cumple con su función de abortar la aplicación actual y volver a empezar.

2) Conversor BCD a 7 segmentos

El circuito integrado TTL 7447 (74LS47 en su versión de bajo consumo) permite transformar un número decimal de 1 dígito codificado en BCD (4 bits) a los 7 bits que manejan los leds de un display de 7 segmentos, y de esa forma desplegar en el display el dígito correspondiente.

(Fig. 2 - Pines del 7447)

En nuestro caso, conectaremos las 4 líneas de entrada a 4 pines de un puerto del 8031. Los 7 pines de salida se conectarán al display de la siguiente manera:

(Fig. 3 - Conexión 7447 al display)

Las líneas LT, BI/RBO y RBI deben conectarse a VCC (para el modo normal de funcionamiento del integrado).

3) Adaptador de voltaje para RS232

El PC-AT posee un puerto estándar RS232. Este es un protocolo de comunicación serial asíncrona, que codifica los valores binarios con niveles de voltaje distintos al TTL que es comúnmente utilizado en electrónica digital.

El 8031 posee un puerto serial que puede configurarse de forma asíncrona y con un protocolo compatible con el RS232, pero la única diferencia es que el 8031 utiliza el puerto serial con niveles de voltaje compatibles con TTL.

(Tabla 1 - Niveles RS232 y TTL)

Por esta razón, para conectar ambos puertos sólo hace falta agregar un dispositivo que convierta los voltajes de un lado a otro, de modo que el protocolo pueda funcionar transparentemente y sin retardos. Usualmente para este propósito se utilizan integrados ad-hoc, como el Maxim MAX232 o el Motorola MC1488 - MC1489, pero en esta experiencia se construirán los convertidores con partes más simples, con el objeto de comprender de mejor forma su funcionamiento.

Hacen falta 2 conversores: uno que convierta los niveles del 8031(TTL) al PC(RS232), y otro que lo haga en sentido contrario.

(Fig. 4 – Conversor voltaje RS232  TTL)

El funcionamiento de este conversor es bastante simple. Cuando la entrada es +12[V] con respecto a tierra, el transistor se pone en conducción (más específicamente en saturación), haciendo bajar el voltaje de salida hasta menos de 0,1 [V]. Cuando la entrada es de –12[V] con respecto a tierra, el transistor se pone en corte y la salida es 5V. En este caso utilizaremos un transistor 2N2222, que tiene sus pines dispuestos de la siguiente forma:

(Fig. 5 – Conversor voltaje TTL  RS232)

Este conversor se implementará sobre in op-amp TL084, alimentado con +/- 12V de la fuente de poder. Si se quiere polarizar desde el PC pueden utilizarse dos líneas que señalización del protocolo RS232 que tradicionalmente se emplean para implementar sincronismo entre equipos de transmisión de datos (ej: modems, teletipos), y que para nuestra aplicación no tienen relevancia. Estas líneas son de "salida" con respecto al PC, y pueden setearse arbitrariamente en 0 (+12V) o 1 (-12V). Lo que se hace entonces es utilizarlas para alimentar un comparador de tensión basado en un amplificador operacional. La línea DTR se colocará en “space” (+12[V]), y la línea RTS se colocará en “mark” (12[V])

Cuando la tensión de entrada es menor que el voltaje de referencia obtenido del divisor de tensión (aprox. 2,5[V]), el op-amp se satura y su salida es aproximadamente +12[V]. En el caso contrario, la salida del op-amp es de aproximadamente –12[V]. En la práctica la tensión en DTR y RTS no son + 12[V], pero sí están dentro de los límites que el estándar RS232 impone para niveles 0 y 1, y dependiendo del hardware del PC utilizado pueden obtenerse buenos resultados. Consecuentemente, las tensiones que el op-amp presentará en su salida también estarán conforme al estándar. Aún con todo esto, este adaptador es sólo de carácter educacional y no cumple con las especificaciones necesarias para ser empleado en otras aplicaciones que requieran el estándar RS232 en forma estricta.

Finalmente, para conectar este circuito al PC utilizaremos un cable serial RS232 con conector DB-9, que es el estándar más utilizado hoy en día para computadores personales. El patillaje de este conector y sus señales son las siguientes:

| Vista del conector macho (en el computador) | ## Nombre del Pin |
| --- | --- |
|  | 1- (CD) Carrier Detect |
|  | 2- (RXD) Receive Data |
|  | 3- (TXD) Transmit Data |
|  | 4- (DTR) Data Terminal Ready |
|  | 5- (GND) Logic Ground |
|  | 6- (DSR) Data Set Ready |
|  | 7- (RTS) Request To Send |
|  | 8- (CTS) Clear To Send |
|  | 9- (RI) Ring Indicator |

4) Montaje del circuito

Esquemáticamente, el sistema que se montará es el siguiente:

(Fig. 6 – Esquema de interconexiones de la experiencia)

El C8031 posee 4 puertos de 8 bits que son de propósito general, esto es, pueden ser configurados como entradas o salidas digitales, incluso bit a bit. Pero los pines que el C utiliza para estos puertos son compartidos con otras funcionalidades:

P0: puerto de propósito general / 8 bits bajos del bus de direcciones externo / 8 bits del bus de datos

P1: puerto de propósito general

P2: puerto de propósito general / 8 bits altos del bus de direcciones externo

P3: puerto de propósito general / entradas timers - entradas IRQ - puerto serial - acceso a RAM externa

Dado que en la implementación usada el C utiliza memoria externa, tanto de programa como de datos, P0 y P2 están la mayor parte del tiempo funcionando como buses de dirección y de datos. Los puertos que quedan para ser libremente utilizados son el P1 y el P3.

Para la conexión del pulsador se utilizará la entrada de interrupción externa INT0 (bit 2 del puerto 3).

Para la conexión de la interfaz BCD al display de 7 segmentos se utilizarán 4 bits (0 al 3) del puerto 1.

Para la conexión RS232 se utilizarán las únicas líneas designadas para este efecto (bits 0-1 del puerto 3).

El timer en este caso funcionará mediante la señal de clock interna, por lo que no se ocupan más pines.

(Fig. 7 – Conexión a los pines del 8031 de las partes del montaje)

5) Plataforma de desarrollo

Para usar los computadores del laboratorio, ud. deberá ingresar como usuario en windows 2000. La cuenta creada para este efecto es:

Username: EL54B

Password: EL54B

Una vez adentro, proceda a crear una carpeta en el escritorio llamada "el54b - grupo N", con N el número de su grupo. En esta carpeta ud. guardará los archivos relativos a la experiencia.

## Franklin Proview

Este software se utilizará para programar en el lenguaje ensamblador del 8031. Los pasos para utilizarlo son los siguientes:

1- Vaya al menú Inicio - Programas - Franklin software - Proview 32

2- Cree un nuevo proyecto con el comando de menú: Project - New, y guárdelo en su carpeta de trabajo

3- Setee la opción para generar un ejecutable en formato hexadecimal Intel. Para esto utilice el comando de menú: Options – Project. Vaya a la opción L51 – Linker, y chequee la casilla de verificación Intel Hex.

4- Cree un nuevo archivo de código fuente con el comando de menú: File – New – Assembler files, y guárdelo en su carpeta de trabajo con el comando: File – Save. Utilice extensión .ASM.

5- Agregue el archivo al proyecto. Con la ventana de proyecto activada, seleccione el comando de menú: Project – Add file, y elija el archivo .asm que guardó anteriormente.

6- Escriba su programa en lenguaje ensamblador, en la ventana del archivo .ASM.

7- Compílelo con el comando de menú: Project – Build all. Si tuvo errores estos aparecerán listados en la ventana Message. Si no, su archivo de código compilado (de extensión .HEX) ya estará listo en su carpeta de trabajo.

Si quiere cambiar de archivo de código sin cambiarse de proyecto, puede hacerlo añadiendo y quitando archivos fuente al proyecto, con los comandos de menú: Add file y Delete file.

## EE Tools Chipmax / Topmax

Con esta herramienta ud. podrá transferir el código compilado (archivo .HEX) hacia el integrado de EEPROM de la placa del 8031. Los pasos para realizar esto son los siguientes:

- Dependiendo del programador de pastillas que esté utilizando, vaya a:

“menú Inicio - Programas – EETools - ChipMax For Windows

ó

menú Inicio - Programas – EETools - TopMax For Windows

- Con la ayuda de un destornillador o pinzas, extraiga cuidadosamente el circuito integrado EEPROM de la placa, y colóquelo en el programador.

- Seleccione el tipo de dispositivo a programar, con el comando de menú: Device - Select, fabricante ATMEL, número AT28C64.

- Cargue el archivo .HEX que generó anteriormente, con el comando de menú: File - Load. Para que el archivo  sea interpretado con el formato correcto, debe especificar “All Hex File” en el campo de tipo de archivo del cuadro de diálogo.

IMPORTANTE: este paso debe ser hecho cada vez que se vaya a grabar la EEPROM, incluso aunque el archivo .HEX sea el mismo todas las veces.

- Para transferir los datos al integrado, presione el botón Prog. Espere a que la programación finalice y vuelva a insertar la EEPROM en la placa del 8031.

6) Ejecución de la experiencia

6.1) Puertos de propósito general

Del circuito que se detalla en la sección 4, monte la parte correspondiente al display de 7 segmentos, convertidor 7447, pulsador y placa 8031 (el display y el 7447 se le proporcionan montados). Para la línea que controla al pulsador, por esta vez no utilice INT0, sino que en su lugar use el pin 7 del puerto 1. Como referencia para las componentes del montaje pueden resultarle útiles las secciones 2 y 3 de esta guía.

a) Ejecute en el 8031 el programa ”parte61a.asm”. Para ejecutar un código fuente en el 8031, refiérase a la sección 5 de esta guía.

Pregunta 1:

i- ¿Cómo se configura la dirección (entrada o salida) de un pin de un puerto?

ii- ¿Cuál es la diferencia (eléctricamente) entre un pin del puerto 1 que se está usando como entrada y otro que se usa como salida?

iii- Describa el comportamiento del programa.

iv- Explique lo que sucede al presionar el pulsador (refiriéndose a la ejecución del programa).

b) Ejecute en el 8031 el programa “parte61b.asm”.

Pregunta 2:

i- Describa el comportamiento del programa.

ii- ¿Se comporta siempre el programa como se supone? En caso negativo, explique porqué.

(hint: utilice el osciloscopio en modo roll en pin 7 del puerto 1 para medir la señal del pulsador)

c) Desconecte del protoboard el pin 7 del puerto 1 del 8031. Reemplácelo por el pin INT0. Ejecute el programa “parte61c.asm” en el 8031.

Pregunta 3:

i- ¿Se comporta el programa de la misma forma que el de la parte 6.1.b? Explique porqué.

ii- ¿Qué sucedería al presionar el pulsador si eliminamos la instrucción NOP del programa? ¿Porqué?

d) Elimine el circuito 74LS47 y desconecte del protoboard los pines 0 al 3 del puerto 1 del 8031. Conecte el display de 7 segmentos directamente al 8031 de la siguiente forma: los pines a,b,c,d,e,f,g del 7447 substitúyalos por los pines 0,1,2,3,4,5,6 del puerto 1 del 8031 (en ese mismo orden). Ejecute el programa “parte61d.asm” en el 8031.

Pregunta 4:

i- ¿Se comporta el programa de la misma forma que el de la parte 6.1.c? Explique porqué.

ii- ¿Qué configuración es más conveniente: la 6.1.c o la 6.1.d? Justifique.

6.2) Manejo de timers

a) Ejecute en el 8031 el programa “parte62a.asm”.

Pregunta 5:

i- Describa el comportamiento de la aplicación.

ii- Basándose en la frecuencia del cristal del oscilador (Fosc=12[MHz]), determine la frecuencia teórica de conteo. Mida la frecuencia real y anote también su valor.

(hint: utilice el osciloscopio en modo roll en algún pin de salida para medir el período del conteo)

iii- Describa qué cambio hay que hacer, y en cuál línea de programa (sólo una) para que la frecuencia de conteo sea 3 veces mayor. Haga el cambio y verifique el funcionamiento de su solución.

6.3) Comunicación serial

Complete el montaje que se indica en la parte 4, implementando los conversores de tensión y conectando el cable al computador.

Ejecute en el computador el programa “serial.exe” (Menú Inicio, Programas, Herramienta Puerto Serial), abra el puerto com en donde conectó el cable para 1200 baudios, 8 bits, sin bit de paridad (none), 1 stop bit. Deje RTS en 1 (-12 [V]) y DTR en 0 (+12 [V]).

a) Ejecute en el 8031 el programa: “parte63a.asm”.

Pregunta 6:

i- Describa el comportamiento del programa.

ii- Describa cómo se envía un byte por RS232 hacia el PC. Calcule la duración de un bit (a 1200 baudios) y compárela con la duración que realmente tienen los bits generados por el 8031.

(hint: utilice el osciloscopio en modo roll para ver la señal y medir la duración del bit)

iii- Para 1200 baudios, calcule la frecuencia máxima de envío de bytes al PC que se puede obtener. Describa qué cambios hay que hacer y en cuál línea del programa para sobrepasar esta frecuencia.

iv- Implemente los cambios al programa de la parte anterior y verifique su “no-funcionamiento”.

v- Cierre el puerto serial en el PC y ábralo con los mismos parámetros pero a 2400 baudios. Describa qué cambios hay que hacer y en cuál línea del programa para transmitir a 2400 baudios. Implemente dichos cambios sobre el programa de la parte iv y ejecútelo. Describa su funcionamiento.

b) Ejecute en el 8031 el programa: “parte63b.asm”.

Pregunta 7:

i- Describa el comportamiento del programa.

ii- Diga qué modificación(es) hay que hacer al código para que, al continuar el conteo que se interrumpió desde el PC, el display siga contando con el número que le tocaba cuando fue interrumpido.