EL 65G/1: Apuntes

Descripción Características y Antecedentes del Metodo Usado para el Calculo de la Zona de Servicio ( Metodo de Calculo Okumura-Hata)

Modelo de Calculo de Enlace

Corresponde al análisis básico de comportamiento del sistema dando como resultado la máxima dimensión de cada celda en un medio ambiente específico.

Está basado en cálculos de pérdidas de trayectoria entre BTSs (transmisor) y el Móvil (receptor). Estos cálculos consideran  la hipótesis del valor medio para la propagación y la información geográfica. Consiste en la aplicación de teorías conocidas o fórmulas a un análisis de mapas.

Se calculan las pérdidas para dos trayectorias: el enlace uplink (móvil o portátil hacia la BTS), y downlink (BTS hacia móvil o portátil).

Se considera el peor caso, y en cuanto al balance de ambos enlaces, cuando es posible, se realizan ajustes de la potencia de salida de la BTS.

Los parámetros de entrada necesarios para realizar este cálculo son organizados en 4 categorías:

- Los parámetros de RF de los equipos,

- Las opciones del sistema,

- Los parámetros de propagación,

- Los parámetros de instalación física.

1. Los Parámetros de RF

1.1. General

Estos parámetros de RF son la base para el cálculo de enlace y depende de los equipos usados.

- En la Estación Base (BTS)

Se consideran  los parámetros de RF de los transmisores, receptores, combinadores, cables y antenas utilizadas en un sitio.

- En el terminal (MS)

Corresponden a los parámetros de RF de los equipos móviles o portátiles, considerando que estos cumplen con las especificaciones del estandar a considerar, de manera que no se deben hacer otras consideraciones.

1.2. Definiciones

- Potencia de salida de los transmisores (Po)

Estos valores son dados para las BTSs y móviles o portátiles referidos a categorías estandarizadas (o clases).

Corresponde a medidas de la potencia de salida  en el conector de RF de los transceptores.

- Pérdidas en el Combinador (Lc)

Estas conciernen sólo a las BTS en que varios transmisores son conectados a una antena común. El valor a considerar son las pérdidas de transmisión del combinador. Este valor depende del tipo de combinador y del número de canales de RF (o Transmisores).

- La sensibilidad del receptor (S)

Estos valores son determinados por las referencias de las especificaciones dadas por el fabricante para la BTS, y de acuerdo al estándar de la interfaz radioelectrica para los terminales (móviles o portátiles).

Estas figuras toman en cuenta el promedio del efecto de desvanecimiento mejorado (Rayleigh) de acuerdo a la definición.

- La Ganancia de antena (Gi)

Dependiendo del equipamiento, se pueden tener varias posibilidades:

Para la BTS:

Se pueden proponer varios tipos de antenas dependiendo de la aplicación en configuraciones omnidireccionales o sectoriales. La definición de ganancia, considerada en el cálculo de enlaces, para una antena omnidireccional es la máxima ganancia isotrópica (dBi) en todas las direcciones, y para una antena direccional es  la máxima ganancia isotrópica (dBi) en la dirección más favorable.

Para terminales:

En el caso de equipos móviles se asume que el estándar para tierra plana corresponde al equipo instalado en un automóvil considerándose aproximadamente 2 dBi de ganancia en todas direcciones.

En el caso de equipos portátiles, la dimensión de la antena es un importante factor y se pueden  utilizar estimaciones tomando en cuenta el efecto de co-polarización.

-	Pérdidas en el cable común y en los conectores (Lo).

Este factor es muy importante para las BTSs ya que la distancia entre las antenas y los equipos de RF pueden ser apreciables (20m a 50m). Se puede considerar un valor promedio. También es un factor importante para los móviles, pero  es despreciable para los portátiles.

-	Las pérdidas del cuerpo (Lb).

Estas conciernen sólo a los equipos portátiles cuando son transportados por sus usuarios. La influencia del cuerpo humano en la radiación de RF debe ser considerada ya que produce irregularidades en el pattern. Se conocen algunos valores de pérdidas equivalentes.

2 Parámetros del sistema

Dependen de la calidad de servicio requerida. Se pueden utilizar algunos sistemas opcionales y su influencia en el cálculo de enlace es crítica:

-	La diversidad  de ganancia en recepción  (Rd).

Esta ganancia, que influye en el enlace uplink, proporciona una ventaja a la sensibilidad de la BTS. Depende de la instalación de la antena y, en particular, de la distancia de separación de las 2 antenas usadas para recepción. También es función del tipo de procesamiento de señal utilizado para la diversidad de espacio.

En el cálculo de enlaces se utiliza un valor promedio.

3. Parámetros de propagación

3.1. Definición de los márgenes

La propagación es dependiente en forma importante de las características de los transmisores y receptores.

En orden a obtener una buena probabilidad de grado de servicio, es necesario tomar en consideración algunos márgenes dependiendo del modelo utilizado para representar el comportamiento.

Se pueden considerar 4 categorías de márgenes:

-	el margen de Hand over

-	el margen de sombra

-	el factor de penetración dentro de vehículos

-	el factor de penetración indoor.

3..2. El margen de Hand over (Ho)

En cuanto a ofrecer un eficiente proso de handover entre 2 celdas, es necesario evitar que el móvil esté ubicado en el extremo de cobertura de los sitios. Por lo que, cuando este evento ocurre, es necesario considerar algunos márgenes  de la magnitud mínima aceptable del campo. Este margen depende de la velocidad a la cual el terminal es utilizado y se deben considerar diferentes valores para aparatos móviles o portátiles.

3.3. El margen de sombra (Sm)

Los modelos de propagación generalmente utilizados para dimensionar una red, entregan fórmulas simplificadas para cálculo de pérdidas  en trayectorias dependiendo de las características de las antenas y de la distancia entre transmisores y receptores en condiciones bien específicas. Éstas son calculadas de acuerdo a las recomendaciones de la ITU, ex- CCIR, definiendo una magnitud de campo de probabilidad del 50% en términos de localización y tiempo.

La variaciones de tiempo para distancias cortas ( menores que 20 Km) no son un factor crítico. La variación de localización es más importante, y a fin de alcanzar la probabilidad de cobertura requerida es conveniente que se tome en cuenta un margen de sombra. Generalmente se hace referencia a  una distribución log-normal de obstáculos, estos valores pueden diferir dependiendo del medio ambiente.

3.4. El factor de penetración dentro de vehículos (Pc)

Este factor es un margen promedio que debe ser tomado en cuenta para el uso de aparatos portátiles dentro de vehículos. Depende del lugar en que el equipo es usado y puede alcanzar valores de 2 a 13 dB. Usualmente se considera un valor promedio de 6 dB.

3.5. El factor de penetración indoor (PI)

3.5.1. Pérdidas de penetración hacia el interior de edificios.

Para cálculos de cobertura indoor, se consideran pérdidas de penetración que han sido medidas en varios tipos de edificios en pisos sobre el nivel de tierra y subterráneos.

Las pérdidas de penetración en edificios, dependen del medio ambiente y del tipo de edificio. Esta es la diferencia entre la magnitud del campo principal fuera de los edificios y las magnitudes del campo principal sobre el piso considerado.

Para áreas urbanas, en que la distribución de edificios es uniforme, con construcciones de concreto, del orden de 8 pisos, con longitudes de 35m, y calles con longitudes de 30m, los valores medios de penetración son de alrededor de  18 dB en el primer piso. Este valor puede variar desde menos de 10 dB hasta más de 35 dB dependiendo del material del edificio y su ancho.

Para áreas urbanas medias, con edificios de 3 y 4 pisos y longitudes de 25 m calles de 30m a 50m, generalmente edificios de oficinas, con ventanas amplias, el factor medio de penetración es de aproximadamente 15 dB.

Para áreas residenciales, en que las construcciones son principalmente casas o pequeños edificios y el largo de las calles de cerca de 50 m, el factor medio de penetración es del orden de 10 dB.

Estos valores sólo conciernen a pisos de nivel de tierra (primer piso). Para pisos superiores se esperan ganancias  promedio de 2 dB por piso.

Sin embargo, de un país  a otro, se tienen pequeñas variaciones  en los valores de penetración debido a distintas normas de arquitectura ( consideraciones anti-sísmicas, ....) y materiales de construcción ( piedra, concreto, mármol....).

Las suposiciones de cobertura indoor correspondientes a los márgenes de penetración son para las áreas en que se requiere una cobertura indoor y para aparatos portátiles con antenas desplegadas:

3.5.2 Modelo considerado por el grupo COST

Este factor crítico depende de los requerimientos del operador para las características de la cobertura, particularmente importante de considerar  para los aparatos portátiles.

Para su cálculo, se pueden considerar varias tipos de aproximaciones, y varias teorías o métodos de análisis de mediciones. Uno de los métodos más prácticos es aquel obtenido de presentaciones en la Comunidad Europea por el Grupo COST231, el cual entrega las pérdidas en función del tipo de muros de los edificios, número de pisos y número de muros divisorios internos.

El modelo correspondiente es el siguiente:

PI = Lext + p*Lp – L*(f-1)

En que:

PI	: Pérdidas de penetración indoor en dB

Lext	: Pérdidas en los muros exteriores

p		: Número de muros interiores

Lp	: Pérdidas en muros interiores (por muro)

f		: Número de pisos

Lf	: Ganancia por piso.

Los valores medios propuestos para estos parámetros son:

Lext	: Grosor de muros con ventanas	: 13 dB

Lp	: Muros interiores de madera		:   2 dB

Lf	: 					:   3 dB

En orden a obtener los objetivos de cobertura, se deben cubrir varios pisos, en que el nivel de tierra es Lf = 1.

Entonces:

PI = 13 + 2*p

Nosotros consideramos que:

- Para una cobertura indoor sobre los 5 m dentro de edificios

p = 1 	 así 	 PI = 15 dB

- Para una cobertura indoor sobre los 10 m dentro de edificios

p = 2  	así 	 PI = 17 dB

Se pueden realizar cálculos estadísticos conociendo la distribución de la magnitud del campo en el interior de un edificio y la distribución de dicha magnitud outdoor. Una estimación de la cobertura outdoor puede ser dada en términos del porcentaje de cobertura indoor en superficie en la red al nivel del  primer piso (nivel de tierra) o en términos del porcentaje de un edificio con un mínimo de cobertura del X% al nivel del primer piso en la red.

Este factor de penetración usualmente entrega el margen más crítico. En los cálculos siguientes, se considerará el peor caso de entre este factor y el margen de Hand over, combinado con el factor de penetración dentro de un automóvil. También se asumira baja movilidad dentro de los edificios lo cual permite una simplificación.

4. Los parámetros físicos de instalación

Los parámetros críticos de la instalación para el análisis de radiopropagación dicen relación tipicamente a  las alturas de antenas y el medio ambiente.

La antena es instalada sobre una torre o en la azotea de un edificio, por lo que se considera ubicada  a  una altura de X metros sobre la cota del terreno en donde  es instalado el sitio.

El nivel físico de cota puede ser diferente del nivel de cota promedio que se tiene en todas las áreas cubiertas por el sitio. Luego pueden ocurrir casos en que la altura de antena no sea X y sea deban realizar algunas correcciónes en base al análisis del terreno hecho en un mapa detallado.

5 Cálculo de los parámetros estimados

5.1. La Potencia Isotrópica efectiva radiada (PIRE)

Esta consiste en la adición de la ganancia isotrópica de la antena utilizada en el sitio a la potencia de RF utilizable a la salida de los transmisores:

PIRE (dBm) = Po - Lc - Lo + Gi

En que:

Po = Potencia de salida de los transmisores PA

Lc = Pérdidas en el combinador

Lo = Pérdidas en el cable común (Tx/Rx)

Gi = Ganancia isotrópica de la antena

5.2. Cálculos del enlace uplink

Corresponde al cálculo de las  pérdidas máximas aceptables para la trayectoria de propagación entre la antena del aparato móvil o portátil y la antena del sitio.

La potencia radiada en el lado del equipo móvil o portátil es:

Pr = Po + Gi - Lo - Lb

En que:

Lb = Pérdidas del cuerpo  (los otros parámetros ya se definieron anteriormente).

La Sensibilidad útil en el lado de la antena del sitio es:

Su = S - Gi + Lo - Rd

En que:

S   = Sensibilidad del receptor (en dBm)

Rd = Ganancia por diversidad en el receptor.

(Los otros parámetros ya se definieron anteriormente)

Tomando en cuenta todos los márgenes, para el enlace uplink se tiene:

Lup (dB) = Pr - Su -Sm -X

En que: X = max (PI, Ho + Pc)

Y:

Ho = Margen sobre la mano

Sm = Margen de sombra

Pc  = Factor de penetración en vehículo

PI   = Factor de penetración indoor.

(Los otros parámetros ya se definieron anteriormente)

5.3. Cálculo del enlace downlink

Éste  consiste en el cálculo de las pérdidas máximas  aceptables para la trayectoria de propagación entre la antena del sitio y la antena del aparato móvil o portátil.

La potencia radiada por la antena del sitio  ya ha sido expresada anteriormente (PIRE).

La sensibilidad utilizable en el  equipo móvil o portátil es:

Su = S - Gi + Lo +Lb

Tomando en cuenta todos los márgenes, para el enlace downlink se tiene:

Ldown (dB) = PIRE - Su - Sm - X

5.4. Modelo del CÁLCULO DEL ENLACE CONSIDERÁNDO EL PEOR CASO  (WLb)

El parámetro WLb corresponde al peor caso de pérdidas entre los enlaces uplink y downlink, las que limitan la cobertura de una celda y fijan las pérdidas máximas de la trayectoria para el cálculo de propagación.

5.5. CÁLCULO DE LA MAGNITUD DE LA INTENSIDAD DE  CAMPO límite OUTDOOR

Todos los márgenes tomados para el establecimiento y cálculo del enlace, influyen en la distribución de la magnitud del campo requerido fuera de los edificios. A nivel de tierra, el límite de esta magnitud de campo outdoor se puede definir ( y medir si es necesario), como el mínimo requerido para cierta calidad de servicio.

Esta corresponde a la PIRE- WLb, definidas anteriormente, y puede ser convertida en una magnitud real de campo, suponiendo una antena isotrópica, a partir de la siguiente ecuación:

E = PIRE - WLb + 20log F + 77,21

Este campo es expresado en dBuV/m.

6 Calculo de la cobertura

6.1 Fórmula de propagación empírica

Se puede realizar un cálculo preliminar del radio eléctrico , utilizando el conocido modelo empírico de COST-HATA:

A (dB) = 46,3 + 33,9*logF - 13,82*logH + (44,9 - 6,55*logH)*logD + C

En que:

A = 	Pérdidas de trayectoria

F = 	Frecuencia en MHz (F = 1900 MHz, por ejemplo)

D = 	Distancia entre la Estación Base y el Terminal, en Km

H = 	Altura efectiva de la Antena de la Estación Base, en m

C = 	Factor de corrección debida al medio ambiente

C =	3 dB: Para ciudades urbanas densas (edificios grandes de más de 7 pisos, 						calles de magnitud media y pequeñas....),

C =	0 dB: Para ciudades urbanas medias (edificios medianos de 5 pisos, calles de 					magnitud media y pequeñas....),

C =	  -5 dB: Para ciudades urbanas medias y calles anchas,

C =	-12 dB: Para ambientes suburbanos con pequeños edificios,

C =	-20 dB: Para ambientes mixtos, pueblo y rural,

C =	-26 dB: Para ambiente rural con pocos árboles y casi sin colinas (alturas 						menores que 50m).

La ecuación para A se puede simplificar quedando:

A = A1 - K*logD + C

En que.

A1 = Pérdidas de trayectoría a 1 Km

K  = Coeficiente de propagación

Esta ecuación nos permite calcular D para un valor específico de A.

La amplia variación del parámetro C, muestra la importancia del análisis preliminar en mapas y del reconocimiento de las áreas a cubrir.

6.2. Dimensionamiento promedio de celdas.

El área de cobertura útil en una celda aplicable a la planificación de frecuencia, es considerada como aquella del mayor hexágono situado dentro del circulo teórico que limita la cobertura máxima.

Se asume que, en el caso de un sitio omnidireccional, la Estación Base está situada en el centro de dicho círculo, cuyo radio es el rango máximo calculado aplicando la fórmula de propagación.

En el caso de  un sitio trisectorial, la cobertura trás la antena no es considerada, así que el diámetro de este círculo es el rango máximo.

El área de un sitio trisectorial, es una área de 3 celdas, y corresponde a 3/4 veces el área de un sitio omnidireccional que tiene la misma ganancia de antena.

La separación promedio de un sitio, es la distancia de separación de 2 sitios adyacentes, la cual depende de la hipótesis de organización de las celdas (omnidireccional o trisectorial).