Tarea 3

- Tiempo de recambio y alcance de la dispersión

Se estima que el tiempo de recambio de:

- el metano (CH4) es de aproximadamente 10 años

- el monóxido de carbono (CO) es de aproximadamente 1 mes

- el dióxido de azufre (SO2) es aproximadamente 3 días

- las partículas “gruesas” es de ½ hora

¿Qué puede decirse acerca de la extensión sobre la cual estos compuestos son dispersados? Justifica tu respuesta.

Considera:

Fuente: Brasseur, G. P. , a. B. Khattatov, and S. Walters, 1999: Modeling, in Atmospheric Chemistry and Global Change, edited by G. Brasseur, a. J. Orlando, and G.Tyndall, Oxford University Press, Oxford.

2. Transformación de unidades

En un lugar del hemisferio norte se midió la razón de mezcla en volumen de dióxido de carbono (CO2) en 360 ppmv* . La temperatura era de 15ºC y la presión reinante de 1013.2 hPa. Expresa esta razón de mezcla como:

a) razón de mezcla en masa

b) razón molar

c) concentración en masa

d) concentración en moles

¿Cambiarían estos cálculos si las mediciones hubieran sido realizadas en el hemisferio sur?

Lectura recomendada:

Seinfeld, J. y Pandis, S., 1998. Atmospheric Chemistry and Phyics. From Air pollution to climate change, J. Wiley and Sons, Inc.

3. El compuesto de azufre más abundante de la atmósfera

La razón de mezcla en volumen del oxisulfuro de carbono (OCS) en la atmósfera es en promedio 500 pptv. Estima su tiempo de recambio en la atmósfera si se producen anualmente 1.2 Tg** , contados como azufre (S), y se puede suponer que hay equilibrio entre fuentes y sumideros. Considerando el tiempo de recambio estimado, ¿cuán acertado es suponer que el OCS está perfectamente mezclado en la atmósfera?; ¿esperarías medir variaciones interhemisféricas?

Lectura sugerida:

Kjellström, E., 1998: A three-dimensional global model study of carbonyl sulfide in the troposphere and the lower stratosphere. J. Atmos. Chem., 29, 151-172

4. Tiempo de recambio y ciclos biogeoquímicos

a) Junge publicó en 1974 resultados experimentales que mostraban que el tiempo de residencia atmosférico () de varias substancias era inversamente proporcional a la variabilidad espacial de sus concentraciones (). Interpreta los resultados de Junge (Ver bosquejo).





b) El 99.99% de la masa del reservorio atmosférico de nitrógeno (3.9x109 TgN) se encuentra en la forma de nitrógeno molecular (N2). La fijación biológica de nitrógeno constituye el principal sumidero de N2 atmosférico con un flujo de aproximadamente 190 TgN/año. Sin embargo, la fijación de origen antrópico es un flujo no despreciable correspondiente a alrededor de 40 TgN/año. ¿En cuánto se ha reducido el tiempo de recambio del N2 atmosférico respecto del sumidero de fijación por efecto de la perturbación antrópica?

Lectura sugerida:

Junge, C., 1974: Residence time and variability of tropospheric trace gases. Tellus 24, 477-488.

5. Inventarios de emisiones

- ¿Qué es un inventario de emisiones?

- ¿Cómo se estiman las emisiones de monóxido de carbono en la ciudad de Santiago de acuerdo a la metodología desarrollada por Mauricio Osses y colaboradores (MODEM, http://www.cmm.uchile.cl/umesam o consultar con Sebastián Tolvett, stolvett@ing.uchile.cl)?

- Averigua cómo se estiman las emisiones de arsénico asociadas a la gran minería del cobre en Chile. Conversa con Jacques Wiertz (jwiertz@ing.uchile.cl , 84501-84503). Coordinense en grupos de 3 o 4 personas.

- Revisa los inventarios globales de azufre oxidado disponibles en:

- http://www.geiacenter.org/

- http://arch.rivm.nl/env/int/coredata/edgar/intro.html

- http://www.ortech.ca/cgeic/inventories.html

¿Qué tienen en común y qué los diferencia?, ¿se distinguen las emisiones en Chile?

4. Ozono en la tropósfera: urbes y megaciudades

En 1950 había sólo tres urbes en el mundo con poblaciones que superaban los 10 millones de habitantes. Hoy son más de 10 y se prevé que la concentración de la población en las grandes ciudades seguirá creciendo. Además, la mayor parte de la población del mundo vive hoy en ciudades y sigue concentrándose en urbes. A estas ciudades se asocian problemas ambientales severos, entre otros la calidad del aire pues junto a la población confluyen industrias, transporte público y privado, consumo energético doméstico e industrial y otras actividades que dan lugar a grandes emisiones de contaminantes. La contaminación del aire que afecta a estas urbes y sus alrededores, en sus múltiples escalas de tiempo y espacio, está determinada por una serie de intrincados factores, entre otros, comportamiento humano a escalas individual y social. De modo que constituye uno de los tópicos más complejos que científicos, técnicos, gestores y gente en general deba enfrentar.

- Grafica los datos (variación estacional y diaria) de ozono medidos en Santiago (1998-2001) en las estaciones de Parque O’Higgins y Las Condes de la red de Santiago que maneja el Servicio de Salud del Ambiente (SESMA, http://www.sesma.cl/sitio/pag/aire/indexjs3aireindgasesdemo.asp  debe que la estación de Las Condes indique, en general, valores sistemáticamente mayores a los observados en Parque O’Higgins?¿A qué se deben el mínimo invernal (nocturno) y máximo estival (diario) en las concentraciones de ozono?

- ¿Cómo se compara la situación en Santiago con la que se vive en Ciudad de México? Información acerca de Ciudad México la puedes obtener de: http://eaps.mit.edu/megacities/

| Megaciudades. El panel superior izquierdo muestra la distribución actual de urbes que superan los 10 millones de habitantes. El panel superior derecho muestra el crecimiento de la población del mundo (G), de América Latina y el Caribe (LAC) y de Chile tanto total como urbana. Por último, el panel inferior muestra la evolución demográfica de las ciudades en el continente sudamericano. Fuente: División de Población, Naciones Unidas. http://www.un.org/esa/population/unpop.htm |  |
| --- | --- |

N.B. Recuerda ser explícito(a) y claro(a) en cuanto al razonamiento y la presentación de tus resultados. En particular, define los símbolos y resuelve primero simbólicamente y luego con números. Controla que tus resultados sean razonables. En los ejercicios numéricos usa el número apropiado de cifras significativas.

¡Buena suerte!

Repartida: 7 de Septiembre

Devolver: 28 de Septiembre

* ppm, ppb, ppt  indican “parts per” “million” (10-6), “billion” (10-9),  o “trillion” (10-12). Debe indicarse si se trata de razón en masa o en volumen (ppmm vs ppmv).

** Tg= 1012 g ; Pg= 1015 g