Tarea 2

1. El aroma de los bosques

La limonina  (L) es un hidrocarburo que emiten los pinos. En la atmósfera esta substancia reacciona con ozono (O3) y radicales hidroxilo (OH) de acuerdo a:

L + OH → productos, k1 (R1)

L + O3→ productos, k2 (R2)

a) Calcula la vida media de la limonina respecto de las reacciones R1 y R2. Considera que la razón de mezcla de ozono es 60 ppbv y la de OH es 1 pptv. Las tasas de las reacciones son:

k1= 3.7 ppbv-1 s-1

k2= 1.6 10-5 ppbv-1 s-1

b) ¿Se puede despreciar el efecto de las reacciones con OH y O3 sobre la concentración (c) de la limonina a 70 m de altura sobre la capa de los árboles si uno compara con el efecto del transporte turbulento? (Supón pinos de 20 m de alto).

Considera que con buena aproximación:

¶c¶t = ¶¶zKz¶c¶z−R1−R2

donde z indica la dirección vertical y Kz es el coeficiente de difusión. Kz tiene un valor aproximado de 10 m2 s-1. En la capa superficial Kz es relativamente constante.

Busca una solución alternativa a resolver la ecuación diferencial anterior. Considera que el tiempo característico de los procesos difusivos está dado por:

τ= L2K

donde L es la distancia sobre la cual se realiza el proceso de transporte difusivo y K es el coeficiente de difusión característico.

¿Cuáles términos se han despreciado en la ecuación de continuidad anterior?, o bien, ¿cuáles procesos de transporte están considerados en este modelo y cuáles no?. ¿En qué referente está escrita la ecuación de continuidad anterior?

2. Un modelo simple de azufre oxidado

Un modelo simple de transporte de contaminantes describe la concentración de dióxido de azufre (SO2) y sulfato (SO4) según:

| dC1dt = (1-α−β)QD−v1D+kt+kw1C1 donde: C1: concentración de SO2-S (expresado como azufre S) en gS/m3 C2: concentración de SO4-S (expresado como azufre S) en gS/m3 Q: emisión de SO2-S en gS/m2 s =0.15: deposición local de SO2-S dentro de los primeros 100 km de trayecto =0.05: fracción de la emisión que ocurre como SO4-S D= 1km: altura de la capa de mezcla kt =3.0 10-6 s-1 coeficiente de transformación de SO2 a SO4 kw1, kw2: : coeficientes de deposición húmeda de SO2 y SO4 v1= 0.8 cm/s : velocidad de deposición de SO2-S v2= 0.1 cm/s : velocidad de deposición de SO4-S | dC2dt = βQD+ktC1−v2D+kw2C2 |
| --- | --- |
| Figura 1. La figura muestra la evolución de un penacho de azufre oxidado emitido en Gran Bretaña hasta su llegada a Escandinavia (Adapatado de Rodhe, 1991). |  |

Las ecuaciones anteriores describen las derivadas temporales individuales (totales) y describen las transformaciones en el tiempo que ocurren en las burbujas de aire que siguen trayectorias en la capa límite.

Estima la concentración de SO2-S y SO4-S en la costa occidental sueca cuando el azufre emitido en Inglaterra es transportado según este modelo (¿En qué tipo de referente está expresado este modelo?).

Supón que las emisiones en Inglaterra determinan una concentración inicial en el paquete de aire que es transportado de 30 g SO2/ m3 y 10  g SO4 /m3. Considera también que el tiempo de transporte entre Inglaterra y la costa sueca es de 20 horas y que no llueve en el trayecto. Durante dicho trayecto no hay emisiones.

Para más detalle ver (Lectura sugerida):

Eliassen, A., Hov, Ø., Isaksen, I., Saltbones, J. and Stordal, F., 1982: A Lagrangian long-range transport model with atmospheric boundary layer chemistry. J. appl. Met., 21, 1645-1661.

3. Transporte intercontinental de partículas

En la isla de Barbados se observan regularmente partículas originadas en el desierto de Sahara (aproximadamente a 5000 km de distancia). Sobre la base de aproximaciones cinemáticas simples, estima cuáles partículas tienen una “chance razonable” de ser transportadas hasta Barbados. Supón que sobre el Atlántico no ocurre mezcla vertical del aire ni hay precipitaciones. La velocidad de transporte sobre el Atlántico (alisios) es del orden de 10 m/s. La tabla siguiente indica las velocidades de sedimentación de partículas de densidad de 1 g/cm3.

| Radio de la partícula (m) | Velocidad de sedimentación (cm/s) |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.004 |
| 1 | 0.013 |
| 2 | 0.050 |
| 5 | 0.32 |
| 10 | 1.2 |
| 20 | 5.0 |

Lecturas sugeridas:

Prospero, J. and Savoie, D., 1989: Effect of continental sources on nitrate concentrations over the Pacific ocean, Nature 339, 687-689.

Stohl, A. And Tickl, T., 2001: Experimental evidence for trans-Atlantic transport of air pollution. IGAC_tivities Newsletter (http://www.igac.noaa.gov/newsletter/igac24/Aug_2001_IGAC_24.pdf)

4. Acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera

La emisión anual de dióxido de carbono (CO2) por quema de combustibles fósiles es aproximadamente 6 PgC. ¿Cuál sería el aumento anual en la razón de mezcla de CO2 en la atmósfera si todo el CO2 emitido se acumulara en la atmósfera?

Lectura sugerida:

Arrhenius, S., 1896: On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 41, 237-276.

5. Ecuación de continuidad en un modelo de dispersión global MOGUNTIA (Zimmermann, 1988* ).

A partir de la ecuación de continuidad:

¶ρm¶t +Ñ.ρmv = Q - S  (∗)

donde:

/t: indica la variación local respecto del tiempo

: indica la variación respecto del espacio (tres direcciones independientes)

: densidad el aire (g/m3)

: razón de mezcla en masa (g/g)

v: vector tridimensional de viento (m/s)

Q: fuentes (g/m3 s)

S: sumideros (g/m3 s)

y:

- definiendo los promedios:

<x>= 1tx dt

x=ρx>ρ>

- considerando las particiones (llamadas de Reynolds):

ρ = <ρ>+ρ'

m = m+m''

v= v+v©'

donde las primas ‘ indican perturbaciones en torno al promedio.

- usando la ecuación de conservación de masa del aire expresada como:

¶ρ¶t +Ñ.ρv = 0

- introduciendo el “tensor de difusión” según:

m''v©'=-Kij¶m¶xj=- {K.Ñm

demuestra que la ecuación de continuidad para cualquier sustancia (*) se puede escribir como:

ρ>¶m¶t =-<ρ>v.Ñm + Ñ.(<ρ>K.Ñm) +<Q>-<S>  (**)

Discute el significado de cada uno de los términos de la ecuación (**).

Visita sugerida: http://www.moguntia-global-modelling.de/

Repartida:24 de Agosto de 2005

Se entrega: 8 de Septiembre de 2005

*	 Zimmermann, P., 1988: MOGUNTIA: A handy global tracer model. In “Air pollution modeling and its applications” (van Dop, ed.), Volume VI Plenum, New York.