Tarea 4

1. Modelos de libre disposición de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos de América

Revisa la página: http://www.epa.gov/ebtpages/resemodels.html

¿Qué modelos están disponibles?, ¿para qué aplicaciones se recomiendan?

Baja e instala el modelo ISC 3 (http://www.epa.gov/scram001/tt22.htm#isc)

NB. Este trabajo debe realizarse en forma grupal.

2. Dispersión atmosférica y procesos de deposición.

Un grupo de ciudadanos considera que la autoridad ambiental ha cometido un error al determinar que toda la Región Metropolitana de Santiago está afectada por un problema de contaminación por material particulado respirable (Partículas de radio aerodinámico inferior a 10 m, PM10). Estos ciudadanos argumentan que el impacto de las fuentes antrópicas de material particulado no puede ir más allá de unos pocos kilómetros a la redonda de dichas fuentes. La autoridad sostiene que hay fundamentos teóricos y empíricos que avalan su decisión. Se pide tu asesoría en este tema para hacer explícitos los argumentos teóricos que, en efecto, justifican la decisión de la autoridad ambiental. ¿Cuáles son esos argumentos? También, se requiere que hagas algunas estimaciones preliminares respecto del área de influencia de las fuentes para condiciones invernales y estivales típicas. Para ello cuentas con los siguientes datos:

- Santiago está ubicado en una latitud subtropical. Por lo tanto su clima es de tipo mediterráneo con veranos secos e inviernos lluviosos.

- La velocidad de deposición para PM10 se estima en aproximadamente 0.5 cm/s

- La altura de capa de mezcla invernal es alrededor de 500 m y la estival de 1000 m

- En invierno llueve, aproximadamente, cada 5 días. Se puede suponer que las partículas son eficientemente removidas por la lluvia.

- La intensidad del viento cerca de la superficie (donde están las fuentes) es típicamente 3 m/s

Discute las limitaciones de tus estimaciones.

3. El efecto de la solubilidad

#### Compara los flujos de deposición seca y húmeda del ozono sobre un área de Europa bajo las siguientes consideraciones:

- la razón de mezcla del ozono cerca de la superficie es 35 ppbv

- la velocidad de deposición se etima en 0.8 cm/s

- la razón entre la concentración de ozono en el agua de lluvia y la concentración a nivel de superficie (“wash out ratio”) es 0.33

- la precipitación anual se estima en 650 mm

b) calcula el tiempo de recambio del ozono en la capa atmosférica entre 0 y 10 km si la razón de mezcla promedio en la capa es 40 ppbv y los únicos sumideros son los estimados en a). Se puede suponer que 9/10 de la masa atmosférica están en la capa entre 0 y 10 km de altura.

4. Modelos Gaussianos

Una central térmica emite 1 kg de SO2 por segundo desde una chimenea de 100 m de altura. Estima la concentración media de SO2 en el suelo 1 km al norte de la central si:

a) El viento es sur y de 10 m/s. La altura efectiva de la chimenea es de 130 m.

b) El viento es de dirección 200º y de intensidad 3 m/s. La altura efectiva de la chimenea es de 70 m.

En ambas situaciones se observó una radiación solar moderada. Empíricamente se han determinado clases de estabilidad y valores de las desviaciones estándar en las direcciones horizontal (y) y vertical (z). Estas quedan especificadas según:

i) Clases de Estabilidad à la Pasquill-Gifford (Ver Zannetti 1990).

| Viento (m/s) | Insolación fuerte | Insolación moderada | Insolación débil | Nubosidad nocturna superior a 4/8 | Nubosidad nocturna superior a 4/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2 | A | A,B | B | - | - |
| 2-3 | A,B | B | C | E | F |
| 3-5 | B | B,C | C | D | E |
| 5-6 | C | C,D | D | D | D |
| >6 | C | D | D | D | D |

ii) Sigmas à la Pasquill-Gifford (Ver Zannetti 1990). Unidad: m

sy(x) = k1x1+xk2k3

sz(x) = k4x1+xk2k5

donde x es la distancia a la fuente viento abajo (en metros) y las constantes k1,k2, k3 y k4 son:

| Clase de estabilidad | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.250 | 927 | 0.189 | 0.1020 | -1.918 |
| B | 0.202 | 370 | 0.162 | 0.0962 | -0.101 |
| C | 0.134 | 283 | 0.134 | 0.0722 | 0.102 |
| D | 0.0787 | 707 | 0.135 | 0.0475 | 0.465 |
| E | 0.0566 | 1070 | 0.137 | 0.0335 | 0.624 |
| F | 0.0370 | 1170 | 0.134 | 0.0220 | 0.700 |

5. Módulos fotoquímicos

Los módulos fotoquímicos de los modelos de dispersión son, en general, módulos complejos que toma tiempo desarrollar y en los cuales se aplican variadas aproximaciones. Tilmes et al (2002) evalúan varios modelos fotoquímicos ampliamente usados.

- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre estos esquemas?

- ¿Cuál es mejor? (Define mejor)

- ¿Qué tipo de esquemas se contempla usar o se usan en Santiago? Consulta a los siguentes investigadores:

- Héctor Jorquera, jorquera@ing.puc.cl

- Pedro Sanhueza, psanhuez@lauca.usach.cl

- Rainer Schmitz, schmitzr@dgf.uchile.cl

Tilmes, S., Brandt, J., Flatøy, F., Bergström, R., Flemming, J., Langner, J., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Hov, Ø., Jacobsen, I., Reimer, E., Stern, R. And Zimmermann, J. 2002. Comparison of Five Eulerian Air Pollution Forecasting Systems for the Summer of 1999 Using the German Ozone Monitoring Data. J. Atmos. Chem. 42, 91-121.

NB. Tú también puedes conseguir tu propio modelo fotoquímico, ver:

http://www.epa.gov/scram001/tt22.htm#uam

Repartido: 11 de Octubre de 2005

Entregar: 24 de Octubre de 2005

N.B. Recuerden ser explícitos y claros en cuanto al razonamiento y la presentación de sus resultados. Resulta recomendable que trabajen en conjunto.

Se define como la razón entre la concentración en la precipitación y la concentración en el aire cerca del suelo.