Tarea filtros FIR: GF-711 Series de tiempo

Profesor   : Denis Legrand.

### Prof. Aux.: Eduardo Moscoso

### Semestre  : Primavera 2005

Diseñe un filtro pasa-banda FIR utilizando el método de la Serie de Fourier. Considere Ad=1 en la banda 300≤f≤700 Hz y Ad=0 fuera de ese rango. La frecuencia de muestreo es de 2.5 KHz y la respuesta al impulso debe estar limitada a 30 retardos. (a) Entregue los coeficientes del filtro. (b) Compruebe su funcionamiento poniendo a su entrada 5 sinusoides de distintas frecuencias (3 en la banda de paso).  Grafique la amplitud de la sinusoide de entrada y la de salida. (c) Considere una ventana de Hamming para los coeficientes del filtro. Repita (a) y (b) para este caso.

Fecha de entrega: Jueves 17 de noviembre en la clase auxiliar.