MINERALES FORMADORES DE ROCAS

Corresponden principalmente a:

- Cuarzo;

- Feldespato Potásico;

- Feldespato Plagioclasa;

- Biotita; Muscovita;

- Piroxenos;

- Anfíbolas;

- Olivino.

Cuarzo. (SiO2)

| Sistema: Hexagonal. Dureza: 7. Color: Incoloro, blanco, rosado, gris o negro. Brillo: Vítreo a graso; transparente a translúcido. Clivaje: No tiene. Fractura: Concoidal. Raya: Blanca. Macla: Solo en cristales bien formados. Es insoluble en ácidos, excepto en ácido fluorhídrico. Es infusible a la llama del soplete. |  |
| --- | --- |

El cuarzo es uno de los minerales que mejor resiste la meteorización, y por tal razón aparece en forma 
de granos o fragmentos de cristales,aún después que las rocas que lo contienen han sido descompuestas,
así es un mineral muy común en depósitos sedimentarios.

Variedades cristalinas

Cristal de roca,
Amatista,
Cuarzo rosado,
Cuarzo ahumado.

Variedades criptocristalinas 
El estado cristalino se detecta solo con examen de rayos X.

Calcedonia,
Cornalina,
Agata,
Onix,
Pedernal,
Opalo.

Feldespato Potásico. (Ortoclasa: KAlSi3O8)

| Sistema: Monoclínico. Dureza: 6. G: 2,6. Brillo: Vítreo, transparente a translúcido. Color: Rosado, blanco amarillo. Clivaje: En 2 direcciones que se cortan a 90º. Fractura: concoidal, cuando no se parte según planos de clivaje. Maclas: frecuentemente en cristales bien formados. Nota: Se altera con facilidad, especialmente en presencia de aguas carbonatadas y origina minerales de arcilla tipo caolín. |  |
| --- | --- |

Feldespato Plagioclasa. (Albita: NaAlSi3O8) (Anortita: CaAl2Si2O8)

| Sistema: Triclínico. Dureza: 6 a 6,5. G: 2,6 a 2,8. Brillo: Vítreo. Color: Blanco, gris anaranjado. Clivaje: en dos direcciones que se cortan a 86º. Maclas: Muy comunes del tipo polisintéticas. Nota: Un plano de exfoliación basal en un mineral de plagioclasa aparece normalmente cruzado`por bandas o estrías paralelas que constituyen una de las mejores pruebas de que el mineral pertenece a la serie de las plagioclasas. Se alteran a minerales de arcilla. |  |
| --- | --- |

Biotita. (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2

| Sistema: Monoclínico. Dureza: 2,5 a 3. G: 2,7 a 3,1. Brillo: reluciente, transparente a ópaco. Color: verde oscuro a negro. Clivaje: en una dirección (perfecto). Maclas: No tiene. Nota: La biotita puede reducirse con gran facilidad a placas, muy delgadas flexibles y elásticas y que son paralelas al plano de clivaje. |  |
| --- | --- |

Muscovita. (KAl2(AlSi3O10)(OH)2

| Sistema: Monoclínico. Dureza: 2,5 a 3. G: 2,7 a 3. Brillo: Vítreo a sedoso, transparente a translúcido. Color: incoloro, en bloques gruesos con tonalidad amarillas, pardas, verdes o rosadas. Clivaje: en una dirección (perfecto). Maclas: No tiene. Propiedades análogas a la biotita. |  |
| --- | --- |

Piroxenos.

| Corresponde a una serie de minerales que cristalizan en los sistemas rómbicos y monoclínicos. Cristales cortos y prismáticos de 4 u 8 lados. Normalmente aparecen en masas compactas o bien en granos diseminados. Son por lo general de colores verde oscuro a negro. Poseen brillo mate a apagado. Presentan clivaje imperfecto en 2 direcciones que se cortan aproximadamente a 80º. Tienen dureza entre 5 y 6. Tienen densidad entre 3,2 a 3,5. Corresponden a silicatos complejos de calcio, magnesio y hierro que aparecen en rocas ígneas, principalmente en rocas básicas tales como gabros y basaltos. Las principales variedades son: Augita, Diópsido e Hiperstena. |  |
| --- | --- |

Anfíbolas

| Familia de minerales similares a los piroxenos en cuanto a composición, pero generalmente con más iones de hidróxilo (OH). Cristalizan en los sistemas rómbicos, monoclniacute;nicos y algunos en tríclinico. Cristales prismáticos, largos y con 6 caras. Color verde a negro o castaño. Tienen brillo más vítreo que los piroxenos. Dureza variable entre 5 y 6. Poseen densidad entre 3,2 a 3,5. Clivaje imperfecto en 2 direcciones que se cortan en 50º ó 120º aproximadamente. Las especies más comunes son: Hornblenda, Actinolita y Tremolita. |  |
| --- | --- |

Olivino (Forsterita: Fe2(SiO4) (Fayalita: Mg2(SiO4)

| Sistema: Ortorrómbico. Dureza: 6,5 a 7. G: 3,3 a 3,4. Brillo: Vítreo a lustroso, transparente a translúcido. Color: Verde olivo, café o rojizo. Clivaje: No tiene. Maclas: No tiene. Fractura: Concoidal. Nota: Es un mineral corriente en rocas ígneas básicas a ultrabásicas, y aparece en cristales deformados y aplastados frecuentemente en forma de granos y masas granulares. |  |
| --- | --- |