Yacimientos Mineros

Datos:

Densidad promedio de la roca: 3 gr/cm3

1 libra: 0.450 Kg.

Volumen cilindro: r2h

Peso Atómico Cu: 63,5 gr/mol.

Peso Atómico S: 32 gr/mol.

Peso Atómico Fe : 55,8 gr/mol.

Valor libra de Cu: 1.180 US$.

Valor Dólar (US$): $ 650.

Valor de remover 1ton roca: 50 US$.

Fórmulas:

- Contenido de cobre en una molécula, por ejemplo de covelina (cuya fórmula química es CuS):

%Cu (Covelina):  		(Peso Atómico Cu)              . *100

( Peso Atómico Cu + Peso Atómico S)

Esto equivale a lo que podríamos llamar la “ley de cobre” que nos entrega la covelina; o sea que del total del peso de la molécula de covelina, el %Cu (Covelina) es Cu fino.

- Para calcular la “ley del yacimiento” debo ver cual es la cantidad de material total (estéril + cobre) que remuevo v/s  la cantidad total de Cu fino:

% Ley:  		(Peso Total Cu Fino)         .*100

( Peso Total Material Removido)

Datos de la Pipa.

Consideremos la pipa como un cilindro con mineralización de Cu de las siguientes dimensiones:

Radio (r): 150 m.

Altura (h): 600 m.

Problema a Desarrollar.

Se tiene una pipa mineralizada con un 10% de Covelina (CuS), 10% de Bornita (Cu5FeS4) y un 10 % Calcosina (Cu2S) del total del tonelaje de la pipa. Se pide:

- Calcular la ley del yacimiento (si el material removido corresponde solo a la dimensión de la pipa mineralizada) y el tonelaje total de Cu fino.

- Si los costos de operación son de 0,5 US$/ libra de cobre, para cada uno de los minerales. ¿Cuanto es lo que renta el yacimiento?

- Ahora considere que la explotación se llevará a cabo mediante un rajo (como el que se muestra en el esquema), en el cual el ángulo de talud es de 55º c/r a la horizontal en la base del cuerpo mineralizado (pipa) y la superficie de la pipa está al descubierto.

- Cuánto material remuevo con el desarrollo del rajo.

- Cual es la nueva ley del yacimiento.

- Me conviene esta forma de explotación (compáralo con la respuesta encontrada en (b)), o usted propondría una forma alternativa. Cual.

Ángulo de talud: 55º

Línea de Base

Cuerpo Mineralizado

Material a Remover

Línea de Superficie

A

B

Nota: Esto corresponde en realidad a un perfil de la delineación del yacimiento, puesto que debes asumir que en realidad el yacimiento completo es de forma cilíndrica; es decir que visto en planta sería:

A

B

Notas.

- Los esquemas no están a escala.

- La profundidad del rajo está dada por la altura de la pipa.

- La distancia AB: 1140 m.

- Volumen de un cono truncado: /3(r22h2 – r12h1)  con r2>r1 y h2>h1, donde:

  - r1: radio pipa = 150 m.

  - r2: radio yacimiento = AB/2 = 570 m.

  - h1: 230 m.

  - h2: Altura pipa + h1=  830 m.