GEOLOGIA APLICADA

GL55B

Sem. Primavera 2005

Laboratorio

Caracterización y Análisis de Macizos Rocosos y Discontinuidades – Dips, Roclab y Swedge

Se requiere analizar un macizo rocoso del talud del camino Piedra Roja. Los pasos a seguir son los siguientes:

Datos de Terreno: 	- 	Descripción de macizos rocosos.

- Clasificación de macizo, índices RMR y GSI.

- Datos de líneas de detalle de las discontinuidades del macizo.

Con estos datos e información provista en clase o en la literatura, realice los siguientes análisis.

1. 		Haga una caracterización general del macizo rocoso y sus discontinuidades. Use su criterio para definir posibles sectores donde los análisis deban hacerse por separado.

- Estime los valores de cohesión aparente y ángulo de fricción interna del macizo rocoso según el criterio generalizado de Hoek-Brown 2002 para valores de 3´ de 0.5, 1.0 y 2.0 MPa.

- En el software Dips, ingrese las orientaciones de las discontinuidades medidas y defina los sets principales de fracturas de cada zona del macizo. Compare los estereogramas obtenidos al considerar o no la corrección de Terzaghi con un ángulo máximo de 15º, y discuta sobre la validez de aplicar esta corrección de acuerdo a lo observado en terreno.

- Usando la proyección estereográfica (red de Schmidt) en Dips, evalúe las condiciones cinemáticas de estabilidad del macizo para deslizamientos en bloque, y defina el ángulo de fricción interna mínimo de las discontinuidades necesario para que no se produzcan inestabilidades. Reproduzca los planos de los sets de fracturas y de la ladera y el ángulo de fricción interna mínimo requerido.

- Exporte los archivos con los sistemas definidos en cada zona del talud (“dips plane file” .dwp) a swedge y analice determinísticamente la estabilidad de las cuñas formadas por cada par de planos, considerando el ángulo del talud medido en terreno y que la parte superior del talud es horizontal, sin grietas de tensión. Considere además que los planos de fractura tienen cohesión igual a cero. Utilice el método de Barton para estimar el ángulo de fricción interna de cada sistema de estructuras a partir de los índices JRC a 10 cm (moda) y JCS. Analice por separado los casos de presión de agua con peso unitario igual a 0 (seco), 0.5 y 1 ton/m3. Asuma además que las cuñas tienen un peso unitario de 2.7 ton/m3.

- Redacte un informe con sus resultados, figuras obtenidas y discusión de los análisis. Justifique todas las suposiciones y aproximaciones que deba hacer.