- Determine que porcentaje del caudal bombeado por el sondaje del croquis adjunto, es aportado por el río. Utilice el método de Jenkins y los siguientes datos :

- La transmisividad del acuífero es 650 m2/día y el coeficiente de almacenamiento alcanza a un 7%.

- El tiempo de operación del pozo es de 5 días.

- La distancia del pozo al río (borde de recarga) es 15 m.

- Caudal de explotación del pozo = 85 lt/seg.

- Determine la tasa de infiltración profunda, debido al efecto del riego, en un sector donde se han determinado los siguientes parámetros :

- superficie de riego y del acuífero = 505 Ha

- variación del N.E. debido al riego de un año = 1,4 m

- tasa de riego = 11.800 m3/Ha/año

- coeficiente de almacenamiento del acuífero = 7%

- Determine si durante el año, al que se refieren los datos que a continuación se entregan, hubiese sido posible explotar el acuífero cuyas características también se adjuntan. Exprese su resultado en l/s.

Datos :

- Superficie total del sistema considerado = 80 km2.

- Superficie de riego = 2.530 Ha.

- Tasa de riego = 14.000 m3/Ha/año.

- La infiltración profunda de las aguas de riego y  precipitaciones asciende a un 5 %.

- Precipitación anual = 658 mm.

- Largo de la sección transversal en E1 =  1.758 m.

- Largo de la sección transversal en E2 = 1.524 m.

- Transmisibilidad en E1 = 400 (m2/día) y en E2 = 650 (m2/día).

- Gradiente de la superficie equipotencial constante e igual a 5 por mil.

- Pozo 1 explota un caudal contínuo de 65 (l/s) y Pozo 2 un caudal de 58 (l/s).

- El caudal promedio del río en la estación de aforo E1 es de 63,22 (m3/s) y en la estación E2 de 63,18 (m3/s).

- Utilice el croquis adjunto donde se presenta la ubicación de las estaciones de aforo y el sentido de escurrimiento del río.

- Calcule la eficiencia del Pozo según el método de comparación de las curvas de descarga (steórico -sreal) con los datos que a continuación se entregan:

T= 130 (m2/día)

S= 0,0008

NE (m)= 73,28

Radio del Pozo (pulg): 18

T (min)= 10.000 (tiempo de bombeo)

| Q (l/s) | ND (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 99,90 |  |  |  |  |
| 35 | 126,50 |  |  |  |  |
| 45 | 155,00 |  |  |  |  |
| 50 | 168,90 |  |  |  |  |

u=     r2  *(m)* S

4*T(m2/días)*t (días)

W (u)= -0,5772 – LN(u) + u – u2/2! + u3/3! + u4/4!

s teórico = Q (m3/día) * W (u)

4* T (m2/día)* 

1 pulg = 0,0254m

- Determine, mediante el método de Theis, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero en el cual se practicó la prueba de bombeo cuyos antecedentes se entregan a continuación :

- caudal constante de bombeo equivalente a 2.730 m3/día;

- distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación igual a 122 m.

- el control de los niveles en el pozo de observación son los siguientes :

Tiempo (minutos)	Descensos (m)

- 0

- 0,05

1,5			0,08

- 0,12

2,5			0,14

- 0,16

- 0,20

- 0,23

- 0,27

8			0,30

- 0,34

12			0,37

14			0,40

18			0,44

24			0,48

30			0,52

40			0,57

50			0,61

60			0,64

80			0,68

100			0,73

120			0,76

150			0,80

180			0,83

210			0,86

240			0,88

Utilice la curva tipo de Theis y el papel log-log que se adjuntan.

Exprese la transmisividad en m2/día e indique el tipo de acuífero en función al coeficiente de almacenamiento calculado.

- Defina los siguientes conceptos:

- Coeficiente de correlación.

- Permeabilidad.

- Isoyeta.

- Evapotranspiración.

- Transmisividad.

- Coeficiente de almacenamiento.

- Determine el coeficiente de almacenamiento de un acuífero libre si se tienen los siguientes antecedentes :

- los niveles estáticos ascendieron en la zona (en promedio) 1,5 metros luego de una precipiación intensa.

- durante el período comprendido  entre el inicio del ascenso de los niveles y su estabilización definitiva se midieron las siguientes variables :

- llovió en la zona un total de 75 mm y la tasa de infiltración por este concepto se estima en un 25%

- la superficie total del área estudiada es de 8 Km cuadrados.

- en el extremo de aguas arriba de la zona se midió un caudal medio en el río de 25 metros cúbicos por segundo y en el extremo inferior 21 metros cúbicos por segundo.

- el período durante el cual se verificó lo anterior fue de 5 días.

- Si la distancia entre dos sondajes es de 1.000 m y usted sabe que :

- la cota del sondaje A es de 2.350 m s.n.m.;

- la profundidad del N.E. en el pozo A es de 52 m;

- la cota del pozo B es de 2.385 m s.n.m.;

- la profundidad del N.E. en el pozo B es de 100 m;

¿cuál es la velocidad del agua subterránea, en m/día, si la permeabilidad del acuífero es de 0,01 cm/s? ¿hacia donde escurre el agua?

- Si se sabe que la velocidad del flujo subterráneo en un sector es de 10-5 cm/s y que el gradiente de la superficie freática es de 1% ¿cual es la permeabilidad del acuífero?

- Preguntas varias :

- ¿Qué entiende por desarrollo de un sondaje?

- ¿Qué parámetros consideraría usted para definir la habilitación de un pozo? ¿por qué?

- ¿Qué ventajas y desventajas presenta una captación tipo dren?

- ¿Qué ventajas y desventajas presenta una captación tipo noria?

- ¿Qué método utilizaría para determinar la bondad de los datos de precipitación de una estación meteorológica en particular? Describa el método.

- ¿Cuáles son los mecanismos principales que controlan las precipitaciones en Chile Central?

- ¿Cuál es el coeficiente de estanque aproximado de un evaporímetro de bandeja y que instrumento instalaría usted contiguo a éste para corregir los datos que obtenga?

- ¿Qué antecedentes hidrogeológicos aporta un sondeo geoeléctrico tipo TEM?

- Indique los aspectos técnicos de los cuales usted se preocuparía a la hora de programar la jornada de terreno de un levantamiento gravimétrico a lo largo de un valle.

- ¿Qué es un molinete?

- ¿Cuales son las consideraciones principales que deben tomarse para la instalación de un pluviómetro?

- ¿Cómo se evita el congelamiento del agua en un pluviómetro totalizador?

- De los datos obtenidos de un pozo de bombeo y de un pozo de observación ¿cuáles permiten una determinación más confiable de T y S?

- ¿Qué tipo de acuífero se caracteriza por presentar coeficientes de almacenamiento entre 10-5 y 10-6?

- En un acuífero freático ¿qué coeficientes de almacenamiento esperaría encontrar?

- ¿Qué persigue determinar la gravimetría?

- ¿Qué aspectos hidrogeológicos gravitantes se pueden determinar con la fotogeología?

- ¿Qué significa, en relación a las precipitaciones, que el año 1982 sea un año con una probabilidad de excedencia 15%?

- ¿Cómo se define período de retorno?

- ¿Qué calcula la Fórmula Racional?

- ¿Cómo calcularía el caudal subterráneo pasante a través de una sección transversal a un valle?

- Describa el método de la Curva Número.

- Si al iniciarse el bombeo en un sondaje el agua se mantiene saliendo turbia y con aportes de arena fina y muy fina ¿qué significa?

- ¿Qué entiende por tiempo de concentración?

- Indique cuales son los mecanismos de recarga de un acuífero freático que usted conoce.

- ¿La construcción de sondajes de bombeo corresponde a la fase temprana o tardía en un proceso de prospección hidrogeológica en una cuenca con muy escasos antecedentes?

pozo

río

río

Q

PREGUNTA 1

PREGUNTA 3

río

E 1

E 2

P 2

P 1

ROCA

ROCA