El Ministerio de Obras Públicas se encuentra estudiando la posibilidad de ampliar un tramo de la Avenida los Conquistadores, ya que durante los períodos punta mañana (7:30 -9:00) y punta tarde (17:30 – 20:00) esta arteria presenta un importante nivel de congestión.

La información de tránsito disponible indica que en la actualidad circulan en las horas punta 2.000 veh/hr, mientras que durante el resto del día y los fines de semana el tránsito vehicular es de sólo 600 veh/hr . Las proyecciones de tránsito para esta vía indican que no habrá tránsito desviado, transferido ni generado por la ejecución del proyecto,  y que el tránsito normal crecerá en forma estable a una tasa anual de 4%.

La función de costo generalizado de viaje (CGV) está bien representada por la siguiente función:

8 + 0,025*(T-Ts)    para T≥Ts  (Veh./hora)

CGV ($/veh) =

8		      para T<Ts  (Veh./hora)

Donde T es la cantidad de vehículos por hora que circula en la avenida y Ts es la cantidad máxima de vehículos por hora que pueden circular  por la vía sin existir congestión. En la situación sin proyecto Ts es equivalente a 1.500 veh/hr, mientras que en la situación con proyecto (con ampliación de la capacidad de la vía) Ts es equivalente a 2.200 veh/hr.

El proyecto tiene un costo privado de $400 millones, un período de ejecución de 1 año y una vida útil de 30 años. La inversión total tiene el siguiente desglose:

Impuestos	: $ 40.000.000

Mano de Obra	: $150.000.000

(10% calificada, 30% semi-calificada y 60% no calificada)

Materiales e Insumos	: $150.000.000

(80% no transables y 20% transables)

Maquinarias y Equipos	: $60.000.000

(20% no transables y 80% transables)

Los factores de corrección a precios sociales son los siguientes:

Factor Corrección Mano de Obra Calificada = 1

Factor Corrección Mano de Obra Semi-Calificada = 0,6

Factor Corrección Mano de Obra No Calificada = 0,8

Factor Corrección Divisa = 1,1

Los precios sociales del tiempo y de los costos de operación vehicular son iguales a los de mercado y la tasa social de descuento es de 10%. Determine:

a) El valor social de la inversión del proyecto (25%)

b) El momento socialmente óptimo de ejecución del proyecto (75%)

Nota: Existen 52 semanas en 1 año.

a)	Determinación de Inversión Social

|  | Inversión | Factor corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Privada | a precios sociales | Inversión Social |
| Impuestos | 40.000.000 |  | 0 |
| Total Mano de Obra | 150.000.000 |  | 114.000.000 |
| Mano de Obra Calificada | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| Mano de Obra Semicalificada | 45.000.000 | 0,6 | 27.000.000 |
| Mano de Obra No calificada | 90.000.000 | 0,8 | 72.000.000 |
| Total Materiales e Insumos | 150.000.000 |  | 153.000.000 |
| Materiales e Insumos no transable | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 |
| Materiales e Insumos transable | 30.000.000 | 1,1 | 33.000.000 |
| Total Maquinarias y Equipos | 60.000.000 |  | 64.800.000 |
| Maq. y equip. no transable | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 |
| Maq. y equip. transable | 48.000.000 | 1,1 | 52.800.000 |
| Total | 400.000.000 |  | 331.800.000 |

b)	Proyecto de ampliación de capacidad

Los proyectos de ampliación de capacidad sólo generan beneficios en las horas en que se produce congestión; por lo tanto, en este caso sólo se producen beneficios en las horas punta.

Las horas punta se producen los días de semana laborales (5 días por semana) durante 4 horas al día (de 7:30 a 9:00 y de 17:30 a 20:00); por lo tanto en un año existen 4x5x52 = 1040 horas al año en los cuales se generan beneficios.

El beneficio del proyecto corresponde al ahorro de recursos proveniente del menor CGV en horas punta. Para el año 1 se tiene:

T = 2080 > 1500  CGV sin proyecto = 8 + 0,025*(2080-1500) =  22,5 $/veh

T = 2080 < 2300  CGV con proyecto = 8

Por lo tanto, ahorro por vehículo = CGVsp – CGVcp = 14,5 $/veh

Beneficio anual = 14,5 $/veh x 2080 veh/hora x 1040 horas/año = $31.366.400

TRI = B1 / I = 31.366.400/331.800.000 = 9,5%  TRI < 10%; por lo tanto, conviene postergar (no invertir en t =0).

El momento óptimo para invertir es el año 1, ya que TRI = B2 / I = 11,2% > 10% (ver tabla).

|  | Tránsito | CGV ($/veh) |  | Ahorro por veh/hora | Horas/año | Beneficio Anual | TRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | (Veh/hora) | S/proyecto | C/proyecto | ($/veh-hora) |  | ($) |  |
| 0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2080 | 22,5 | 8 | 14,5 | 1040 | 31.366.400 | 9,5% |
| 2 | 2163 | 24,575 | 8 | 16,6 | 1040 | 37.285.794 | 11,2% |
| 3 | 2250 | 26,75 | 8 | 18,8 | 1040 | 43.875.000 | 13,2% |