IQ46B Operaciones de Transferencia I

Guía para el Control 1

(Problemas Resueltos)

##### Problema 1

En una pequeña empresa de alimentos se requiere calentar agua de proceso utilizando el calor de una corriente de aceite caliente disponible en otra unidad del proceso. Como la crisis económica le provocó una momentánea falta de liquidez es imposible invertir en nuevos equipos y se decide reciclar un intercambiador diseñado para otras aplicaciones. Este es un intercambiador de carcaza y tubos que posee un área de intercambio de 18 m2 y un coeficiente global de transferencia estimado en 120 Kcal/m2 h ºC. El flujo de agua de 1200 Kg /Hr (Cp = 1 Kcal/Kg ºC) se debe calentar desde 10ºC hasta 50ºC. El aceite (Cp = 0.6 Kcal/Kg ºC) que se encuentra a 120ºC circula por el interior de los tubos en contracorriente.

Se pide determinar el flujo de aceite que hay que bombear a través del intercambiador para lograr el calentamiento requerido por el agua.

Utilizar el diagrama adjunto para estimar la eficiencia del intercambiador en función del número de unidades de transferencia.

SOLUCIÓN PROBLEMA 1

Para el agua:

CAgua = mAgua * CpAgua = 1200 Kg/hr * 1 Kcal/Kg ºC

CAgua = 1200 Kcal / Hr ºC

Para el aceite supongamos un flujo másico de 980 Kg/Hr.

CAceite = mAceite * CpAceite = 980 Kg/hr * 0.6 Kcal/Kg ºC

CAceite = 588 Kcal / Hr ºC

Luego CMin = CAceite = 588 Kcal / Hr ºC

CMin / CMax = 588 / 1200 = 0.49

NTU = U * A / CMin = 120 * 18 / 588 = 3.67

Utilizando el gráfico de eficiencia:		 = 0.74

Q =  * CMin * (Th in – Tc in )

Q = 0.74 * 588 * (120 – 10)

Q = 47863 Kcal / Hr.

Por otro lado, para el agua:

Q = CAgua * TAgua = 1200 * (50 – 10)

Q = 48000 Kcal / Hr.

%Error=48000−4786348000∗100=0.3%

Luego, la estimación del flujo másica es correcta.

##### Problema 2

Una señora circula en una motocicleta a 80 Km/hr en un día soleado en que la temperatura del aire es 20ºC. La motocicleta posee un motor de 2 HP que es enfriado por aire con la ayuda de aletas exteriores.  El rendimiento del combustible  a esta velocidad es de 50 km/lt.

Determine la temperatura que adquiere el motor en el estado estacionario.

Datos sobre el  motor :

Considere el motor como un cilindro de 10cm de alto y  6 cm diámetro externo, con un espesor de pared de 1cm, que tiene aletas circulares de diámetro 12 cm  y  3mm de espesor sobre el manto cilíndrico. La aletas dejan entre sí  espacios de 3mm, y están hechas de aluminio. Considere que la eficiencia de estas aletas es 90%

El rendimiento del motor es de 15 %, osea un 85% de la energía de la combustión  se transforma en  calor que debe disiparse. Se sabe además que un 85% del calor generado se disipa a través de los gases de escape.

Datos sobre transferencia de calor:

El coeficiente de transferencia de calor hO (externo) aumenta con la velocidad del aire y se puede calcular por la relación simplificada: h O(W/hr m2) = 2 + 6 v 1/3, en que v es la velocidad  del aire en km/hr.

La conductividad del aluminio es : 200 W/m ºC

Calor de combustión de gasolina:  3x107 joule/lt

Simplificaciones: Suponga que resistencia por convección en el interior del motor es despreciable (hi = ). Desprecie el calor disipado en ambas caras planas del cilindro.

SOLUCIÓN PROBLEMA 2

En primer término se debe estimar la carga de calor que debe retirarse a través de las paredes del motor.

Energía Producida=Velocidad(Km/hr)Rendimiento(Km/lt)*Q(J/lt)Energía Producida=80(Km/hr)50(Km/lt)∗3∗107(J/lt)Energía Producida= 4.8 * 107 J/hr = 13333 W

Calor producido = 0.85 * Energía Producida

Calor producido = 11333 W

Calor a disipar = 0.15 * Calor producido

Calor a disipar = 1700 W = QD

Q=Ui∗Ai∗ΔT

Ui=11hoAiAb+η∗AF+xMkMDiD+1hi

ho=2+ v13= 2 +(80)13ho=27.85 W/m2ºC

AI =  * DI * L = 3.14159 * 0.04 * 0.1

AI = 0.0126 m2

Ab = Area no cubierta por aletas en la cara externa.

Cada aleta mide 3 mm como hay 16 aletas, entonces la longitud cubierta por aletas es 48 mm, y en consecuencia la longitud no cubierta por aletas es 52 mm.

Ab =  * Do * Lb = 3.14159 * 0.06 * 0.052

Ab = 0.0098 m2

AF = Area de las aletas

AF = Nº Aletas * ( 2 caras * Area de cada cara + Area del perfil de la aleta)

AF = 16 * [ 2 * /4 * (0.122 – 0.062) + 0.003 *  * 0.12]

AF = 0.2895 m2

 = 0.9 (dato del enunciado)

Ab +  * AF = 0.2704 m2

XM = espesor de la pared del motor = 0.01 m

kM = conductividad de la pared del motor = 200 W/m ºC

DI = 0.04 m		Do = 0.06 m

<D> = (Do – DI)/ln(Do/DI) = 0.0493 m

Ui=1127.850.01260.2704+0.012000.040.0493

UI = 583.5 W / m2 ºC

Q = UI * AI * (TMotor – TAire) = QD

1700 W = (583.5 W/m2ºC) * (0.0126 m2) * (TMotro – 20 ºC)

- TMotor = 251.2 ºC.

##### Problema 3

- Un tubo en el que circula vapor transfiere calor al aire exterior de un recinto con la ayuda de aletas externas circulares.¿Cree Ud. que puede variar el calor transferido si el tubo se instala horizontal o verticalmente?.¿Explique porqué?.

b)   Aparte de las razones de seguridad en el manejo, que razones técnicas podría darle Ud. a    la señora del Problema 2 para que no use falda larga cuando maneje su motocicleta.

SOLUCIÓN PROBLEMA 3

- Debe existir una variación esperándose que sea mayor en el caso que el tubo se instala horizontalmente. La importancia de esta variación puede estar definida por a lo menos las dos siguientes razones. Al calentarse el aire este asciende por lo cual en el caso de instalación horizontal la diferencia de temperatura será constante a lo largo de toda la longitud del tubo (la temperatura interna esta definida por la temperatura de condensación del vapor), en cambio si se instala verticalmente la diferencia de temperatura en la parte superior puede ser bastante menor y la transferencia de calor disminuye. Por otro lado en los procesos de convección natural el coeficiente local de transferencia esta influenciado por esta diferencia de temperatura y por la posición, ya que h depende del movimiento relativo que es producido gravitacionalmente.

- Al utilizar una falda larga se puede entorpecer el flujo de aire a través de las aletas del motor, produciendo una disminución del coeficiente de película para la convección ( observar formula asociada en el problema). Además este mismo hecho producirá un aumento de la temperatura del aire que rodea al motor reduciendo la transferencia de calor. Adicionalmente se puede pensar que si la falda cubre completamente el motor, el área de transferencia es ahora el área de la tela que cubre el motor eliminando el aumento de área de las aletas. En el mismo sentido se puede pensar que la tela posee una baja conductividad térmica, en consecuencia incorpora una gran resistencia a la transferencia de calor en el proceso. Todo lo anterior lleva a pensar que la presencia de la falda larga disminuirá la transferencia de calor y en consecuencia aumentará la temperatura de operación del motor con el riesgo que ello significa.

Problema 4

En el cuento de Jack London el perro parece resistir mucho mejor que el hombre la baja temperatura reinante, esto a pesar de que el hombre tenía una vestimenta que podríamos suponer en principio con un poder aislante equivalente a la piel del perro. Explique las posibles razones de esto (en términos de la generación, distribución y disipación de calor).

SOLUCIÓN PROBLEMA 4

Respecto de la generación de calor: Se espera que de acuerdo a sus procesos metabólicos la cantidad de calor generada por el perro sea igual o superior a la generada por el hombre. Las razones pueden ser diversas.

Respecto de la distribución de calor: El calor producido en el cuerpo es distribuido por los fluidos corporales (sistema circulatorio de la sangre, sistema linfático) luego mientras menor sea la distancia que se debe recorrer mejor será la distribución. En este caso el perro anatómicamente es más compacto que el hombre, al tener extremidades más cortas (hay excepciones) y en consecuencia para el perro se puede esperar mejor distribución. Adicionalmente la velocidad de circulación de la sangre esta en relación con el movimiento del cuerpo, en el caso del perro al caminar en cuatro patas (y no dos como el hombre normal) la actividad corporal asociada al movimiento es mayor.

Respecto a la disipación de calor: Si se considera que el poder aislante de la ropa del hombre tiene el mismo poder aislante que la piel y pelaje del perro, la disipación estará relacionada con el área superficial y la diferencia de temperatura. Si la diferencia de temperatura es la mismo en ambos casos podemos esperar que para el perro la disipación sea menor, ya que su área superficial es menor en relación a su volumen corporal.

En consecuencia se puede esperar que el perro soporte mejor las bajas temperaturas, al poseer una mejor distribución de calor y una pérdida inferior de calor a través de su superficie.

###### Problema 5

En un laboratorio oculto de la facultad, un investigador novato tiene un reactor donde estudia la velocidad de algunas reacciones químicas. Sin embargo el desarrollo de estas reacciones es exotérmico y se requiere enfriar el reactor para que el fluido en el reactor no supere los 100ºC de temperatura.

A) Como solución inicial el investigador decide enfriar el reactor utilizando una corriente de aire impulsada por un ventilador de oficina.

En estas condiciones determine cuanto calor es capaz de remover la corriente de aire y cual es la temperatura que se alcanza en la pared externa del reactor si se sabe que:

Temperatura del aire	:   20ºC

h (aire-pared)		:   10 Kcal/(m2*h*ºC)

h (fluido-pared)	:   200 Kcal/(m2*h*ºC)

k (pared)		:   50 Kcal/(m*h*ºC)

espesor de la pared	:   2 cm

D interno del reactor	:   70 cm

Altura reactor		:   50 cm.

Suponga que solo se realiza transferencia de calor a través de la paredes y no a través de la tapa o la base del reactor. Además puede considerar al reactor como un cilindro que es rodeado en forma homogenea por el aire que circula en su exterior.

B) Como la transferencia no es suficiente, ahora el investigador utilizará enfriamiento con una corriente de agua que circula por el exterior del reactor. Calcule cual es ahora la transferencia de calor y la temperatura externa del reactor sabiendo que el agua entra a 20ºC y no se calienta en forma importante.

h (agua-pared)	:   500 Kcal/(m2*h*ºC)

Discuta los resultados obtenidos en ambos casos en función de la importancia relativa de las resistencias a la transferencia de calor.

SOLUCIÓN PROBLEMA 5

TFluido = 100 ºC

TAire = 20 ºC

DI = 70 cm.

xw = 2 cm.

DO = 74 cm.             DL=DO−DIlnDODI       DL= 71.98 cm.

H = 50 cm.             Area =  * DO  * H = 1.16 m2.

- UO=1DODI1hi+xWkWDODL+1hO

UO=174701200+0.02507471.98+110=9.46Kcalm2∗h*ºC

Q = UO * AO * T

Q = 9.46 Kcal/(m2*h*ºC) * 1.16 m2 * (100ºC – 20ºC)

Q = 877.89 Kcal/h.

Q = hO * AO * (TWo – TAire)

877.89 = 10 * 1.16 * (TWO – 20)

TWO = 95.68 ºC.

- UO=174701200+0.02507471.98+1500=129.92Kcalm2∗h*ºC

Q = 129.92 Kcal/(m2*h*ºC) * 1.16 m2 * (100ºC – 20ºC)

Q = 12056.7 Kcal/h.

Q = hO * AO * (TWo – TAgua)

12056.7 = 500 * 1.16 * (TWO – 20)

TWO = 40.79 ºC.

Comentario:

En el caso a) dado el valor del coeficiente individual de transferencia de calor pared – aire, el proceso de transferencia queda limitado por esta etapa ( lo cual es visible al notar que el coeficiente global de transferencia de calor posee un valor similar al coeficiente individual). De esta forma la temperatura de la cara externa de la pared es similar a la temperatura del fluido dentro del reactor.

En el caso b) el coeficiente convectivo pared – agua es bastante mayor y la resistencia asociada a este coeficiente es similar e incluso menor que la asociada a la transferencia

entre el fluido y la pared, luego la tranferencia de calor aumenta notablemente y la temperatura externa de la pared disminuye. En ambos casos la resistencia a la transferencia de calor asociada a la conducción a través de la pared es menor que las otras resistencias y no influye en forma importante sobre el coeficiente global.

###### Problema 6

Un caudal de 500 Kg/h de benceno a 95ºC, se debe enfriar con un caudal de 400 Kg/h de agua que llega a 15ºC utilizando un intercambiador de tubos concéntricos de 10 m de longitud en contracorriente. Los tubos internos tienen diametro externo 30 mm y espesor 3 mm. En estas condiciones determine:

- Coeficiente global de transferencia de calor referido al area externa.

- Las temperaturas de salida de cada uno de los fluidos.

- El calor transferido en el proceso.

- Si para realizar la misma tarea se utiliza un intercambiador de tubos y carcaza del tipo 2-4, determine cuantos tubos de 1 m de longitud debe contener este intercambiador.

Datos:

h (agua-tubo)		:	2300 Kcal/(m2*h*ºC)

h (benceno-tubo)	:	1500 Kcal/(m2*h*ºC)

k (tubos)		:	40 Kcal/(m*h*ºC)

Cp (benceno)		:	0.45 cal/gr ºC

Cp (agua)		:	1.00 cal/gr ºC

U (intercambiador)	:	500 Kcal/(m2*h*ºC)

Suponga que el agua fluye a través de los tubos internos.

SOLUCIÓN PROBLEMA 6

DI = 30 Mm.

xw = 3 Mm.

DO = 24 mm.             DL=DO−DIlnDODI       DL= 26.89 mm.

L = 50 cm.             Area =  * DO  * L = 0.942 m2.

A)  UO=1DODI1hi+xWkWDODL+1hO

hI = 2300 Kcal/(m2*h*ºC)

hO = 1500 Kcal/(m2*h*ºC)

kw = 40 Kcal/(m *h*ºC)

UO=1302412300+0.003403026.89+11500=772.9Kcalm2∗h*ºC

B)   y C)

Diferencia de temperatura:      ΔTln=ΔT2−ΔT1lnΔT2ΔT1

T1 = Tho – Tci = Tho – 15 ºC

T2 = Thi – Tco = 95 ºC – Tco

ΔTln=(95−Tco)−(Tho−15)ln95−TcoTho−15

Q = UO * AO * (T)ln

Balances de calor:

Para el equipo:	Q=UO∗AO∗(95−Tco)−(Tho−15)ln95−TcoTho−15

Para el agua:		Q=mCP∗(Tco−Tci)

Q=400∗1∗(Tco−15)

Para el banceno:	Q=mCP∗(Thi−Tho)

Q=500∗0.45∗(95−Tho)

Como el calor transferido es igual entodos los casos, se define un sistema de tres ecuaciones y tres incognitas ( Q, Tho, Tco) que debe ser resuelto.

La solución es:	Q = 15784 Kcal/h

Tho = 24.84 ºC

Tco = 54.46 ºC

D) Se deben utilizar las correlaciones gráficas para intercambiadores de tubos y carcaza de 2 pasos por la carcaza y 4 pasos por los tubos.

Q=U∗A∗ΔTln∗FG

ΔTln=ΔT2−ΔT1lnΔT2ΔT1=21.68ºC

η=Tco−TciThi−Tci=54.46−1595−15=0.49

z=Thi−ThoTco−Tci=95−24.854.46−15=1.78

- FG = 0.5

Q = 500 Kcal/m2hºC * A m2  * 21.68ºC * 0.5 = 15784 Kcal/h

- A = 2.91 m2

Area Tubo =  * DO * L = 3.14159 * 0.03 m * 1 m = 0.09425 m2

Nº Tubos = Area Total / Area Tubo

Nº Tubos = 30.87  31 tubos.

Problema 7

El parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente a Ti = 40ºC sobre su superficie interna. El coeficiente de convección en esta superficie es hi = 30 [W/m2·ºK]. La temperatura del aire exterior es To = -10ºC y el coeficiente de convección es he = 65 [W/m2·ºK].

- Calcular las temperaturas de las superficies interna y externa del parabrisas de vidrio que tiene 4 [mm] de espesor. (kvidrio (a 300ºK) = 1,4 [W/m·ºK]).

- Evalúe cualitativamente la influencia de To y he sobre las temperaturas. Utilice gráficos adecuados, sin rehacer sus cálculos para completar la explicación. Por ejemplo: T v/s To y T v/s he.

SOLUCION PROBLEMA 7:

a) Se tiene el siguiente esquema:

Ti = 40ºC

hi

Flujo de CALOR

Tis

Tos

To = -10ºC

he

Se conoce la siguiente ecuación:

q = A · U · T

Luego: T = (40ºC – (-10ºC)) = 50ºC = 50ºK

El coeficiente global se calcula como:

U = 19,383 [W/m2·ºK]

Luego:

## q = A · U · T

=>             q / A = U · T = 19,383 · 50 = 969,174 [W/m2]

Además conocemos las ecuaciones de transferencia de calor por convección:

q / A = hi · (Ti – Tis)   =>   (Ti – Tis) = 32,31ºK

Tis = 280,84ºK = 7,96ºC

q / A = he · (Tos – To)   =>   (Tos – To) = 14,91ºK

Tos = 278,06ºK = 4,91ºC

b)

T

e

i

313ºK

i

e

To

40ºC

-10ºC

### T

i

-10ºC

e

he

Problema 8

Un gas a 450ºK fluye por el interior de una cañería de 2´´ (Di = 46 [mm] y Do = 52 [mm]). El coeficiente de transferencia de calor por convección del gas en la cañería es de 30,7 [W/m2·ºK]. La cañería está aislada con 60 [mm] de aislador con una conductividad térmica de  0,0623 [W/m·ºK]. Por el exterior de la tubería fluye aire a 300ºK, cuyo coeficiente convectivo es de 10,8 [W/m2·ºK]. Suponga que la resistencia a la transferencia de calor de la tubería es nula.

Calcular la pérdida de calor por metro de cañería, usando un coeficiente global Uo, basado en el área exterior Ao.

SOLUCION PROBLEMA 8:

Se tiene el siguiente esquema:

Espesor = 60 [mm]

k = 0,0623 [W/mK]

Aislante

Tubería

Gas (450ºK)

AIRE (300ºK)

Se tiene la siguiente ecuación:

q = Ao · Uo · T

Luego: T = (450ºK-300ºK) = 150ºK

Para el coeficiente global se tiene la siguiente expresión:

(recordar que se considera nulo – cero – la resistencia por la tubería)

Falta calcular Dln :

Dln = (172-52) / (ln(172/52)) = 100,3 [mm]

Luego:

El área externa del sistema es:

Ao =  · Do · L  [m2]       =>       Ao = 0,54 · L [m2]

Finalmente:

q = Ao · Uo · T

=>  q = (0,54 · L) · (0,536) · (150)

=>  q / L = 43,416 [W/m]

# Problema 9

Una planta de ácido sulfúrico produce 10000 kg/hr de ácido concentrado (Cp = 0,36 cal/(g ºC) ) que salen de la planta a 174ºC. Este producto para su almacenamiento seguro se debe enfriar hasta 45ºC. Para realizar esta tarea se utilizan dos tanques con serpentín de refrigeración de la siguiente forma: El ácido a 174ºC va al primer tanque (Uo1=1000 Kcal/m2hrºC) donde se agita en contacto con los serpentines de refrigeración; el ácido sale de este tanque a 88ºC e ingresa al segundo tanque (Uo2=650 Kcal/m2hrºC); el ácido sale del segundo tanque a 45ºC. La refrigeración se realiza con agua (Cp = 0,98 cal/(g ºC) ) que ingresa a 20ºC al serpentín del segundo tanque, luego pasa al primer tanque desde donde sale a 80ºC (es decir, el sistema opera en contracorriente). Se pueden despreciar las pérdidas de calor al exterior y se considera que FG es 0,97 en ambos tanques.

Calcule:

- El calor transferido en cada tanque.

- La temperatura del agua al pasar de un tanque al otro y el flujo de agua que se debe utilizar.

- El área de transferencia necesaria en cada tanque para realizar el proceso de enfriamiento del ácido.

SOLUCION PROBLEMA 9:

Tanque 1

Tanque 2

Ácido

174ºC

Ácido

88ºC

Ácido

45ºC

Agua

20ºC

Agua

TI

Agua

80ºC

Ácido 88ºC

Ácido 45ºC

Al estar agitados en forma uniforma los tanques se puede suponer que la temperatura del fluido (ácido en este caso) al interior del tanque es la misma temperatura con la cual el fluido sale de él.

- Balance de calor del ácido en el tanque 1

Q1=mH2SO4xCpH2SO4xΔT1Q1=10000kghrx0,36kcalkg/ºCx174ºC−88ºCQ1=309600kcal/hr

Balance de calor del ácido en el tanque 2

Q2=mH2SO4xCpH2SO4xΔT2Q2=10000kghrx0,36kcalkg/ºCx88ºC−45ºCQ2=154800kcal/hr

- Balance de calor del agua en el tanque 1

Q1=mH2OxCpH2OxΔT(H2O)1Q1=mH2Ox0,98kcalkg/ºCx80ºC−TI

Balance de calor del agua en el tanque 2

Q2=mH2OxCpH2OxΔT(H2O)2Q2=mH2Ox0,98kcalkg/ºCxTI−20ºC

Sumando:

# Q1+Q2=mH2Ox0,98kcalkg/ºCx(60ºC)mH2O=309600+1548000,98x60kghrmH2O=7898(kg/hr)

# Reemplazando se obtiene TI :

# TI = 40ºC

# c)	Para calcular el área de transferencia necesaria se utiliza:

# Q=UoxAoxΔTlnxFG en cada caso.

# Para el tanque 1:

# A1=Q1UO1xΔTln1xFG1

# para el cálculo de la diferencia de temperaturas media logarítmica utilizamos: T1 = (88ºC –80ºC) = 8ºC	T2 = (88ºC –40ºC) = 48ºC

ΔTln1=48−8ln(488)=22,32ºC

A1=3096001000(kcalm2hr/ºC)x22,32ºCx0,97A1=14,3 m2

# Para el tanque 2:

# A2=Q2UO2xΔTln2xFG2

# para el cálculo de la diferencia de temperaturas media logarítmica utilizamos: T1 = (45ºC –40ºC) = 5ºC	T2 = (45ºC –20ºC) = 25ºC

ΔTln2=25−5ln(255)=12,43ºC

# A2=154800650(kcalm2hr/ºC)x12,43ºCx0,97A2=19,8 m2

# Problema 10

El proceso de producción de leche condensada se realiza mediante la evaporación (concentración por pérdida de agua) de una mezcla de leche y azúcar. Antes de entrar al evaporador la mezcla (20ºC, Cp=1,2 cal/gºC, flujo = 6000 kg/hr) es precalentada (hasta 70ºC) utilizando un intercambiador de calor con vapor (el vapor se condensa al interior de los tubos manteniendo una temperatura constante de 105ºC). Si el coeficiente global de transmisión de calor es Uo=800 Kcal/m2hrºC en todos los casos, determine el área necesaria de intercambio para:

- Intercambiador de tubos concéntricos en flujo paralelo.

- Intercambiador de tubos concéntricos en flujo en contracorriente.

- Intercambiador de tubos y carcaza del tipo 1-2.

- Intercambiador de tubos y carcaza del tipo 2-4.

SOLUCION PROBLEMA 10:

El calor que se debe suministrar a la mezcla lo calculamos según:

Q=mxCpxΔTQ=6000kghrx1,2kcalkg/ºCx70ºC−20ºCQ=360000kcal/hr

se definen las temperaturas de interés en el sistema.

Tci = 20 ºC

Tco =70 ºC

Thi = 105 ºC

Tho = 105 ºC

a)	evaluamos las diferencias de temperatura de interés a la entrada y salida del intercambiador de flujo paralelo.

T1 = Thi – Tci = 105ºC – 20ºC = 85ºC

T2 = Tho – Tco = 105ºC – 70ºC = 35ºC

ΔTln=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2ΔTln=85ºC−35ºCln8535=56,35ºC

AO=QUOxΔTln

AO=360000800x56,35=7,99 m2

b)	evaluamos las diferencias de temperatura de interés a la entrada y salida del intercambiador de flujo en contracorriente.

T1 = Thi – Tco = 105ºC – 70ºC = 35ºC

T2 = Tho – Tci = 105ºC – 20ºC = 85ºC

ΔTln=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2ΔTln=85ºC−35ºCln8535=56,35ºC

AO=360000800x56,35=7,99 m2

c)	 se utilizan las temperaturas y diferencias de temperatura determinadas para el caso en contracorriente y además se determina el factor de corrección adecuada al caso.

η=Tco−TciThi−Tci=70−20105−20=0,59Z=Thi−ThoTco−Tci=105−10570−20=0,0

por lo tanto FG = 1,0 y el área se calcula como

AO=QUOxΔTlnxFG

AO=360000800x56,35x1,0=7,99 m2

d)	 se repite el calculo de la parte c) pero utilizando el diagrama correspondiente a el intercambiador de tubos y carcaza de tipo 2-4, encontrándose:	FG = 1,0

AO=360000800x56,35x1,0=7,99 m2

###### Problema 11

Una barra de bronce conduce calor en un experimento ideal que se rige directamente por la ley de Fourier. La barra tiene longitud 10 cm y sección cuadrada, de arista 1,5 cm . Se mide un flujo de calor de 3,5 W cuando se aplica una diferencia de temperatura de 60° entre los extremos de la barra (suponer que el flujo de calor va en la dirección axial de la barra y que la temperatura varía linealmente a lo largo de la barra).

Calcular la conductividad térmica del bronce (k).

SOLUCION PROBLEMA 11:

En el extremo A tenemos T = TA  ; en B  tenemos T = TA - 60°C

Tomando una variación lineal de T(x):

qx = - k   TB - TA

XB - XA

= - k   60°C

0,10 m

qx = Qx    	Area A = 0,0152 = 2,25*10-4 [m2]

A

Entonces, de acuerdo con los datos:

qx =    3,5 W      =  15,556 W   =  k    60°C

2,25*10-4 m2                m2            0,10 m

Finalmente:

k = 25,9 [W/m°K]

###### Problema 12

Un horno tiene paredes formadas por una lámina de acero de espesor 8 [mm], recubierta por una capa aislante de espesor 12 [mm]. La superficie de la lámina de acero en el interior del horno se encuentra a T1 = 430ºC. La superficie de la capa aislante se encuentra a temperatura ambiente T2 = 35ºC. Las conductividades térmicas del acero y del aislante son 17 y 0,6 [W/m·ºK], respectivamente. Suponer que en la superficie de contacto entre el acero y el aislante no hay discontinuidad y el sistema está en estado estable.

Encontrar la cantidad de calor en la dirección x (qx) y la temperatura T3

T3

ACE

RO

A

I

S

L

A

N

T

E

T2

T1

x

SOLUCION PROBLEMA 12:

Se tiene: qx=kT2−T1x2−x1

Esta relación se aplica al caso de paredes planas en serie (acero y aislante).

De la figura:

x1 = 0 [mm]; x2 = 20 [mm]; x3 = 8 [mm]

T1 = 430ºC; T2 = 35ºC; T3 = ?

La condición de continuidad nos entrega que:

qx,1-3 = qx, 3-2

De lo anterior, se tiene:

kaceroT3−T1x3−x1=kaislanteT2−T3x2−x3

Realizando algebra para despejar T3, se obtiene:

T3 = 420,9ºC

Reemplazando este valor de T3 en qx,1-3 o en qx,3-2, se encuentra el calor, que es:

qx = 19,3 [kW/m2]

###### Problema 13

Para calcular las pérdidas de calor convectivas de una persona se puede considerar ésta como si fuera un cilindro de 0,3 m de diámetro y 1,8 m de altura con una temperatura superficial de 24 ºC. Calcule la pérdida de calor del cuerpo mientras esta persona está sometida a un viento de 15 m/s cuya temperatura es -5 ºC.

Datos:

Tabla. Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica.

SOLUCION PROBLEMA 13:

Despreciando las pérdidas convectivas en la parte superior e inferior del cilindro se

tendrán que calcular las pérdidas de calor por convección en un cilindro sometido a un flujo cruzado. Empleando la correlación de Zhukauskas suministrada en el enunciado se obtiene el coeficiente de convección promedio, h .

En primer lugar, se calculan las propiedades del aire a partir de los datos de la Tabla.

T = 268 K:  = 13,042·10-6 m2/s; k = 0,02374 W/m·K; Pr = 0,71532.

Ts = 297 K: Prs = 0,7078.

A continuación, se calcula el número de Reynolds:

Con este valor se calculan los valores de los coeficientes C y m en la tabla adjunta:

C = 0,076 y m = 0,7.

Sustituyendo en la expresión de la correlación de Zhukauskas:

La pérdida de calor vendrá dada por la expresión:

###### Problema 14

Considere la conducción unidimensional en una pared plana compuesta. Las superficies externas se exponen a un fluido a 25 ºC con un coeficiente de transferencia de calor de 1.000 W/m2·K. La pared intermedia B experimenta una generación volumétrica de calor B [W/m3], mientras que no hay generación en las paredes A y C. Las temperaturas en las interfases son T1 = 261ºC y T2 = 211 ºC. Las resistencias de contacto en las interfases se pueden suponer despreciables. Determine el valor de la generación volumétrica de calor B

SOLUCION PROBLEMA 14:

Para calcular el valor de la generación volumétrica de calor basta darse cuenta que todo el calor generado en la pared B se transfiere a través de las paredes A y C al fluido externo.

Expresándolo por unidad de superficie:

El flujo de calor en A se puede expresar como el cociente entre la diferencia de temperaturas T1 - T dividida entre la suma de las resistencias térmicas a la conducción a través de A y a la convección con el fluido externo:

De manera análoga, el flujo de calor en C se puede expresar como el cociente entre la diferencia de temperaturas T2 - T dividida entre la suma de las resistencias térmicas a la conducción a través de C y a la convección con el fluido externo:

###### Problema 15

Un satélite experimental será lanzado al espacio para realizar algunos importantes experimentos. El satélite estará expuesto a temperaturas de cero absoluto (0ºK) en el espacio. A su vez, la temperatura de su superficie exterior se estima que alcanzará los –100 ºC. La superficie exterior del satélite es de aleación de plata muy pulida que tiene emisividad de 0.062. A objeto de diseñar el sistema de calefacción interior, para mantener en condiciones satisfactorias de operación todo el instrumental, se desea conocer el valor de la pérdida de calor que sufre el satélite en W/m2.

SOLUCION PROBLEMA 15:

En este caso, el satélite es el cuerpo caliente.

T1 = -100 + 273 = 173 ºK

T2 = 0º K

Q = σ⋅εT14−T24

Q = 5.67x10-8 x 0.062 x (1734 – 04 )

Q = 3.15 W/m2

###### Problema 16

Un evaporador simple se utiliza para concentrar 30000 lb/hr de una solución de NaOH a 120ºF desde 15% (p/p) hasta 40%. Para ello el evaporador es calentado con vapor vivo a 27 lbf/in2 de presión relativa; la presión absoluta en la cámara de evaporación es de 1,8 lbf/in2. El coeficiente global de transferencia de calor se ha estimado en 300 Btu/(ft2)(hr)(ºF).  Calcule el flujo de vapor vivo que debe ser alimentado para cumplir los requerimientos del proceso.

SOLUCION PROBLEMA 16:

Alimentación: 30000 lb/h en base húmeda (15% p/p)

Balances de Masa:

|  | Entrada | Salida | Evaporado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólido | 4500 | 4500 | 0 |
| Agua | 25500 | 6750 | 18750 |
| Total | 30000 | 11250 | 18750 |

Balance de Calor:

q=msxλs=mf−mxHv−mfxHf+mxH

Para la solución concentrada:	pa = 1,8 psi,	luego teb agua pura = 122ºF

Utilizando gráfico (líneas de Dühring) se tiene teb soln (40%) = 162ºF

Las entalpías de la alimentación y de la solución concentrada se obtiene del gráfico correspondiente;

Alimentación: 15% p/p, 120 ºF,	Hf = 75 BTU/lb

Soln. Concentrada: 40% p/p, 162 ºF,	H = 145 BTU/lb

Para el vapor que sale consideramos que esta saturado a la temperatura de ebullición del agua pura en la cámara (122ºF):

Hv = 1114,5 BTU/lb

El calor de vaporización del agua saturada a p = 27 + 14,7 =41,7 psi es s = 932 BTU/lb.

Reemplazando se obtiene ms= 21758 lb/hr.

###### Problema 17

Para calefaccionar una habitación  a (68ºF) se utilizará  vapor saturado a 280ºF, el cual se condensará sin subenfriarse al interior de un tubo de cobre 1” de diámetro externo y 1/8” de espesor (k = 220 BTU/(hr ft ºF)). En estas condiciones se encuentra que el coeficiente de convección por el lado del aire es 40 BTU/(hr ft2 ºF) y para la condensación del vapor es 900 BTU/(hr ft2 ºF).

- Calcule el valor de las resistencias a la transferencia de calor en este caso y calcule el calor que es posible transferir por unidad de largo del tubo.

- Calcule el valor de las resistencias y el calor que es posible transferir por unidad de largo del tubo si en el exterior del tubo se le colocan aletas circulares de cobre de altura ½”, espesor 1/16” y separadas una de otra por 1/8”. Discuta (max. 10 líneas) la conveniencia de usar aletas en este caso.

SOLUCION PROBLEMA 17:

Aire a 68ºF

Vapor saturado a 280ºF

Agua saturada a 280ºF

a)	DO = 0,083 ft		x = 0,01 ft

DI = 0,073 ft

A =  D L, luego se tiene:		AO = 0,262 L

AI = 0,229 L

AM = 0,245 L (media)

Resistencias referidas al área interna:

RO=AiAO1hO=0,0219

Rw=AiAMΔxk=4,259x10−5

Ri=1hI=1,11x10−3

Q=1iRiAIΔT

Q = 43,42 x 0,229L x (280 – 68)

Q/L = 2108,2 BTU/h

b)	se colocan aletas circulares de cobre, L = 0,042 ft, t = 0,0052 ft especiadas por t = 0,01 ft.

Por lo tanto se puede calcular que en 1 ft caben exactamente 64 aletas.

Área de 1 aleta = 2 x ( r22 -  r12) + 2 r2 t

donde r1 = 0,041 ft y r2 = 0,063 ft.

Área de 1 aleta = 0,035 ft2

Área de 64 aleta = 2,24 ft2

Área descubierta (no cubierta por aletas) 	= 64 x  2 r1 t

= 0,165 ft2

r2c = r2 + t/2 = 0,0656 ft

Lc = L + t/2 = 0,0446 ft

Ap = Lc x t = 2,32 x 10-4 ft2

Lc32xhkxAp12=0,26r2cr1=1,6

observando el gráfico de eficiencia de aletas circulares se obtiene  0,95

la resistencia interna y la resistencia de la pared de cobre no han cambiado, en cambio la resistencia externa debe ser recalculada:

RO=AIAB+ηxAF1hO=2,5x10−3

Q=1iRiAIΔT

Q/L = 13299,6 BTU/h

De acuerdo a la parte a) la mayor resistencia a la transferencia de calor esta en la superficie externa del tubo, luego el uso de aletas puede mejorar la transferencia de calor. Al colocar las aletas esta resistencia disminuye en un orden de magnitud y permite aumentar más de seis veces al calor transferido.

###### Problema 18

En una empresa de alimentos se desea concentrar una solución de clorhidrato de cocaína. Dada la escasez de recursos no se dispone de una caldera para alimentar vapor y se utilizará un evaporador calefaccionado por un calefactor eléctrico de 10 [kW]. El flujo de solución de 1 [kg/min]  y concentración 1% en peso entra al evaporador a 20ºC y el evaporador opera a 1 atm de presión. En estas condiciones  calcule cual es la concentración de salida de la solución, la cantidad de agua evaporada y la temperatura de la solución.

Calor latente de vaporización del agua = 2500 [J/gr]

Capacidad calorífica de la solución = 4.5 [J/gr ºC]

T eb = 0.094 *  c1.325   donde c es la concentración como % en peso.

SOLUCION PROBLEMA 18:

Para resolver el problema nos apoyamos en los balances de masa y calor para el evaporador.

Balances de masa:

|  | Entrada [Kg/Hr] | Salida [Kg/Hr] | Evaporado [Kg/Hr] |
| --- | --- | --- | --- |
| # Sólidos | 0.6 | 0.6 | -- |
| Agua | 59.4 | 59.4 – X | X |
| Total | 60 | 60 – X | X |

En consecuencia la concentración como % en peso a la salida del evaporador será:

C=MasaSólidoMasaTotal∗100=0.6∗10060−X=6060−X

Balances de calor:

El calor que ingresa al evaporador por el calefactor, será utilizado como calor sensible de calentamiento de la solución y calor latente de evaporación de agua.

Q=mCPΔT+w∗λ

la diferencia de temperatura corresponde a la diferencia entre la temperatura de entrada de la solución y la temperatura a la cual se evapora incluyendo la elevación del punto de ebullición asociada a la concentración de sólidos que se establece al interior del evaporador.

T = Tout – Tin = (Tª ebullición normal + Teb ) - Tin

T =(100 + 0.094 * C1.325) – 20

en consecuencia:

CalorSensible=1Kgmin∗1min60seg∗4.5Jg_ºC∗1000g1Kg100+0.0946060−X1.325−20

CalorLatente=XKgHr∗1Hr3600seg∗1000gr1Kg2500Jgr

Luego el balance para el calor ingresado será:

45000Jseg=75Jseg_ºC∗80+0.0946060−X1.325+694.44∗XJseg

resolviendo se tiene:	X = 55.815 Kg de Agua / Hr

al reemplazar:		C = 14.34 %,

Teb = 3.2 ºC    y la Tª de la solución es 103.2ºC.

###### Problema 19

Por una tubería de hierro 1” (DI=2.67 cm; Do=3.34 cm) circula vapor saturado a 150ºC y su coeficiente de condensación vale 10000 Kcal / m2 h ºC. A la temperatura media del tubo la conductividad del hierro es 52 Kcal/m h ºC y su emisividad es 0.90. Si el ambiente está a 20 ºC, calcule la cantidad de calor transmitido al exterior por metro de tubo.

Suponga que existe convección natural entre el tubo y el aire que lo rodea utilizando h=1.1∗ΔTDo0.25.

Repita los cálculos si se aísla la tubería con un material de 2 cm de espesor, de conductividad 0.09 Kcal/m h ºC y emisividad 0.70.

SOLUCION PROBLEMA 19:

Expresamos las resistencias a la transferencia de calor en términos de la superficie externa del tubo.

Rcondensación=110000∗2.67/3.34=1.25∗10−4ºC hKcalRconducción=3.34−2.67∗10−452∗(3.003.34)=1.43∗10−4ºC hKcal

para la convección en la pared externa:

hc=1.1∗1303.34∗10−20.25=8.69 Kcal/m2hºC

para la radicación en la pared externa:

hr=0.90∗4.92∗10−8∗4234−2934130=8.39 Kcal/m2hºC

hc + hr = 17.08 Kcal / m2 h ºC.

Rconv+rad=117.08=585∗10−4ºC hKcal

Luego se tiene que:

Q=1Ri∗Ao∗ΔT=1(1.25+1.43+585)∗10−4∗3.34∗10−2∗π∗150−20Q=233 Kcal/h

En el caso de colocar el aislante, haremos el cálculo en forma iterativa suponiendo una temperatura para la cara externa del aislante, y con esta temperatura calculamos la cantidad de calor transmitido a su través, que ha de ser igual a la transmitida por convección y radiación en el estado estacionario, si la temperatura supuesta ha sido correcta.

Como se aprecia en el cálculo anterior la resistencia a la transferencia de calor en las etapas de condensación y conducción del tubo son muy pequeñas respecto de la resistencia en las restantes etapas y serán despreciadas en esta cálculo. Por lo tanto se supone que la superficie interna del aislante esta a la temperatura de condensación del vapor, 150 ºC.

Para el aislante:	Am=π∗4∗10−2ln7.34/3.34=0.16 m2

Suponemos una temperatura en la superficie externa del aislante de 100ºC

Qconducción=0.09∗0.16∗150−1002∗10−2=36 Kcal/h

hconvección=1.1∗807.34∗10−20.25=6.32 Kcal/m2hºChradiación=0.70∗4.92∗10−8∗3734−2934(373−293)=5.17 Kcal/m2hºCQconv+rad=6.32+5.17∗π∗7.34∗10−2∗100−20=212 Kcal/h

como el calor obtenido para radiación – convección es mucho mayor la temperatura supuesta a sido demasiado alta.

El valor correcto es t = 53 ºC y el calor transferido en estas condiciones es 70 Kcal / h.

Problema 20

Un horno eléctrico que tiene una solera de 3 m X 4 m se emplea para calentar, desde 20ºC hasta 500 ºC, diez toneladas de un producto cuyo calor específico puede considerarse constante e igual a 0.25 Kcal/kg ºC. La calefacción del horno se realiza por medio de resistencias cilíndricas de 2 cm de diámetro y 4 m de longitud colocadas a 6 cm de distancia entre centros en un plano paralelo a la bóveda y muy próximo a ella. La distancia desde el plano en que se encuentran las barras hasta la carga es de 2,5 m. calculese el tiempo necesario para efectuar la calefacción indicada, si las paredes del horno son refractarias y están perfectamente aisladas del exterior.

Emisividad de las resistencias = 0.70; emisividad de la carga 0.90; temperatura de las resistencias = 1500 ºC.