# Tarea 2 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Fecha de Entrega: 30 de Agosto,  2005

Problema 1:

Se desea transferir calor desde agua caliente a 90 ºC hacia aire a 20 ºC a través de una pared de aluminio. Los coeficientes de transferencia de calor en el lado del aire y del agua son 15 W/m2 °C y 130 W/m2 °C, respectivamente. Para mejorar la velocidad de transferencia de calor se decide agregar a la superficie de aluminio aletas longitudinales de 2 mm de espesor y 3 cm de largo espaciadas entre sí 0,5x(NL*) mm (de área constante). Determine el porcentaje de aumento de la transferencia de calor si las aletas se ponen:

- En el lado del agua.

- En el lado del aire.

Problema 2:

En un evaporador de simple efecto se desea concentrar una solución conteniendo una suspensión de coloides desde 10 a 50% en sólidos. Se dispone de vapor saturado a 1,03 atm (120,5°C). La presión en la cámara de evaporación se mantendrá a 103 mm Hg a la que corresponde a una temperatura de ebullición de 51,7°C. El flujo de alimentación de solución al evaporador es

(12000 + 1500xNL*) kg/hr;

El coeficiente global de transferencia de calor en el evaporador en el evaporador es de 2800 W/m2 °C. La elevación del punto del punto de ebullición y el calor de dilución de la solución es despreciable. El calor específico de la solución es de 3,77 J/gr °C y el calor latente de vaporización de la solución se puede suponer igual al agua. Calcule el consumo de vapor, la economía y el área de transferencia para el caso en que la temperatura de la solución de alimentación es de:

- 51,7°C

- 21°C

- 94°C

Problema 3:

Un evaporador de Triple efecto con alimentación hacia delante se utiliza para evaporar una solución de azúcar, conteniendo 10% en peso de sólidos, a solución concentrada de (25+NL*)%. El aumento del punto de ebullición de la solución (independiente de la presión) puede estimarse como:

APE (°C)=1,78x+6,22 x2;

donde x es la fracción en peso de la solución. Se utiliza para calentamiento vapor a 205,5 kPa (con 121,1°C de temperatura de saturación). La presión en el espacio de vapor del tercer efecto es 13,7 kPa.

El flujo de alimentación es 22680 kg/hr a 26,7°C.

El calor específico de la solución líquida es Cp=4,19 -2,35*x (kJ/Kg K). El calor de solución se considera despreciable. Los coeficientes de transferencia de calor se han estimado como:

U1= 3123 W/m2 K;

U2= 1987 W/m2 K;

U3= 1136 W/m2 K;

Si cada efecto tiene la misma superficie de intercambio, calcular esta área y el flujo de vapor usado.

*Indicaciones:

- Para todos los problemas, el valor NL corresponde al número de lista de cada alumno en la lista del curso.

- Para resolver la tarea, apóyese en las siguientes referencias:

P1: Welty, Problema Resuelto de la sección 17.3.

P2 : McCabe & Smith, Problema 16.1.

P3 : McCabe & Smith, Problema 16.3.

Cualquier duda enviarla a aroque@ing.uchile.cl.