# Auxiliar 5 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Marco Teórico: “Radiación”

- Ley de Radiación de Planck:

Eb,λ=2πchλ−−5expchkλT−−1

donde

c : Velocidad de la Luz

h : Constante de Plank

k : Constante de Boltzmann

T : temperatura absoluta.

- Radiación de un cuerpo negro o ley de Stefan-Boltzmann:

Al integrar la ecuación anterior entre 0 e infinito, se puede determinar el poder emisor total, dado por:

Εb=Εb,λdλ=2π5κ4Τ415c2h3

Eb = σT4

Donde

Eb (poder emisor total)= W/m2 °K4

σ  = 5.676 x 10-8 W / m2 °K4  (constante de Stefan-Boltzmann)

(σ = 0.1714x10-8 BTU/hr.pie2˚R4)

Se puede notar que:

- La emisión de un cuerpo negro es función de la temperatura; a mayor temperatura, mayor emisión.

- Existe un valor máximo de la longitud de onda emitida donde esta propiedad es máxima.

- El valor de la longitud máxima desciende a medida a de que la temperatura crece.

- Ley del desplazamiento de Wien:

La longitud máxima de un cuerpo negro en la cual emite radiación está dado por:

λmaxT=2,884⋅10−3mK

donde si se sabe la longitud máxima se puede determinar la temperatura del cuerpo que emite.

- Emisividad:

En realidad, un cuerpo real emite menos que un cuerpo negro a la misma temperatura. Es por eso que se define la emisividad de un material como:

ε=EEb

donde E es el poder emisor total del material y Eb la correspondiente a un cuerpo negro semejante.

Por lo tanto, el poder emisor total de un material se puede definir como:

E=σT4ε

- Mecanismos de Transferencia de Calor Radiante:

- La energía térmica de un cuerpo caliente es convertida en radiación electromagnética y emitida por el cuerpo.

- Las ondas viajan a través del medio (fluido o vacío) en línea recta e impactan sobre la superficie de un cuerpo frío.

- Las ondas incidentes son absorbidas, transmitidas y/o reflejadas. La  fracción de energía absorbida por el cuerpo se convierte en calor.

Las fracciones absorbida, reflejada y transmitida se denominan respectivamente:

Absorbancia o coeficiente de absorción  (α)

Reflectancia o coeficiente de reflexión  (ρ)

Transmitancia o coeficiente de tansmisión (τ)

De esta forma se cumple:           α+ρ+τ=1

La mayoría de los casos de utilidad en Ingeniería de Procesos , los cuerpos son opacos a la transmisión de energía (τ = 0), luego τ es despreciable y la expresión (1) se reduce a:

α+ρ=1

- Ley de Kirchoff:

I

I

3

E1

E2

Se tiene que:

I: Energía emitida por unidad de área que incide sobre los cuerpos.

E1: Energía emitida por el cuerpo 1 a T1.

E2: Energía emitida por el cuerpo 2 a T2.

Luego:

Radiación absorbida por A1:  A1 13 I

Radiación absorbida por A2:  A2 23 I

Radiación emitida por A1: E1 A1

Radiación emitida por A2: E2 A2

Si T3 >  T1, T2 , el flujo neto de calor hacia los cuerpos es:

Calor neto recibido = calor absorbido - calor emitido

Q1 = A1 13 I - E1 A1

Q2 = A2 23 I - E2 A2

Si se llega a un estado estacionario isotérmico a T = T3, q1 = q2 = 0 lo que implica que:

E1 = 33 I        y    E2 = ’33 I      (33 ’33)

Luego se cumple:

E1α33=E2α33'

Si se agrega un cuerpo negro en situación similar se cumple:

E1α33=E2α33'=Eb1=Eb

de donde se puede escribir:

E1Eb=α33     E2Eb=α33'

Pero, considerando la definición de emisividad dada anteriormente se tiene finalmente que:

33 = 1      y ’33 = 2

o sea en situación isotérmica la emisividad es igual a la absorbancia.

- Flujo de Radiación hacia un cuerpo pequeño desde los alrededores:

Como T2 > T1 hay radiación neta hacia el objeto pequeño.  Como cuerpo a T1 tiene un área muy pequeña en relación a sistema que lo rodea, su emisión no afecta al sistema grande.  Luego la expresión general del calor neto recibido por el cuerpo 1 es:

Q = Q21 – Q12

Q = ( T24) 12 A1 – (( T14) 1 A1

Esta es la ecuación general para el caso planteado. Se puede resolver para ciertos casos aproximados:

- Caso cuerpos grises: son aquellos en que el coeficiente de absorción (12) prácticamente no depende de la temperatura de la fuente emisora. Luego se tiene:

12 = 11

De la ley de Kirchhoff se tenía que 11 = 1

Luego el calor neto recibido es:

Q = A1  1 (T24 – T14)

- Caso cuerpos emisores selectivos: son aquellos cuyo coeficiente de absorción no depende de la temperatura a la que se encuentran. Luego en este caso:

12 = 22 = 2

Luego el calor recibido es:

Q = A1  (2 T24 - 1 T14)

- Radiación entre planos paralelos negros infinitos:

Si dos planos paralelos negros infinitos a T1  y T2 respectivamente se están irradiando mutuamente, se tiene que :

Q 12 =  T14       y        Q21 =  T24

Como son planos infinitos las densidades de flujo de energía radiente emitidas por cada uno son completamente interceptadas y absorbidas por el otro plano. Luego el flujo neto de 1 a 2 (siendo T1 > T2) es:

Q12 =   Q 12 - Q21 =  (T14 -  T24 )

- Radiación entre planos paralelos grises infinitos:

Si los planos A1 y A2 son grises no toda la energía radiante es absorbida.  Para superficies donde se cumple la ley de Kirchhoff: Є1 = 1  ,   Є2 = 2  , y el análisis de la trayectoria de la radiación emitida por la superficie 1 por ejemplo, puede visualizarse por el siguiente esquema:

| SUPERFICIE 1 (a T1) |  | SUPERFICIE 2 (a T2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emite: Є1A T14  |  |  | Absorbe: Є2Є1A T14 |
| Absorbe:  Є1(1- Є2) Є1A T14 |  | Refleja:  (1- Є2) Є1A T14 |  |
|  | Refleja : (1-Є1) (1- Є2)(1- Є1) Є1A T14 |  |  Є2 (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14 |
| Є1(1- Є2) (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14 |  | (1- Є2) (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14 |  |
|  | (1-Є1)2(1- Є2)2 Є1A T14 |  |  |
|  |  |  |  Є2 (1-Є1)2(1- Є2)2 Є1A T14 |
| Etc. |  | (1-Є1)2(1- Є2)3 Є1A T14 |  |
|  | Etc. |  |  |

La cantidad de radiación por unidad de tiempo emitida por la superficie 1 y absorbida por la superficie 2 es:

Q1→2 = Є1 Є2A T14[1 + (1- Є1) (1- Є2) + (1-Є1)2 (1- Є2)2 + .......

La suma de la serie geométrica es:

Q1→2=ΑσΤ14ε1ε21−1−ε11−ε2=ΑσΤ1411ε1+1ε2−1

Si se efectúa un análisis similar para  la radiación emitida por la superficie 2 y luego absorbida y reflejada por la superficie 1 se puede determinar la cantidad de radiación por unidad de tiempo emitida por la superficie 2 y absorbida por la superficie 1, que es:

Q2→1=ΑσΤ2411ε1+1ε2−1

Luego la radiación neta de la superficie 1 a la superficie 2 es:

Q12=Q1→2−Q2→1=Ασ11ε1+1ε2−1Τ14−Τ24

Para cuerpos negros 1 = 2 =1 , y la ecuación se reduce a la ecuación deducida previamente:

Q12=Q1→2−Q2→1=ΑσΤ14−Τ24

- Radiación interceptada por un escudo de radiación:

Supongamos que dos planos paralelos e infinitos separados por un tercer plano opaco a la radiación  directa, como se muestra en la figura siguiente:

T1

T2

T3

Escudo

El   escudo  es extremadamente delgado de modo que se puede asumir que la conductividad térmica es infinita (no hay resistencia a la transmisión de calor), y que la temperatura es T2 en ambas caras. La densidad de flujo radiante inicial sin  escudo es :

q13=σ1ε1+1ε2−1Τ14−Τ34

Cuando existe un escudo de radiación en el estado estacionario se cumple que:

q13 = q12 = q23

Igualando:

σ1ε1+1ε2−1Τ14−Τ24=σ1ε2+1ε3−1Τ24−Τ34Si se supone que ε1≈ε3 se cumple que :T24=12Τ14+Τ34Reemplazando el valor de T2 se llega a:q13′=q12=σ1ε1+1ε2−12Τ14−Τ34Cuando ε1=ε2=ε3 , se cumple que:q13′=12q13Este resultado se puede hacer extensivo a n escudos de radiación ubicados entre ambas superficies  para dar:     {q1n'=1n+1q1n

- Transferencia de calor por radiación y convección:

Cuando se tiene una pared caliente inmersa en un fluido el calor es disipado tanto por radiación como por convección.   La situación se representa en la siguiente figura:

Pared (T1)

T2  (fluido)

T3 (recinto)

El calor disipado por radiación es:

Qr = A1(T14 – T34)      (se supone recinto negro)

El calor por radiación se puede expresar en forma análoga a una calor por radiación  usando un coeficiente de radiación hr. De este modo:

Qr =  hrA (T1 – T3)

El coeficiente hr  a partir de la igualdad:

Qr = A1(T14 – T34)   =  Qr =  hrA (T1 – T3)

de donde se tiene que:

hr=σε1(T14−T34)T1−T3

Por otra parte,  el calor disipado por convección es:

Qc = hc A(T1 – T2)

Luego el calor total disipado es:

QT = Qr + Qc = A hr (T1 – Tr) + A h (T1 – T2)

Si T2 = T3, entonces:

QT = A (hr + hc) (T1 – T2)

- Errores por medición de temperaturas de fluidos con termocuplas:

Si se usa una termocupla o termómetro para medir la temperatura de un recinto, por efecto de la radiación la termocupla o termómetro pueden entregar una lectura distinta a la temperatura del fluido en que están inmersas. Esto ocurre si hay una pared o cuerpo caliente a temperatura diferente al fluido que esté emitiendo radiación que incide sobre estos aparatos durante la medición.

Esta es también la razón por la cual se habla de “temperatura a la sombra”.

La situación se representa en la siguiente figura:

TS

TC

TG

Siendo TG la temperatura del gas que se desea determinar , TC la temperatura que se obtiene en la termocupla y TS la temperatura de una pared radiante presente en el sistema.

Si TS > TG, TC, normalmente se cumplirá que  TS > TC > TG. Se produce entonces un flujo de calor radiante hacia la termocupla el que será disipado de ésta por el fluido (en el caso de la termocupla se desprecia la conducción térmica de los cables). Si AC es el área de la termocupla y se encuentra completamente rodeada por el recinto que está a TS, entonces se tiene que en el estado estacionario el calor recibido por radiación (qr)   es igual al calor disipado por convección (qc).  Se puede entonces escribir:

qr                     =            qc

hr AC C (TS – TC) = hC AC (TC – TG)

Despejando la temperatura de la termocupla se tiene:

TC = TG + hr C/hC (TS – TC)

En esta ecuación C es la emisividad de la termocupla a la temperatura TC y hC el coeficiente de transferencia de calor por convección. De la ecuación se puede ver que  en la termocupla se estabiliza una temperatura mayor que la temperatura que realmente tiene el fluido. Esto es lo que, por ejemplo, sucede cuando se mide la temperatura de un día caluroso con un termómetro expuesto directamente a la luz del sol. Para tener TC = TG se debe proteger a la termocupla o termómetro de la radiación. Por eso se habla de la necesidad de tener la “temperatura a la sombra”.   Esto se logra cubriendo la superficie del dispositivo termosensible con algún material de baja emisividad, como por ejemplo lámina de aluminio (alusa foil). El error puede también reducirse confinando el dispositivo en un escudo de radiación, tal como un tubo hueco.

Problema 1:

Calcular la pérdida de calor en una tubería metálica por donde fluye vapor a 377 K. La tubería posee un diámetro externo de 50 [mm], una emisividad de 0,9 y la temperatura de su superficie externa se mantiene en 377 K. El aire atmosférico se encuentra a 238 K.

Suponga que existe convección natural entre el tubo y el aire que lo rodea utilizando

h=1.1∗ΔTDo0.25 Kcal/m2 h ºC

Donde T es la diferencia de temperaturas y Do es el diámetro exterior del tubo. Calcule la cantidad de calor transmitido al exterior por metro de tubo. Explicite que fracción del calor se pierde por convección y por radiación.

Solución:

Para la convección en la pared externa, se tiene que:

hc=1.1∗13950∗10−30.25=7.98 Kcal/m2hºC

Qconveccion=hcAΔT=7.98∗π∗(50∗10−3)∗(377−238)⇒Qconveccion=174.24kcalh⋅m

para la radiación en la pared externa:

hr=εσ(T14−T34)(T1−T3)=0.90∗4.92∗10−8∗3774−2384(377−238)=5.41 Kcal/m2hºCQradiacion=hr(T1−T3)=5.41∗π∗(50∗10−3)∗(377−238)⇒Qradiacion=118.12kcalh⋅m

luego, el calor total por metro de tubo corresponde a:

Qtotal=Qconveccion+Qradiacion=174.24+118.12=292.36kcalh⋅mQconveccion=174.24292.36∗100=59.6%QtotalQradiacion=40.4%Qtotal

Problema 2:

Un ingeniero astuto aprovechando sus conocimientos avanzados en transferencia de calor por radiación, se consigue un “pitutito” en la NASA. El trabajo consiste en determinar la temperatura que se establece en la superficie de una nave espacial producto de la radiación térmica solar. Para ello el ingeniero cuenta con la siguiente información: Max (radiación térmica solar) = 5 · 10-7 m, distancia nave – sol = 400 veces el radio del sol. Emisividad del sol = 1; Absorbancia de la nave = 0.5 y ella actúa como cuerpo gris; Area de transferencia de la nave = 10 m2.  Determine:

- La temperatura de la superficie del sol utilizando la ley de Wien.

- El calor emitido por el sol (en W) en función del radio solar.

- La intensidad de la radiación solar en la distancia de la órbita de la nave.

- La temperatura de la nave suponiendo que se encuentra en equilibrio térmico (Q neto = 0).

Como la densidad del espacio es bajísima, suponer que sólo existe transferencia de calor por radiación.

Solución:

a)	Utilizando la ley de Wien:		T (K) * λmax(m)= 2,884 * 10-3

Si Max = 5 * 10-7 m, entonces se tiene :

T(K)=2.884∗10−35∗10−7=5768 K

- q=σ∗T4=5.676∗10−8∗(5768)4

q=62.83∗106Wm2

Área superficial del sol = 4  RS2

Q = q * A = 7.89 * 108 RS2 [W]

c)	La fuente de energía es la superficie del sol (una esfera de radio RS) y este calor irradiado se distribuye uniformemente en el espacio que lo rodea. La intensidad de la radiación a una distancia d debe cumplir que:

Q=SI⋅dS donde I es la intensidad de la radiación y S es la superficie irradiada. Como la intensidad de radiación es uniforme en coordenadas esféricas para una distancia dada, entonces se tiene que:

Q=I∗SdS=I(d)∗Area(d) donde d es la distancia desde el centro del sol.

Area(d) = 4  d2 = 4  (RS + 400RS)2 = 4  (401)2  (RS)2

I=QArea=7.89∗108∗RS24∗π∗4012∗RS2=392.63W/m2

d)	QNeto = Calor recibido por radiación – Calor irradiado

Calor recibido = I * ANave * Nave

Calor Irradiado = Nave * ANave *  * T4

Como en el equilibrio el calor neto transferido es nulo entonces el calor recibido será igual al calor irradiado por la nave.

I * ANave * Nave = Nave * ANave *  * T4

Como la nave es un cuerpo gris en equilibrio térmico, se considera que

Nave = Nave

finalmente:		I =  * T4

392.63=5.676∗10−8∗TNave4TNave=392.635.676∗10−814TNave=288.4 K