# Tarea 3 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Fecha de Entrega: 8 de Septiembre,  2005 (Antes del Control 1)

Problema 1:

En verano la radiación solar en Santiago es muy fuerte. Esto se nota, por ejemplo, en la temperatura que adquiere la superficie de los automóviles  estacionados al sol. En algún lugar se ha dicho que hasta sería posible freír un huevo en la cubierta del motor de un auto!.

Su tarea es demostrar si esta afirmación tiene algún sentido; para ello debe estimar la temperatura que alcanza la cubierta del motor de un auto en un día soleado en que la radiación recibida es de 1000 W/m2.    Use los siguientes supuestos:

- La temperatura ambiente, tanto arriba como debajo de la cubierta del motor, es 30 ªC.

- La emisividad en la superficie interna de la cubierta es 0.9.

- La cubierta del motor tiene un espesor muy pequeño de modo que prácticamente no hay gradientes apreciables de temperatura a través de la pared metálica.

- El coeficiente de transferencia de calor  por convección en ambos lados de la cubierta es  50  W/m2 ªC.

Calcule la temperatura para dos casos: i) cuando la superficie  expuesta al sol  está muy pulida y limpia  de modo que la emisividad es 0.1; ii) la superficies esta sucia y algo oxidada de modo que la emisividad es 0.9.

Sugerencia para la resolución:  plantee los balances de calor entre el calor recibido por radiación y disipado tanto por radiación como por convección al medio ambiente y encuentre la temperatura en que se alcanza un estado estacionario.

Indique cualquier suposición adicional que incluya en su resolución.

Cualquier duda o sugerencia dirigirse a aroque@ing.uchile.cl.

.