# Auxiliar 6 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Marco Teórico: “Lixiviación”

(Ver módulo Lixiviación)

# Problema 1

Se va a preparar sosa cáustica mediante el tratamiento de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, con una solución de carbonato de sodio. La suspensión resultante consiste en partículas de carbonato de calcio, CaCO3, suspendidas en una solución 10% de hidróxido de sodio, NaOH, 0,125 kg. sólido suspendido / kg. solución. Ésta se sedimenta, la solución clara de hidróxido de sodio se separa y se reemplaza por un peso igual de agua y la mezcla se agita perfectamente. Después de repetir el proceso (un total de dos lavados con agua fresca) ¿qué fracción de la sosa cáustica original en la suspensión permanece sin recuperar y se pierde en el lodo? Las características de sedimentación de la suspensión, determinadas en condiciones que representan la práctica por seguir en el proceso, muestran que hay adsorción en el sólido, con la siguiente información experimental.

| x = fracción peso | N = kg CaCO3/kg sol. | y* = fracción peso NaOH |
| --- | --- | --- |
| NaOH en sol. clara | en el lodo sedimentado | en sol. del lodo sedimentado |
| 0,0900 | 0,495 | 0,09170 |
| 0,0700 | 0,525 | 0,07620 |
| 0,0473 | 0,568 | 0,06080 |
| 0,0330 | 0,600 | 0,04520 |
| 0,0208 | 0,630 | 0,02950 |
| 0,0119 | 0,650 | 0,02040 |
| 0,0071 | 0,659 | 0,01435 |
| 0,0045 | 0,666 | 0,01015 |

Solución:

Los datos de equilibrio se grafican en la siguiente figura. Se toman como base de cálculo, 1 kg de solución de la mezcla original, que contiene 0,1 kg de NaOH (C) y 0,9 kg de agua (A). B = 0,125 kg de CaCO3.

La mezcla original corresponde a M1 con NM1 = 0,125 kg CaCO3 / kg solución; yM1 = 0,10 kg NaOH / kg. sol. M1 se grafica en la figura y se traza la línea de unión a través de este punto. En el punto E1 que representa el lodo sedimentado, N1 = 0,47, y1 = 0,10. Utilizando la ecuación correspondiente se tiene:

E1=BN1=0,1250,470=0,266 kg sol. en el lodo

R1 = 1 – E1 = 1 – 0,266 = 0,734 kg de sol. clara

M1

E1

R1

Etapa 2:	R0 = 0,734 kg de agua agregada, x0 = 0 kg NaOH /kg sol. El balance de masa global en esta etapa será:

M2=E1+R0=E2+R2=0,266+0,734=1,0 kg de líquido.

Luego podemos determinar el punto M2:

NM2=BE1+R0=BM2=0,1251.00=0,125

El punto M2 se localiza sobre la línea R0E1 en su valor de N y se traza la línea de unión a través de M2. En E2, N2 = 0,62, y2 = 0,035, y además:

E2=BN2=0,1250,620=0,202 kg sol. en el lodo

R2 = 1 – E2 = 1 – 0,202 = 0,798 kg de sol. clara

M1

E1

R1

M2

E2

R2

R0

Etapa 3:	R0 = 0,798 kg de agua agregada, x0 = 0 kg NaOH /kg sol. El balance de masa global en esta etapa será:

M3=E2+R0=0,202+0,798=1,0 kg de líquido.

Luego podemos determinar el punto M3:

NM3=BM3=0,1251.00=0,125

El punto M3 se localiza sobre la línea R0E2 en su valor de N y se traza la línea de unión a través de M3. En E3, N3 = 0,662, y3 = 0,012, y además:

E3=BN3=0,1250,662=0,189 kg sol. en el lodo

R3 = 1 – E3 = 1 – 0,189 = 0,811 kg de sol. clara

M1

E1

R1

M2

E2

R2

R0

E3

M3

R3

Para la solución en el lodo final se tiene E3 x y3 = 0,189 x 0,012 = 0,00227 kg NaOH en el lodo, ó bien en términos relativos (0,00227 / 0,1)x100  = 2,27% del original.

# Problema 2

Un sistema continuo en contracorriente de múltiples etapas es usado para lixiviar aceite de comida (harina) desde solvente benceno (B3). En este proceso se tratarán 2000 Kg/h de un sólido (harina) inerte (B) que contiene 800 Kg de aceite (A) y 50 Kg de benceno (C). El flujo de entrada por hora de la mezcla de solvente fresco contiene 1310 Kg de benceno y 20 Kg de aceite. El sólido lixiviado contiene 120 Kg de aceite. Experimentos similares al descrito en el mismo extractor muestran que la solución retenida depende e la concentración de aceite en la solución. Los datos (B3) son tabulados como N Kg de sólido inerte B / Kg de solución y,  yA Kg de aceite A/Kg de solución.

Calcule la cantidad y concentración del flujo de salida y el número de etapas requeridas en el proceso.

Solución:

Los datos de la tabla son graficados en la Figura 1 como N v/s yA.

##### Figura 1

I) En la solución de entrada con sólidos:

L0 = 800 + 50 = 850 Kg/h  (flujo de aceite (A) + flujo de solvente benzeno (C) en B)

yA0 = 800 / (800+50) = 0,941   (Kg (A)/ (Kg (A) + Kg (C))) ¡en flujo de entrada de sólido!

B = 2000 Kg/h                           (flujo de sólido a tratar)

N0 = 2000 / (800 + 50) = 2,36   (flujo de B a tratar / (flujo (A) + flujo (C)))

II) En la solución de entrada de solvente lixiviante:

VN+1 = 1310 + 20 = 1330 Kg/h    (flujo de solvente fresco)

xAN+1 = 20 / 1330 = 0,015     (Kg (A) / (Kg (A) + Kg (C))) ¡en flujo de entrada de solvente!

NN+1 = 0

III) Los puntos VN+1 y L0 son graficados en la Figura 2.

##### Figura 2

El punto LN está sobre la recta N v/s yA en la Figura 3.

Además en el punto LN, cumple con la razón:

NN/yAN = (Kg sólido/Kg de solución) / (Kg de aceite/Kg de solución) =

NN/yAN =  Kg sólido/Kg de aceite = 2000/120 =16,67,

por lo tanto la recta que pasa a través del origen, es decir, yA= 0 y N = 0 es graficada con una pendiente igual a 16,67; esta recta intersecta a la línea dada por “N v/s yA” en el punto LN.

##### Figura 3

Gráficamente determinamos:

NN = 1,95 Kg de solido / Kg de solución, e

yAN = 0,118 Kg de aceite / Kg de solución.

Haciendo el balance total de la solución ((soluto A+ solvente C)/hr igual al flujo total la mezcla, M) en el proceso, se tiene:

L0 + V N + 1 = LN + V1 = M

Donde:

L0 + V N + 1 = 850 + 1330 = 2180 Kg/h = M

Luego hacemos un balance de A

L0 yA0 + VN+1 xAN+1 = M xAM

y sustituyendo obtenemos:

L0 yA0 + VN+1 xN+1 = 850 (0.941) + 1330 (0,015) = 2180 xAM

Entonces:

xAM = 0,376

Finalmente se hace un balance total de sólidos en B, donde:

B = N0 VN+1  = NN LN = NM M,

Pero sabemos que B = 2000, luego se tiene:

B = 2000 = NM M = NM (2180)

Entonces:

NM = 0,918

El punto M es graficado con las coordenadas xAM = 0,376 y NM = 0,918 en la Figura 4.

##### Figura 4

La línea que pasa por VN+1 M L0  se dibuja (Figura 5).

##### Figura 5

Como ésta es la línea que pasa por el punto M (que recién despejamos), podemos dibujar la recta que pasa por LN y M y que al intersectar el eje de las coordenadas nos entrega el punto V1. Ver Figura 6.

##### Figura 6

Obtenemos así:  xA1 = 0,600

L0 + V N + 1 = LN + V1 = M

L0 yA0 + VN+1 xAN+1 = LN yAN + V1 xA1 = M xAM

Resulviendo simultáneamente:

LN + V1 = M = 2180

LN yAN + V1 xA1 = M xAM = LN (0,118) + V1 (0,600) = 2180 (0,376),

Luego:

LN = 1016 Kg solución/h en el flujo de salida y

V1 = 1164 Kg solución /h en el flujo de salida “sobrenadante” (no como sólidos).

Alternativamente estos cálculos pueden ser realizados por otros medios (lever.arm rule).

El punto de operación  se obtiene de la intersección de las líneas L0V1 y LN VN+1. Ver la Figura 7.

##### Figura 7

Las coordenadas de   pueden ser también calculadas con las ecuaciones:

xA = (L0 yA0 - V1 xA1) / (L0 – V1) = (LN yAN - VN+1 xAN+1) /(LN – VN+1)

y 			N = B / (L0 – V1) = N L0 / (L0 – V1)

Esta última ecuación proviene del balance de masa de los sólidos.

El número de etapas necesarias se dibuja paso a paso sobre el último gráfico (teniendo LN, VN+1, M, L0, V1 y , esto se puede ver en la Figura 8.

L4

L3

L2

L1

V4

V3

V2

V1

##### Figura 8

De las 4 etapas L4 corresponde a LN, se ve que se requieren 3,9 etapas, pero como debe ser un entero se aproxima al entero superior para cumplir con los requerimientos.