# Tarea 5 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Fecha de Entrega: 12 de Octubre,  2005

Problema 1:

500 kg de un mineral de cobre, de composición 12% de CuSO4, 3% de H2O y 85% de inertes, se somete a lixiviación con 3000 kg de agua en un contacto simple. La cantidad de disolución retenida por los sólidos es de 0,8 kg/kg de inerte. Calcular:

- Las composiciones del flujo del refinado y del extracto.

- Las cantidades de extracto y refinado.

- El porcentaje de Sulfato de Cobre extraído.

Problema 2:

En un sistema de lixiviación de múltiples etapas a contracorriente se tratan 1000 kg/hr de una harina de pescado que contiene el 40% en peso de aceite, mediante 600 kg/hr de benceno que contiene el 5% de aceite. La lixiviación ha de efectuarse hasta que la concentración de aceite referida a sólido inerte sea el 6%. La disolución retenida por el sólido inerte es función de su concentración y se ajusta  a los siguientes datos:

| ## Cdisolución | Kg sol. retenida/Kg inerte | Kg aceite/Kg inerte | Kg benceno/Kg inerte | ## Total | Xs | Xd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,500 | 0 | 0,500 | 1,5 | 0 | 0,333 |
| 0,1 | 0,505 | 0,0505 | 0,4545 | 1,505 | 0,0336 | 0,302 |
| 0,2 | 0,515 | 0,1030 | 0,412 | 1,515 | 0,0680 | 0,272 |
| 0,3 | 0,530 | 0,1590 | 0,371 | 1,530 | 0,1039 | 0,242 |
| 0,4 | 0,550 | 0,220 | 0,330 | 1,550 | 0,1419 | 0,213 |
| 0,5 | 0,571 | 0,2855 | 0,2855 | 1,571 | 0,1817 | 0,1817 |
| 0,6 | 0,595 | 0,357 | 0,238 | 1,595 | 0,224 | 0,1492 |
| 0,7 | 0,620I0,434 | 0,186 | 1,620 | 0,268 | 0,1148 |  |

Calcular:

a) La composición del flujo refinado.

b) La composición de la disolución retenida.

c) Las coordenadas del punto de mezcla.

- Las coordenadas del flujo extracto.

- Las cantidades de extracto y refinado.

- Las coordenadas de delta R. (R)

- El número de etapas teóricas.

Cualquier duda o consulta dirigirse a aroque@ing.uchile.cl.