# Ejercicio 2 IQ46B Operaciones de Transferencia I:

Problema 1:

En la absorción de amoniaco (NH3) en agua, desde una mezcla de aire-amoniaco en una torre a 60ºF y 3 atm, se han estimado los coeficientes individuales de film como: kL = 1.1 [mol de NH3 / (hr ft2 mol NH3/ft3)] y kG = 0.25 [mol NH3 / (hr ft2 atm)]

La presión parcial de equilibrio de una solución diluida de NH3 en agua se puede estimar según:

pAi = 0.25 cAi

donde pAi esta en atm y cAi en mol NH3 / ft3 de solución.

Determinar los siguientes coeficientes de transferencia de masa:

a) ky

b) kc (para el film gaseoso)

c) KG

d) KL

Problema 2:

A presión atmosférica la concentración de saturación de oxígeno en agua es de 12 mg/lt. Para procesos oxidativos en soluciones acuosas se requiere que la concentración de oxígeno disuelto sea superior a 10 mg/lt. Conociendo el valor del KLa del sistema, igual a 5*10-3 s-1, calcular el tiempo que se debe mantener la aireación de agua exenta de oxigeno para lograr la concentración deseada.