Proyecto Nº1

Parte 2

Como se vio en la primera parte de este proyecto, calentar agua en una cocina es un proceso bastante ineficiente, por lo que en esta segunda parte se busca hacer algunas modificaciones a este proceso de manera de mejorar notablemente su eficiencia.

En este proceso se observó que gran parte del calor generado por la llama  es disipado por radiación al medio, y sólo una fracción es captada por el fondo del recipiente a calentar, a parte del contacto directo de éste con la llama. Esto se percibió debido a un recuerdo personal, pues la cocina anterior que había en mi casa tenía su superficie de color blanco y era de una material metálico (reflejaba muy poco), cuando se cambió, en el mercado ya casi no quedaban de éstas cocinas, y sólo se encontraban de superficie metálica (aluminio) de manera que esta superficie refleja mucho más que la anterior.

Como se muestra a continuación, el calor recibido por radiación por la superficie puede ser absorbido, reflejado, o trasmitido, luego la situación en la superficie de la cocina es la siguiente:

Radiación absorbida

Radiación

Incidente

Radiación

Reflejada

Radiación

Trasmitida

Figura 1: el calor recibido por radiación, puede ser reflejado, absorbido o trasmitido

Recordando que cada caso anterior tiene un coeficiente asociado;

- Absorbancia o coeficiente de absorción  (α)

- Reflectancia o coeficiente de reflexión  (ρ)

- Transmitancia o coeficiente de transmisión (τ)

Considerando que superficies metálicas  pulidas  tienen un alto valor de coeficiente de reflexión (ρ) y bajos de absorbancia (α), se explicaría la observación antes mencionada.

Dado este análisis y considerando que no toda la radiación generada por la llama incide en la superficie de la cocina para ser reflejada hacia el recipiente y que una fracción se pierde hacia el medio, se analizó la situación siguiente:

Figura 2: Situación inicial, se aprecia el calor perdido por radiación que no impacta al recipiente

Con esto se motivó capturar la radiación perdida, a través de el diseño de una especie de plato sin fondo, con pies de apoyo, de manera que rodee a la llama, así la radiación perdida por los lados ahora será reflejada por esta superficie hacia el recipiente, se debe considerar que debe ser de un material con coeficiente de reflexión (ρ) alto y una emisividad baja por lo que su coeficiente de absorbancia también lo será, por lo que en primera instancia el aluminio sería una posible opción. El diseño se muestra a continuación:

Figura 3: a) Diseño del captador de radiación

b) Corte vertical del diseño, se aprecia como éste reflejaría la radiación incidente

De ésta manera se estaría captando mayor fracción de la radiación emitida por la llama, es importante notar que el diseño no es incómodo en la práctica y que por sus “patitas”en la base, permite el paso de oxígeno para la combustión y el recipiente esta a una mayor altura por lo mismo.

Luego la situación final es la que se muestra continuación:

Figura 4: Situación final, la radiación reflejada es captada por el recipiente

Dentro de  las consideraciones para su implementación, se debe considerar que el recipiente debe quedar a una altura (un par de cms) más arriba para permitir el paso de oxígeno y que la pieza diseñada debe poder sacarse junto con los quemadores para la limpieza de la cocina ante derrames.

Alternativa anexa:

Pensando en la optimización del calor trasmitido por las paredes del recipiente hacia el medio, se diseñó un recipiente que evite lo anterior, luego introduciendo conceptos de transferencia de calor por placas

- Las paredes deben ser de un material de baja conductividad térmica (k) y  baja emisividad (ε) para evitar pérdida de calor por radiación por las paredes.

- El aire es un buen aislante cuando se encuentra detenido, comportándose como una pared de baja conductividad

No se consideró la posibilidad de disminuir los T entre el medio y el interior del recipiente, pues eso es variable y difícil de reducir, ya que por ejemplo la temperatura interna depende del tiempo de exposición entre otras cosas.

Se diseñó un recipiente que contenga doble pared del material a escoger y entre éstas una capa de aire retenido (que no pueda salir de este espacio), de manera que éste se comporte como una tercera pared que impida la transferencia (baja conductividad del aire), esto se implementará en las paredes y en la tapa, no así en la base, que es por donde interesa que se transfiera calor al recipiente.

El modelo en primera etapa se muestra a continuación:

Aire

Sellado

Aire

Pared

Interna

Pared

Externa

Figura 5: Diseño del recipiente con doble pared y aire entre éstas.

Éste es un modelo preliminar, habría que hacer un análisis más profundo de las presiones que se alcanzarán en el espacio del aire retenido y para ver  la efectividad del aire como pared con baja conductividad, ya que al aumentar la temperatura  el efecto por movimiento podría aumentar la pérdida de calor y además puede afectar la conductividad del aire de manera que la eficiencia del proceso se vea disminuida.

d

La mayoría de los casos de utilidad en Ingeniería de Procesos , los cuerpos son opacos a la transmisión de energía (τ = 0), luego τ es despreciable y la expresión (1) se reduce a: α+ρ=1

Por la Ley de Kirchhoff, y suponiendo estado estacionario para la placa =ε

Ejemplo de doble vidrio en las casas para disminuir la pérdida de calor a través de las ventanas

Ley de Fourier para conducción;  qA=ΔTΔxk, a menor T, menor es el calor transferido