Proyecto iq46b, etapa2		Gonzalo Zamorano

En recipientes de un material de alta conductividad térmica existe una buena conducción del calor desde la llama hacia el agua, como para evitar una acumulación del calor en el metal. Este es el caso de la plata.

La temperatura T de la superficie del material en contacto con la fuente de calor será más próxima a la temperatura T0 de la superficie del otro extremo si es que: es menor el espesor x de la base, o mayor el área A por donde fluye el calor Q, o mayor sea la conductividad térmica k del material. En el caso de una olla de plata, la diferencia entre T y T0 puede ser insignificante. A presión normal, la temperatura de ebullición del agua es 100° C; por lo tanto, asumiendo que la superficie superior de la base está a la temperatura del agua, T0 = 100° C, y entonces la temperatura en la superficie inferior de la base es T ~ 100º C

Si el agua no está hirviendo, T0 < 100° C cambiando la velocidad de transferencia de calor y por lo tanto, también cambia la diferencia entre T y T0. Sin embargo, las condiciones de conducción (x, A y k) son similares, y entonces el valor de T no cambiará significativamente.

Las afirmaciones anteriores pueden justificarse utilizando la ecuación que describe la conducción del calor, propuesta por Fourier en 1822:

Q/t= - k A T/x       (1)

El máximo de eficiencia se alcanza cuando se cumplen simultáneamente dos condiciones: i) El diámetro de la olla (D) es el doble del diámetro de la parrilla (d): d = ½D y ii) La distancia de la olla a la parrilla (h) es la mitad del diámetro de la olla.(D): h = ½D. (http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Energia/Energia00/html/articulo13.htm)

También para un mejor calentamiento se le pondrá aletas a los costados de la tetera de forma de aumentar el área de calentamiento.

Por lo tanto, después de analizar cómo aprovechar mejor el gas en un recipiente para calentar agua se llegó a la conclusión de cómo debía ser este recipiente: Material: plata (k=429W/(m*K)), Espesor base: 2 mm, Diámetro fuego: 10cm, Diámetro tetera: 20 cm., Distancia olla-parrilla: 10cm,  Alto tetera: 20 cm. Además la tetera tendrá aletas en su contorno, separadas cada 5mm., Alto y ancho de aletas: 0,1 cm, Largo de aletas: 3cm.

Diseño tetera: