13 de noviembre de 2005.

Iq46b. Proyecto 1-Etapa2.

Felipe Díaz Alvarado.

La eficiencia en las operaciones de calentamiento en ollas de cocinas, ya sea agua u otro material a calentar, es baja, como se demostró en la Etapa 1 del presente proyecto.

La principal razón para esta baja eficiencia es la disipación de energía hacia el entorno, principalmente aire. Gran parte de la energía disponible se usa en calentar el aire de la habitación, debido al contacto llama-aire, en el caso del hornillo, y metal-aire, en el caso de la olla. Ambos contactos crean gradientes de temperatura que hacen posible la transferencia de calor hacia el aire del entorno.

Para aprovechar mejor el calor en la operación de calentamiento en la cocina, se propone el siguiente diseño:

1.

2.

3.

4.

5.

En la Figura 1, se muestra una olla común. A esta olla se le hacen las siguientes modificaciones:

- Se pinta de negro, para no reflejar el calor de la llama que viene en forma de radiación. Adicionalmente, el material de recubrimiento de la olla debe ser aislante, de modo de desfavorecer la transferencia de calor metal-aire, en las paredes de la olla. Esto puede observarse en la Figura 2.

- Para disminuir la transferencia de calor llama-aire y desequilibrar ese gradiente, se pone un pedestal, que cubre la llama. Este pedestal es de las mismas características que las paredes de la nueva olla, es decir, pintado de negro y recubierto con material aislante. Esto puede observarse en la Figura 3.

- Para tener suficiente oxígeno en la combustión en la llama de la cocina, el pedestal tiene unos agujeros. Además, dichos agujeros tienen un sistema de no-retorno (válvula de no-retorno, consistente en una tapa de polímero flexible, resistente a la temperatura y que permite únicamente el paso de aire desde el exterior hacia el interior. Este sistema es similar al que tienen las aspiradoras en el lugar al que llega la manguera en el cuerpo de la aspiradora). Esto puede observarse en la Figura 4.

- Para la salida del gas, y el aprovechamiento del calor de los gases de combustión, se crea un ducto espiral, que va entre una pared interior de la olla y la pared exterior de la misma, a modo de chaqueta. Esto permite que se transfiera calor desde los gases de salida hacia el interior de la olla. En el inicio o final de este ducto puede instalarse otra válvula de no retorno, para que sólo sea posible la salida de gas, y no la entrada. Esto puede observarse en la Figura 5.

Una vista superior de la olla diseñada puede verse en la Figura 6.

6.