Proyecto1, Etapa 2

Andrés Leal

Para rediseñar el proceso de calentamiento de agua a nivel domestico mediante el calor de la combustión de gas, se analizaran los diferentes conceptos de transferencia de calor vistos en clases, con el objetivo de aumentar la eficiencia en este proceso; teniendo en cuenta la factibilidad de la realización del nuevo diseño, y que el valor del nuevo equipo sea alcanzable para cualquier usuario del estrato económico medio bajo (o sea la mayoría de los chilenos).

El primer concepto importante a analizar será la geometría del área de la transferencia de calor; que se dividirá en dos partes, geometría del quemador, y geometría del artefacto en el cual se calentará el agua (tetera). A simple vista es fácil darse cuenta porque este proceso es tan ineficiente, ya que sólo una pequeña parte del calor generado por el quemador se transfiere realmente al agua dentro de la tetera, una gran parte de este se transfiere al ambiente mediante convección y radiación.

Para solucionar esto la idea es la siguiente, la tetera deberá tener el mayor área posible de base (dentro de las magnitudes de la cocina obviamente), y hacia arriba tener forma cónica para así minimizar el área de las paredes de la tetera para evitar grandes perdidas de calor a través de ésta. En la base la tetera tendrá un orificio de forma cilíndrica,  en el cual se introducirá el quemador, para que la mayoría del calor generado se transfiera al agua, a través de las paredes de la tetera; y también para minimizar las perdidas de calor al ambiente. Por otra parte el quemador será de un área de base mas bien pequeña, y deberá sobresalir de la cocina, para así de este manera introducirse en el hueco que tendrá la tetera.

El segundo aspecto que será analizado es el material con que se construirá la tetera, ya que el calor transferido al agua depende de la resistencia del material al paso del calor. Por lo cual la tetera se construirá de un material que sea buen conductor del calor y también económico, por ejemplo el acero inoxidable; pero como el calor se recibe por la base y se pierde a través de las otras caras de la tetera; ésta se revestirá de un material aislante, excepto en la base; para así evitar que se pierda calor a través de esas caras.

Cabe resaltar que es posible introducir otras modificaciones en la cocina, pero por razones económicas por el momento no es razonable pensar en introducirlas, ya que la cocina es un artefacto básico para la vida de cualquier cocina, y no parece razonable encarecer excesivamente este utensilio.