## Proyecto Operaciones de Transferencia I IQ46B

# Nombre: Eloísa Alcaíno Reyes

PARTE I: Esquema de un nuevo diseño para mejorar la eficiencia del calentamiento de agua en una tetera en la cocina a gas.

Supuestos y consideraciones:

- Para simplificar la esquematización se trabajará simulando la tetera u olla como un cilindro.

- No se consideran detalles al nivel de uniones de materiales pues es un esquema bastante simplificado.

Metal conductor de calor.

Material aislante con doble capa: Vidrio

Material no conductor: Bakelita

k = 1,4 k = 1,4 W/m2K

VISTA AEREA

Aletas del mismo material que la base metálica.

CORTE TRANSVERSAL

PARTE II: Explicación y ventajas del diseño.

La idea es básicamente modificar los materiales de la tetera, es decir, ya que se busca mejorar la eficiencia se buscó atacar a las pérdidas de calor por conducción y convección producidas por el utensilio doméstico. Se describe a continuación los motivos que llevaron al diseño final ya presentado:

- La tetera: tiene una base de metal (conductor del calor por definición) y paredes aislantes para evitar pérdidas de calor por conducción hacia el ambiente. Las paredes estarían constituidas por una doble capa de vidrio con un material aislante entre las dos capas de vidrio, se postula que un buen aislante podría ser la bakelita ya que es un polímero aislante y termoestable, por otro lado el vidrio debería ser resistente al calor por lo que podría ser tipo Pirex.

- Aletas en la base: esto busca aumentar el área de transferencia de calor desde la llama hacia el agua, además cuando el agua hierve ésta provoca transferencia de calor por convección lo que aumentaría más la eficiencia de la transferencia. Por otro lado por comodidad, la idea es que estas aletas, si bien son radiales, no se toquen entre sí, y/o que sean removibles esto con el fin de evitar formación de sarro en las uniones y mejorar el sistema de limpieza de la tetera.

- El quemador de la cocina: usualmente se ven quemadores en forma de cono truncado, esto provoca que cuando una olla o bien una tetera es colocada encima la llama se extiende por la base saliendo gran parte de ella hacia las paredes del utensilio, debido a esto es posible perder parte del calor por transferencia al ambiente ya que no toda la llama o calor que toca las paredes es utilizado para calentarlas. Para mejorar esto es posible modificar la forma del quemador, haciéndolo menos truncado y más curvo, en palabras más simple con forma de hongo para que la llama se dirija más directamente al centro de la base evitando su expansión hacia las paredes, así no se perdería tanto calor por contacto con el aire del ambiente.

Las ventajas que presenta el diseño radican en la búsqueda de la disminución de las pérdidas de calor principalmente entre el agua en el interior de la tetera y el ambiente, y el aumento de la transferencia de calos por un aumento del área de transferencia, con esto aumentaría en parte la eficiencia. Por otro lado se busca disminuir la pérdida que se produce por el no aprovechamiento de todo el calor que entrega la llama del quemador, sin embargo este último punto debería ser corroborado con cálculos puesto que esta modificación no asegura la disminución de la pérdida, aunque parece una buena aproximación hacia ese objetivo.