Proyecto IQ46B – Etapa 2

Andrés Ruz Espinoza

Diseño de olla eficiente

La poco eficacia que se tiene al tratar de hervir un litro de agua en una olla demostrada en la etapa anterior del desarrollo del proyecto trae consigo el desafío de diseñar una olla más eficiente con el fin de mejorar el rendimiento de este proceso. Esto es de gran importancia ya que esta baja eficiencia trae consigo pérdidas de combustible y además pérdidas monetarias de quienes hierven el agua con gas.

Para poder realizar el diseño de una olla más eficiente es necesario repasar algunos conceptos de transferencia de calor. Variables importantes que se deben considerar en este caso son:

- Temperatura de la llama, con respecto a este parte es difícil innovar puesto que el gas es estándar para todas las casas y se considerará que la temperatura será constante.

- La llama calienta directamente la olla, de acuerdo a la teoría, el área de transferencia de calor es importante, por lo tanto, no es descabellado pensar en aumentar el área de contacto entre la llama y la olla. Una posible innovación entonces, será plantear una superficie rugosa que aumente el área de transferencia. Además, es importante el k del material, por lo tanto, es posible innovar en este, buscando un mejor material que el tradicional acero inoxidable. La idea es que el material no sea caro puesto que tampoco se desea diseñar una olla que sea inalcanzable en cuanto a precio para los consumidores. Es por esto que se plantean los siguientes materiales para la base de la olla:

  - kAluminio = 237 (J/s· m· ºC).

  - kPlata = 429 (J/s· m· ºC).

  - koro = 318 (J/s· m· ºC).

  - kCobre =401 (J/s· m· ºC).

Según estos datos el candidato lógico a utilizar en la base de la olla es el cobre, puesto que en Chile es de gran abundancia y de bajo valor económico.

- Por otro lado, las paredes de la olla, al ser de aluminio, transfieren calor al medio, es por esto que se plantea utilizar un material de bajo k, para evitar pérdidas de calor. En este caso se plantea el uso de Vidrio o Cerámica.

- Otra posible solución al problema de mejorar la transferencia de calor al agua sería  agregar aletas al interior de esta a fin de tener más área de contacto, sin embargo, esto podría resultar poco útil para los usuarios desde el punto de vista de la limpieza de la olla ya que se podrían acumular sales y sarro en ellas. Es por esto que no se realizará esta idea.

- Finalmente esta la tapa, esta sellará totalmente la olla, algo así como las ollas a presión, ya que de este modo podemos disminuir el tiempo en que el agua hierve.

- Para adosar todos los materiales (conductor y aislante) se trabajará con una matriz de acero, de este modo se podrá pegar el cobre y el aislante.

Diagrama:

Fondo de cobre, no liso.

Pared de vidrio, efecto aislante

Tapa hermética

Matriz de acero, para adosar aislante y conductor.