Proyecto 1: Transferencia de calor

Etapa 2: 7/11/2005

Los resultados de la primera etapa de este proyecto indicaron que el proceso de calentamiento de un recipiente con agua con un quemador de gas es muy ineficiente. Con atención  a ese resultado se les pide en esta etapa que, utilizando sus profundos conocimiento del proceso y mecanismo de la transferencia de calor, propongan un diseño modificado del proceso de calentamiento de agua a nivel doméstico, de modo que se pueda lograr un aumento   notable en la eficiencia.   La única condición de borde que deben mantener para la modificación propuesta es considerar que el agua se calentará con el calor de la combustión de gas en el ámbito de la cocina de una casa habitación. Luego se puede contemplar modificaciones desde  la geometría y el diseño de la cocina misma, el diseño del quemador, hasta la forma, diseño  y material del recipiente a usar, así como cualquier otro aspecto relevante que se les ocurra.

En esta primera etapa cada alumno debe presentar (POR UCURSOS SOLAMENTE):

- un dibujo detallado del diseño propuesto

- un escrito de 1 página que indique el fundamento conceptual que hay detrás de la modificación propuesta, y las razones por las cuales se espera que tenga mejor eficiencia que el sistema actual. No hay que incluir necesariamente cálculos en esta etapa.

Se evaluará esta etapa valorizando  el grado de creatividad del diseño propuesto,  la profundidad  y solidez del análisis conceptual involucrado,  la factibilidad de implementar  tal diseño en la práctica , los aspectos de seguridad y ambientales.

Los trabajos de cada alumno serán vistos por todos los alumnos y concretaremos una reunión en que cada uno presente (en power point)  y defienda su idea.

a.1) Esquema del diseño preliminar:

El diseño consta de un recipiente de aluminio, con la misma forma de un molde para hacer queques, que cuenta con una tapa, para evitar que haya convección al aire. El quemador está cubierto de un material metálico, puede ser de aluminio, a fin de evitar que el calor escape hacia el ambiente, cuenta con una entrada de aire.

a.2.) Esquema de diseño:

El esquema muestra un recipiente con superficies extendidas, que se encuentran totalmente cubiertas por agua. Es análogo a un molde para hacer queques pero con muchas aletas. Además el recipiente cuenta con una sección que está directamente en contacto con el fuego. Esta sección forma parte del recipiente y su función es evitar que el calor se transmita por los lados.

Justificación:

En una primer instancia, se pensó en idear un recipiente de la forma del primer diseño, que es un molde para hacer queques que está sobre otro recipiente que evita que el calor se transmita hacia los lados.

Con este diseño, es posible hacer el experimento, y se calentó 1 litro de agua en una olla común y en el molde para queques, con agua inicialmente a temperatura igual a 35ºC. El agua calentada en el molde para queques demoró 7 minutos 20 segundos en hervir, mientras que la olla demoró 7 minutos 52 segundos. Además, se experimentó poner el molde para queques directamente sobre el quemador, por lo que el molde tapaba parcialmente el quemador. Se llegó a un tiempo de 7 minutos 12 segundos, sin embargo no todo el gas combustionó, ya que se percibía un olor a gas. Por lo que se necesita una mayor cantidad de oxígeno que la que llegó en esa oportunidad

Se esperaba una mayor diferencia en los tiempos que toma hervir el agua, por lo que se propuso este otro modelo, donde hay muchas aletas que se encuentran totalmente sumergidas en el agua. Además se tiene una extensión del recipiente que evita que el calor se transmita hacia los lados y que permite una mayor ventilación.

La idea del diseño tipo molde para hacer queques, es aumentar el área de transferencia de calor, que es la misma teoría de las aletas, tema tratado en clases. De esta forma la eficiencia al momento transferir calor debería aumentar, ya que aumentó un poco con una sola aleta que no se encontraba totalmente sumergida.

En cuanto al material, es posible que sea de cobre en vez de aluminio, ya que se sabe de gráficos que el cobre presenta una conductividad térmica superior a los 200 [in Btu/hr ft ºF] mientras que para el aluminio la conductividad térmica es inferior a 200, cercana a 150 [in Btu/hr ft ºF]. Se sabe por las referencias consultadas que el acero inoxidable se usa por sus características no tóxicas para cocer alimentos, pero no es tan buen conductor como el cobre, por lo que se puede combinar capas de acero inoxidable y de cobre.

Además es posible cubrir el exterior con algún material aislante, la como la perlita, que tiene una excelente resistencia a la temperatura de hasta 570ºC, su nombre comercial es perlitemp, evita la corrosión, mínima absorción del agua.

Del proyecto anterior fue posible notar que se escapa calor a través de la convección entre los gases de combustión y aire que rodea al quemador de la cocina, esto es posible comprobarlo de forma experimental ya que al realizar la experiencia es posible notar a través del tacto que hay un flujo de calor que se pierde, ya que no cumple con la función de calentar el agua.

Por esto se recurre a cubrir el quemador, a fin de canalizar el calor generado, para minimizar la pérdida debido a la convección entre los gases de combustión y el aire que rodea el quemador y promover la convección entre los gases de combustión y el metal que lo cubre, a fin de aumentar la conducción entre las capas de acero inoxidable y cobre lo que se traduce en una mayor convección entre el agua y el metal.

Luego no es posible cubrir todo el quemador, ya que es necesario oxígeno para que la combustión se realice, luego es necesario dejar un espacio para que pueda entrar aire. Es posible afirmar que se va a realizar la combustión a pesar de que el quemador está parcialmente cubierto, ya que existen en la actualidad vasijas para quemar incienso que utilizan un diseño semejante aunque con otros fines.

Con todos estos factores, el agua debería aumentar con respecto al caso estudiado en la etapa 1

Referencias:

- Apuntes del curso “Operaciones de transferencia I”, semestre primavera 2005.

- Libro: “Operaciones Unitarias de Ingeniería Química” McCabe, capítulo 17.

- http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1279

- http://www.galeriasnet.com.mx/revista/cocina/copper.html

- http://www.perfiltra.com/perlitemp_frame.htm