NOMBRE: 	PABLO ANDRES PEREZ CHAMORRO

FECHA:	14/11/2005

Proyecto 1: Transferencia de calor

Etapa 2: 7/11/2005

Los resultados de la primera etapa de este proyecto indicaron que el proceso de calentamiento de un recipiente con agua con un quemador de gas es muy ineficiente. Con atención  a ese resultado se les pide en esta etapa que, utilizando sus profundos conocimientos del proceso y mecanismo de la transferencia de calor, propongan un diseño modificado del proceso de calentamiento de agua a nivel doméstico, de modo que se pueda lograr un aumento   notable en la eficiencia.   La única condición de borde que deben mantener para la modificación propuesta es considerar que el agua se calentará con el calor de la combustión de gas en el ámbito de la cocina de una casa habitación. Luego se puede contemplar modificaciones desde  la geometría y el diseño de la cocina misma, el diseño del quemador, hasta la forma, diseño  y material del recipiente a usar, así como cualquier otro aspecto relevante que se les ocurra.

En esta primera etapa cada alumno debe presentar (POR UCURSOS SOLAMENTE):

- un dibujo detallado del diseño propuesto

- un escrito de 1 página que indique el fundamento conceptual que hay detrás de la modificación propuesta, y las razones por las cuales se espera que tenga mejor eficiencia que el sistema actual. No hay que incluir necesariamente cálculos en esta etapa.

Se evaluará esta etapa valorizando  el grado de creatividad del diseño propuesto,  la profundidad  y solidez del análisis conceptual involucrado,  la factibilidad de implementar  tal diseño en la práctica , los aspectos de seguridad y ambientales.

Los trabajos de cada alumno serán vistos por todos los alumnos y concretaremos una reunión en que cada uno presente (en power point)  y defienda su idea.

a) Detalle gráfico del diseño:

soporte metálico

diseño externo

tubo con aletas

semicirculares

perforadas

vista posterior

detalle tubo con aletas semicirculares perforadas

vista frontal, corte transversal (sin soporte metálico)

b) Marco conceptual:

Dado que no es posible cambiar el material del recipiente con agua de manera que la conductividad por las paredes aumente (hacer esto es altamente costoso), la mejora que se sugiere en el modelo consiste en modificar la superficie de intercambio, haciendo que el propio fluido (en este caso el agua) contribuya a un aumento en la eficiencia del calentamiento del sistema. Para ello, se agrega una superficie extendida a la superficie primaria del modelo. Para dicho aumento artificial de superficie de transmisión de calor se utiliza el sistema de aletas. La idea central es que una parte del fluido entre en contacto con los quemadores de gas en una superficie mucho menor que la superficie primaria, con lo cual se calentará más eficientemente que el resto del fluido, y el contacto entre ambas partes mediante las aletas creará una generación extra de calor. Además, de modo de aprovechar el apresurado cambio de fase que eventualmente tendrá la fracción de fluido en menor superficie (se crea vapor de agua), a las aletas se le hacen unos orificios de forma que el vapor del fluido entre en contacto con el fluido más frío, aumentando así la eficiencia en el calentamiento.

En efecto, sean:

Q1 = calor transferido por unidad de área de la superficie primaria

Q2 = calor transferido por unidad de área de la superficie extendida

q = calor generado por los quemadores de gas (se considera uniforme para todo el sistema)

A1 = superficie primaria (sin mejora)

A2 = superficie extendida (mejora)

Se cumple que:

Qi = q / Ai

Entonces, si A1 > A2 necesariamente

Q1 < Q2

Es decir, el calor generado por unidad de área de la superficie extendida es mayor que el calor generado por unidad de área de la superficie primaria.

Entonces, una diferencia de temperaturas entre diferentes partes del fluido contribuye a incrementar la temperatura interna del mismo (el sistema tiende al equilibrio)

Así,

Q1 = k*(Tf – Ti) < k*(Tf – T)		con Ti > Tf

Este análisis justifica la existencia de aletas perforadas de manera que los fluidos a distintas temperaturas se mezclen y equilibren la temperatura.