UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMETICAS

IQ46B

2005

Semestre Primavera

Proyecto 1 - Etapa 2

Profesor:

-Tomas Vargas

Alumno:

-Daniel Guerrero

14 de Noviembre, 2005

Proyecto 1: Transferencia de calor

Etapa 2: 7/11/2005

Los resultados de la primera etapa de este proyecto indicaron que el proceso de calentamiento de un recipiente con agua con un quemador de gas es muy ineficiente. Con atención  a ese resultado se les pide en esta etapa que, utilizando sus profundos conocimiento del proceso y mecanismo de la transferencia de calor, propongan un diseño modificado del proceso de calentamiento de agua a nivel doméstico, de modo que se pueda lograr un aumento   notable en la eficiencia.   La única condición de borde que deben mantener para la modificación propuesta es considerar que el agua se calentará con el calor de la combustión de gas en el ámbito de la cocina de una casa habitación. Luego se puede contemplar modificaciones desde  la geometría y el diseño de la cocina misma, el diseño del quemador, hasta la forma, diseño  y material del recipiente a usar, así como cualquier otro aspecto relevante que se les ocurra.

En esta primera etapa cada alumno debe presentar (POR UCURSOS SOLAMENTE):

- un dibujo detallado del diseño propuesto

- un escrito de 1 página que indique el fundamento conceptual que hay detrás de la modificación propuesta, y las razones por las cuales se espera que tenga mejor eficiencia que el sistema actual. No hay que incluir necesariamente cálculos en esta etapa.

Se evaluará esta etapa valorizando  el grado de creatividad del diseño propuesto,  la profundidad  y solidez del análisis conceptual involucrado,  la factibilidad de implementar  tal diseño en la práctica , los aspectos de seguridad y ambientales.

Los trabajos de cada alumno serán vistos por todos los alumnos y concretaremos una reunión en que cada uno presente (en power point)  y defienda su idea.

El principal problema del calentamiento de en un recipiente por gas, es el hecho que el gas, como primer paso quema gas y aire para la combustión, lo cual baja la temperatura de llama como primer problema, en comparación con una combustión con oxigeno puro. Además de calentar el aire cercano a la combustión y disipando calor al ambiente, también requiere primero calentar el metal del recipiente para luego calentar el agua mientras tanto el metal puede disipar calor por convección con el ambiente. Y como final problema no se aprovecha la radiación de la combustión ya que los recipientes  usualmente son reflectantes.

Para alguno de estos problemas se diseño un recipiente el cual acepte de manera mas eficiente el calor generado por un quemador, el cual tendría la siguiente forma

Dibujo 1

Se representa el recipiente con un corte transversal horizontal, donde la parte coloreada es agua, los círculos blancos son tubos verticales huecos de material conductor que cruzan el recipiente por los costados y la parte exterior del recipiente consiste en un material aislante.

Dibujo 2

Es la misma representación pero desde otra perspectiva, también tiene ranuras (líneas horizontales) hacia los tubos, el recipiente tiene los tubos por 4 razones:

- Tal de mejorar el aprovechamiento de la convección natural del aire caliente que sube por los costados de un recipiente normal, o sea que la transferencia de calor sea por más tiempo por los costados sin dejar que escape tanto hacia el ambiente.

- Mejoramiento del área de transferencia con el contenido del recipiente, ya que el aire caliente que sube por los costados también aumentara su área con respecto a un calentador normal, siendo de un material conductor.

- Genera la oportunidad de que la transferencia de calor solo se de por el interior de el recipiente siendo innecesario tener un material conductor hacia el exterior por donde se generara transferencia de calor por conducción y convección. Por lo cual se prefiere poner un material aislante en el contorno de la circunferencia mal grande del recipiente.

- Si el calentador es considerablemente grande con respecto al recipiente, las llamas podrán introducirse en los tubos verticales del recipiente sin problemas de ahogarse por falta de oxigeno ya que tienen las ranuras verticales para que las llamas puedan subir por ahí. Teniendo una transferencia de calor por el interior de los tubos con llamas.

También es importante considerar que la mayor parte en donde se genera transferencia de calor es donde ocurre el mayor delta temperatura, sin embargo esto solo sucede en la base del recipiente en contacto directo con las llamas. Este sitio es poco probable que se puede mejorar con aumento de área de transferencia debido que las llamas no pueden escurrirse por toda el área ya que necesitaran oxigeno para su combustión, por lo cual lo mejor es mantener ese sitio lo mas aireado posible. Una solución para esto seria ocupar una cocina que inyectara oxigeno cerca del calentador y un recipiente con un área basal muchísimo mayor, como aletas sucesivas.

Dibujo 3

Este es una representación basal de cómo seria un calentador con aletas (horizontales) por la parte inferior, aumentando considerablemente el área inferior. Siendo toda la parte inferior de un material conductor.

Aun así la construcción de los recipientes para las cocinas tienen den a ser sencillos para abaratar los costos, probablemente un diseño muy sofisticado como esto pueda que sea costoso para su construcción, y por tanto invendible, ya que el consumidor probablemente prefiera comprar algo mas barato.