IQ46B  Operaciones de Transferencia1                 Nombre: Tania Correa M.

Fecha:         13-11-2005

### Proyecto1:”Transferencia de Calor”

Etapa 2

En la 1º etapa  del proyecto se concluyó que el proceso de calentamiento de un recipiente con agua con un quemador de gas es muy ineficiente.

En esta 2º etapa se propone un diseño modificado del proceso mencionado, de forma    tal de aumentar la eficiencia. El diseño debe ser creativo, factible y seguro.

Fundamento: La ineficiencia al calentar agua se debe principalmente a las perdidas de energía, es decir, a la tetera solo le llega parte del calor del quemador, el resto de la energía se disipa en el aire de la cocina.

Por esta razón el diseño propuesto busca utilizar esa energía, de forma tal que se pierda lo menos posible el calor. (ver diseño en la próxima página).

#### Se espera que tenga mejor eficiencia que el sistema actual ya que la mayor parte de la energía que se genera por combustión asciende y llega a la tetera luego de pasar por la rejilla; de esta forma no se pierde la energía en forma radial por toda la cocina.

#### El calor se transmite principalmente por convección a través del aire hacia la tetera. No es posible cerrar toda la rejilla para que no se pierda nada de calor y este se transmita a la tetera por conductividad a través del metal ya que la combustión necesita oxígeno; por eso en el nivel superior se coloca una rejilla(cercana al quemador). Al notar esto se deduce también que el tamaño de la rejilla debe ser un poco mayor a la base de la tetera de forma tal que permita la entrada de oxígeno.

Factibilidad: El diseño se compone de 4 placas de metal, para escoger el material se debe considerar que debe ser un mal conductor(para evitar que transmita el calor hacia fuera de la estructura), resistente al calor(que no se derrita al estar tan próximo a la llama) y de un precio razonable. Las 4 placas se soldan formando un cuadrado con profundidad(se escoge en cuadrado en vez de hacer una base circular solo por simplicidad de fabricación). Sobre las 4 placas se coloca una rejilla(se compra o fabrica con varas de metal). El lado de la estructura debe ser igual a el diámetro de la base de la tetera y de poca altura.

Seguridad y ambiente: El nuevo sistema no contamina ni más ni menos que antes, pero al ser más eficiente se ahorra más energía. Es más seguro que el sistema antiguo ya que las  llamas no están a la vista, por lo que los niños no se sentirán atraídos hacia ellas, y si llegasen a tocar el metal de la estructura no se quemarán al ser este un mal conductor. El diseño debe tener estabilidad para que sea seguro, debe tener poca altura.

También sobre este novedoso diseño se podrían colocar ollas y sartenes, contribuyendo al ahorro de energía.

COCINA

Nuevo diseño!

4 placas de metal mal conductor y sobre ellas 1 rejilla que sostiene el recipiente.

2,7 cm

13 cm

13 cm

8 cm

Quemador de gas

2,2 cm

Diseño del nuevo sistema

Tetera

Las medidas del nuevo producto están sujetas al diseño del quemador de gas y al diámetro de la base de la tetera. Si suponemos que el diámetro de la base de la tetera es mayor que el diámetro del quemador de gas, entonces para la fabricación del producto se escoge un lado de cuadrado de igual que el diámetro de la base de la tetera. No menor ya que perdería estabilidad el sistema y sería menos seguro. Tampoco mayor ya que el aire ingresará por la diferencia de área entre el cuadrado y el círculo:

Si el diámetro de la base de la tetera es D,

Área circulo =  D2/4    Área cuadrado = D2

Área entrada aire = D2(1-/4) > 1

Diámetro de la base de la tetera = 13 cm.