IQ48A						           Miércoles 24 de agosto de 2005

Operaciones Mecánicas

Escuela de Ingeniería

Universidad de Chile

# Tarea 1 (Ejercicio 2)

Semestre Primavera 2005

Fecha entrega: Lunes 29 de Agosto

Pregunta 1:

Una tubería de 4 pulgadas de diámetro transporta un flujo de agua de 0,04 m3/s. La viscosidad del agua es de 0,95 mPa-s. Se ha medido una pérdida de carga friccional de 11,5 m en una longitud de 60 m.

- Calcular el número de Reynolds.

- Calcular el coeficiente de fricción de Darcy.

- Obtener del gráfico de Moody el valor de la rugosidad de pared.

Pregunta 2:

Un tanque cilíndrico de 5 m de diámetro es descargado a través de una tubería horizontal lisa de acero de 100 metros de largo y 225 mm de diámetro que está conectada a la base del tanque. Calcule el tiempo que tarda el nivel del agua en bajar de 3 a 0,3 m desde la base. La viscosidad del fluido puede ser tomada como 1 mPa-s.

Pregunta 3:

Dos tanques de almacenamiento, A y B, conteniendo petróleo, son descargados a través de tuberías de 0,3 m de diámetro y 1,5 km de largo respectivamente, para juntarse en el punto D. En D el líquido pasa por una tubería de 0,5 m de diámetro y de 0,75 km de largo a un tanque C, como muestra la figura 1. La superficie del líquido en A está inicialmente a 10 m sobre el nivel de C y el nivel del tanque B es 6 m más alto que el de A. Calcular el flujo de descarga del líquido en el tanque C asumiendo que las tuberías son lisas. La densidad y la viscosidad del líquido son 870 kg/m3 y 0,7 mPa-s respectivamente.

Pregunta 4:

Para probar si en  una tubería lisa (de diámetro d) que cruza un cerro existen fugas, se miden las presiones en las estaciones A,B,C y D. Se sabe que no hay fugas en las porciones AB y CD de la tubería.

- Asumiendo que el flujo en la tubería lisa es turbulento, calcular el flujo volumétrico entre AB y CD con los datos entregados y la figura 2.

- En el caso de haber una fuga, hallar el flujo de fuga.

- Con los datos dados determinar la posición de la fuga xl y la presión Pl de la misma, mediante interpolación lineal.

Datos:

D: 0,05 m

L1: 1000 m

L2: 1500 m

Pa: 6 bar

Pb: 4 bar

Pc: 1,5 bar

Pd: 1 bar

r: 1000 kg/m3

n: 10-6 m2/s

16 m

10 m

D: 0,5 m

D: 0,3 m

D: 0,3 m

C

A

B

6 m

Figura 1

Figura 2