IQ48A						           Martes 27 de septiembre de 2005

Operaciones Mecánicas

Escuela de Ingeniería

Universidad de Chile

# Tarea 2 (Ejercicio 4)

Semestre Primavera 2005

Fecha entrega: Jueves 6 de Octubre

Pregunta 1:

Para la instalación del esquema siguiente, usado para descargar desde camiones cisterna hipoclorito de sodio de gravedad específica 1.2 y viscosidad 1.0 centipoises, la presión de bombeo debe ser 10 psi en la línea a un caudal de 160 gpm.  La bomba es autocebante.

La succión tiene 2 codos giratorios dobles, 5 codos con flanges, 1 válvula de compuerta, 1 entrada tipo campana y 15 ft de cañería.  El nivel mínimo en el estanque es de 5 ft bajo el nivel de la bomba.

Para la descarga, de 50 ft de largo, se tiene 2 válvulas de compuerta, 3 codos de 90° , 1 tee y, una altura de la línea de recepción de 10 ft.

La cañería es schedule 40, acero nuevo, 3” y 2” para succión y descarga respectivamente..  Considerar para efectos de pérdida de carga, que los codos giratorios equivalen a 2 veces la pérdida de codos de radio largo.

Determinar A) la altura total, B) obtener la curva del sistema, usando para el cálculo el gráfico de Moody, gráfico con curvas para ∆P100 o Tabla para  ∆H100 y, C) Seleccionar la bomba más adecuada para satisfacer el requerimiento de la transferencia de hipoclorito. Justifica.